目  录

第一部分  综合应急预案

1、总  则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 编制依据	- 1 -

1.3 适用范围	- 2 -

1.4 应急预案体系	- 3 -

1.5 应急工作原则	- 5 -

2、事故风险描述	- 5 -

2.1 矿井概况	- 6 -

2.2事故风险描述	- 14 -

3、应急组织机构及职责	- 33 -

3.1 应急组织体系	- 33 -

3.2 应急救援指挥部及职责	- 33 -

4、预警及信息报告	- 42 -

4.1预警	- 42 -

4.2信息报告	- 48 -

5、应急响应	- 51 -

5.1响应分级	- 51 -

5.2响应程序	- 53 -

5.3处置措施	- 57 -

5.4应急结束	- 83 -

6、信息公开	- 84 -

6.1信息公开人	- 84 -

6.2 信息发布程序	- 84 -

6.3 信息发布原则	- 85 -

7、后期处置	- 85 -

7.1污染物处理	- 86 -

7.2 生产秩序恢复	- 86 -

7.3 医疗救治	- 86 -

7.4 人员安置	- 87 -

7.5善后赔偿	- 87 -

7.6 应急救援评估	- 87 -

8、保障措施	- 87 -

8.1通信与信息保障	- 87 -

8.2应急队伍保障	- 87 -

8.3物资装备保障	- 88 -

8.4其他保障	- 89 -

9、应急预案管理	- 90 -

9.1应急预案培训	- 90 -

9.2应急预案演练	- 91 -

9.3应急预案修订	- 91 -

9.4应急预案备案	- 92 -

9.5应急预案实施	- 92 -

第二部分  专项应急预案

1、井下火灾事故专项应急预案	- 93 -

1.1事故风险分析	- 93 -

1.2应急组织机构及职责	- 94 -

1.3处置程序	- 102 -

1.4 处置措施	- 107 -

2、瓦斯爆炸事故专项应急预案	- 116 -

2.1事故风险分析	- 116 -

2.2组织机构及职责	- 117 -

2.3处置程序	- 126 -

2.4处置措施	- 128 -

3.煤尘爆炸事故专项应急预案	- 130 -

3.1事故风险分析	- 130 -

3.2组织机构及职责	- 131 -

3.3处置程序	- 139 -

3.4 处置措施	- 142 -

4、顶板事故专项应急预案	- 150 -

4.1事故风险分析	- 150 -

4.2组织机构及职责	- 151 -

4.3处置程序	- 159 -

4.4处置措施	- 161 -

5、井下水灾事故专项应急预案	- 164 -

5.1事故风险分析	- 164 -

5.2 组织机构及职责	- 165 -

5.3处置程序	- 173 -

5.4处置措施	- 175 -

6、提升运输事故专项应急预案	- 179 -

6.1事故风险分析	- 179 -

6.2组织机构及职责	- 180 -

6.3处置程序	- 188 -

6.4处置措施	- 191 -

7、电气伤害事故专项应急预案	- 196 -

7.1事故风险分析	- 196 -

7.2组织机构及职责	- 200 -

7.3处置程序	- 209 -

7.4处置措施	- 211 -

8、矿井供电事故专项应急预案	- 213 -

8.1事故风险分析	- 213 -

8.2组织机构及职责	- 214 -

8.3处置程序	- 222 -

8.4处置措施	- 224 -

9、特种设备事故专项应急预案	- 228 -

9.1锅炉事故专项应急预案	- 228 -

9.1.1事故风险分析	- 228 -

9.1.2组织机构及职责	- 229 -

9.1.3处置程序	- 238 -

9.1.4处置措施	- 240 -

9.2起重机事故专项应急预案	- 241 -

9.2.1事故风险分析	- 241 -

9.2.2组织机构及职责	- 244 -

9.2.3处置程序	- 252 -

9.2.4处置措施	- 254 -

9.3空气压缩机事故专项应急预案	- 258 -

9.3.1事故风险分析	- 258 -

9.3.2组织机构及职责	- 259 -

9.3.3处置程序	- 267 -

9.3.4处置措施	- 269 -

9.4叉车事故专项应急预案	- 272 -

9.4.1事故风险分析	- 272 -

9.4.2组织机构及职责	- 272 -

9.4.3处置程序	- 280 -

9.4.4处置措施	- 283 -

10、雨季三防专项应急救援预案	- 284 -

10.1事故风险性分析	- 284 -

10.2组织机构及职责	- 285 -

10.3 处置程序	- 293 -

10.4 处置措施	- 296 -

11、地面火灾事故专项应急预案	- 301 -

11.1事故风险性分析	- 301 -

11.2组织机构及职责	- 302 -

11.3处置程序	- 310 -

11.4处置措施	- 312 -

12、火工品事故专项应急预案	- 314 -

12.1事故风险性分析	- 314 -

12.2组织机构及职责	- 315 -

12.3处置程序	- 324 -

12.4处置措施	- 327 -

13.主要（局部）通风机无计划停风专项应急预案	- 328 -

13.1主要通风机无计划停风	- 328 -

13.1.1事故风险描述	- 328 -

13.1.2组织机构及职责	- 329 -

13.1.3处置程序	- 337 -

13.1.4处置措施	- 339 -

13.2局部通风机无计划停风	- 341 -

13.2.1事故风险分析	- 341 -

13.2.2应急指挥机构及职责	- 342 -

13.2.3处置程序	- 350 -

13.2.4处置措施	- 352 -

14、职业危害事故专项应急预案	- 354 -

14.1事故风险分析	- 354 -

14.2应急指挥机构及职责	- 355 -

14.3处置程序	- 363 -

14.4处置措施	- 365 -

第三部分  现场处置方案

1、井下火灾事故现场处置方案	- 369 -

1.1事故风险分析	- 369 -

1.2应急工作职责	- 372 -

1.3应急处置	- 373 -

1.4注意事项	- 379 -

2、瓦斯爆炸事故现场处置方案	- 381 -

2.1事故风险分析	- 381 -

2.2应急工作职责	- 383 -

2.3应急处置	- 383 -

2.4注意事项  	- 400 -

3、煤尘爆炸事故现场处置方案	- 402 -

3.1事故风险分析	- 402 -

3.2应急工作职责	- 403 -

3.3应急处置	- 404 -

3.4注意事项  	- 407 -

4、顶板事故现场处置方案	- 409 -

4.1事故风险分析	- 409 -

4.2应急工作职责	- 410 -

4.3应急处置	- 411 -

4.4注意事项	- 416 -

5、井下水灾事故现场处置方案	- 417 -

5.1事故风险分析	- 417 -

5.2应急工作职责	- 419 -

5.3应急处置	- 420 -

5.4注意事项	- 423 -

6、提升运输事故现场处置方案	- 423 -

6.1事故风险分析	- 423 -

6.2应急工作职责	- 425 -

6.3应急处置	- 426 -

6.4注意事项	- 431 -

7、电气伤害事故现场处置方案	- 432 -

7.1事故风险分析	- 432 -

7.2应急工作职责	- 433 -

7.3应急处置	- 434 -

7.4注意事项	- 437 -

8、矿井供电事故处置方案	- 440 -

8.1事故风险分析	- 440 -

8.2 应急工作职责	- 441 -

8.3 应急处置	- 442 -

8.4注意事项	- 444 -

9、特种设备事故现场处置方案	- 445 -

9.1锅炉爆炸事故现场处置方案	- 445 -

9.1.1事故风险分析	- 445 -

9.1.2.应急工作职责	- 446 -

9.1.3应急处置	- 446 -

9.1.4注意事项	- 448 -

9.2起重机事故现场应急处置方案	- 449 -

9.2.1事故风险分析	- 449 -

9.2.2应急工作职责	- 450 -

9.2.3应急处置	- 450 -

9.2.4注意事项	- 462 -

9.3空气压缩机事故现场处置方案	- 462 -

9.3.1事故风险分析	- 462 -

9.3.2应急工作职责	- 463 -

9.3.3应急处置	- 463 -

9.3.4注意事项	- 467 -

9.4叉车事故现场处置方案	- 467 -

9.4.1事故风险分析	- 467 -

9.4.2应急工作职责	- 468 -

9.4.3应急处置	- 468 -

9.4.4注意事项	- 470 -

10、雨季三防现场处置方案	- 471 -

10.1事故风险分析	- 471 -

10.2应急组织与职责	- 471 -

10.3应急处置	- 472 -

10.4注意事项	- 474 -

11、地面火灾现场处置方案	- 476 -

11.1事故风险分析	- 476 -

11.2应急工作职责	- 477 -

11.3应急处置	- 478 -

11.4注意事项	- 479 -

12、火工品事故现场处置方案	- 481 -

12.1事故风险分析	- 481 -

12.2应急工作职责	- 482 -

12.3应急处置	- 483 -

12.4注意事项	- 486 -

13、主要（局部）通风机无计划停风现场处置方案	- 487 -

13.1主要通风机无计划停风现场处置方案	- 487 -

13.1.1事故风险分析	- 487 -

13.1.2应急工作职责	- 488 -

13.1.3 应急处置 	- 489 -

13.1.4注意事项	- 492 -

13.2局部通风机无计划停风现场处置方案	- 493 -

13.2.1事故风险分析	- 493 -

13.2.2应急工作职责	- 493 -

13.2.3 应急处置 	- 494 -

13.2.4注意事项	- 497 -

14、职业危害事故现场处置方案	- 498 -

14.1事故风险分析	- 498 -

14.2应急工作职责	- 502 -

14.3应急处置	- 503 -

14.4注意事项	- 506 -

第四部分  附件

1.有关应急部门、机构或人员的联系方式	- 508 -

1.1老窑沟煤业应急救援领导、工作及指挥机构成员联系方式

- 508 -

1.2外部协作单位应急响应通讯录	- 509 -

1.3老窑沟煤业内部应急技术专家名单	- 510 -

1.4老窑沟煤业外部应急救援技术专家组联系名单	- 512 -

2. 应急物资装备的名录及清单	- 512 -

2.1地面应急物资库应急物资储备清单	- 512 -

2.2井下应急材料库应急物资品种及数量	- 515 -

3.规范化格式文本	- 518 -

3.1老窑沟煤业应急信息接报表	- 518 -

3.2应急状态启动令	- 519 -

3.3应急状态解除令	- 520 -

3.4老窑沟煤业应急信息处理表	- 521 -

3.5老窑沟煤业应急信息上报表	- 522 -

4.关键的路线、标识和图纸	- 523 -

5.有关协议或备忘录	- 524 -

第一部分  老窑沟煤业有限公司

生产安全事故综合应急预案

- 1、总  则

- 1.1 编制目的

为有效保障我公司职工和群众生命财产安全，做到在事故或重大事故隐患出现时能及时处理，在重大人身伤害事故和重大非人身伤害事故发生时，能够迅速、有效和有序地实施应急救援，采取有效措施，防止灾情和事故的进一步蔓延，认真做好重、特大事故后的应急处理工作，做到应急行动协调一致，维护社会稳定，保证遇险人员得到及时有效的救助，进一步增强应对和防范煤矿安全生产事故风险和事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。根据国家安全生产法律法规和上级有关规定，特制定我公司安全生产事故应急预案。

- 1.2 编制依据

1）《中华人民共和国安全生产法》

2）《中华人民共和国矿山安全法》

3）《中华人民共和国突发事件应对法》

4）《煤矿安全监察条例》

5）《生产安全事故报告和调查处理条例》

6）《生产安全事故应急条例》

7）《煤矿安全规程》

8）《矿山救护规程》

9）《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》（应急管理部令第2号）

10）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GBT 29639-2013）

11）《生产安全事故应急演练评估规范》（AQT9009-2015）

12）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQT9007-2019）

13）《宁武县生产安全事故应急救援预案》

- 1.3 适用范围

1.3.1适用范围

本预案适用于我公司在生产过程中发生的各类事故的处理和应急救援工作。

本预案并与上级《大运华盛能源集团生产安全事故应急预案》、《宁武县生产安全事故应急预案》相衔接。

1.3.2事故类型

适用于我公司范围内发生的顶板、水、瓦斯、煤尘、井下火灾、矿井供电、提升运输、电气伤害、雨季三防、火工品、地面火灾、主要(局部)通风机无计划停风、特种设备等事故的应急处理。

1.3.3事故分级

按照事故的严重程度、影响范围和事故的可控性及结合我公司生产实际，应急响应分为I级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应、IV级响应和IV级以下响应，具体如下：

特别重大（1）级：造成100人以上重伤（中毒）或30人以上死亡；直接经济损失1亿元以上。

重大（Ⅱ）级：造成50人以上100人以下重伤（中毒）或10人以上、30人以下死亡（含失踪）；直接经济损失5000万元以上1亿元以下。

较大（Ⅲ）级：造成10人以上50人以下重伤（中毒）或3人以上、10人以下死亡（含失踪）；直接经济损失1000万元以上5000万元以下。

一般（Ⅳ）级：造成10人以下重伤（中毒）或3人以下死亡（含失踪）；100万以上1000万元以下直接经济损失的事故。

较轻事故（Ⅴ）级，是指矿井在日常生产过程中发生的一些轻伤，可以自己处理的一些事故。

- 1.4 应急预案体系

老窑沟煤业有限公司应急预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三部分和地方政府相关应急预案衔接。

1.4.1综合应急预案

综合应急预案老窑沟煤业有限公司应急预案体系总纲，主要从总体上阐述老窑沟煤业有限公司事故的应急工作原则，包括老窑沟煤业有限公司的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。是应对各类事故的综合性文件，作为应急救援工作的基础、“底线”和总纲，对没有预料的紧急情况，也可起到应急指导作用。

1.4.2专项应急预案

专项预案是按照综合应急预案的程序和要求组织制定，针对老窑沟煤业有限公司具体的事故类别或危险源和应急保障而制定的应急预案，有明确的救援程序和具体的应急救援措施，是综合预案的组成部分，可作为综合预案的附件。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等类容。

1.4.3现场处置方案

现场处置方案是在专项预案基础上，以某一具体重大隐患、现场设施或目标而制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。

山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司应急预案体系

| 预案名称 | 预案类别 | 预案组成内容 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．综合预案 | 综合类 | 生产安全事故综合应急预案 | 1项 |
| 二．专项预案 | 矿井灾害事故类 | 瓦斯爆炸事故专项应急预案 | 13项 |
|  |  | 煤尘爆炸事故专项应急预案 |  |
|  |  | 井下火灾事故专项应急预案 |  |
|  |  | 顶板事故专项应急预案 |  |
|  |  | 井下水灾事故专项应急预案 |  |
|  |  | 矿井供电事故专项应急预案 |  |
|  |  | 电气伤害事故专项应急预案 |  |
|  |  | 提升运输事故专项应急预案 |  |
|  |  | 地面火灾事故专项应急预案 |  |
|  |  | 火工品事故专项应急预案 |  |
|  |  | 雨季三防专项应急预案 |  |
|  |  | 主要（局部）通风机无计划停风专项应急预案 |  |
|  |  | 特种设备事故专项应急预案 |  |
| 三、处置方案 |  | 瓦斯爆炸事故现场处置方案 | 13项 |
|  |  | 煤尘爆炸事故现场处置方案 |  |
|  |  | 井下火灾事故现场处置方案 |  |
|  |  | 顶板事故现场处置方案 |  |
|  |  | 井下水灾事故现场处置方案 |  |
|  |  | 矿井供电事故现场处置方案 |  |
|  |  | 电气伤害事故现场处置方案 |  |
|  |  | 提升运输事故现场处置方案 |  |
|  |  | 地面火灾事故现场处置方案 |  |
|  |  | 火工品事故现场处置方案 |  |
|  |  | 雨季三防现场处置方案 |  |
|  |  | 主要（局部）通风机无计划停风现场处置方案 |  |
|  |  | 特种设备事故现场处置方案 |  |

- 1.5 应急工作原则

1.5.1以人为本，安全第一

煤矿安全生产事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少煤矿事故灾难造成的人员伤亡和危害。

1.5.2统一领导，分级管理、协调行动

老窑沟煤业有限公司在矿长统一领导下，全矿各职能部室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关生产安全事故的应急管理和处置工作；各队组要编制本单位的生产安全事故应急措施，建立生产安全事故应急机制，自救互救，安全抢险。

事故发生初期，应积极组织抢险，并迅速组织遇险人员沿避灾线路撤离，防止事故扩大；在事故抢险过程中，应积极采取措施，确保救护人员的安全，严防抢险过程中再次发生事故或使事故扩大。

1.5.3预防为主，平战结合

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故应急和预防工作相结合；做好预防、预报和预警工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案救援等工作；专业应急救援队伍平时要加强救援，在实战中要能够调得动、用得上、救得下。

1.5.4依靠科学，依法规范

遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

- 2、事故风险描述

- 2.1 矿井概况

2.1.1矿井简介

山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司位于山西省宁武县城东北方向直距6.3km前石湖村北，行政区划属宁武县阳方口镇。地理坐标为：东经112°20′23″－112°21′47″，北纬39°01′16″－39°03′08″。距宁武集运站、阳方口集运站均为7km，西距宁(武)-静(乐)公路3.7km，305国道穿越井田，交通较为便利。

井田面积为5.1248平方公里，主要开采煤层为为2#—5#。瓦斯等级为低级，属低瓦斯矿井，开拓方式为斜井开拓。煤层具有爆炸性，煤层自燃倾向性为II级，属于自燃煤层，

矿井采用斜井开拓方式，中央分列抽出式通风，回采工作面采用走向长壁采煤法综合机械化采煤回采工艺，全部垮落法管理顶板；掘进工作面采用综合机械化掘进工艺，巷道支护以锚网（索）、锚喷支护为主。

2.1.2各系统简介

2.1.2.1开拓系统

矿井共设五个井筒，南翼共3个井筒，分别为进风运人斜井、副斜井、回风立井；北翼共2个，分别为主斜井、北翼回风立井。目前矿井在5煤层布置50106综采工作面，50106综采工作面装备一台MG300/710-WD电牵引采煤机割煤，采用ZF9000/18/35掩护式液压之间支护顶板，采煤方法为走向长壁综采放顶煤，全部跨落法管理顶板: 备用综采工作面为50105 (北);在5#煤层布置502运输下山、502回风下山两个掘进工作面，采用EBZ-150A掘进机进行掘进。

2.1.2.2运输系统

（1）主运输系统

矿井运输方式为带式输送机连续接力运输，总长2200.33m，运输线:

501集中运输下山带式输送机－集中运输大巷带式输送机－南运输大巷带式输送机－主斜井带式输送机。

主斜井安装一部型号为DTL100/2×160型带式输送机，带宽1000mm，输送量为1000t/h，输送带为钢丝绳芯抗静电阻燃带，输送带强度1250N/mm，铺设长度为675.11m，倾角20-12.657°，带速2.0m/s，；电机功率160kW。

南运输大巷、集中运输大巷和501 集中运输下山：均采用DTL型输送机,带宽B=1000mm；倾角δ≤10°，额定输送量为500t/h，速度V=2.5m/s.

（2）辅助运输系统

采用“单轨吊运输物料，架空乘人装置运送人员”的辅助运输格局。其中：单轨吊机车服务于主要巷道、采区及掘进工作面。架空乘人装置安装于进风运人斜井，用于运输人员。

1）进风行人斜井提升设备

进风行人斜井斜长480m，倾角24°40′°，现安装一部为RJKY37-32/1300（A）可摘挂钩架空乘人装置用于人员运输，配用电机功率37kW。其技术参数如下：

最大适应工作坡度：25°；

最大适应工作距离：500m；

运输速度：0.96m/s；

驱动轮直径：1.2m；

钢丝绳最大牵引力：16.2kN，钢丝绳直径20mm，

该架空乘人装置同时乘座人数为76人，运行速度按0.96m/s。

2）501采区副斜井单轨吊车运输列车设备

副斜井现采用DZ1800 3+1+3 柴油机单轨吊牵引机车2辆，主要服务于50106综采工作面、50105（北）综采工作面及零星工程；其技术参数如下：

柴油机：四缸涡轮柴油机；

最大牵引力：160kN；

最大速度：2m/s；

运行最大坡度：20°；

制动器数量：12；

制动力：192kN；

曲线半径：水平4m，垂向10m；

水平铁轨向两侧偏移：±1°

水平铁轨自水平位置上下偏移：±5°

3）北部502采区、202采区主斜井单轨吊车运输列车设备

主斜井现采用DZ1800 4+4 柴油机单轨吊牵引机车2辆，主要服务于北部全部巷道及零星工程；其技术参数如下：

柴油机：四缸涡轮柴油机；

最大牵引力：174kN；

最大速度：2m/s；

运行最大坡度：20°；

制动器数量：16；

制动力：348kN；

曲线半径：水平4m，垂向10m；

水平铁轨向两侧偏移：±1°

水平铁轨自水平位置上下偏移：±5°

2.1.2.3供电系统

（1）供电电源

大运华盛能源集团有限公司建有35kV变电站1座，一回35kV电源线路引自宁武110kV变电站35kV母线段，供电距离为6.8km，导线型号为LGJ-240mm²；另一回35kV电源线路引自宁武薛家洼110kV变电站35kV母线段，供电距离为8.2km，导线型号为LGJ-240mm²,两回电源线路一回工作，一回(带电)备用，当一回线路故障时，另一回仍能保证全矿井负荷用电。该两回电源线路均无分接其他负荷，可满足矿井供电安全、可靠的要求，符合《煤矿安全规程》第436条之规定。山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司地面建有主井工业场地10kV变电所和副井工业场地10kV变电所各一座，两座10kV变电所的两回路10kV电源分别引自大运华盛能源集团有限公司35kV变电站10kV不同母线段。集团35kV变电站担负老窑沟煤业有限公司矿井、庄旺煤业有限公司矿井供电。站内现有20000kVA变压器两台，1台工作，1台备用，电压等级为35/10kV。矿井供电地理位置接线图，见图。

（2）地面供电系统

主井工业场地10/0.4kv变电所

主井工业场地10kV变电所两回10kV电源线路引自大运华盛35kV变电站10kV不同母线段，导线型号LGJ-120mm²，供电距离1.5km。该变电所设备户内安装，设置KYN28-12型铠装移开式金属封闭高压设备18台，ZLQF-1500/10-H电容自动补偿柜2套。根据煤矿安全规程438条规定：以两回路10kV电源向井下主井井底变电所、北翼风机房、主井带式输送机、行政办公区变压器供电；以两回0.4KV电源分别向进风行人斜井架空乘人装置、监测监控供电（监测监控其中一台专用S9-630/10 10/0.4kV变压器单独供电）。10kV、0.4kV均采用单母线分段供电方式。

副井工业场地10kV变电所两回10kV电源线路引自大运华盛35kV变电站10kV不同母线段，导线型号YJV22-3*150mm²，供电距离为0.25km。该所内设KYN28-12型铠装移开式金属封闭设备14台，以两回10kV电源分别向井下中央变电所、空压机供电。根据煤矿安全规程438条规定：变电所外设S9-800/10/ 0.4kV变压器2台(一台工作，一台备用)，向主要通风机供电;外设S11-M-630/10 10/0.4kV变压器向矿井水处理、消防泵、空气加热室、机修车间、坑木房、宿舍楼、场地照明、库房等设备供电;;空压机房内设S9-630/10/0.4kV变压器2台(一台工作，一台备用)，向地面空压机单独供电。

（3）井下供配电

本矿下井电缆采用四回路供电，其中两回路电缆沿主斜井敷设至主井底变电所，电缆型号为MYJV22-8.7/10kV  3*150mm²，长度为750m；另两回路电缆沿副井敷设至中央变电所，电缆型号为MYJV22-8.7/10kV  3*150mm²，长度为650m。本矿井下现共设置二座变电所，即主井井底变电所、中央变电所。

1）主井井底变电所10kV母线为单母线分段接线型式，变电所内设PJG9L-10Y型矿用隔爆型高压配电装置11台，设有KBSG-630/10/1.2kV型矿用隔爆型干式变压器1台；KBSG-630/10/0.69kV型矿用隔爆型干式变压器1台；KBSGZY9-315/100.69kV型矿用隔爆型干式变压器2台，作为局部通风机专用电源，设KBZ型矿用隔爆型真空馈电开关18台。以10kV电源向502掘进工作面移变供电；以1.2KV电源分别向南翼运输大巷带式输送机、502临时水仓、主井井底临时水仓供电；以0.69KV电源分别向主井井底煤仓给煤机、南翼运输大巷带式输送机机尾给煤机供电。

2）中央变电所与中央水泵房联合布置，变电所内设PJG9L-10型矿用隔爆型高压真空配电装置13台，PBG-10型矿用隔爆型高压真空配电装置1台。设有KBSG-630/10/0.69kV型矿用隔爆型干式变压器3台，设有KBSG-500/10/0.69kV型矿用隔爆型干式变压器2台;设KBZ型矿用隔爆型真空馈电开关21台。根据煤矿安全规程438条规定：以双回路10kV电源向采区水泵房供电；分别以10kV电源向综放工作面及综放面皮带、501集中运输下山皮带供电；以双回路0.69KV电源向中央水泵房单独供电。以0.69kV分别向制氮机、采区避难硐室、永久避难硐室、04轨道联巷水泵等附属设备供电；2台KBSG-500/10/0.69kV型矿用隔爆型干式变压器，专供局部通风机用电。在各掘进工作面均设置了风电、瓦斯电闭锁开关，以实现风电、瓦斯电闭锁。

2.1.2.4供排水系统

供水系统:在地面设有1座容积为500m3的地面静压清水池，以保证井下防尘、消防供水水量及水压需要。由静压清水池进入主斜井的管道管径为D159×6，运输大巷、轨道大巷、回风大巷及运输下山、轨道下山、回风下山的管径均为D159×6，工作面顺槽的管径为D108×6。主要用于所有喷雾设施用水、冲洗巷道、煤层注水、设备用水、消防用水。

排水系统:中央水泵房水仓容积为2274.7m3；安装三台型号为MD155—30×7的多级离心泵，一台工作，一台备用、一台检修。主水泵流量155m3/h，扬程210米，配套电动机型号：YB2—315L2—4，功率160KW，工作和备用水泵的总能力310 m3/h，副斜井及管子道敷设2趟Ø159*6排水管路。

501采区水仓总容量1908m3；采区水泵房配备3台MD155-30×7型离心水泵，泵额定流量为155m3/h，扬程210m，由采区水仓沿501采区轨道下山敷设2趟Ø159*6排水管道至副斜井井底水仓。

北翼502采区在5#煤层单轨吊绕道建有临时水仓，总容积100m3，安装MD85—45×7型水泵2台，配YBK3-280M—2型电动机，功率132KW，扬程为315m;MD155-30×7型水泵1台，配用YBK3-315L1-4型电机，额定功率为160kW，水泵额定流量155m³/h，额定扬程210m。

经矿地测科2020年的统计，正常涌水量72m³/h，最大涌水量90m³/h，满足矿井排水要求。

2.1.2.5通风系统

根据2018年9月17日钜盛集团（2018）69号山西钜盛能源集团有限公司《关于山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司北部采区基建过渡期通风系统设计》的批复，北部采区基建过渡期采用分区式通风。即井田南部501采区回采时期的通风任务由原回风立井承担，井田北部202及502采区掘进时期的通风任务由新建回风立井承担。矿井501采区(南部)总进风为4372m³/min,总回风为4508m³/min;其中：综采工作面配风1142m³/min、备用工作面配风571m³/min，中央变电和采区水泵房各配风300m³/min，掘进工作面采用局部通风机通风，选用局部通风机为FBD№7.1/2×30KW型；矿井北部（202、502采区）总进风为3278m³/min，总回风3345m³/min。北部掘进工作面采用局部通风机通风，选用局部通风机为FBD№7.1/2×30KW型，掘进工作面配风539m³/min，中央变电和其它硐室各配风300m³/min。其余均采用扩散通风。

2.1.2.6安全避险“六大系统”

（1）安全监测监控系统

矿井装备一套KJ90X型煤矿安全监测监控系统，系统地面中心站设2套主机，一用一备，采用双回路电源供电，并配备不间断电源，布置各类传感器，监控井上、下作业地点的瓦斯、风速和设备运行等情况。

（2）通讯系统

矿井安装一套KT105A型煤矿专用无线通信系统、一套KT175型矿用广播通讯系统、一套SW-2000D型400门矿用数字程控调度机。

（3）人员定位管理系统

我矿安装一套KJ251A型人员定位管理系统，对井下人员跟踪监测，实现考勤与定位管理。

（4）压风自救系统

地面压风机房2台DH-350A空气压缩机，压风管选用Φ159×6型的无缝钢管沿副斜井敷设至井下各主要大巷。支线管路使用Φ108mm×4.5型无缝钢管。采煤工作面顺槽、掘进巷道每隔50米留设三通和供气阀门。在压风管路上安装ZYJ-M6型压风自救装置。

（5）供水施救系统

矿井建设有供水施救系统，供水施救管路与消防洒水共用1趟管路，供水水源取自生活水源，沿副斜井敷设一趟Φ159mm×6型的无缝钢管，井下主要巷道采用Φ108mm×4.5型无缝钢管；工作面采用Φ108mm×4.5型无缝钢管由主管路分支至井下各用水点，灾变发生时，实现供水施救。在供水管路上安装ZYJ-M6型矿井供水施救装置。

（6）紧急避险系统

紧急避险系统：矿井在集中轨道大巷与运输大巷中部布置有一个永久避难硐室(容纳90人)，在轨道下山与运输下山中部布置有采区永久避难硐室(容纳60人)。避难硐室设置有防火防爆系统、气幕喷淋系统、有毒有害气体滤除系统、供氧系统、制冷除湿系统、监测监控系统、人员定位系统、视频监控系统、照明系统、供水系统、通讯联络系统及辅助设施等，能保证避险人员的人身安全。

- 2.2事故风险描述

根据《老窑沟重大危险源评估报告》和《2020年度风险辨识评估报告》，我公司危险源主要类别有水、火、瓦斯、煤尘、顶板、电气伤害、提升运输，火工品等。

2.2.1水害事故风险描述

2.2.1.1风险种类

（1）地表水水害

在有地表水体分布的矿区，当井下采掘后发生顶板冒落产生导水裂隙带、矿层上覆岩溶裂隙或断层等导通与地表水的水力联系时，地表水会大量迅速灌人井下。此外，山洪暴发、地表水体的堤坝坍垮时，地表水从矿井井口涌人，也会发生矿井水害事故。

（2）顶板水害

当矿层顶板为含水层，或距矿层顶板不远的上覆岩层为含水层时，含水层水可以通过断层、裂隙等天然导水通道或采掘形成的导水裂隙带涌入矿坑。在采掘过程中，会发生矿井涌水量陡然增大的现象，情况严重时会发生溃水、溃砂，甚至淹井事故。

（3）底板水害

矿层底板突水会导致淹没整个生产水平、矿井，甚至造成重大人身伤亡事故。煤层底板突水机理复杂，预先查明的难度大，造成的矿井突水概率较高。

（4）老空积水水害

老空积水主要储集在矿井周边小矿采空区、矿井本身的采空区或与采空区相连的巷道内。事实表明，即使只有几立方米的老空积水，一旦溃出，也可能造成人员伤亡。

（5）断层破碎带水害

这种类型的水害既可能与矿层顶板含水层或底板含水层发生水力联系，也可能与老空水发生水力联系，一方面为矿井涌、突水提供导水通道，另一方面提供充水水源(断层破碎带含水)，是矿山水害类型中最为普遍的一类。此类水害的预防和治理的难度较大且复杂。

（6）岩溶陷落柱水害

我国华北石炭-二叠煤系地层的基底存在巨厚的奥陶系、寒武系灰岩含水层。在漫长的地质历史过程中，灰岩由于地下水的运动常形成巨大的岩溶溶洞，当溶洞上覆岩层垮塌后，便形成岩溶陷落柱。由于岩溶水水源丰富，水压高，岩溶陷落柱又具有隐蔽性，一旦矿山采掘工程接近或揭露时，就可能形成灾难性突水水害。

2.2.1.2发生的可能性

老窑沟煤业502采区采掘过程中局部受奥灰岩溶水含水层影响，属于带压开采，如采掘过程中揭露奥灰导水通道则可能诱发矿井突水事故，井下水灾事故轻则导致掘进、综采面生产条件、设备损坏；重则导致人员伤亡，甚至淹井。

2.2.1.3严重程度

(1)采掘工作面突水对现场人员伤害，造成人员受伤或死亡。

(2)突水造成巷道破坏，有可能导致巷道坍塌。

(3)矿井突水后产生H2S等有害气体，造成人员伤亡。

2.2.1.4影响范围

掘进工作面迎头及后方底板; 正在回采的综采工作面及后方采空区; 施工的探放水钻孔；甚至整个矿井。

2.2.2井下火灾事故风险描述

2.2.2.1 风险种类

根据老窑沟煤业的实际情况，矿井机械化程度高、电气设备多及胶带输送机等，易引发外因火灾。同时，煤层存在自燃发火倾向，自燃发火期为2.7个月，可能发生采空区煤炭自然发火，引发内因火灾。

2.2.2.2 发生的可能性

(1)外因火灾

a.电气焊火灾

预防电气焊引发的火灾是防止外因火灾的重中之重。

b.皮带机、电缆引发火灾

井下主运大巷、采掘工作面运煤方式均为皮带机运输，数量多且运距长，一般皮带机布置在进风巷道。皮带机着火后在燃烧初期产生氯化氢气体，达到100ppm时即对人员生命和健康构成威胁；着火温度超过400℃还会生成大量的CO气体。大巷、工作面进风巷均敷设有大量电缆，皮带机、电缆一旦着火，有害气体沿进风流扩散造成事故范围扩大。

c.机电设备引发电气火灾

矿井机械化程度高，电气设备多，分布范围广，电压等级高、功率大，导致引发火灾的可能性剧增。电气设备陈旧，导致其性能老化、防爆性能差、电气设备保护不齐全或保护装置不灵敏，当出现过流、短路、接地等电气伤害事故时，无法动作，损坏设备，而产生火花引发火灾，甚至引发瓦斯爆炸事故。作业人员使用的绝缘用具破损、绝缘值降低、验电笔不合格或人员违章作业、违章操作、操作失误等原因，都增加了引发外因火灾的概率。电气设备失爆，摩擦火花，撞击火花等引发外因火灾以及煤层自燃均可能引起瓦斯爆炸。

d.原煤仓火灾

原煤仓由于通风不畅、天气闷热、存煤时间长、清仓不及时等原因，可能导致原煤仓高温，引发火灾。

e.小窑、老空区内出现自然发火，在掘进过程中，与小窑、老空贯通，火灾威胁到矿井正常安全生产。

(2)内因火灾

根据矿井采掘接续及采空区气体分析情况，矿井可能发生自然发火的地点如下：

a.回撤工作面遗煤多，封闭期间造成煤炭自燃。

b.回采期间，生产不正常，由于采空区漏风，可能导致采空区出现自然发火现象。

2.2.2.3 严重程度

a. 火灾产生的有毒有害气体造成人员中毒或死亡；

b. 火灾有可能导致瓦斯、煤尘爆炸；

c. 火灾可能造成大量设备损坏和资源被毁。

2.2.2.4 影响范围

(1)采煤工作面采空区。

影响范围：采煤工作面；工作面回风顺槽；回风大巷。

(2)封闭巷道的密闭墙内。

影响范围：闭墙所在巷道；毗邻的采空区、工作面；闭墙下风侧巷道、工作面、人员作业地点；回风巷。

(3)电气设备集中的地点。

影响范围：事故区域及附近有人作业地点下风侧巷道、工作面、回风巷。

(4)胶带输送机机头及机尾。

影响范围：胶带机所在巷道；皮带搭接范围内胶运巷；事故地点下风侧所有巷道及风流流经的工作面、作业地点，严重情况下可能会波及整个矿井。

其它易发生火灾地点。

2.2.3瓦斯事故风险描述

2.2.3.1 事故风险种类

(1)瓦斯窒息事故：当瓦斯浓度达到43％时，相应的氧气浓度即降低到12％，人感到呼吸非常困难；当瓦斯浓度达到57％时，氧气浓度降低到9％，人即处于昏迷状态，短时间内会因缺氧窒息死亡。

(2)瓦斯爆炸事故：瓦斯浓度按体积计算在5～16％时，遇火源爆炸，最大爆炸压力可达0.7MPa以上，温度可达1850℃以上。

(3)瓦斯燃烧事故：瓦斯浓度按体积计算大于16％，空气中氧气浓度12％以上时，遇火源将产生燃烧。

2.2.3.2 发生的可能性

根据瓦斯鉴定结果，老窑沟煤业瓦斯相对涌出量0.96m³/t,绝对涌出量为2.51m³/min，矿井存在瓦斯爆炸的可能性。属低瓦斯矿井。容易发生瓦斯积聚的地点有：

综采工作面回采期间回风隅角瓦斯超限积聚。

临近采空区密闭处可能存在采空区有害气体溢出，造成闭前瓦斯积聚、人员缺氧窒息。

掘进工作面无计划停风造成工作面瓦斯积聚。

2.2.3.3严重程度

(1)爆炸形成的冲击波、高温气流对现场人员造成伤害，造成人员受伤或死亡。

(2)爆炸形成的冲击波对巷道支护造成破坏，有可能导致巷道坍塌，影响救援工作。

(3)爆炸产生的有毒有害气体易造成人员窒息、中毒或死亡。

(4)爆炸后易造成爆炸地点火灾，扩大灾害的影响范围和破坏程度。

(5)瓦斯爆炸可能引起煤尘爆炸事故。

2.2.3.4影响范围

(1)采煤工作面上隅角。

影响范围：采煤工作面、采空区、进、回风顺槽；回风大巷；矿井一翼乃至整个矿井。

(2)掘进工作面迎头。

影响范围：掘进工作面；毗邻掘进工作面和作业地点；进回风巷道；回风大巷；矿井一翼乃至整个矿井。

2.2.4煤尘爆炸事故风险描述

2.2.4.1事故风险种类

老窑沟煤业各可采煤层煤尘均具有爆炸危险。采掘作业地点、皮带运输巷及边远巷道若粉尘清扫不及时造成煤尘堆积时，有可能发生煤尘爆炸事故。因此必须加强综合防尘管理，杜绝煤尘事故发生。

根据老窑沟煤业生产接续，煤尘主要产尘点为采掘工作面及回风巷、皮带巷、转载点、溜煤眼等。其中，回采工作面回风顺槽煤尘容易积聚，须重点管理。

2.2.4.2发生的可能性

根据老窑沟煤业煤尘爆炸性鉴定报告，煤尘具有爆炸性，存在发生煤尘爆炸的可能性。

2.2.4.3严重程度

(1)爆炸形成的冲击波和高温烟流对现场人员易造成受伤或死亡；

(2)爆炸形成的冲击波对巷道支护造成破坏，有可能导致巷道坍塌，影响救援工作；

(3)爆炸产生的有毒有害气体对现场人员易造成中毒或死亡；

(4)爆炸后造成事故地点火灾或通风系统破坏，扩大灾害的影响范围和破坏程度；

(5)煤尘爆炸易发生连续爆炸和引起瓦斯爆炸。

2.2.4.4影响范围

(1)采掘工作面；

影响范围：工作面、工作面进风顺槽、回风顺槽；工作面毗邻采空区；回风大巷；矿井一翼乃至整个矿井。

(2)放顶煤工作面放煤口；

影响范围：工作面、采空区、工作面进风顺槽、工作面回风顺槽；回风大巷；矿井一翼乃至整个矿井。

(3)各转载点等煤尘易积聚的地点。

2.2.5 顶板事故风险描述

2.2.5.1事故风险种类

随着矿井开采深度增加，垂直应力明显增大，围岩在高应力条件下储备了较高的能量，一旦围岩失稳，能量将会在较短的时间内释放，发生不同程度的顶板事故。

2.2.5.2发生的可能性

顶板事故常发生在井下的采掘生产过程中，由于顶板意外冒顶、片帮、顶板掉矸而造成人员伤亡，设备被埋压损坏，生产中止等事故。顶板事故有突发性、灾难性和破坏性，在处理事故过程中如措施不当还有继发性。

2.2.5.3严重程度

(1)顶板事故对现场人员和设备造成压埋，造成设备损坏，人员受伤甚至死亡。

(2)顶板事故破坏现场巷道内设施及通风系统，造成人员窒息、瓦斯超限等事故。

2.2.5.4影响范围

(1)采煤工作面及上下两顺槽三角区及采空区发生顶板事故，将影响综采工作面的安全生产。

(2)掘进工作面迎头及掘进顺槽段发生顶板事故，将影响掘进工作面安全生产。

(3)废旧失修巷道发生顶板事故，将可能影响矿井主、辅运输，若顶板冒落严重破坏通风系统将影响矿井安全生产。

2.2.6电气伤害事故风险描述

2.2.6.1事故风险种类

异常停电、异常带电、电气火灾、爆炸、火花、电孤、断线、短路、异常接地、漏电、误合闸、机械撞击电气设备、带电作业、静电、雷击等。另外，主通风机无计划停电、停风导致井下瓦斯积聚发生爆炸；电气失爆导致瓦斯燃烧、爆炸。

2.2.6.2发生的可能性

（1）井下由于生产空间小、环境潮湿，有些地段还有淋水和粉尘，电气设备电缆的绝缘性能遭破坏或遭受煤岩崩砸、挤轧、机械撞击而使电气设备、电缆的绝缘损伤，电工带电作业、违章操作等都会发生触电事故。

（2）井下能产生静电的设备和场所很多，静电放电火花会成为可燃物质的点火源，造成爆炸和火灾事故；人体因受到静电电击的刺激，可能引发二次事故，如坠落、跌伤等。

（3）矿井电网的单相接地电流达到15～20A时，即可能引起接地点的电气火灾，如不能及时扑灭火源、切除电源，其火势必然在井巷中扩大蔓延，甚至引发矿井瓦斯、煤尘爆炸事故。

（4）过流会使电气设备绝缘老化，降低使用寿命，造成电气设备烧损（含电缆着火燃烧），引起电气火灾，引爆瓦斯和煤尘；短路事故是煤矿常见的恶性事故之一，它产生强大的电流，在短路点电弧的中心温度一般在2500℃～4000℃，在极短的时间内烧毁电路或电气设备，引起火灾，在遇到瓦斯、煤尘时，可以引起瓦斯、煤尘爆炸；短路还可以使电网电压急剧下降，影响电气设备正常工作。

（5）当矿井电源线路或上述设备电源不符合要求时，则有可能使矿井一级负荷供电中断，造成风机、水泵不能正常工作，进而引发瓦斯积聚，淹井等重大事故和严重后果。

（6）雷电放电具有电流大、电压高的特点，其能量释放出来可能形成极大的破坏力。

（7）架空线路敞露在户外，会受到气候和环境条件的影响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、冰雪、洪水、塌陷等都会从不同的方面对架空线路造成威胁，致使架空线路发生断线、线路杆塔倒杆、线路共振、线路遭受雷击等事故。

（8）洪涝灾害或雨雪的侵入可能使电气设备受潮而影响绝缘水平，降低其使用寿命，并可能危及人身安全

（9）井下电气设备未按《煤矿安全规程》规定选用，当电气设备断开、闭合或其它原因时，产生电气火花，可能点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯爆炸事故。

（10）井下电缆选型不合理造成电缆破损、拉断、电缆绝缘下降，引起短路、接地会产生火花，可能点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯爆炸事故。

（11）井下电气操作人员带电作业，在有瓦斯积聚或煤尘浓度达到爆炸浓度时，易发生因电火花引起的瓦斯爆炸事故。

2.2.6.3严重程度

一旦发生电气伤害事故，可造成重大人员伤亡或主要设备设施或系统严重破坏。

2.2.6.4影响范围

（1）可造成全矿停电或主通风机设备、设施故障可导致主要通风机停电；高低压设备、设施故障可导致局部停电。

（2）一旦发生电气伤害事故，可造成重大人员伤亡或主要设备设施或系统严重破坏。

2.2.7矿井提升运输事故风险描述

2.2.7.1 事故风险种类

根据老窑沟煤业的实际情况，井下提升运输过程中存在胶带运输事故、刮板机运输事故、提升运输伤害事故、架空乘人装置伤害事故等。

2.2.7.2发生的可能性

胶带运行中可能出现输送带着火、带式输送机滚筒与皮带打滑、倒转、堆煤、断带、撕裂和电气伤害事故等；刮板运行中可能出现着火、物体打击和电气伤害事故等；单轨吊可能发生事故的种类主要有漏电、跑车、撞车、撞人、挤轧人、飞车及翻车等；架空乘人装置可能发生  事故的种类主要有断绳、断轴、掉绳等。

2.2.7.3严重程度

以上事故可造成矿井停产、设备损坏、人员伤亡、财产损失。

2.2.7.4 影响范围

事故小则巷道局部区域，严重情况下可能会波及整个矿井。

2.2.8雨季三防灾害事故风险描述

2.2.8.1事故风险种类

根据老窑沟煤业的实际情况，每年雨季都有可能发生地面洪水灾害，发生地面洪水灾害时，如果河道及山沟排洪不畅或洪水过猛过急，就有可能出现山洪灌井、山体滑坡等严重情况。

2.2.8.2发生的可能性

可能由于地表塌陷或地质构造形成的裂隙、通道进入矿井的地表水危害，降雨量突然加大时，造成井下涌水量突然增大。

2.2.8.3严重程度

水害是我矿重大危险源之一，水害是煤矿五大灾害之一，轻则影响生产、增加排水费用、恶化生产工作环境，给生产和管理带来各种困难；重则造成淹井伤人重大恶性事故，造成社会效益和经济效益的巨大损失。

2.2.8.4影响范围

矿井地表水或突然降雨都可能造成矿井水灾事故，这些事故包括：采掘工作面突水；采掘工作面或采空区透水；地表水或突然大量降雨进入井下，甚至造成全矿井淹没和人员伤亡。

2.2.9火工品事故风险描述

2.2.9.1事故风险种类

炸药、雷管等火工品内部发生化学反应、火工品管理、储存不当或在搬运过程中因受到外界静电、电火花、碰撞的影响，都有可能发生爆炸事故；火工品运输、使用中易发生火工品丢失或事故；井下爆破事故除炸药爆炸伤人、爆破伤人、炮烟熏人等直接伤人事故外，还会导致瓦斯和顶板事故。

2.2.9.2发生的可能性

火工品存储库区不符合规定，管理松散，库区内用电、用火无标准，容易发生火工品爆炸事故。运输过程中不使用专用车辆，容器不是专用防震绝缘容器，作业前不严格执行“一炮三检”和“三人连锁”制度，爆破员违规操作都是致使发生火工品事故的诱因。

2.2.9.3严重程度

火工品属于危险品，火工品意外爆炸产生火花和冲击波，会导致矿井设施、设备损坏、工作环境破坏，人员伤亡等事故。同时易发生火灾，产生大量的有毒有害气体，也有可能发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故，威胁矿井通风安全，导致全矿井受到影响。

2.2.9.4影响范围

爆炸会造成构（建）筑物、设备设施损毁，甚至人员伤亡。产生高温，一般炸药爆温在2300～4300℃，能引起火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸，造成损失。 产生高压，一般为0.22～2.3310MPa，击倒人员，破坏巷道。产生冲击波，击伤人员，造成冒顶，摧毁设施，易引起顶板事故。产生有害气体。火工品爆炸易造成群死群伤，影响整个矿井安全生产。

2.2.10特种设备事故风险描述

2.2.10.1锅炉爆炸事故风险描述

（1）事故风险种类

壳体爆裂成碎块或碎片向四周飞散造成危害。爆炸波可将建筑物摧毁，使设备、管道遭到严重破坏，爆炸波与碎片可导周围人员伤亡。

（2）发生的可能性

a.设计制造原因。设计方面的原因包括：选材不当、结构设计不合理、焊接接头设计不当、安全附件不全或选用不当、计算或选用方法错误等。制造方面的原因有：材料不符合设计要求、焊接、热处理等工艺不当、组装方法不当、无损监测漏检、压力试验差错等。特别是没有经过锅炉安全监测部门监督发证的“土锅炉”制造质量低劣，安全隐患更大。

b.使用管理原因。包括安全装置不全或不起作用，缺乏监视和检测，造成锅炉缺水或超过设计规定的最高工作蒸汽压力和温度，即超压、超温，腐蚀、材料退化、操作失误等。水垢过厚，使筒臂传热性能变差，锅炉就会发生鼓泡、裂纹，达到一定程度时，鼓泡和裂纹就会破裂，造成锅炉爆炸。

c.安装检修原因。包括安全附件失修、材料使用错误、施工质量不合要求等因素。

（3）严重程度

锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂，一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出，其能量立即释放，瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化，产生巨大的作用力和冲击波，进而导致房屋倒塌、火灾、易燃易爆品爆炸等衍生事故。

（4）影响范围

发生锅炉爆炸事故会造成工业场所内建筑物、设备设施损毁。爆炸波与碎片可导周围人员伤亡，影响全矿井安全生产。

2.2.10.2起重机事故风险描述

- 事故类型

- 桥、门式起重机伤害事故主要有挤压、高处坠落、吊物坠落、

倒塌、折断、倾覆、触电、撞击等，尤其以吊物坠落、挤压碰撞事故最为突出，每一种事故都与其环境有关，有人为造成的，也有设备缺陷造成的，或人和设备双重因素造成的。

（2）事故发生的可能性

①碰撞挤压事故

a.吊物(具)在运行过程中摆动挤压碰撞人。发生此种情况原因:一是由于司机操作不当,运行中机构速度变化过快,使吊物(具)

产生较大惯性;二是由于指挥有误，吊运路线不合理，致使吊物(具)在剧烈摆动中挤压碰撞人。

- b.吊物(具)摆放不稳发生倾倒碰砸人。发生此种情况原因:一是由于吊物(具)旋转方式不当，对重大吊物(具)旋转不稳没有采取必要的安全防护措施;二是由于吊运作业现场管理不善，致使吊物(具)突然倾倒碰砸人。

- c.在指挥或检修作业中被挤压碰撞，即作为指挥人员在运行

- 机构之间，受到运行中的起重机的挤压碰撞。发生此种情况原因:一是由于指挥作业人员站位不当;二是由于检修作业中没有采取必要的安全防护措施，司机在贸然启动时挤压碰人。

- d.在巡检或维修桥式起重机作业中被挤压碰撞，即作业人员

在起重机械与建(构)筑物之间(如站在桥式起重机大车运行轨道上或站在巡检人行通道.上)，受到运行中的起重机械的挤压碰撞。发生此种情况原因:大部份在桥式起重机检修作业中，一是由于巡检人员或维修作业人员与司机缺乏相互联系;二是由于检修作业中没有采取必

要的安全防护措施(如将起重机固定在大车运行区间的装置)，司机贸然启动起重机挤压碰撞人。

- ②起重作业高处坠落事故

- 桥、门式起重机的操纵、检查、维修工作多是高处作业。梯子(护圈)、 栏杆、平台等的工作装置和安全防护设施的缺失或损坏; 桥箱、吊笼运行时超载;制动器和承重构件不符合安全要求;防坠落装置缺失或失灵;电器设备保险装置失灵等都是造成人员坠落的重要原因。

- ③吊具或吊物坠落事故

- 吊物或吊具坠落是起重伤害中数量较多的一种。这类事故主要是由于吊具、索具(如钢丝绳)有缺陷或选择不当，绑挂方法不当，司机操作不规范，过卷扬，起升、超载限制器失灵等原因造成。

- ④起重机倾翻、折断、倒塌事故

- a.机体倾翻事故的原因主要有露天作业的起重机夹轨器失效;没有防风锚定装置或其不可靠;超载，支护不当，在基础不稳固状态下起吊重物，或负载转弯、超速运行等。

- b.折断倒塌事故包括结构折断和零部件折断，如主梁或支腿折断等，这种事故主要是由于超载、机构及零部件的缺陷、违章操作和自然灾害等原因造成的。

- ⑤触电事故

- 发生触电事故主要是露天作业碰触高压线路、司机碰触滑触线、电气设施漏电或起升钢丝绳碰触滑触线等原因造成。

- （3）严重程度

- ①碰撞挤压事故

- 有关作业人员伤害。

- ②起重作业高处坠落事故

- 人员坠落伤害。

- ③吊具或吊物坠落事故

- 吊物或吊具坠落砸伤作业人员，吊运危险物品时还有危险品对作业，人员或周边群众及环境的危害。

- ④起重机倾翻、折断、倒塌事故

- 司机受伤，同时危害附近作业人员和其他设备。

- ⑤触电事故

- 司机或操作人员受伤，同时可能伤害周围其他人员。

2.2.10.3空气压缩机事故风险描述

（1）公司有空压机和储气罐，如果储气罐本体有缺陷、储气罐超压、罐内积碳燃烧、管道振动、误操作、违章操作等均有可能发生爆炸;空压机积碳和局部温度过高也可能发生爆炸。发生火灾或人员触电，会造成人员伤亡或停产事故。

（2）爆炸是在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化。

（3）爆炸是非常严重的事故，也是事故性质最为恶劣，危害最大的事故。爆炸发生时，会使爆炸中心周围一定范围内的作业人员受到严重伤害，甚至会造成人员伤亡。

2.2.10.4叉车事故风险描述

（1）叉车因其司机视线盲区多，叉起重物时严重影响司机视线，且其传动机构、现场作业环境复杂，对司机的技术水平要求高，突发性事故较多。

（2）叉车事故类型主要有：司机操作失误或视线盲区或刹车失灵导致叉车叉伤或碾压人员事故、传动机构失效或所载重物重心不稳导致重物滑落事故等。

2.2.11 主要(局部)通风机无计划停风风险描述

2.2.11.1 事故风险种类

（1）根据老窑沟煤业的实际情况，遇到雷电矿井会发生突然停电停风事故或主扇发生机械事故及其他意外停电事故导致矿井无计划停风。

（2）凡是事先未经批准，随意停止局部通风机或由于高低压供电系统突然停电、局部通风机本身电气伤害事故以及机械故障而造成的停风，或风筒脱节而造成的停风、再或者有计划停风超过规定时间的，都属于局部通风机无计划停风事故。

2.2.11.2发生的可能性

主要通风机、局部通风机停止运转，井下巷道出现无风、微风隐患，造成井下瓦斯积聚、超限，一旦遇到火花，易引起瓦斯爆炸，继而可能引起煤尘爆炸。

2.2.11.3严重程度

（1）主要通风机停止运转，井下巷道出现无风、微风隐患，造成井下瓦斯积聚、超限，一旦遇到火花，可能引起瓦斯爆炸。

（2）局部通风机发生无计划停风后，局部通风机停运，井下掘进工作面可能因为停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限，甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等安全事故，危害范围是会造成施工地点和回风流中的人员伤亡，巷道被破坏。

2.2.11.4影响范围

（1）主扇停风影响范围：矿井所有巷道、工作面、用风地点等。

（2）掘进工作面影响范围：掘进工作面的进风巷道、工作面、回风巷道等。

2.2.12地面火灾事故风险描述

2.2.12.1事故风险种类

地面建筑物火灾，露天火灾，电气设备火灾等事故。

2.2.12.2发生的可能性

（1）人为因素：违章操作电气设备、电气设备检修不到位、违章安装电气设备和缆线、违章使用电气设备、违章使用明火作业、锅炉房和餐厅用火防护不当、燃放烟花爆竹、吸烟、违规仓储、违法放火、地面原煤仓皮带负荷大、皮带打滑磨擦、电焊、气焊、喷灯焊作业防护不当等。

（2）自然因素：地震、雷击等不可抗拒的自然现象。

2.2.12.3严重程度

火灾发生后，由于报警时间的早晚、燃烧物质的特性、火灾现场的条件、灭火装备的性能等诸多因素，可能影响火灾的扑救和救援，造成火势的蔓延和扩大，易引发重特大火灾事故，造成人员伤亡、建筑物受损、设备损坏、甚至影响社会稳定。

2.2.12.4影响范围

地面易发生火灾且可能造成重大损失的地点有:办公楼、公寓楼、职工食堂、机修车间、地面材料库、配电室、油脂存放点等。事故会造成地面建筑物受损、设备损坏、人员伤亡、甚至影响社会稳定。

2.2.13矿井供电事故风险描述

2.2.13.1事故风险种类及发生的可能性

（1）地面变电站10KV供电电源----上级35KV变电站发生停电事故都会造成全矿井停电事故。

（2） 变压器事故：变压器是矿井供电系统中改变电压和传递能量的主要设备，运行一般比较稳定，但有时其各部件接线头发热、绝缘降低引起内部闪络、过电压等原因，致使变压器发生故障或损坏，造成矿井全部或部分停电。

（3）供电系统设施事故：35KV、10KV系统的供电设施由于线路设施老化，关键设备、系统故障或接地导致高压供电设施线路存在不安全隐患，造成供电系统全部或部分停电。

（4）雷电的形成与危害：当不同的电荷雷云对架空线路及地面供电设施放电接触一定程度时，会产生激烈放电闪络。由于放电温度高达2万度以上时空气受热剧烈膨胀，产生雷击电流，可达数百千安，雷电放电时间短，电压高，具有很大的破坏力，会造成矿井全部停电。

（5）电缆着火事故：动力电缆积尘过厚长期高温过负荷绝缘老化击穿引燃、电缆在运行中受到机械损伤、运行中的电缆接头氧化、电缆接头绝缘物质灌注存有空隙或裂纹侵入空气使绝缘击穿爆炸起火、电缆接头瓷套管破裂及引出线相间距离小导致闪络起火等，造成矿井全部或部分停电。

人为误操作造成事故：操作人员操作思路不清操作错误、违章操作、未严格执行操作票制度及一人操作一人监护制度、造成弧光短路等停电事故。

2.2.13.2严重程度

以上类型事故，均可造成高压供电系统停电，其后果相当严重，根据停电范围不同，会造成矿井主扇、局扇停风，井下瓦斯积聚，井下空气成分恶化，含氧量降低;排水设备无法正常工作，随着矿井水的不断涌出而不能将矿井水排至地面，会造成淹井;架空乘人设备因无电而无法正常运转，致使井下工作人员无法快速上井。

2.2.13.3影响范围

造成全矿井或区域停电。致使通风、排水、提升等用电设备停止运行。若停电时间过长，极易造成瓦斯积聚，可能引起瓦斯窒息，瓦斯与煤尘爆炸，井下火灾等事故。因停电矿井水不能及时排出，可能引起水害事故，均严重威胁职工人身安全和矿井安全。

2.2.14职业危害事故风险描述

2.2.14.1事故风险种类及严重程度

(一)在煤矿井下生产过程中，经常遇到粉尘、噪声、振动、以及有毒有害气体，有毒有害气体主要种类有：CH4、CO、CO2、NO2、SO2、H2S等。以上有粉尘、噪声以及有毒有害气体，对人体伤害影响较大，必须提高警惕，加强检测和管理工作。

（二）粉尘

矿井粉尘对工人的身体的影响也称矽肺病。是由于游离的二氧化硅粉尘通过呼吸道进入人体，在人的肺泡上发生堆积，影响气体交换，最后导致人的肺泡失去作用，肺组织全部纤维化。

（三）噪声

长时间在工作环境中接触频率较大的声音从而引起人的反感、烦燥不安，长时间或较长时间处于这样的环境下，还可能引起人的神经系统出现某种障碍和病变（听力损害和神经衰弱等），引起人体的内分泌失调等情况出现，听觉器官受到严重伤害。

（四）有毒有害气体

在工作中长时间的接触高浓度的有毒有害气体，导致急性中毒或死亡。

- 振动性白指、手臂振动症

- 采煤打眼及选煤破碎机、振动筛工作时会产生局部振动较为普遍，机电维修、和风镐使用时振动也颇为严重。手臂振动病是长期从事手传振动作业而引起的以手部末梢循环或手臂神经功能障碍为主的疾病，并能引起手臂骨关节肌肉的损伤。

- 3、应急组织机构及职责

- 3.1 应急组织体系

山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司事故应急救援组织体系由公司领导班子全体成员、各科室科长及应急救援队伍组成。

- 3.2 应急救援指挥部及职责

设立山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司安全生产事故应急救援指挥部（以下简称指挥部），负责组织指挥应急救援工作。应急救援指挥部，总指挥由公司矿长担任，副总指挥由各个相关部门的副矿长、总工程师组成，成员由采掘、通风、机电、运输、测量等部门的人员组成。

矿井发生重大事故后，矿长、总工程师和其他领导必须立即赶到救灾指挥现场，组织抢救，矿长是负责处置事故的指挥者。在矿长未到之前，由值班矿长负责指挥。

3.2.1 设立事故救援指挥部

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- 根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- 在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- 指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- 事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 3、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

3.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- 在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- 负责应急预案的综合协调管理工作；

- 负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- 负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- 负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- 负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- 负责应急救援图纸资料档案管理。

- 完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- 协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- 全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- 参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

3.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- 交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- 财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

- 主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 4、预警及信息报告

- 4.1预警

4.1.1事故预警的条件

4.1.1.1矿井发生瓦斯事故预警的条件：

安全监测系统自动报警或井下管理、个体巡回检测、检修等井下工作人员发现井下作业地点或途径巷道有瓦斯超限、自燃等预兆时。

4.1.1.2矿井发生煤尘事故预警的条件：

（1）井下巷道有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积

（2）出现高温火源；

（3）安全监测监控系统出现粉尘浓度情况不明报警的。

4.1.1.3矿井发生井下火灾事故预警的条件：

井下工作地点风流中的CO浓度达到或超过《煤矿安全规程》的规定。

巷道空气中浓度持续性升高。

巷道中出现明火、烟雾或严重的胶皮味、硫磺味等发火征兆。

4.1.1.4矿井发生顶板事故预警的条件：

矿压监测系统发现回采工作面液压支架大面积工作阻力不够、离层记录仪发现一处以上巷道顶板离层数据超过规定、或作业人员发现采掘工作面或巷道存在冒顶片帮隐患不能及时消除时。

4.1.1.5矿井发生水灾事故预警的条件：

（1）工作面煤壁变的灰暗、无光泽、空气急剧变冷。

（2）出现雾气，当采掘工作面接近大量的积水区时空气骤然变冷，水蒸汽凝成雾气。

（3）挂汗。当采掘工作面接近积水区时，水在自身压力下，通过煤岩裂隙在煤壁上聚成很多水珠。

（4）挂红。煤壁侵出的水发涩，有硫化氢臭味，附着在裂隙表面有暗红色的氧化铁水锈，如果出现这种现象，说明已接近老空水。

（5）煤层里发出嘶嘶水叫。由于井下高压积水向煤岩裂缝强烈挤压与两壁摩擦而发出的声响。若是煤巷掘进，透水即将发生。

（6）顶板鼓起，有时出现压力射流水，有甜味，可能是层间水断层水。

（7）顶板来压，产生裂隙，出现淋水。

（8）接到当地气象部门发出特大暴雨、大暴雨、暴雨、大雨预警。

（9）矿井或工作面涌水量突然增加。

4.1.1.6矿井供电事故预警的条件：

（1）供电系统发生漏电、短路、过流、断相、电压异常、设备跳闸等故障。

（2）出现 10KV 供电系统突然停电，且无法立即恢复供电；

（3）全矿或采区等井下大面积停电 0.5h 以上时。

4.1.1.7矿井提升运输事故预警的条件：

提升运输系统设备钢丝绳断裂、跑车、保护失灵、人员违章操作等。

4.1.1.8矿井地面火灾事故预警的条件：

凡是发生在老窑沟煤业有限公司地面所有场所的火灾事故。

4.1.1.9雨季三防预警的条件：

有雷雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨或特大暴雨天气，降雨量超过50mm。

4.1.1.10火工品事故警的条件：

雷管、炸药在储存、运输、使用过程中很可能引起爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏。

发生火工品被盗、丢失现象。

4.1.1.11特种设备事故预警的条件：

（1）锅炉爆炸事故预警条件

a.指示仪表指示异常；

b.锅炉运行声音异常；

c.锅炉炉体出现破损、裂缝或出现轻度泄漏，管道轻度泄漏。

（2）起重机事故预警条件

a.先兆主要是起重机械运行时卷筒或减速机有异音、局部温度超标、起吊物品时吃力、操作时动作不灵敏、钢丝绳损伤且超负荷使用、钢丝绳压板螺丝松动、制动装置及减速机带故障使用、起吊钩运转异常及开口超标等。

b.起重机械发生电器控制系统失灵或保护拒动

电气控制（保护）系统、线路老化短路及仓门开关、行程限位开关、超载限制器等保护元件损坏可能导致电器控制系统失灵或保护拒动。

先兆主要是电气控制（保护）系统、线路及仓门开关、行程限位开关，超载限制器等保护元件温度超标、起吊物品时吃力、操作时动作不灵敏。

- （3）空气压缩机事故预警条件

- a.声音有异常声响。

- b.气缸、管路、风包出现漏气现象。

- c.出现漏油现象。

- d.安全阀动作释放。

- e.压力表上超过额定压力，而安全阀不释放。

- f.风包、电机、空压机有异常振动。

- （4）叉车事故预警条件

- 叉车在使用过程中出现异常声音，行驶不稳，叉车部件存在使用过度而导致变形等。

4.1.1.12主要（局部）通风机无计划停风预警的条件：

（1）主要通风机出现无计划停风后，瓦斯员、班长、跟班队长、主要通风机司机及时向公司调度室汇报，并做好记录，同时主要通风机司机要尽快查明原因并汇报。

（2）调度员立即向公司值班领导汇报事故性质、范围。通知应急救援指挥部成员、到调度室集中，同时设法通知受停风威胁区域的人员，按预定避灾路线撤出危险区。密切关注事故进展和人员撤离情况。

4.1.1.13电气伤害事故预警的条件：

电气伤害事故的预警主要依靠对电气设备的现场检测和检验。如发现失爆、漏电、过载、过流、超负荷、超耐压强度、绝缘破坏等情况，要发出预警信息，并按照《煤矿安全规程》要求进行处理。

4.1.1.14职业危害事故预警的条件：

（一）危险源监控

必须认真落实本矿管理制度，切实把防治岩尘、煤尘、有毒有害气体、高温、机械设备的各项管理规定及治理措施落到实处，不断提高现代化管理水平，防止发生职业病危害事故。具体采取如下措施：

（1）必须完善防尘洒水管路系统，防尘管路的管径选择满足生产和防尘洒水需要，管路必须到达主要进风巷和回风巷、每条输送机巷道、装载转载点、所有掘进工作面及其进、回风巷道，并按规定安设三通和阀门。

（2）掘进工作面必须采取煤层注水、湿式打眼、爆破使用水炮泥、爆破后洒水、转载点喷雾洒水、上、下出口冲洗巷道、工作面进回风巷道冲洗、净化风流、隔爆水袋、符合规定的最佳防尘风速、个体防护等综合防尘措施。

（3）井下各运煤装载点、转载点必须有喷雾装置，装载点风流下风测设置净化风流的水幕。

（4）采掘工作面进风巷和回风巷、主要进风大巷及进风斜巷都必须安设净化水幕，水幕应封闭全断面，并使用正常。

（5）井下的煤巷、半煤岩巷每天要冲洗降尘，粉尘较大的采掘工作面必须每班冲洗，其它运输巷道、回风巷道每周必须进行冲洗，巷道中的积尘必须及时清扫运出。

（6）必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施，矿井喷雾降尘装置和隔爆设施的设置必须符合规定要求，要经常保持隔爆水袋的完好和存足规定的水量。

（7）测尘与测风同步进行，测定全尘和呼吸性粉尘浓度，采掘工作面根据实际情况要随时进行测尘，发现粉尘浓度超限时，必须加强煤层注水、喷雾降尘等防尘措施。

（8）加强矿井通风系统管理，使通风系统合理、稳定、可靠，实行分区通风。矿井、采区应有足够的风量，采掘工作面配风量必须满足安全生产需要，消除采掘工作面不合理的串联通风。加强巷道贯通后的通风管理和局部通风管理工作，杜绝巷道出现无风、微风和局部通风机出现循环风现象。

（9）对机械设备完善防护消声装置。

（10）定期组织员工进行这也并防治体检，定期组织开展职业病防治专项培训。

（11）加大职业病危害宣传力度，提高员工的职业病防治意识。

（12）及时监督项目部配备和发放职工劳动保护用品，尤其是直接接触职业病有害因素的岗位，特别是掘进工作面，对掘进工作面工人发放防护口罩，对噪声严重区域发放防噪护具。

（二）预警行动

加强职业卫生管理，一旦发现有群体性隐患，就要启动应急预案，发布事故预警，避免职业卫生事故发生。

4.1.2事故预警的方式、方法

矿调度室采用井上下通讯（扩音电话、固定电话、小灵通、手机短信）、人员定位系统紧急寻呼、井下语音广播系统、现场通知等方式，向现场人员和有关人员发布生产安全事故预警信息。

4.1.3信息的发布程序

当值班调度员接到井下事故预警条件的信息时,按照“煤矿调度员十项应急处置权利"中的规定，发布紧急调度指令通过电话、语音广播系统立即通知到井下所有施工地点安排各施工地点带班队长、班长、安全员清点现场施工人员并组织人员按照避灾路线撤人升井， 通知机电工切断各工作面电源，并要求各重要岗位工作人员，中央、采区变电所、水泵房，必须坚守工作岗位，保证设备正常运转，没有调度命令不得擅自离岗。进风行人斜井做好准备随时上、下人员，维持好上、下井口秩序。同时调度员记录事故发生地点的基本情况向值班矿领导、矿长进行汇报，通知其他指挥部成员到调度室集合，规定到达时限;立刻安排安检科统计出所有下井人员数据，立即赶赴进风行人斜井记录好上、下井人员名单;根据事故的严重程度，按预案规定的事故级别发出警报。与参与应急救援工作的其他单位取得联系，并向他们通报情况;并通知各应急救援组织做好出动准备。有事实证明不可能发生灾害事件或者危险已经解除的，发布警报人应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

- 4.2信息报告

4.2.1信息报告与通报

矿生产指挥中心电话：0350—4760366为24小时应急值守电话。

井下发生各类事故时，现场人员立即向带班领导和矿综合调度监控信息中心汇报，在保证安全的前提下积极开展救援行动，矿生产综合调度监控信息中心立即将灾情汇报给矿长、总工程师和现场带班矿领导。矿长根据灾情决定是否启动应急预案，若启动应急预案，则通知应急救援指挥部其它成员应急响应；若不启动应急预案，则按照队组事故现场处置方案进行处置。

4.2.1.1本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程

（1）单位内部信息报告的方式

事故发生后，事故现场发现事故的第一人应立即报告公司调度监控信息中心，公司调度监控信息中心应立即通知公司应急救援指挥部总指挥，得到总指挥批准后，根据事故情况启动相应级别的应急预案和报警，迅速通知应急救援指挥部成员、相关单位负责人。

（2）单位内部信息报告的要求

事故发生后，事故现场有关人员应遵循“迅速、准确”的原则，第一时间向公司调度监控信息中心汇报事故情况。

（3）单位内部信息报告的处置流程

发生事故后，事故现场有关人员应立即将事故情况如实向公司调度监控信息中心报告。值班调度员依下列顺序分别通知相关单位和人员。通知顺序为：

1、矿值班领导

4、其他矿领导、副总

3、总工程师

2、矿长

事故地点

生产调度指挥中心

7、忻州市矿山救护大队

5、安检、生产、技术、机电、运输、通风科长及各应急小组

8、集团公司、县医院、县应急管理局、县能源局

6、基层各队长、人力资源科负责人

4.2.2 信息上报

矿井现场作业单位为事故上报的责任部门，矿调度室为事故向外上报部门，发生生产安全事故后，矿调度室应按照程序尽快上报，向集团公司汇报最迟不得超过30min，向地方县级主管部门汇报最迟不得超过1小时，矿综合调度监控信息中心应随时向上级相关部门报告事态进展情况。

事故报告应包括下列主要内容：

1）事故发生的时间、地点、类型；

2）事故的简要经过、涉及范围、井下总人数；

3）事故已经造成或者可能造成的遇险人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

4）事故原因初步判断；

5）事故抢救已经采取的措施和处理情况，并附示意图；

6) 需要协助解决的有关事宜；

7) 事故报告单位、签发人和报告时间。

8) 其他应当报告的情况。

9)各级煤炭安全监管部门、煤矿安全监察机构及其他有关部门24小时值守电话（见附件）。

4.2.3信息传递

（1）调度室在接到事故信息时，应当立即启动应急预案规定的应急响应，立即向矿长、总工程师、副矿长汇报，组织开展应急救援工作，并按照程序向上级主管部门汇报。

（2）发生事故后，总指挥接到事故报告应立即授权调度值班人员，向事故可能影响到的作业场所通报并作出相应处置和采取相应措施。

（3）调度室接到事故汇报告后，调度值班人员应立即向矿值班领导、应急指挥部总指挥汇报，通知兼职救护队。发生一般生产安全事故或较大涉险事故，在接到事故报告后30min内分别逐级上报；发生较大及以上生产安全事故，在接到事故报告后应立即逐级上报。

报告事故应当包括下列内容：

1）事故发生地点概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。

（4）事故具体情况暂时不清楚的，先报事故概况，随后补报事故全面情况。

（5）事故信息报告后出现新情况的，应当按规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次，续报工作直至事故抢险救援工作结束。

（6）事故可能危及矿井外部相邻单位的，由矿调度室负责按照应急救援指挥部的指令，向与事故有直接关联的相邻矿井通报事故情况。

- 5、应急响应

- 5.1响应分级

按照事故的严重程度、影响范围和事故的可控性及结合我矿生产实际，应急响应分为I级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应、IV级响应和V级响应。

5.1.1响应分级具体如下：

（1）特别重大事故（Ⅰ级），是指造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上（含100人）重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元（含一亿元）以上直接经济损失的事故。

（2）重大事故（Ⅱ级），是指造成10人以上（含10人）30人以下死亡，或者50人以上（含50人）100人以下重伤，或者5000万元以上（含5000万元）1亿元以下直接经济损失的事故。

（3）较大事故（Ⅲ级），是指造成3人以上（含3人）10人以下死亡，或者10人以上（含10人）50人以下重伤，或者1000万元以上（含1000万元）5000万元以下直接经济损失的事故。

（4）一般事故（Ⅳ级），是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（5） 较轻事故（Ⅴ级以下），是指矿井在日常生产过程中发生的一些轻伤，可以自己处理的一些事故。

5.1.2事故响应级别

按照发生事故的严重程度，影响范围救灾难度分为：发生特别重大事故为Ⅰ级响应；重大事故为Ⅱ级响应；较大事故为Ⅲ级响应；一般事故为IV级响应；较轻事故为V级响应。

V级响应：本公司发生一般伤亡事故，事故应急救援指挥部认为需要启动本矿应急预案（本预案）进行事故抢救的应急响应

IV级响应：矿井发生一般事故后，本矿应急机构应急力量和资源不足，无力控制事态，需要上级增援时，一般原则上公司向县应急局报告要求增援，县级救援指挥机构认为需要启动县级应急救援预案进行事故抢救的应急响应。

Ⅲ级响应：矿井发生较大事故后，矿应急救援指挥部认为本矿应急力量和资源不足，公司向县应急局报告，县级应急救援机构认为本级应急力量和资源也不足，无法控制事态，向市应急局报告，要求增援，市级应急救援指挥机构认为需要启动市级应急救援预案进行事故抢救的应急响应。

Ⅱ级响应：矿井发生重大事故后，本矿应急力量和资源不足，向县应急局报告，要求增援，县级救援机构应急力量不足，县级应急救援机构向市应急局报告，市级应急救援机构应急力量也无法控制事故，向省应急厅报告，要求增援，省级应急救援机构认为需要启动省级应急救援预案进行事故抢救的应急响应。

Ⅰ级响应程序：矿井发生特别重大伤亡事故后，需要国家级有关支援的响应。由省应急厅、国家救援中心组织实施；集团各有关单位按照相应的预案全力以赴组织救援。

IV级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级响应（县、市、省、国务院响应）。

- 5.2响应程序

5.2.1应急指挥机构启动

（1）事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班人员、班组长、瓦斯检查员、调度人员按照矿长明确授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，并立即向矿调度室汇报。

（2）值班调度员接到事故报告后，按照矿长授予的十项应急处置权，立即通知受事故波及区域人员迅速安全撤离，并及时向值班领导报告，经值班领导同意，及时通知指挥部相关成员到矿调度室集合；通知兼职救护队和医务室等应急救援队伍出动救援。

（3）值班领导接到报告后，立即向矿长汇报，由矿长（或授权值班领导）下达命令，启动相应应急响应。

（4）应急救援指挥部按照应急预案规定，各应急救援专业组根据职责范围，认真履行职责。

（5）当事故发生后，在按照应急响应程序启动应急指挥机构的同时，现场人员应做好先期应急处置工作，防止事故扩大。

（6）如果按照应急预案启动条件的要求，不符合启动应急指挥机构的，但情况却又非常紧急时，应启动应急指挥机构。

5.2.2应急资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

5.2.3应急救援

现场应急救援和各应急专业组按照矿应急指挥部指令和自身职责，迅速投入应急救援行动，通过各种途径了解事故现场情况，并及时向应急指挥部汇报事故救援情况。

（1）现场脱险人员升井后，立即向指挥部汇报现场采取的应急措施和事故初期情况。

（2）抢险救灾组由兼职救护队长任组长，负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）技术支持组由总工程师任组长，负责对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（4）警戒保卫组由保卫科长任组长，负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（5）指挥部应根据事故严重程度和影响范围，确定井下停产撤人和留守人员范围及撤人程序；井下留守人员要及时将留守人员单位、岗位地点、姓名、联系方式汇报调度信息中心。

（6）井下实施停产撤人时，应急值守办公室（调度室）应利用人员定位系统实时监测井下人员数量及分布、撤离升井情况，并随时向指挥部汇报；同时安排相关部门人员到副井口清点统计人员升井情况，待人员全部升井后立即汇报调度室。

（7）医疗救护组由协议医疗机构负责人任组长，负责接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）物资供应组由供应科长任组长，负责负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；负责车辆的调配。

（9）后勤保障组由综合办主任任组长，负责及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）信息发布组由党工办主任任组长，负责信息发布工作，在矿应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（11）善后处置组由工会主席任组长，负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报矿批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（12）安全监察组由安全副总工任组长，负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

5.2.4扩大应急

（1）事故发生后，根据事故性质首先启动现场处置方案和预案相应的应急响应；在事故抢救抢险过程中，若事故扩大或有扩大趋势，抢救力量不足，事故（事件）无法得到有效控制，现场抢救指挥部要立即向总指挥汇报。

（2）事故不能及时得到控制，或有扩大趋势，由总指挥决定向上级机关求救，请求单位或政府部门进行增援，启动上一级事故应急救援预案，实施更高级别的应急响应。

（3）在启动上一级预案响应时，本级预案中涉及的有关人员及设施仍处于待命状态，随时接受上级应急指挥部的指令并落实抢险任务。

（4）应急指挥部组成人员接到调度室通知后，在矿内的必须在10分钟内到达调度室，在矿外的必须在30分钟内到达调度室。

5.2.5应急响应流程

事故应急救援响应图

- 5.3处置措施

5.3.1应急处置基本原则

抢险救灾要坚持“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则。遇到险情或事故征兆时生产现场带班人员、班组长和调度人员有直接处置权和指挥权，可立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点。

5.3.2具体要求
（1）现场应急处置主要依靠企业应急处置力量，事故发生后，

事故单位组织职工开展自救、互救，并通知有关专业救援机构。
    （2）矿山救援队伍
    充分依靠忻州市矿山救护大队的力量，立即组织实施应急救援工作，并通知医疗救护部门等待救治。
    （3）当属地医疗机构的救护、医疗能力不足时，应向上级政府或上级矿山应急救援组织请求，调动外地的医学专家、医疗设备前往现场和加强救护，或将伤者迅速转移到外地救治。
    （4）参加应急救援的队伍和人员在现场应急救援指挥部统一指挥、协调下，进行应急救援和处置工作。
    （5）协助属地政府、现场应急救援指挥部组织的清除矿井周围和抢险通道上的障碍物。协助属地政府公安、交通管理等部门开辟抢险救灾通道，保障应急救援队伍、物资、设备的畅通无阻。

（6）根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，全力配合国家有关单位实施紧急处置措施。

（7）在矿山事故救援过程中，救援人员在确定自身安全的情况下，进行抢险救灾。

5.3.3应急处置措施

5.3.3.1矿井发生水灾事故处置措施
（1）发现突水预兆时不要盲目进行直接处理，以避免事故的

扩大化。应及时汇报，可采取采掘作业规程中安全技术措施规定的方式处理。

（2）水害事故发生后，立即启动本预案，成立应急救援指挥部，指挥部成立后首先听取当班值班领导的灾情汇报。矿长听取水灾情况汇报后，立即组织人员依据《山西宁武老窑沟煤业有限公司矿井灾害预防和处理计划》结合灾情实际，提出事故处理方案，下达应急救援作战指令。

（3）透水后，应在可能的情况下迅速观察和判断透水的地点、水源、涌水量、发生原因、危害程度的情况，根据《矿井灾害预防与处理计划》中规定的撤退路线迅速撤离。若水势很猛，冲力很大，撤退时一定要注意向高处走，或就近进入回风巷分别从风井迅速撤退到透水地点以上的水平，进而出井，而不能进入透水地点附近及下山的独头巷道。另外撤离前，应设法将撤离路线向调度室汇报。

（4）水泵房人员在接到透水事故报警后，要立即关闭泵房两侧的密闭门，启动所有水泵，把透出的水尽快排出。没接到救灾领导人的撤退命令，绝对不可离开工作岗位。

（5）撤离过程中，要紧靠巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泄水主流，并注意防止被水中滚动矸石和木料撞伤。

（6）如透水后破坏了巷道中的照明和路标，迷失了行进方向时，遇险人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。

（7）在撤离沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救护人员的注意。

（8）如出路已被隔断，应另觅他路，迅速寻找井下位置最高、离井筒或大巷最近的地方暂时躲避。同时定期在轨道或水管上敲打发出呼救信号。

（9）如唯一的出路被水封堵无法撤离时，应有组织地在独头工作面躲避，等待救护人员的营救。这是因为独头上山附近空气因水位上升逐渐压缩能保持一定空间和空气量。严禁盲目潜水逃生等冒险行为。

（10）人员撤离到竖井需从梯子间上去时，应遵守秩序，禁止慌乱和争抢。行动中手要抓牢，脚要蹬稳，切实注意自己和他人的安全。

5.3.3.1.1被矿井水害围困时的避灾自救措施

（1）当现场人员被涌水围困无法退出时，应迅速进入预先筑好的避难硐室中避灾，或选择合适地点快速筑建临时避难硐室避灾。如系老空透水，则须在避难硐室处建临时挡墙或吊挂风帘，防止被涌出的有害气体伤害。进入避难硐室前，应在硐室外留设明显标志。

（2）在避灾期间，遇险矿工要有良好的精神心理状态，情绪安定、自信乐观、意志坚强。要坚信上级领导一定会组织人员快速营救；坚信在班组长和有经验老工人的带领下，一定能够克服各种困难，共渡难关，安全脱险。要做好长时间避灾的准备，除轮流担任岗哨观察水情的人员外，其余人员均应静卧，减少体力和空气消耗。

（3）避灾时，应用敲击的方法有规律、间断地发出呼救信号，向营救人员指示躲避处的位置。

（4）被困期间断绝食物后，即使在饥饿难忍的情况下，也应努力克制自己，决不嚼食杂物充饥。需要饮用井下水时，应选择适宜的水源，并用纱布或衣服过滤。

（5）长时间被困在井下，发现救护人员到来营救时，避灾人员不可过渡兴奋和慌乱。得救后，不可吃硬质和过量的食物。要避开强烈的光线，以防发生意外。

（6）通知有关班组、灯房、自救器发放室准确统计当班井下人数及其姓名，统计已上井的人数及姓名，以便分析灾区人员数量及分布。通知调度室启用应急救援材料和医院准备急救伤员。

（7）指定一名副矿长负责签发下井许可证，并通知灯房、自救器发放室和副井：没有下井许可证不准发放矿灯、自救器，不准下井。

（8）选定井下救护基地，指定一名副矿级领导担任井下救护基地指挥。落实井下救护基地所需的通讯设备、救灾器材等。选定安全岗哨位置及其人员，明确其任务。

（9）命令应急救援人员进入灾区引导人员撤退；得知人员受困在灾区时，一方面设法与受阻人员联系，稳定其情绪；一方面立即报告指挥部采取果断措施组织特别救援。

（10）指挥部根据井下灾情报告，将抢险人员组成二线、三线力量。当应急救援人员不足时，及时报告上级机构请求支援，并及时满足井下需要，千方百计完成撤人抢险任务。同时采取安全措施保护抢险人员，尽力避免扩大事故。

（11）根据掌握的灾情及处理方案的要求，对应急救援队员做好战前思想动员，勉励队员树立信心、发扬不畏艰险、敢打敢拼的特别能战斗精神。

（12）事故处理结束后，指挥部指定技术组收集整理事故调查报告，并进行全面分析，对事故发生原因、抢救处理过程、重要的经验教训以及今后应采取的预防措施等，形成文件后上报和存档。

（13）水灾事故应急救援物资和设备储备由机电科负责储备和管理。必须以保障救灾物资、设备足额储备，状态完好。

（14）救援物资设备的调运。根据救援的需要，由应急救援指挥部随时调集各种物资和设备。

5.3.3.2矿井发生火灾事故处置措施
    （1）迅速排查并组织灾区和受威胁区域的人员撤离，积极组织救护队抢救遇难人员。同时探明火区地点、范围和发火原因，并采取措施，防止火焰、烟气向其他巷道蔓延。

（2）切断火区电源。

（3）根据已探明的火区地点和范围，决定井下通风路线，其中：在进风井口、井筒内发生火灾时，可采用反风或使风流短路的措施。在井下其它地点发生火灾时，应保持事故前的风流方向，在保证瓦斯不超限的情况下控制向火区供风量；在入风的倾斜巷道发生火灾时，必须有防止由于火风压而造成的主风流逆转的措施；在采煤工作面发生火灾时，应保持正常通风，必要时可适当增加风量或采取局部区域性反风；在掘进巷道发生火灾时，不得随意改变原有通风状态，需进入巷道侦察或直接灭火时，必须有安全可靠的措施，防止事故扩大。无论是正常通风或增减风量、反风、风流短路、隔绝风流及停止主要通风机运转等，都必须做到：

a.不致瓦斯聚积、煤尘飞扬，造成爆炸次生事故；

b.不致危及井下人员的安全；

c.不使超限的瓦斯通过火源或不使火源蔓延到瓦斯积聚的地方；

d.有助于阻止火灾扩大，抑制火势，创造接近火源的条件；

e.在火灾初期，火区范围不大时，应积极组织人力物力控制火势，直接灭火。直接灭火无效时，应采取隔绝灭火法封闭火区，并规定隔离火区而建筑的密闭墙位置和建筑顺序。封闭火区时，应采取措施防止瓦斯爆炸；

f.必要时应将排水、注浆、充填、压风管路临时改为消防管路。

（4）指挥部根据现场火势及人员撤离情况判断可能受火灾影响区域人员伤亡情况、撤离情况，明确需要救护地点、人员、救护路线等，并安排救护队组织营救，根据应急响应程度，组织制定合理有效的灭火方案，并协助救护队落实。

（5）根据已探明的灾情，合理调整通风系统，制定降低火灾危害的措施，并由通风科、救护队组织落实。

5.3.3.3矿井发生瓦斯事故处置措施
（1）瓦斯爆炸事故发生后，矿调度室通过电话、语音广播和

人员定位系统通知井下人员撤退，应迅速组织自救与互救，要立即打开自救器，由现场跟班队长带领按照井下避灾路线牌板标识的避灾路线或根据具体情况以最近的安全路线迅速撤离危险区域，并设法通知事故波及区域人员和事故发展可能波及区域人员撤离。在撤离时设法切断电源。

（2）现场应急救援指挥部要迅速组织撤退灾区和受威胁区域的人员，抢救遇难人员。根据汇报和监测监控系统中发生瓦斯爆炸的地点、范围和气体成分，同救护队一同制定抢险救灾方案。

（3）灾区人员要要沉着、冷静，立即采取有效的自救和互救措施，位于灾区或受灾变影响区域的人员立即佩戴自救器撤离，背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面。用衣物盖住身体，减少烧伤。一旦撤出灾区立即向调度室汇报灾区情况。涉及范围内的人员接到通知立即撤离。无法撤退时，避灾人员应迅速进入永久避难硐室、可移动救生舱或附近的压风自救点等候营救。

（4）组织救护队全力以赴抢救遇险人员，进入灾区前，必须切断通往灾区的电源。发现火源立即扑灭，防止二次爆炸。进入灾区侦察时，必须首先检查灾区气体情况及风量、风向、温度、煤尘、爆炸点情况等，并做好记录，汇报应急救援指挥部研究。

（5）万一发生连续爆炸时，应掌握瓦斯爆炸间隙规律，利用间隙进行救灾工作，但必须派专人在灾区回风侧检查瓦斯或者设置瓦斯传感器实时监测，如有爆炸危险，应及时撤出在灾区内进行抢险救灾的人员，以保证救灾人员的安全。

5.3.3.4矿井发生煤尘爆炸事故处置措施
（1）现场应急救援指挥部要迅速组织撤退灾区和受威胁区域

的人员，抢救遇难人员。组织救护队探明发生爆炸的地点、范围和气体成分，判断煤尘是否参与爆炸，并同时制定抢险救灾方案。

（2）严格按抢险救灾方案开展工作，严防造成新的人员伤亡和事故扩大。煤尘爆炸后，在条件成熟的情况下应尽快恢复矿井通风系统，为抢险救灾创造条件。

（3）组织救护队全力以赴抢救遇险人员，进入灾区前，必须切断通往灾区的电源。发现火源立即扑灭。

（4）井下人员一旦发现煤尘爆炸时，灾区人员要沉着、冷静，立即采取有效的自救和互救措施，位于灾区或受灾变影响区域的人员立即佩戴自救器撤离，背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面。用衣物盖住身体，减少烧伤。未波及范围内的人员接到通知立即撤离。

（5）在跟班队长、安全员、瓦检员或有经验的老工人带领下，弄清方向，沿着避灾路线，尽快撤退到新鲜风流中。若巷道破坏严重，无法安全撤退时，可以到支护较完整的地点和有完好压风系统的地点躲避等待救护。

（6）掘进工作面发生煤尘爆炸时，如果巷道、支架基本未破坏，人员未受到直接伤害或受伤不重时，应立即佩带好自救器，迅速撤出灾区，到达新鲜风流中。对于重伤的伤员，要协助其佩带好自救器，帮助撤出危险区。不能行走的伤员，要设法抬运到新鲜风流中；如距离远，则只能为其佩带自救器，不可抬运。撤出灾区后，要立即向调度室报告。如果巷道遭到破坏，退路被阻，风筒破坏时，要先打开压风管路进行通风，遇险矿工受伤不重时，应佩带好自救器，疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。如果巷道难以疏通，要坐在支护良好的地点，统筹用灯用粮，等待救助，并有规律的发出信号；对于受伤严重的矿工也要为其佩带好自救器，静卧待救，如果逃生速度快可以躲入永久避难硐室等待救援。

（7）采煤工作面发生爆炸时，如果进回风巷道没有垮落堵死，通风系统破坏不大，采煤工作面进风侧的人员一般不会受到严重伤害，回风侧的人员要迅速佩带自救器，以事故区为中心，分别向两侧撤退，就近转入进风巷撤出。进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最短的路线，撤退到新鲜风流中。冒顶严重撤不出来时，首先佩配带好自救器，并协助重伤员佩配带好自救器在较安全地点等待救援；有临时救生舱或避难硐室的，立即进入舱内，关闭舱门，减少有害气体进入，把矿灯、衣物等明显的标识物，挂在仓外明显的地方；来不及逃跑的人员可以利用压风自救系统自救。

5.3.3.5矿井发生顶板事故处置措施
（1）采掘工作面发生冒顶事故后，现场负责人必须立即报告

矿调度室值班人员和本单位领导，并及时组织人员进行现场抢救。现场应急处置的主要任务是抢救遇险人员并恢复通风。

（2）探明冒顶区范围和被埋、压、堵截的人数及可能所在的位置，并分析抢救，处理条件，根据事故现场实际情况采取不同的抢救方法。

（3）迅速恢复冒顶区的正常通风，如一时不能恢复，则必须利用压风管、水管或打钻等方法向埋压或截堵人员共给新鲜空气。

（4）采掘工作面必须由外向里进行冒顶支护处理，维修巷道发生冒顶事故时，可从冒顶两端同时进行支护处理。处理冒顶时首先清理出抢救人员的通道和退路。

（5）对于极难处理的冒顶事故由应急救援指挥部下达处理决策，必要时可以向遇险人员处开掘专用救险巷道。

（6）抢救处理中必须有专人检查和监视冒顶区周围的顶板情况，加强支护，防止发生二次冒顶，并且注意检查瓦斯及其它有害气体情况，防止对救援人员造成次生伤害。

5.3.3.6矿井发生供电事故处置措施
    （1）若短时间内不能恢复对矿井供电，应立即通知矿调度室，并将停电事故情况通报重要用电单位。并组织抢修人员起动备用电源，恢复矿井主供风、排水供电，井下所有人员立即撤离井下。
    （2）当发生供电事故造成变电站全站停电时，变电站运行值班员应首先断开事故回路开关，恢复对系统供电:若事故原因不能恢复系统的正常供电，断开电源进线开关和所有馈出开关，检查站内的其他设备状况，并向矿调度室和机电科报告。
    （3）机电科在接到事故报告后，应立即组织值班人员及机修队抢修人员赶卦现场，查清事故原因，提出处置办法。并向矿调度室汇报。若是矿井管辖范围内设备事故，应立即组织抢修。

（4）若属矿井管辖范围外设备事故，立即报告上级电网调度，并联系该设备维护管理单位。
    （5）抢修时，必须严格执行各项规程的规定，防止事故扩大和发生二次事故。当停电事故危及到现场抢修人员的安全时，应紧急疏散现场人员，根据现场位置和情况，以保人身、保电网，确保生产安全为原则，采取隔离措施确定停电的范围。设置隔离范围。
    （6）当采、掘面停电时，采掘带班领导按救援预案规定立即将所有人员从工作面撤至通风良好的安全地带，并向矿调度室报告停电情况和撤至的位置。
    （7）发生停电事故后，偏远地点应急处理方法为:偏远地点如遇到停电事故后，且伴有停风、气温上升，经电话联系确认后，根据停风时间，确定是否撤人，如果电话也同时停电，则立即执行撒人方案。路线按照避灾路线撤离。如果发生停电事故后，仅是一个采、掘面停电，未停止矿井供风，则将全部人员撇至主进风巷。
    5.3.3.7矿井发生提升运输事故处置措施
    （1）主运输事故应急处置措施

a.现场工作人员有第一时间处置权，当发现有皮带伤人、着火，立即按动闭锁紧急停车。

b.事故地点如有人员伤亡，跟班队长、班组长负责组织人员就地进行急救，同时立即向调度室汇报现场情况。

c.调度室接到汇报后，立即启动《生产安全事故应急预案》，并按预案要求进行汇报和组织抢救。

d.如运输事故扩大引发火灾，停风等事故时，按照处理火灾，恢复通风等相应预案、以及相应现场处理措施处理。

（2）辅助运输事故应急处置措施

a.辅助运输事故造成人员伤亡时，跟班队长、班组长负责组织人员就地进行急救，同时立即向调度室汇报现场情况。

b.调度室接到汇报后，立即启动《生产安全事故应急预案》，并按预案要求进行汇报和组织抢救。

5.3.3.8矿井发生火工品事故应急处置

（1）迅速成立应急指挥部，总指挥由事故单位矿长担任，现场一切抢险救援事宜统由应急指挥部指挥。
    （2）技术专家根据现场情况，研究、制定抢险、救灾方案和安全措施，经总指挥批准后实施。

如地面火工品发生爆炸，要划出危险区、缓冲区、安全区：
    a、确定不可能发生爆炸，救护队员可进入危险区进行救助。
    b、先对被控人员和伤员实施救助，然后搜查遇害人员。
    c、人员施救完毕，进行灭火，抢救财产，也可根据现场情况，
边灭火、边进行抢救。

如井下火工品发生爆炸，首先要撤出井下所有受危险人员。
    a、确定不可能发生再次爆炸，要立即对遇险人员进行抢救。
    b、对有价值财产进行抢救。
    c、为防止有害气体扩散，当所有受险入员都脱离危险后，可以封闭库区，等火熄灭后再启封。

5.3.3.9矿井发生雨季“三防”事故处置措施
（1）洪涝灾害

①地面在发生洪灾时，要及时汇报雨季“ 三防”指挥部，同

时启动雨季“三防”应急预案。

②根据实际情况制定事故处理方案，积极采取措施组织有关单

位进行事故处理工作。

③根据灾情区域，指派各地点抢险救灾负责人和救灾队伍，立

即到现场指挥抢险救灾工作。

④根据指挥部安排，立即组织人员到达现场，进行抢险救灾工

作。

⑤井下人员按矿调度室通知精神，组织好人员撤离准备工作，

重要岗位人员不得擅自撤离岗位。向外求援方式：电话及小灵通；声音报警；在巷道分岔点留下明显标志物；启动人员定位系统报警装置；广播联络系统。

⑥供应科、综合办要组织好物资供应工作，按矿调度室通知，

立即安排车辆进行物资调运工作，将排水设备、设施运到指定地点。

⑦地测科组织好受灾职工的调查工作，并立即通知指挥部，安

排人员撤离及排水工作。配电室要做好供电系统的检查维修工作，保证抢险救灾正常、安全供电，并对有危险的地面架空线路进行排查，防止触电事故。

⑧救护队按指挥部的命令，组织队员进行井上、下受灾人员的

抢救和探查工作。

⑨抢险救灾工作要本着先人后物、先井筒后其它的顺序，确保

人员和矿井安全。对主、副井、风井口等处，进行排水或用黄泥等物堵住，对煤堆要加高防护墙，防止财产损失。

（2）雷电灾害

①当接到地方部门发布橙色预警或红色预警，矿井及时发布天

气预报及救灾信息应立即进入应急期。矿井各单位和人员应迅速进入应急状态，配电室和调度室做好防雷设施工作。

②由雷电天气致10Kw配电室供电线路故障时，调度室迅速联

系配电室值班人员，判断故障线路并作出反应，首先恢复主要通风机正常供电，再根据应急抢险的相应程序恢复其它供电。

③划定重点区域巡查人。具体落实：办公楼由综合办主任负责；

副井由安检科科长负责；工业广场由保卫科科长负责；风井由值班人员负责；出现险情及时向调度室汇报，并采取有效措施。

5.3.3.10矿井发生地面火灾事故处置措施

（1）矿井地面发生火灾事故后，现场负责人必须立即报告矿调度室值班人员（值班电话：0350-4760366或8000或“9号键”）和本单位领导，并及时组织人员进行现场抢救。现场应急处置的主要任务是抢救遇险人员和重要物资。

（2）迅速查明并组织撤出灾区和受威胁区域的人员，积极组织抢救遇难人员并切断火区电源。同时探明火区地点、范围和发火原因，并采取措施，防止火灾向安全区域蔓延。

（3）无法撤退时，等候营救时要常发出等待救援信号。

5.3.3.11矿井发生特种设备事故处置措施

5.3.3.11.1锅炉爆炸事故处置措施

（1）当锅炉发生爆炸事故时，现场人员在安全的前提下，首先要拉断电源，熄灭炉火，并立即通过电话向矿调度室汇报，详细说明爆炸的地点、范围、人员伤亡情况，以及是否引发火灾、火势及蔓延和对人员的威胁情况。

（2）锅炉发生爆炸事故后，应急救援指挥部必须立即在现场设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生后续事故。

（3）组织救护人员立即切断锅炉电源。并按应急救援指挥部命令立即清除锅炉房内的易燃物品、油脂及化学药品，立即将燃烧仓口封死。

（4）现场救护人员必须在保证安全前提下首先抢救受伤人员，同时向指挥部报告抢险救灾情况，设备破坏及人员伤亡情况，以便指挥部制定进一步的抢救方案。

（5）锅炉发生爆炸事故后，进入事故现场时要用冷水熄灭明火，防止引起火灾及烫伤人员。待遇险、遇难人员全部救出后方可进行现场清理工作。救护人员在抢救过程中必须做好自我防护。

（6）医务人员立即赶赴爆炸现场，成立临时救护站，并准备好治疗创伤和烫伤的药物和器械，随时准备抢救受伤人员。

（7）矿救援车辆开至指定地点待命。

5.3.3.11.2起重机事故处置措施

（1）人员高空坠落时的紧急处置

a.现场警戒和隔离

根据现场人员状况和数量，警戒和隔离适当区域，同时应注意保证紧急救援的通道畅通，避免坠落伤害继续扩大和围观人员妨碍现场救援工作。

b.现场抢险救出伤员

在采取必要的防护措施下，现场指挥人员根据人员坠落情况，指挥抢险组人员，用相应的工具、设备和手段，尽快抢救出坠落的伤员。

c.医疗救护组现场施救和送救伤员。

d.抢险必须由经过演练和专业培训取得特种设备作业人员证书的专业人员进行，抢险时必须穿戴必要的防护用品(安全帽、防护服、防滑鞋等)。

e.现场指挥人员可用扩音器(或话简)实施统一指挥、统一行动。

（2）突然停电等情况使司机或作业人员被困高空

a.现场警戒和隔离。现场指挥人员根据现场情况由警戒保卫组实施区域隔离，并保证救援通道畅通。

b.抢险救灾组抢险人员迅速调集液压升降平台等设备或经由高空通道抵达被困人员位置，帮助被困人员脱离危险区域。如有人员受伤，可视具体情况，用安全绳吊放或其他方法转移伤员。

c.如有危险吊具或吊装物时，应视情况切换备用电源或固定吊物位置。

d.救援设备操作人员应由取得特种设备作业人员证和登高作业证的专业维修人员进行，并必须穿戴必要的防护用品(安全带、安全帽、防滑鞋等)，同时采取必要措施防止人员高空坠落。

e.高空、地面抢险人员应统一指挥，协调行动，根据情况地面可设防止被困人员及施救人员高空坠落的保护措施(充气减震垫、防护网等)。

（3）桥、门式起重机倾翻、折断、倒塌

a.现场警戒和隔离

根据现场情况，警戒保卫组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

b.紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散

通信联络组用有效的通信手段(广播、话筒等)立即通知现场危险区域以内的人员，警戒保卫组及时组织疏散和撤离危险区域以内的人员。

c.紧急抢险救出伤员。

由抢险救灾组专业抢险人员利用必要的设备设施(汽车起重机、叉车、气割机、千斤顶等)移开倒塌物体搜救受伤人员。

d.医疗救护组运送急救伤员。

e.抢险救人时，现场应有技术专家(人员)进行指导，先切断危险电源、水源、气源，撤离易燃易爆危险品，并由指挥人员统一指挥，在抢救的同时，应有专人负责现场的危险状况(空中物品电缆、电线、锐器、火源等)进行监控，确保施救人员的安全。

f.搜救伤员时，如使用大型机械设备，应尽量避免对伤员造成二次伤害。

（4）桥、门式起重机碰撞挤压

起重机在维修、吊装及运行过程中碰撞挤压作业人员时:

a.立即停机或实施反向运行操作，应急救援现场安排专人监护空中物品或吊具，后勤保障组采取防护措施。

b.抢险救灾组抢险人员穿戴必需防护用品（安全帽、防滑鞋等)，进入危险区域救出伤员，若伤员挤压在物件中无法脱身，应采取其他必要的手段（叉车、气割机、千斤顶等）实施救援。

c.医疗救护组负责救护和运送伤员。

（5）桥、门式起重机漏电、触电

a.切断电源。抢险救灾组迅速将起重机的总电源断开。

b.抢险救灾组抢险人员用绝缘物（棒）或木制杆件分开导电体与伤员的接触。

c.医护人员实施人工呼吸或其他方法救护伤员。

d.总电源切断前禁止盲目施救。

e.被困司机在起重机漏电的情况下，如未断开总电源，禁止自行移动，以避免跨步电压对人身的伤害。

f.抢险人员必须穿戴绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等防护用品。

（6）桥、门式起重机吊具或吊物伤人

a.现场警戒和隔离。根据现场情况，警戒保卫组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

b.紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散。通信联络组用有效的通信手段（广播、话筒等）立即通知现场危险区域内的人员，警戒保卫组及时组织疏散和撤离危险区域内的人员。

c.紧急抢险救出伤员。

d.由抢险救灾组专业抢险人员利用必要的设备设施（汽车起

重机、叉车、气割机、千斤顶等）移开倒塌物件搜救受伤人员。

e.医疗救护组运送急救伤员。

f.抢险救人时，现场应有技术专家（人员）进行指导，先切断危险电源、水源、气源，撤离易燃易爆危险品，如果已发生燃、爆事故，应同时组织消防组进行消防工作，注意着火的油和熔融状态下的钢（铁）水禁止用水来灭火。在抢救的同时，应有专人负责现场的危险状况（空中物品、电缆、电线、锐器、火源等）进行监控，确保施救人员的安全。

g.搜救伤员时，一般不宜使用大型机械设备，以免对伤员造成二次伤害。

5.3.3.11.3空气压缩机事故处置措施

- 发生事故后，现场人员必须立即向矿调度室、应急指挥机构领导汇报。报告事故时必须说明事故的性质、严重程度、可能影响的范围等。调度室及时通知相关成员及单位，应急人员及单位迅速到达指定地点，参加事故处理。

（2）指挥机构要对事故原因作出初步判断，组织制定现场的抢救方案和各项技术措施。

（3）一旦运行空压机发生异响、异震、电动机冒火等严重意外情况，应紧急停机并起动备用空压机。

（4）设备发生火灾时，应立即报告并切断事故现场电源，疏散人员。正确选择灭火器材和材料进行初期灭火。当火灾事故无法控制时，要及时请求专业消防人员进行抢险和救援。

- （5）由电火花、电流引起的火灾，首先切断电源，再用砂土或干粉灭火器灭火。未切断电源禁止使用水灭火。

- （6）如发生重大事故，调度必须停止一切与抢救事故无关的活动，立即做好事故处理的相关准备，并随时待命。抢救人员根据指挥部的指示和安全措施，采用各种可能的办法抢救遇险人员。被抢救出的人员有外伤的先进行止血措施，没外伤的以最快速度送往医疗单位。

- （7）一旦发生人身触电事故，相近的人员应立即断开设备或电缆的电源，同时采取措施使触电者脱离设备和电缆。具体方法：用干燥木棍挑开，站在绝缘材料上用干衣服包着手单手把触电者从载流部分拉开，高压系统触电必须停电后处理。触电人员如昏迷或呼吸中断，必须立即转移到通风良好的地方并使其平躺，进行人工呼吸。

（8）一旦发生风包、风管等爆炸的重大事故时，司机应立即停止所有空压机的运行。有人员伤亡时，应先组织抢救人员对受伤人员进行紧急救治并护送重伤员至医院进一步治疗，其次指挥机构要制定抢修措施，组织人员抢修，尽快恢复生产。并组织专业技术人员分析原因，采取对策，防止类似事故再发生。

（9）发现空压机泄压装置、显示装置、自动报警装置、连锁装置及相关安全附件（压力表、安全阀、温度计）失灵等异常情况时，应立即断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，查找异常原因，清除故障确保安全后再投入运行。

- （10）当空压机出现超温、超压时，应立即断开动力电源开关

- 或关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全卸载的阀门，使压力容器内部压力迅速降低。

- （11）当空压机及其储气罐支座支撑连接处松动、移位、沉降、倾斜、裂纹等险情时，必须紧急停止运行，迅速断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入。

- （12）当空压机接口部位的焊缝、法兰等部位变形、腐蚀严重、

- 裂纹、过热及泄漏时，迅速关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全泄压的阀门，使压力容器内部压力迅速降低，待修复检验检测合格后再投入使用。

（13）发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，采取隔离和疏散措施，尽快将人员撤离现场，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入现场，并立即报矿应急指挥部，请求支援。

- （14）爆炸停止后应立即查看有无人员伤亡，由救护组组织人员进行现场救治，伤情严重者应送往医院进行救治。

- （15）在事故抢救过程中，按照应急救援方案和安全措施执行。严禁违章作业和违章指挥，防止事故扩大。

- （16）当事故扩大，现场情况恶化，救援力量和消防力量不足时，应及时申请地方政府或上级机关支援。

5.3.3.11.4叉车事故处置措施

（1）应急指挥领导小组接到事故报告后，立即组织急救车辆、医护人员、维修人员、事故班组或施工队负责人、警戒人员、应急指挥领导小组成员等赶赴现场，查看现场情况并制定救援方案。

- （2）急救车开至事故现场待命。警戒人员设施警戒线，疏散救援无关人员，并保证道路畅通。

- （3）如叉车上装有重物，必须采取措施搬走重物，防止救援过程中重物滑落对人员造成二次伤害。

- （4）如叉车叉伤人员，立即采取止血、包扎等急救措施。轻伤在医务室进行治疗；情况严重者，立即送往医院救治。

- （5）如叉车碾压人员，应先搬走叉车上的重物，再用千斤顶支起叉车将受伤人员救出。严禁采用开车的方法救人，防止人员受伤加剧。支起叉车时必须采取措施防止叉车翻车。

- （6）如叉车所载重物滑落砸伤人员，应采取措施保证一次移开重物，防止移开重物过程中重物下回对受伤人员造成二次伤害。

- （7）伤员的救治严格遵守“三先三后”原则，即：骨折伤员要先固定后搬运；出血伤员要先止血后搬运；窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳呼吸骤停的伤员要先进行人工呼吸或心脏复苏后再搬运。

- （8）参加事故应急救援的工作人员，应当按照本预案的规定，采取安全防护措施，并在专业人员的指导下进行工作。

- （9）在应急抢险救援过程中，项目各部门、人员应积极支持、配合并提供一切便利条件。

5.3.3.12矿井主要（局部）通风机无计划停风处置措施：

（1）井下停风未停电

井下一旦发生停风（或发现巷道风流反向）但未停电，首先保障调度通信系统、无线通信系统及广播通信系统正常运行。作业地点人员切断电源设置警戒，人员全部撤到主要进风巷道有固定电话的地点，并汇报矿调度室，听从指挥。

（2）井下停电停风

井下一旦发生停电停风（或发现巷道风流反向），区队长、班组长在跟班矿领导、瓦检员、安全员协助下，迅速组织工作面受停风影响地点的人员停止工作，将工作面电源开关打到零位，人员全部撤到主要进风巷道有固定电话的地点，并汇报矿调度室，听从指挥。

（3）调度室接到主扇停电停风后，立即汇报值班矿领导和矿有关部门负责人，同时汇报集团公司总调度指挥中心。

（4）值班矿领导或矿长获悉停电导致停风事故后，应利用一切可能的手段了解停电原因、停电时间长短，及时果断地做出决策。

（5）主要通风机突然停电停风应：

①主要通风机停止运转时，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出；主要通风机停止运转期间，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。

②主要通风机停风时间小于10min，井下人员待命，立即恢复主扇运行，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报；主要通风机停风时间超过10min或无法确定时间，启动应急预案，撤出井下全部作业人员。

③当矿井主要通风机停风时间超过10min，立即启动矿井停电停风应急预案，通知相关专业小组成员立即进入应急状态。

④停电：通知机电科切断停风区域内所有非本质安全电气设备电源，停电顺序：先工作面生产用电，后局部通风机，再高压。

⑤立即通知井下各区域人员全部升井。利用固定电话通知。采掘工作面人员接到调度室电话通知命令后，由采掘跟班队长、班组长、瓦检员负责本工作面人员撤离。

⑥利用人员定位系统呼叫。单岗作业人员发现巷道内风量减少、风流停止、反向，应迅速撤离至就近辅运大巷待命，汇报后听从调度室指挥。

⑦由跟班队长、班组长、瓦检员负责组织各工作地点人员撤离。

⑧调度室通过人员定位系统查看井下人员的分布及撤离情况并汇报指挥部。

⑨安全监察组安排井口检身房、灯房、调度室对井下入井、升井人数进行统计，并将统计结果及时汇报应急救援指挥部，按照指挥部命令负责签发入井许可证，并在所有井口设警戒，监管矿灯房及井口检身房，控制入井人员，并记录撤出人员升井时间。

⑩机电科要立即赶到现场，查明停电停风原因，尽快恢复主扇正常运转。

局部通风机突然同时停电停风应：

①无计划停风在十分钟以内时，如果相关地点瓦斯浓度不超过规定值，可直接开启局部通风机，恢复供风。

②停风时间超过十分钟，但在两小时以内时。由瓦检员、安全员按下面规定检查瓦斯：局部通风机及其开关附近10m以内瓦斯浓度不得超过0.5%。停风巷道瓦斯检查在距巷道口6米的位置深入探杖进行检测，瓦斯浓度不得超过1%，二氧化碳浓度不得超过1.5%。符合上述规定时，瓦检员可直接通知掘进队电工“点动”恢复通风。

③停风时间在2～8小时之间时。由瓦检员、安监员除按第②项规定检查瓦斯外，还必须与矿调度室取得联系，确认掘进工作面瓦斯探头显示值不超过1.0%，局部通风机供风的其它巷道由瓦检员负责检查停风巷道内的瓦斯浓度不超过1.0%。符合上述规定时，瓦检员、安全员可直接通知局部通风机电工“点动”恢复通风。瓦检员、安全员按第②与③项执行，但不达标准时，瓦检员、安全员必须及时向矿调度室汇报并做好记录，调度室通知通风科制定方案措施进行瓦斯排放。

④停风时间超过8小时。瓦检员检查瓦斯发现瓦斯浓度超过3.0%或工作面探头显示值超过3.0%时，必须及时向调度室汇报并做好记录，调度室通知矿生产技术科和通风科制定方案措施，由矿总工程师审核，并在救护队协助下进行瓦斯排放。

⑤调度室接到汇报后，要认真落实停风原因，必要时通知责任单位安排人员尽快查明原因，进行处理，尽快恢复供风。局部通风机无计划停风超过10分钟时，矿调度室负责通知生产技术科、机电科、通风科负责人到矿调度室现场指挥恢复通风事宜。

5.3.3.13电气伤害事故处置措施

（1）触电事故处置措施

a.现场工作人员应第一时间切断电源。用干燥的木棒或其他绝缘工具，将电线挑开。挑开的电线就旋转妥当，以免别人再触电。如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，要采取预防措施，同时立即向生产指挥中心汇报现场情况。

b.伤员被救以后，就地观察其呼吸，心跳情况。如果发现伤员呼吸已经停止。应立即将其移至通风安全的地方，使其平卧在地，松开衣领和裤袋，进行长时间的人工呼吸。发现伤员心音微弱或心跳停止，应立即进行胸外心脏挤压法进行急救，并坚持到心跳恢复。

c.生产指挥中心接到汇报后，立即启动《老窑沟煤业有限公司安全生产事故应急救援预案》，并按预案要求进行汇报和组织抢救。

（2）设备事故处置措施

a.现场工作人员应第一时间停机，停止所有事故设备的电源，现场单位必须立刻组织力量，迅速处理，最大限度减少损失，如有人员伤亡，应先抢救人员并保护现场。

b.跟班队干、班长负责组织人员就地进行急救的同时应立即向生产指挥中心汇报现场情况

c.生产指挥中心接到汇报后，立即启动《老窑沟煤业有限公司安全生产事故应急救援预案》，并按预案要求进行汇报和组织抢救。

（3）当电气伤害事故扩大引发火灾、停风等事故时，按照处理火灾、恢复通风等相应预案处理。

5.3.3.14职业危害事故处置措施

（一）一氧化碳中毒

（1）职业病危害事故应急医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。在接到应急领导组指令后，迅速启动应急救援预案，组织急救小分队，赶赴事故现场，协同抢险人员将中毒患者移至空气新鲜处，给予氧气吸入，重度患者应及时抢救，如呼吸停止者应立即行心肺复苏，包括：人工呼吸、体外心脏按摩、吸氧等，并积极送往指定医院作相应治疗，进行必要的医学观察。

（2）事故调查组接到应急领导组指令后，立即进行核实，了解一氧化碳中毒、发病的基本情况(事故发生地点、时间、发病情况、死亡人数、可能发生原因、已采取措施、发展趋势等)，并做好记录，形成一氧化碳职业中毒发生的初步印象。

（3）了解患者中毒程度，治疗和预后情况，查明一氧化碳中毒发生的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）现场样品检测，患者临床表现，血、尿等样品送实验室检测。

（5）调查内容按卫生部：“一氧化碳职业中毒现场劳动卫生学调查表"内容，逐项调查。

（6）撰写职业中毒调查报告。

（二）硫化氢中毒

（1）职业病危害事故应急医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。在接到应急领导组指令后，迅速启动应急救援预案，组织急救小分队，赶赴事故现场，协同抢险人员一道将中毒患者移至空气新鲜处，给予氧气吸入，重度患者应及时抢救，如呼吸停止者应立即行心肺复苏，包括：人工呼吸、体外心脏按摩、吸氧等，并积极送往指定医院作相应治疗。并进行必要的医学观察。

（2）事故调查组接到应急领导组指令后，立即进行核实，了解硫化氢中毒、发病的基本情况(事故发生地点、时间、发病情况死亡人数、可能发生原因、已采取措施、和发展趋势等)，并做好记录，形成硫化氢职业中毒发生的初步印象。

（3）了解患者中毒程度，治疗和预后情况。拟查明硫化氢中毒发生的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）现场样品检测，患者临床表现，血、尿等样品送实验室检测。

（5）调查内容按卫生部：“硫化氢职业中毒现场劳动卫生学调查表”内容，逐项调查。

（6）撰写职业中毒调查报告

①简要介绍硫化氢职业中毒概况。

②现场调查结果。

③事故原因分析。

④预防建议。

（三）生产性粉尘危害

（1）职业病危害事故医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。

（2）事故调查组接到应急领导组指令后，立即进行核实，并做好记录，形成初步印象。

（3）了解患者尘肺病的发病程度，治疗和预后情况。拟查明发病的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）采用流行病调查的原理和方法。

（5）调查内容按卫生部“尘肺病劳动卫生学调查表”内容，逐项调查。

（6）撰写职业危害调查报告：

①简要介绍生产性粉尘危害概况。

②现场调查结果。

③事故原因分析。

④预防建议。

（四）生产性噪声危害事故

（1）职业病危害事故医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。

（2）事故调查组接到应急领导组指令后，立即进行核实，并做好记录，形成初步印象。

（3）了解重度听力损伤、噪声致聋患者的发病程度，治疗和预后情况拟查明发病的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）调查方法：采用流行病调查的原理和方法。

（5）按卫生部“劳动卫生学调查表"内容，逐项调查。

（6）撰写职业危害调查报告。

①简要介绍重度听力损伤、噪声致聋概况。

②现场调查结果。

③事故原因分析。

④预防建议。

（五）生产性振动危害

（1）职业病危害事故医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。

（2）事故调查组接到应急指挥部指令后，立即进行核实，并做好记录，形成初步印象。

（3）了解中度或重度手臂振动病主要是振动性疾病的发病程度，治疗和预后情况拟查明发病的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）调查方法：采用职业流行病调查的原理和方法。

（5）按卫生部“劳动卫生学调查表”内容，逐项调查。

（6）撰写职业危害调查报告。

①简要介绍振动病概况。

②现场调查结果。

③事故原因分析。

- 5.4应急结束

5.4.1 应急结束条件

（1）事故遇险人员抢救完毕并妥善安置；

（2）现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大；

（3）次生、衍生事故隐患已经消除；

（4）环境符合有关标准；

（5）社会影响基本消除；

（6）因客观条件导致无法实施救援的，经应急技术保障组论证并在做好相关工作的基础上，应急救援指挥部提出终止救援的意见，报集团公司以及宁武县人民政府批准同意的。

以上情况，经应急技术保障组验收并报应急救援指挥部批准后，现场应急处置工作结束。

5.4.2 应急结束要求

（1）事故情况上报事项。事故单位应及时将事故发生的经过、初步原因分析、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息按规定上报有关部门。

（2）向事故调查处理组移交的相关事项。及时将与事故相关的文件、规章制度、技术资料、图纸、物证等移交事故调查处理小组。

- 6、信息公开

- 6.1信息公开人

由党工办主任白俊峰负责对有关新闻媒体、社会公众进行信息发布。

- 6.2 信息发布程序

（1）救灾指挥部在接到突发事件信息报告之后，按照本预案事件定义，研究决定是否启动信息发布应急机制。

对于本预案事件定义外的其他事件的信息发布，在救灾指挥部的领导下，参照本预案信息发布应急响应程序执行。

（2）在救灾指挥部决定启动信息发布应急机制之后，信息发布小组研究拟定信息发布方案(包括发布形式、发布内容等)，报告救灾指挥部审核批准。

（3）在信息发布组织过程中，对于难以把握的重大、敏感问题，信息发布小组要及时救灾指挥部报告，按照有关指示妥善处理。涉及重大政治性、群体性事件，一般不作公开报道。确需要公开报道的，由救灾指挥部研究决定，授权信息发布小组发布。

（4）信息发布小组按照救灾指挥部批准的发布方案，具体组织实施信息发布。其他任何部门和个人不得擅自对外发布事件信息。

（5）信息发布内容包括：事件发生时间、发生地点、涉及规模、主要原因、影响和损失、应急处置情况、当前恢复进度等。

（6）信息发布形式包括：

a.单位对外门户网站；

b.报纸、广播、电视、手机短信；

c.信息通报会；

d.信息发布会。

（7）信息发布小组经请示救灾指挥部批准，采取适当形式，在第一时间对外发布事件有关内容，掌握舆论导向的主动权。

（8）信息发布小组经请示救灾指挥部批准，授权本单位主要媒体做好有关事件的文字、图片、音像和影视资料的采写、拍摄、收集等工作。

（9）信息发布小组根据需要启动记者采访管理机制，安排专人受理记者的采访申请，向记者提供事件报道通讯稿，为记者采访报道提供方便，同时加强对记者采访组织、现场管理及引导工作。

（10）信息发布小组安排专人收集和整理外部舆情，汇编舆情简报，报告救灾指挥部及上一级相关部门。必要时，联系互联网信息，加强网上舆论管理和引导工作，及时封堵反动信息。

- 6.3 信息发布原则

（1）发布信息应本着“实事求是，客观公正，及时准确”原则；

（2）由专人负责信息发布，其他任何人不得随意散布虚假信息；

（3）发布内容、发布时间必须通过救援指挥部确定。

- 7、后期处置

应急宣布结束后应急指挥部必须负责好善后处置工作，包括污染物处理、生产秩序恢复、医疗救治、人员安置、善后赔偿、应急救援评估等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，确保社会稳定，尽快恢复正常秩序。

按照有关规定组织善后处置工作，包括遇难人员亲属的安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快恢复正常秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，确保社会稳定。

应急救援工作结束后，认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。认真分析事故原因，强化安全管理，制定防范措施。

深刻吸取事故教训，加强安全管理，加大安全投入，认真落实安全生产责任制，在恢复生产过程中制定安全措施，防止事故发生。

- 7.1污染物处理

污染物处理由矿分管负责人牵头负责，机电科、通风科、安检科等部门参与，由事故单位组织落实，涉及有毒有害气体的由通风科牵头落实，通知专业矿山救护队参与处理；处理后现场安全环境必须符合《煤矿安全规程》和行业技术标准要求，并根据实际情况，由上级部门或安检科组织进行检查验收。

- 7.2 生产秩序恢复

生产秩序恢复由生产副矿长牵头负责，由事故单位、机电科、通防风科等负责落实，确保作业现场各生产系统及安全条件符合《煤矿安全规程》和行业技术标准要求，并根据实际情况，由上级部门或调度室牵头组织进行检查验收。

- 7.3 医疗救治

医疗救治工作由人力资源科负责，负责人为人力资源科主任；医疗救治单位为签订医疗救护协议的宁武县人民医院，负责人为院长。

- 7.4 人员安置

应妥善安置遇险人员及家属，由综合办公室负责，负责人为综合办公室主任；积极采取措施全力做好遇险人员及亲属的接待、安抚工作。

- 7.5善后赔偿

救援工作结束后由经理副经理牵头与保险机构接洽，及时开展保险理赔工作。公司工会、财务室、人力资源室积极配合。按照国家现行规定的赔偿标准对伤亡人员及家属进行赔偿。负责人为经营副经理。

- 7.6 应急救援评估

救援工作结束后，应急指挥部应认真总结抢险过程，整理救援记录资料，在各救援小组总结报告的基础上，写出综合应急救援总结报告，对应急预案的启动、决策、指挥、抢险救援和后勤保障等全过程进行评估，总结经验教训，提出改进意见和建议。对应急预案进行修订，并在应急响应结束一个月内，将总结评估报告报集团公司。

- 8、保障措施

- 8.1通信与信息保障

（1）调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下都能够确保通信畅通，信息传递及时。

（2）指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

（3）公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到所属各单位。

- 8.2应急队伍保障

各部门及各专业级要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，完成指挥部交给的抢救任务。

8.2.1应急专家

我矿建立了内外部技术专家人才库，各类别专家完整覆盖本矿所有专项预案的专业需求，在应急状态下和扩大应急时，能够及时将技术专家集结，为矿井应急救援工作提供技术指导和服务。

8.2.2 专业应急队伍

按照《煤矿安全规程》第六百七十六条的规定，矿井与忻州市矿山救护大队签订地方煤矿应急救援服务协议，是本矿井发生重大灾害事故时最主要的矿井救援力量。

8.2.3 兼职救护队

根据煤矿救护发展的要求,公司成立了兼职救护队，购买了救护装备，协助忻州市矿山救护大队进行矿山事故应急救援的救护工作。

- 8.3物资装备保障

（1）建立事故应急救援物资和设备档案，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，能及时紧急调用。矿井设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备。
    （2）根据灾害事故应急救援工作的需要，建立本单位救援物资储备，包括有较高技术含量的先进救灾装备、设施等，以提高应急处置能力。

（3）建立健全井上、井下消防材料库，储备局扇、水泵、风简、水管、灭火器、施工材料(如料石、红砖、水泥、黄沙、方木、木板)等物资。
    （4）与相关设备生产厂家建立良好的合作伙伴关系和通信联系，保证应急救援时，急需的装备、物资能及时购买到货。

- 8.4其他保障

8.4.1经费保障

应急救援指挥部办公室对应急工作的日常费用进行预算，财务科审核，经应急救援指挥部审定后，列入年度预算；重特大事故应急处置结束后，财务科、安检科等部门对应急处置费用进行如实核销。财务科负责事故应急救援必要的资金准备。生产安全事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由矿长审批。

8.4.2 交通运输保障

生产调度指挥中心必须保证24小时有值班车辆。发生应急事故后，根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急救援工作需要。

8.4.3治安保障

发生生产安全事故后，保卫科应按照应急救援指挥部的安排，迅速对事故现场进行治安警戒和治安管理。加强对老窑沟煤业有限公司重要场所、重要人群、重要设施和物资的防范保护，维持现场秩序，及时疏散现场群众。必要时请求公司治安保卫处和地方公安部门增援。

8.4.4技术保障

建立应急技术专家库，在应急状态下，由矿总工程师、副总工程师、相关职能部门技术负责人和应急专家等人员组成技术保障组，必要时邀请外部相关专家参与，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。必要时，应急救援指挥部请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支援。

8.4.5医疗保障

老窑沟煤业有限公司配备了井上、下医疗急救站，站内均备有一定数量的应急救援医疗设备、急救药物和医疗人员，同时与宁武县医院签订了医疗救护协议。

8.4.6后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由矿分管负责人、综合办公室、党工办、工会、人力资源室等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

- 9、应急预案管理

- 9.1应急预案培训

（1）为有效增强我矿广大干部员工应对和防范矿井安全生产事故风险和事故灾难的能力，进一步提高事故现场应急处置能力，确保在事故发生后，能够快速、有序、有效地实施应急救援，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。矿应急救援领导组决定，每年由安全培训中心组织对井下全员进行《应急救援预案》培训学习。

（2）应急救援综合预案、专项预案和现场处置方案全部编制完成后，由应急办公室针对预案编写情况，制定培训教育计划，组织应急救援机构人员和应急救援队伍和从业人员进行专项脱产培训。

（3）应急培训重点内容为应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能等。采用课堂教学、讨论、现场讲解、模拟事故发生等方式，培训时间不少于8学时。通过培训使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

（4）新从业人员上岗前培训和岗位人员每年再培训必须有应急知识培训内容，培训重点为本单位、本岗位危险源、现场处置方案及紧急处置、逃生避险、个体防护、自救互救、应急救援设备器材、紧急避险系统使用方法等应急知识。

（5）应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

- 9.2应急预案演练

公司按照《中华人民共和国应急管理部令》第2号要求，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。由公司应急救援指挥部总指挥组织演练，应急救援指挥部各个成员全部参加。应急救援演练涉及范围为矿级领导和各科室、区队以及兼职救护队各个成员。应急救援指挥部办公室应针对预案内容要求，制订好应急演练计划，各分管科室做好演练的方案的编制，并按演练方案组织实施演练，演练结束后针对演练效果及时进行总结，写出演习报告。分析演习过程中发现的问题，立即采取措施，予以解决，并对预案提出修订意见。安全监察督查科对应急预案实施的全过程进行监督和检查。

- 9.3应急预案修订

（1）应急预案在实施过程中，应急预案管理部门要建立应急预案评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，对应急预案每年度至少进行一次完善修订，每三年按照上级部门要求重新编制。应急预案评审、备案后应定期进行修订，实现应急预案可持续改进。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

②应急指挥机构及其职责发生调整的；

③面临的事故风险发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

⑥其他应当修订的情形。

（2）应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照《中华人民共和国应急管理部令》第2号中规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

（3）预案编制完成后，矿应组织评审，评审分内部评审和外部评审。评审专家必须根据专业性质，聘请具有中级或相当于中级以上职称的专业技术和管理人员担任，专家不得少于3人。

（4）组织评审时，要将事故风险辨识、评估和应急资源调查报告一并提交给评审人员。

（5）评审合格后，由矿主要负责人签发实施并进行备案管理。

- 9.4应急预案备案

（1）本预案应急在公布之日起20个工作日内，按照《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正（应急管理部令第2号）要求，报忻州市应急管理局备案，同时抄送签订救援协议的专职救援机构。

（2）内部应急预案管理部门应当建立应急预案备案登记建档制度，指导、督促做好应急预案的备案登记工作。

- 9.5应急预案实施

9.5.1实施时间

本应急预案执行时间为自发布之日起执行。同时，原预案废止。

9.5.2制定与解释

本应急预案由山西宁武大运华盛老窑沟煤业制定，解释权归山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司。

第二部分  老窑沟煤业有限公司专项应急预案

专项应急预案是综合应急预案的组成部分，作为综合应急预案的附件。老窑沟煤业有限公司制定的专项预案主要针对某种特有或具体事故、事件或灾难风险制定的专项预案，由井下火灾事故专项应急预案、瓦斯爆炸专项应急预案、煤尘爆炸专项应急预案等12部分组成。

- 1、井下火灾事故专项应急预案

- 1.1事故风险分析

矿井火灾分为内因火灾和外因火灾，内因火灾主要是煤层自然，多发生在采空区。外因火灾主要是设备着火，多发生在皮带巷、机电硐室、采掘工作面等场所。矿井火灾是一种危害性很大的灾害性事故，可造成很大的经济损失和人员伤亡。根据老窑沟煤业的实际情况，煤层存在自然发火的可能性，而且老窑沟煤业的机械化生产程度高，井下有大量的电气设备及胶带输送机，易发生电气设备火灾或胶带输送机火灾。

1.1.1易发生火灾事故的地点及影响范围：

（1）采煤工作面采空区。

影响范围：采煤工作面；工作面回风顺槽；回风大巷。

（2）封闭巷道的密闭墙内。

影响范围：闭墙所在巷道；毗邻的采空区、工作面；闭墙下风侧巷道、工作面、人员作业地点；回风巷。

（3）电气设备集中的地点。

影响范围：事故区域及附近有人作业地点下风侧巷道、工作面、回风巷。

（4）胶带输送机机头及机尾。

影响范围：胶带机所在巷道；皮带搭接范围内胶运巷；事故地点下风侧所有巷道及风流流经的工作面、作业地点，严重情况下可能会波及整个矿井。

（5）其它易发生火灾地点。

1.1.2矿井火灾的危险性分析：

（1）火灾产生的有毒有害气体造成人员中毒或死亡；

（2）火灾有可能导致瓦斯、煤尘爆炸；

（3）火灾可能造成大量设备损坏和资源被毁。

1.1.3可能发生的季节

外因火灾在天气干旱的冬季易发生火灾；内因火灾发生与季节无明显关系。

- 1.2应急组织机构及职责

成立抢险救灾应急指挥部，在发生火灾事故后，立即按下述机构及职责进行救援抢险。

1.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

1.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

1.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 1.3处置程序

1.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿总调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

1.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

1.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

1.3.4应急指挥

一旦发生重大火灾安全事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

1.3.5资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

1.3.6应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

（一）撤人

（1）采用最快速、最有效的方法，通知和引导灾区及受威胁区域的人员迅速从灾区撤出。

（2）在受灾地点或撤退途中，发现受伤人员时，只要受伤人员尚有生命体征，就应组织有经验的同志进行抢救，并运送到安全地点。

（3）井下发生火灾后，必须立即佩带自救器，在救援人员未到达之前，按照本工作区域的火灾事故避灾路线撤至新鲜风流中直至地面，在撤离时设法切断灾区电源开展自救和互救。

（4）任何人发现井下火灾时，在保证自身安全的前提下，应视火灾情况，采取一切可行的办法直接灭火，力争在火灾初期灭火。

（5）如无法撤退时，应迅速撤在躲避硐中，等候营救，切忌盲动。

（6）矿调度迅速检查入井人员，出井人员及被困人员的数量、姓名。

（二）组织人员进行侦察工作，准确探明火灾的性质、原因、范围，被困人员可能所在的位置，以及巷道的通风、瓦斯等情况，为抢救方案制定提供可靠的依据。

（三）制定抢救方案

（1）待侦察清楚情况后，应急救援领导组立即组织有关人员制定抢救方案。

（2）制定方案原则

a.采取一切有效的办法，及时救助遇难人员，尽量减少人员伤亡。

b.切断火区电源再灭火。

c.采取有效的通风措施，控制火灾扩大。

（四）抢救

（1）扑灭火灾时，人员必须站在上风侧，同时注意火风压造成风流逆转伤人。

（2）现场指挥部根据火灾区域的地点、范围和通风瓦斯情况，制定相应的通风方式和通风方法，确保有害气体不向有人员的巷道蔓延、逆转，以便救人、灭火。

（五）直接灭火无效时，为防止火势发展，可采用封闭隔绝灭火措施。在进、回风侧，尽量靠近火源，缩小火区范围。

（六）采取隔绝灭火法封闭火区时，要指定专人监测风流及瓦斯、煤尘、CO、CO2、O2的浓度及温度。保证抢险人员的安全。

（七）巷道及通风设施损坏时，现场指挥应及时组织抢险队伍恢复巷道和通风设施，恢复正常通风

1.3.7扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

1.3.8应急恢复

（1）当火灾面积小，用直接灭火法扑灭火灾后，应立即恢复正常通风，重新支护加固灾区巷道支护，并要多次冲刷、清理着火点范围，然后尽快恢复灾区巷道的安全设施和其他重要设施。只有在灾区区域恢复正常通风，无复燃情况下，经指挥部批准，救援人员方可撤离灾区。

（2）当火灾面积大、火势猛、有爆炸危险、无法用直接灭火法灭火，而用隔绝灭火法将火区隔绝后，人员应立即撤出危险区，进入检查和加固密闭墙要在24小时之后进行。如果火区内氧气和一氧化碳含量及温度没有下降趋势，应查找原因，采取补救措施。

（3）封闭的火区，经取样化验分析证实火区已经熄灭，由矿山救护队按照启封措施启封。在启封火区工作完毕后的3天内，每班必须由矿山救护队检查通风情况，并测定水温、火区温度和火区气体成分，确认火区完全熄灭、通风等情况良好后，写出书面报告，报应急救援指挥部批准后，方可转入恢复生产工作。

- 1.4 处置措施

1.4.1 应急处置基本原则

（1）一旦发生矿井火灾事故，立即撤出受威胁区域的作业人员。

（2）保持正常通风，防止瓦斯积聚而引起瓦斯爆炸。

（3）控制火势，防止产生火风压而引起风流逆转。

（4）采取积极有效的灭火措施，防止火灾事故扩大。

（5）用水灭火时，灭火人员应站在火源点的上风侧，防止产生的水蒸气烫伤人员。禁止将水直接浇在火源中心，应沿着火源边缘逐渐向火源中心浇水，以防产生的水煤气爆炸。

（6）扑灭电气设备火灾时，必须首先切断电源。

（7）油类物质着火时，禁止用水灭火。

1.4.2 处置措施

1.4.2.1火灾事故的救援行动措施

（一）侦察措施

（1） 井下发生内因火灾事故后，到达事故矿井的救护队员在接受指挥部命令后，应首先对井下灾区进行全面侦察。

（2） 侦察前，要认真做好侦察前检查工作，并携带处理火灾事故时所需的必要技术装备。

（3）侦察内容主要包括：着火地点、火势大小及事故波及范围；着火点支护情况；遇险人员分布及其伤亡情况；通风情况（风量大小、风流方向、风门等构筑物破坏情况）；灾区气体情况（瓦斯浓度、烟雾大小、一氧化碳等相关参数）等。

（4）侦察中，应首先把侦察小队派往遇险人员最多的地方，在救人情况下，侦察小队和待机小队应全部进人救援，采取一切必要措施，以最快的速度、最短的路线进人灾区，先将受伤、窒息人员送到新鲜风流中进行急救，同时派人引导未受伤人员佩戴呼吸器或自救器撤离灾区，对于多名遇险人员待救时，抢救人员要本着“先活后死、先重后轻、先易后难”的原则进行抢救。

（5）侦察过程中，如发现灾区区域内瓦斯达到2％并继续上升或混合气体浓度达到爆炸界限时，在不需要救人的情况下，应立即全部撤出灾区，汇报指挥部，采取措施。

（6）侦察小队行进到着火点时，符合直接灭火条件时，应立即利用井下灭火设施和所携带灭火装备进行直接灭火，同时召集井下待机小队立即进入，并报告指挥部请求支援，力争在最短时间内把火灾消灭在初期阶段。灭火期间，在保证瓦斯不超限（低于2%）情况下，可考虑采取挂风障、打板闭、风流短路等措施以减小火势发展，然后积极进行直接灭火。如果火势太大，难以接近火源或直接灭火对救援人员有危险时，救援人员应撤到井下基地立即报告指挥部以便采取下一步行动措施。

（7）侦察完毕后，应由带队指挥员将灾区侦察结果详细报告指挥部（主要包括着火点位置、火势大小、事故波及范围、遇险人员伤亡情况、灾区瓦斯、氧气、一氧化碳等气体情况、支护情况等）。

1.4.2.2处理措施

（一）内因火灾处理措施

（1）处理与扑灭井下内因火灾时，应把抢救井下被困遇险人员放在第一位。应根据火源位置、火灾种类、波及范围、井下人员的分布、以及瓦斯涌出情况，迅速采用有效的通风方式，通风方式应能：控制着火产生的火烟沿井巷蔓延；防止火灾扩大；防止引起瓦斯或煤尘爆炸，防止因火风压引起风流逆转造成危害；保证救援人员安全，并有利于抢救遇险人员；创造有利的灭火条件。

（2）井下发生内因火灾时，无论火灾发生在哪个地点，扑灭火灾应遵循下列原则：首先应利用现场条件，采取一切必要措施积极进行直接灭火。当火灾范围较大，火势发展很快，人员难以接近火源时，可采用高倍数泡沫灭火机和惰气发生装置等大型灭火设备直接灭火。而当火灾面积进一步扩大、火势猛、无法用直接灭火法灭火时或火区瓦斯浓度达到2%且呈继续上升趋势有爆炸危险，危及到救援人员生命安全时，可用隔绝灭火法和综合灭火法灭火，即将火区严密封闭起来，然后采用均压技术或注泥浆、河沙、惰性气体等措施，加速使火区熄灭。

（3）在扑灭井下内因火灾时，为防止火势扩大，在火源上风侧常用悬挂风障和安设风门等方法，减少巷道中的风量，减少氧气供给以减弱火势，但应派专人监测瓦斯变化，要防止瓦斯聚集引起爆炸；在火源下风侧利用水量充足的水幕阻止火灾蔓延；如果巷道顶板岩石完整，也可采用拆除木支架阻断燃烧，防止火灾蔓延；在扑灭倾斜巷道中的火灾时，要根据火风压与风流逆转的规律，注意防止风流紊乱，导致火灾蔓延，增大伤亡和使火灾事故处理复杂化。

（4）在处理内因火灾事故过程中，要十分注意顶板的变化，以防止因燃烧支架损坏造成顶板跨落伤人，或者是顶板跨落后造成风流方向、风量变化，而引起灾区一系列不利于安全抢救的连锁反应。

（5）在采用挖除火源的灭火措施时，应先将火源附近的巷道加强支护，以免燃烧的煤、矸石下落，截断救援人员的退路。

（6）扑灭瓦斯燃烧火灾时，可采用岩粉、沙子和泡沫、干粉、惰气灭火。

（7）用水灭火时，应将回风侧人员撤出，为了防止引起水煤气爆炸，水流不要对准火焰中心，而应从火焰的外围喷洒，随着燃烧物温度的降低，逐步逼向火源中心。用水灭火必须具备的条件：火源明确；水源、人力、物力充足；有畅通的回风道；瓦斯浓度不超过2%。

（8）采煤工作面发生内因火灾时，一般要在正常通风的情况下进行灭火，必须做到：从进风侧进行灭火，要有效地利用灭火器和防尘水管；在进风侧灭火难以取得效果时，可采用局部反风从回风侧灭火，但进风侧要设置水幕，并将人员撤出；采煤工作面瓦斯燃烧时，要增大工作面风量，并利用干粉灭火器、沙子、岩粉等灭火，全小队人员分布开，对整个燃烧线进行喷射灭火；采煤工作面回风巷着火时，必须采取有效方法，防止采空区瓦斯涌出和积聚；用上述方法无效时，应采用隔绝方法和综合方法灭火。

（9）独头巷道（掘进工作面）发生内因火灾时，救护队到达现场后，要保持巷道的通风原状，即风机停止运转的不要随便开启，风机开启的不要盲目停止，进行侦察后再采取措施。当火灾发生在平巷独头巷道迎头时，在瓦斯浓度不超过2%，通风情况下采用干粉灭火器、水等直接灭火，灭火后，必须仔细清查着火地点及周围环境情况，防止复燃引起爆炸；火灾发生在平巷独头巷道中段时，灭火中必须注意火源以里的瓦斯，严禁局部通风机风筒把已积聚的瓦斯经过火点排出，如果情况不清应远距离封闭；火灾发生在上山独头巷道迎头，在瓦斯浓度不超过2%时，灭火中要加强通风，排除瓦斯。如瓦斯浓度超过2%仍在继续上升，要立即把人员撤到安全地点，远距离进行封闭。若火灾发生在上山独头巷道中段时，不得直接灭火，要在安全地点进行封闭；上山独头煤巷火灾无论发生在什么地点，如果局部通风机已经停止运转，在无需救人时，严禁进入灭火或侦察，而要立即撤出附近人员，远距离进行封闭；火灾发生在下山独头煤巷迎头时，在通风情况下，瓦斯浓度不超过2%，可直接进行灭火。若发生在巷道中段时不得直接灭火，要远距离封闭。

（二）外因火灾处理措施

（1）处理与扑灭井下火灾时，应把抢救井下被困遇险人员放在第一位。应根据火源位置、火灾种类、波及范围、井下人员的分布、以及瓦斯涌出情况，迅速采用有效的通风方式，通风方式应能控制着火产生的火烟沿井巷蔓延；防止火灾扩大；防止引起瓦斯或煤尘爆炸，防止因火风压引起风流逆转造成危害；保证救援人员安全，并有利于抢救遇险人员；创造有利的灭火条件。

（2）井下发生火灾时，无论火灾发生在哪个地点，扑灭火灾应遵循下列原则：首先应利用现场条件，采取一切必要措施积极进行直接灭火。当火灾范围较大，火势发展很快，人员难以接近火源时，可采用高倍数泡沫灭火机和惰气发生装置等大型灭火设备直接灭火。而当火灾面积进一步扩大、火势猛、无法用直接灭火法灭火时或火区瓦斯浓度达到2％且呈继续上升趋势有爆炸危险，危及到救援人员生命安全时，可用隔绝灭火法和综合灭火法灭火，即将火区严密封闭起来，然后采用均压技术或注泥浆、河沙、惰性气体等措施，加速使火区熄灭。

（3）在扑灭井下火灾时，为防止火势扩大，在火源上风侧常用悬挂风障和安设风门等方法，减少巷道中的风量，减少氧气供给以减弱火势，但应派专人监测瓦斯变化，要防止瓦斯聚集引起爆炸；在火源下风侧利用水量充足的水幕阻止火灾蔓延；在扑灭倾斜巷道中的火灾时，要根据火风压与风流逆转的规律，注意防止风流紊乱，导致火灾蔓延，增大伤亡和使火灾事故处理复杂化。

（4）在处理火灾事故过程中，要注意顶板的变化，以防止因燃烧支架损坏造成顶板跨落伤人，或者是顶板跨落后造成风流方向、风量变化，而引起灾区一系列不利于安全抢救的连锁反应。

（5）在采用挖除火源的灭火措施时，应先将火源附近的巷道加强支护，以免燃烧的煤、矸石下落，截断救援人员的退路。

（6）扑灭瓦斯燃烧火灾时，可采用岩粉、沙子和泡沫、干粉、惰气灭火，并注意防止采用震动性的灭火手段。灭火时，多台灭火机要沿瓦斯的整个燃烧线一起喷射。

（7）用水灭火时，应将回风侧人员撤出，为了防止引起水煤气爆炸，水流不要对准火焰中心，而应从火焰的外围喷洒，随着燃烧物温度的降低，逐步逼向火源中心。用水灭火必须具备的条件：火源明确；水源、人力、物力充足；有畅通的回风道；确保瓦斯浓度不超过2％。

（8）扑灭电器火灾，必须首先切断电源，电源无法切断时，严禁使用非绝缘灭火器材灭火。

（9）进风井口、井筒、井底车场、主要进风道发生火灾时，为了抢救井下人员，应反风或风流短路。如果不能反风或停风后风流能逆转时，也可停止主要通风机运转，但要防止引起瓦斯积聚。反风前，必须将原进风侧的人员撤出，并采取阻止火灾蔓延的措施，防止反风后火灾向进风侧蔓延。瓦斯矿井应尽量采用正常通风方式，如必须反风或缩短风流时，应加强瓦斯检查，防止瓦斯爆炸。在不会使瓦斯很快积聚到爆炸危险浓度，且能使人员迅速退出危险区时才能使用。当矿井发生火灾事故，需要反风时立即由两个采区的主扇共同反风。

（10）回风井筒发生火灾时，风流方向不应改变。为了防止火势增大，应减少风量。其方法是控制入风防火门，打开通风机风道的闸门，停止通风机或执行抢救指挥部决定的其它方法（以不能引起可燃气体浓度达到爆炸危险为原则）。必要时，撤出井下受危及的人员。当停止主要通风机时，应注意火风压造成的危害。

（11）井下硐室发生火灾时，应立即关闭防火门，没有防火门时，应采取挂风障控制入风，进行直接灭火。如果着火硐室位于矿井总回风道时，应风流短路；如果着火硐室位于矿井一翼或采区总进风流所流经两巷道的连接处时，则在可能的情况下，采取短路通风，条件具备时也可采用局部反风；火药库着火时，应首先将雷管运出，然后将其它爆炸材料运出，如因高温运不出时，则关闭防火门，退往安全地点；绞车房着火时，应将火源下方的矿车固定，防止烧断钢丝绳，造成跑车伤人；蓄电池机车库着火时，为防止氢气爆炸，应切断电源，停止充电，加强通风并及时把蓄电池运出硐室。

（12）火灾发生在倾斜巷道上行风流时，应保持正常风流方向，在不引起瓦斯积聚的前提下应减少供风量，不应停止通风机运转，以防风流发生局部或全矿井的风流逆转或烟气蔓延。应利用中间巷道，小顺槽，联络巷和行人巷接近火源，不能接近火源时可采用发射高泡、惰气进行远距离灭火。在倾斜巷道中需要从下方向上方灭火时，应采取措施防止冒落岩石和燃烧物掉落伤人；火灾发生在倾斜巷道下行风流时，应采取措施，防止风流逆转，增加出入风量，减少回风风阻，决不允许停止通风机运转，同时要注意并联和角联风路的有害或有利的作用。对入风斜井的中、下部发生火灾时，必须慎重，救护人员不允许从井口沿新风流入井，防止因火风压作用而使风流突然逆转方向。

（13）在采区水平巷道中灭火时，一般保持正常通风，视瓦斯情况增大或减少火区供风量。如火灾发生在采煤工作面运输巷道时，为了迅速救出人员和阻止火势蔓延，使遇险人员自救退出，可进行工作面减少风量。若采取减少风量措施，要防止造成灾区贫氧和瓦斯积聚。

（14）采煤工作面发生火灾时，一般要在正常通风的情况下进行灭火，必须做到：从进风侧进行灭火，要有效地利用灭火器和防尘水管；在进风侧灭火难以取得效果时，可采用局部反风从回风侧灭火，但进风侧要设置水幕，并将人员撤出；采煤工作面瓦斯燃烧时，要增大工作面风量，并利用干粉灭火器、沙子、岩粉等灭火，全小队人员分布开，对整个燃烧线进行喷射灭火；采煤工作面回风巷着火时，必须采取有效方法，防止采空区瓦斯涌出和积聚；用上述方法无效时，应采用隔绝方法和综合方法灭火。

（15）独头巷道（掘进工作面）发生火灾时，救护队到达现场后，要保持巷道的通风原状，即风机停止运转的不要随便开启，风机开启的不要盲目停止，进行侦察后再采取措施。当火灾发生在平巷独头巷道迎头时，在瓦斯浓度不超过2%，通风情况下采用干粉灭火器、水等直接灭火，灭火后，必须仔细清查阴燃点，防止复燃引起爆炸；火灾发生在平巷独头巷道中段时，灭火中必须注意火源以里的瓦斯，严禁局部通风机风筒把已积聚的瓦斯经过火点排出，如果情况不清应远距离封闭；火灾发生在上山独头巷道迎头，在瓦斯浓度不超过2％时，灭火中要加强通风，排除瓦斯。如瓦斯浓度超过2％仍在继续上升，要立即把人员撤到安全地点，远距离进行封闭。若火灾发生在上山独头巷道中段时，不得直接灭火，要在安全地点进行封闭；上山独头煤巷火灾不管发生在什么地点，如果局部通风机已经停止运转，在无需救人时，严禁进入灭火或侦察，而要立即撤出附近人员，远距离进行封闭；火灾发生在下山独头煤巷迎头时，在通风情况下，瓦斯浓度不超过2%，可直接进行灭火。若发生在巷道中段时不得直接灭火，要远距离封闭。

1.4.3其他要求

（1）矿调度指挥中心迅速了解火灾事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况。

（2）矿调度指挥中心根据事故情况确定停电范围，下达停电撤人指令； 通知救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿相关领导，通知队领导、安全员、瓦检员，通知井口设警戒。

（3）信息中心对监测数据进行分析，发现异常及时汇报。

（4）应急指挥部根据事故情况分析判断通风系统破坏程度，积极研究制定救援方案，并根据事故情况发展趋势及时调整优化救援方案。

（5）采取通风措施限制火势时，通常是采取控制风速、调节风量。防止因风速过大造成煤尘飞扬而引起煤尘爆炸。

（6）灭火的主要方法

a.直接灭火：用水、砂子和化学灭火器等在火源附近直接扑灭火灾，灭火时应从火源边缘逐步向火源中心喷射；人员应站在火源的上风侧，不得用水扑灭电气火灾和油类火灾。

b.隔绝灭火： 直接灭火不能控制火势时，构筑防火墙和密闭，封闭火区，控制火势蔓延。

c.联合灭火 ： 先将火灾区进行封闭，然后采取其他灭火措施进行灭火，以加快火区的熄灭速度。

（7）有明火存在时，应同时救人、灭火、监测气体浓度，防止中毒和爆炸

1.4.4应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

1.4.5应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 2、瓦斯爆炸事故专项应急预案

- 2.1事故风险分析

老窑沟煤业有限公司煤矿为低瓦斯矿井，据《山西钜盛能源集团有限公司关于山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司2019年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复》钜盛集团（2019）113号，矿井绝对瓦斯涌出量为2.51m³/min、相对瓦斯涌出量为0.96m³/t，属低瓦斯矿井，有发生瓦斯爆炸的可能性。

2.1.1易发生瓦斯爆炸的地点及影响范围：

（1）采煤工作面上隅角。

影响范围：采煤工作面、采空区、进、回风顺槽；回风大巷；矿井一翼乃至整个矿井。

（2）掘进工作面迎头。

影响范围：掘进工作面；毗邻掘进工作面和作业地点；进回风巷道；回风大巷；矿井一翼乃至整个矿井。

2.1.2瓦斯爆炸的危害程度分析

（1）爆炸形成的冲击波、高温气流对现场人员造成伤害，造成人员受伤或死亡。

（2）爆炸形成的冲击波对巷道支护造成破坏，有可能导致巷道坍塌，影响救援工作。

（3）爆炸产生的有毒有害气体易造成人员窒息、中毒或死亡。

（4）爆炸后易造成爆炸地点火灾，扩大灾害的影响范围和破坏程度。

（5）瓦斯爆炸可能引起煤尘爆炸事故。

2.1.3可能发生的季节：全年。

- 2.2组织机构及职责

成立抢险救灾指挥机构，在发生瓦斯事故后，立即进行救援抢险。

2.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

2.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

2.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 2.3处置程序

2.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿总调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

2.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

2.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

2.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

2.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

2.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 2.4处置措施

2.4.1应急处置基本原则

矿井采、掘工作面或其它地点发生瓦斯爆炸事故后，应首先分析井下灾害情况，二次爆炸和次生灾害危险性，不可盲目入井救援，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则救灾。遇到险情或事故征兆时生产现场跟班人员、班组长、瓦检员和调度人员有直接处置权和指挥权，可立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡。

（1）以抢救遇险人员为主，本着“先抢后救、先重后轻、先救后送”的原则救险。

（2）确保压风系统正常运行，能向灾区连续送风，从而为被困人员提供足够的氧气。

（3）在有利于救人和保证救护队员自身安全，避免煤尘连续爆炸的前提下，可以采取措施及时恢复被破坏的通风系统，查明引起爆炸的真实火源。制定救灾措施时，必须充分考虑发生二次事故特别是发生二次爆炸的可能性，制定防止二次爆炸的措施。

2.4.2现场应急处置措施

（1）瓦斯爆炸事故发生后，矿调度室通过电话、语音广播和人员定位系统通知井下人员撤退，应迅速组织自救与互救，要立即打开自救器，由现场跟班队长带领按照井下避灾路线牌板标识的避灾路线或根据具体情况以最近的安全路线迅速撤离危险区域，并设法通知事故波及区域人员和事故发展可能波及区域人员撤离。在撤离时设法切断电源。

（2）现场应急救援指挥部要迅速组织撤退灾区和受威胁区域的人员，抢救遇难人员。根据汇报和监测监控系统中发生瓦斯爆炸的地点、范围和气体成分，同救护队一同制定抢险救灾方案。

（3）灾区人员要要沉着、冷静，立即采取有效的自救和互救措施，位于灾区或受灾变影响区域的人员立即佩戴自救器撤离，背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面。用衣物盖住身体，减少烧伤。一旦撤出灾区立即向调度室汇报灾区情况。涉及范围内的人员接到通知立即撤离。无法撤退时，避灾人员应迅速进入永久避难硐室或附近的压风自救点等候营救。

（4）组织救护队全力以赴抢救遇险人员，进入灾区前，必须切断通往灾区的电源。发现火源立即扑灭，防止二次爆炸。进入灾区侦察时，必须首先检查灾区气体情况及风量、风向、温度、煤尘、爆炸点情况等，并做好记录，汇报应急救援指挥部研究。

（5）万一发生连续爆炸时，应掌握瓦斯爆炸间隙规律，利用间隙进行救灾工作，但必须派专人在灾区回风侧检查瓦斯或者设置瓦斯传感器实时监测，如有爆炸危险，应及时撤出在灾区内进行抢险救灾的人员，以保证救灾人员的安全。

（6）根据事故性质迅速恢复被损坏的供电、通风、提升运输、排水、通讯等系统，确保抢险救灾工作的顺利进行，并采取措施为遇险人员逃生创造条件。

（7）为保证抢险救灾工作的顺利进行，条件具备时，应在靠近灾区的安全地点设立井下救灾基地。井下基地的指挥由领导小组选派具有救护知识，并熟悉现场情况的人员担任。井下基地必须装有直通地面救灾指挥部的电话。

2.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

2.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 3.煤尘爆炸事故专项应急预案

- 3.1事故风险分析

根据晋城乾泰安全技术有限责任公司2020年5月14日现场取样对2#、5#煤层做的煤尘爆炸性和自燃倾向性鉴定报告，本井田2#、5#煤层煤层均具有爆炸性。存在发生煤尘爆炸的可能性。矿井在采掘、运输等过程中，如果不采取有效的综合防尘措施，就会产生大量的煤尘，遇明火后引发煤尘爆炸事故。

3.1.1易发生煤尘爆炸的地点

（1）采掘工作面；

影响范围：工作面、工作面进风顺槽、回风顺槽；工作面毗邻采空区；回风大巷；矿井一翼乃至整个矿井。

（2）放顶煤工作面放煤口；

影响范围：工作面、采空区、工作面进风顺槽、工作面回风顺槽；回风大巷；矿井一翼乃至整个矿井。

（3）各转载点等煤尘易积聚的地点。

3.1.2煤尘爆炸的危害程度分析：

（1）爆炸形成的冲击波和高温烟流对现场人员易造成受伤或死亡；

（2）爆炸形成的冲击波对巷道支护造成破坏，有可能导致巷道坍塌，影响救援工作；

（3）爆炸产生的有毒有害气体对现场人员易造成中毒或死亡；

（4）爆炸后造成事故地点火灾或通风系统破坏，扩大灾害的影响范围和破坏程度；

（5）煤尘爆炸易发生连续爆炸和引起瓦斯爆炸。

3.1.3易发生煤尘爆炸的季节

爆炸事故季节性不明显。

- 3.2组织机构及职责

3.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

3.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

3.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 3.3处置程序

3.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿总调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

3.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

3.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

3.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

3.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

3.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 3.4 处置措施

3.4.1应急处置基本原则

矿山采、掘工作面或其他地点发生煤尘爆炸事故后，首先需要判断井下灾害情况，不可盲目入井营救，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则救灾。遇到险情或事故征兆时生产现场带班人员、班组长和调度人员有直接处置权和指挥权，可立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡。

（1）以抢救遇险人员为主，本着“先抢后救、先重后轻、先救后送”的原则救险。

（2）确保压风系统正常运行，能向灾区连续送风，从而为被困人员提供足够的氧气。

（3）有利于救人和保证救护队员自身安全，避免煤尘连续爆炸，及时恢复通风系统，查明引起爆炸的真实火源。制定救灾措施时，必须充分考虑发生二次事故特别是发生二次爆炸的可能性，制定防止二次爆炸的措施。

3.4.2现场应急处置措施

当矿调度室接到井下煤尘爆炸事故的报告后，应立即责令撤出灾区人员和停止灾区供电；同时立即通知矿主要负责人，并立即向分公司和公司主要负责人报告（独立煤矿要直接向属地煤矿安全监察部门和煤炭行业管理部门报告），根据灾难程度，确定响应等级并启动预案；按矿井应急预案规定的程序序通知主要领导和技术负责人等有关人员；启动抢险救灾指挥部并立即向上级安全生产管理部门汇报；分析灾情、制定灾区侦查方案；召请矿山救援队；派遣救援队员进入灾区探查和实施救援；指挥部根据灾区情况制定救援方案；救援队现场救援直至灾情消除；恢复正常生产。

1、煤尘事故处置要点

获悉井下发生爆炸后，现场应急指挥部应利用一切可能的手段了解灾情，然后判断灾情的发展趋势，及时果断地做出决定，下达救灾命令。

(1)必须了解的内容：

爆炸地点及其事故波及范围;人员分布及伤亡情况;通风情况（风量大小、风流方向、风门等通风构筑物的损坏情况等）;灾区瓦斯情况（瓦斯浓度、烟雾大小、CO浓度及流向）;是否发生了火灾;主要通风机工作情况（是否正常运转、防爆门是否被吹开，风机房水柱计读数是否有变化等）。

(2)必须判断的内容：

通风系统破坏程度。可根据灾区通风情况和主风机房内水柱计的读数值变化情况做出判断。比正常通风时数值增大，说明灾区内巷道冒顶垮落，通风系统堵塞。比正常值小时，通风设备遭破坏，灾区风流短路，其产生原因可能是：风门、风桥、密闭等通风设施被冲击波破坏；人员撤退时未关闭风门；回风井口防爆门被冲击波冲开；反风进风闸门被冲击波冲击落下堵塞了风硐，风流从反风进风口进入风硐，然后由风机排出；也可能是爆炸后引起明火火灾，高温烟气在上行风流中产生火风压，使主要通风机风压降低。

是否会发生连续爆炸？若爆炸后产生强大的冲击波，可能吹起其它巷道的沉积煤尘，并存在高温热源，则能产生连续爆炸。

能否诱发瓦斯爆炸？若爆炸后产生冒顶，风道被堵塞，风量减少，继续有瓦斯涌出，并存在高温热源，则能产生瓦斯爆炸。

能否引发火灾？若爆炸地点附近有可燃物堆积、存在（如积煤、坑木、木支护、皮带、油料等），则能诱发火灾。可能的影响范围。

(3)必须做出决定并下达的命令

切断灾区电源;撤出灾区和井下所有人员;向公司救援中心汇报并召请救护队;成立现场抢救指挥部，制定救灾方案;保证主要通风机和空气压缩机正常运转;保证升降人员的井筒正常提升;清点井下人员、控制入井人员;矿山救护队到矿后，按照救灾方案部署救护队抢救遇险人员、侦察灾情、扑灭火灾、恢复通风系统、防止再次爆炸;命令有关单位准备救灾物资，医院准备抢救伤员。

2、煤尘爆炸事故现场处置措施：

(1)现场班队长、跟班干部要立即组织人员正确配带好自救器;引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中。

(2)第一时间向矿调度室报告事故地点和现场灾难情况,同时向所在单位值班员报告。

(3)安全撤离时要正确配带好自救器。撤离时要快速、镇静、有序、低行。

(4)如巷道中的避灾路线指示牌破坏或迷失行进的方向，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

(5)在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

(6)在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下双手置于身体下面，闭上眼睛迅速卧倒，头部要尽量放低。有水沟的地方要躲在水沟边上或坚固的掩体后面，用衣服或其他不易燃物件将自己身上的裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

(7)在安全出口均被封堵无法撤退时，应有组织地进行避灾，以等待救援人员的营救。

(8)进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

(9)如硐室内有压风设施，应设法开启压风进行自救。要有规律地不间断敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

(10)矿调度室接到报告后，要立即向矿值班报告，并按矿应急预案程序向经理、总工程师、安检科长等人员报告。

(11)矿调度室在接到事故报告后，还要通知有关单位的人员清点事故灾难地点工作人员。通知相关单位的人员集中待命。

(12)积极开展自救互救。对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。复苏方法为：立即将伤员移至新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离，将口中妨碍呼吸的东西去除并将衣领、腰带和上衣解开，脱掉胶靴使呼吸系统和血液循环不致受阻，对窒息者进行人工呼吸。对出血伤员，要先止血后搬运；对骨折伤员，要先固定后搬运。

现场处置的主要任务:

(1)现场人员要积极开展自救和互救；

(2)救援人员积极抢救遇险人员；

(3)对充满爆炸烟雾的巷道恢复通风；

(4)抢救人员时清理堵塞物；

(5)扑灭或控制因爆炸产生的火灾。

自救互救:

井下发生煤尘爆炸等重大事故时，现场人员必须立即向矿调度室汇报事故的性质、地点及遇难人员情况，调度室接到电话后，应立即向矿值班领导和总调度室汇报。并按照如下要求积极展开应急避灾自救工作。

(1)回采工作面发生爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施

当回采工作面发生小型爆炸事故时，进、回风巷一般不会被堵死，通风系统不会造成大的破坏，所产生的一氧化碳和其他有害气体，较易被排除。当遇到这种情况时，处于采面进风侧的人员一般不会严重中毒，在回风侧的人员要迅速佩戴好自救器，经最近的路线进入新鲜风流中。

当爆炸形成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏时，爆源的进、回风侧都会聚集大量的一氧化碳和其他有害气体，所有在该范围的人员都会发生一氧化碳中毒。为此，在爆炸后，没有受到严重伤害的人员，要立即打开自救器佩戴好。在进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最近路线，撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重撤不出来时，首先要把自救器佩戴好，并协助重伤员在较安全地点待救。当附近有独头巷道时，可进入暂避、并尽可能用木料、风筒等设立临时避难场所，把矿灯、衣物挂在显眼处，静卧待救。

(2)掘进工作面发生煤尘爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施

掘进工作面一旦发生煤尘爆炸事故，风筒往往被摧毁、风机移位、通风设施破坏、支架倒塌、巷道局部或大部垮落，使巷道变成不通风巷道。这些盲巷内充满了爆炸后所产生的一氧化碳和其他有害气体，遇险人员极易中毒。据此，现场人员应该做好以下工作：

当掘进工作面发生小型煤尘爆炸，支架和井巷基本未遭破坏时，在盲巷内的遇险人员在未受到直接伤害或受伤不重的情况下，要立即打开随身携带的自救器，按操作方法佩戴，迅速撤出盲巷到新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩戴好自救器，帮助其撤出险区。对于不能行走的伤员，在靠近新鲜风流30～50m范围的，要设法抬运到新风中。距离较远时请求救援，为其佩戴自救器，安置在临时避难硐室；立即向调度室报告。

当掘进工作面发生大的煤尘爆炸，井巷遭到严重破坏，退路被阻时，遇险人员在受伤不太严重的情况下，要迅速佩戴好自救器，千方百计疏通巷道，尽快撤出到新鲜风流中。如果巷道难以疏通，要坐在支护良好的地方，稳定情绪，等待救护队员前来抢救。对于受伤严重的伤员，也要给其佩戴好自救器静卧待救。并且要利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救。

(3)发生煤尘爆炸事故人员撤离路线

矿井发生煤尘事故后，现场人员立即撤离并向矿调度室汇报事故的性质、地点及灾害范围人员情况，调度室接到电话后，应立即向矿值班领导和公司总调度室汇报。召请救护大队救援，现场人员按照要求积极组织撤离工作:

(4)现场救援具体措施

1、选择最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。其方法：一是沿回风方向进入灾区；二是沿进风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区，要根据现场实际情况判断确定。一般来说，救护力量少时，要沿进风方向进入灾区，因为在空气新鲜的巷道中行进，对保护救护队的战斗力，减少队员体力有利。如果爆炸后，进风巷道垮塌、冒项和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区。但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢。可是，这一带往往也是遇险人员较集中的地点。救护力量多时，可以进、回风两侧同时派人进入。

2、迅速恢复灾区通风。采取一切可能采取的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效方法。恢复通风时，要有外向里，先侦察、后恢复，侦察一段、恢复一段。在恢复通风前必须查明恢复通风段有无火源存在。否则会再次引起爆炸。

3、反风。在紧急抢救遇险人员的特殊情况下，爆炸产生的大量有毒有害气体，严重威胁到回风方向的工作人员时，并在保证进风方向人员已安全撤退出井的情况下，可考虑是否采用反风。但对此必须十分慎重。不经过周密分析，盲目行动，往往会造成扩大事故。

4、清除灾区巷道的堵塞物。煤尘爆炸后产生冒顶，造成巷道堵塞，且通过其它相邻巷道无法及时到达灾区，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间。若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法，同时要恢复堵塞区外的通风，让不佩带呼吸器的人员能够参加此项工作。在此情况下，救护队员应在旁进行监护并要作好准备，一旦通路打开，立即进入灾区抢救遇险人员。

5、扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭。火势很大，一时难以扑灭时，应制止火焰向遇险人员所在地蔓延，特别是在火源地点附近有瓦斯聚积的盲巷、窒息区，尤应千方百计防止火焰蔓延到盲巷、窒息区附近引起瓦斯爆炸。待遇险人员全部救出后，再进行灭火工作。火区内有遇险人员时，应全力灭火。火势特大，并有引起瓦斯爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员均已牺牲无法救出活人时，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，用综合灭火法灭火。待火灾熄灭后，再寻找遇难人员的尸体。

6、发生连续爆炸时，为了抢救遇险人员或封闭灾区，救护队指战员在紧急情况下，也可利用两次爆炸的间隔时间进行抢险。但应严密监视通风和瓦斯情况并认真掌握连续爆炸中时间间隔的规律，考虑在灾区内的停留时间。当间隔时间不允许时，严禁进入灾区，否则，难以保证救护人员的自身安全。

7、最先到达事故矿井的小队，担负对灾区进行全面侦察，查清遇险遇难人员数量及分布地点，发现幸存者立即佩戴自救器救出灾区，发现火源要立即扑灭的任务。在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时，救护队员应沿巷道排成斜线分段式前进。发现还有可能救活的遇险人员，应迅速救出灾区。发现确已牺牲的遇险人员，应标明位置，继续向前侦察。侦察时，除抢救遇险人员外，还应特别侦察火源、瓦斯以及爆炸点的情况，顶板冒落范围，支架、水管、风管、电气设备、局部通风机、通风构筑物的位置、倒向，爆炸生成物的流动方向及其蔓延情况，灾区风量、风流方向、灾区气体成份等，并做好记录，供救灾指挥部研究全面抢救方案。

8、恢复通风设施时，首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将局部通风机安在新鲜空气处外，应按照排放瓦斯的要求进行。

(5)恢复正常状态的条件和程序

事故处理完毕，恢复生产时，应严格按照如下步骤操作：

1、详细检查事故地点有无隐患。

2、检查井下巷道峒室和采掘工作面的有害气体含量，若超过规定，要按排放瓦斯的安全措施处理。

3、修复因事故而破坏的通风系统，并对巷道进行必要的支护。

4、检查电气设备的防爆性能，不能出现失爆，经瓦斯检查符合规定，可按顺序送电。

3.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

3.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 4、顶板事故专项应急预案

- 4.1事故风险分析

顶板事故常发生在井下的采掘生产过程中，由于冲击地压、顶板意外冒顶、片帮、顶板掉矸而造成人员伤亡，设备被埋压损坏，生产中止等事故。顶板事故有突发性、灾难性和破坏性，在处理事故过程中如措施不当还有继发性。

4.1.1易发生顶板事故的地点及影响范围：

（1）大面积冒顶事故

地质构造带、过断层破碎带、应力集中区、采动影响区易发生大面积冒顶事故。

- 局部冒顶事故
    修复老巷、巷道开门（三岔门、四岔门）或施工大跨度碹岔、贯通，准备锚喷巷道、采煤工作面上下端头顶板支护强度不够易发生局部冒顶事故。

4.1.2顶板事故的危害程度分析：

（1）顶板事故对现场人员和设备造成压埋，造成设备损坏，人员受伤甚至死亡。

（2）顶板事故破坏现场巷道内设施及通风系统，造成人员窒息、瓦斯超限等事故。

- 4.2组织机构及职责

4.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

4.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

4.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 4.3处置程序

4.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿总调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

4.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

4.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

4.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

4.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

4.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 4.4处置措施

4.4.1应急处置基本原则

矿山掘进巷道及采掘面发生冒顶片帮事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则救灾。

（1）以抢救遇险人员为主，本着“先抢后救、先重后轻、先救后送”的原则救险。

（2）确保压风系统正常运行，能向灾区连续送风，从而为被困人员提供足够的氧气。

（3）巷道修复时应按照先外后里；先支后拆；先上后下；先近后远；先顶后帮进行。

a.先外后里：先检查冒落带以外5m范围内顶板的完整性，发现问题及时采取以下措施加固处理。如打设木支柱、木垛，或支撑液压单体支柱，首先确保后路畅通。采用支架支撑的倾斜巷道支架间连接要牢靠，防止发生支架失稳连续倒塌事故，以免冒顶范围扩大。

b.先支后拆：采用支架支护的巷道需要回撤或排除原支架时，事先必须在旧支架附近打临时支架，并要有一定的支撑力。如需要更换棚腿，应该先用内注式单体液压支柱或金属摩擦支柱在棚梁下打好支柱，再回撤旧棚腿，如需要换整架棚子，应先仅靠该棚子支好一架，再回撤原棚子。

c.由上至下：处理倾斜巷道冒顶事故时，应该由上向下进行。防止顶板冒落矸石砸伤抢救人员。特别是倾角在15°以上时，还应在处理地点的上方6～10m处设置护身遮拦，以防巷道倾斜上方的煤矸滚落伤人。

d.先近后远：对一条巷道内发生多处冒顶事故时，必须坚持先处理外面一处（既离安全出口较近），逐渐向前发展再处理里面的那一处（即离安全出口较远的）直至各处冒顶处理完毕。

e.先顶后帮：在处理冒顶事故时，必须先支护好顶板，再支护两帮，确保抢险人员的安全。

4.4.2现场应急处置措施

（1）采掘工作面发生冒顶事故后，现场负责人必须立即报告矿生产指挥中心值班人员和本单位领导，并及时组织人员进行现场抢救。现场应急处置的主要任务是抢救遇险人员并恢复通风。

（2）探明冒顶区范围和被埋、压、堵截的人数及可能所在的位置，并分析抢救，处理条件，根据事故现场实际情况采取不同的抢救方法。

（3）迅速恢复冒顶区的正常通风，如一时不能恢复，则必须利用压风管、水管或打钻等方法向埋压或截堵人员共给新鲜空气。

（4）采掘工作面必须由外向里进行冒顶支护处理，维修巷道发生冒顶事故时，可从冒顶两端同时进行支护处理。处理冒顶时首先清理出抢救人员的通道和退路。

（5）对于极难处理的冒顶事故由应急救援指挥部下达处理决策，必要时可以向遇险人员处开掘专用救险巷道。

（6）抢救处理中必须有专人检查和监视冒顶区周围的顶板情况，加强支护，防止发生二次冒顶，并且注意检查瓦斯及其他有害气体情况，防止对救援人员造成次生伤害。

（7）冒落范围不大时，如有遇险人员被大矸石压住，可用液压千斤顶等工具把大块岩石支起后，再将遇险人员救出，切忌生拉硬拽。

（8）清理堵塞物时，要防止伤害遇险人员，在接近遇险人员附近时严禁用镐刨、锤砸等方法破煤(岩)块扒人。要首先清理遇险人员的口鼻堵塞物，畅通呼吸系统。

（9）抢险救援期间不得停井下压风，以供灾区人员呼吸。

（10）要注意给被抢救出的遇险人员保暖，要迅速转运至安全地点进行创伤检查。要及时在现场开展输氧和人工呼吸、止血、包扎等急救处理，危重伤员要尽快送医院急救。对长期困在井下的人员，不要用灯光照射眼睛，饮食要由现场医护人员决定。

（11）要做好灾区现场保护，除救人和处理险情紧急需要外，一般不得破坏现场。

（12）现场要安排经验丰富的老工人进行应急处置，特殊作业要落实安全防护措施，如登高作业要佩戴保险带。

4.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

4.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 5、井下水灾事故专项应急预案

- 5.1事故风险分析

依据2020年编制的《山西宁武老窑沟煤业有限公司矿井水文地质类型划分报告》，水文类型为中等，针对老窑沟煤业开采特点，矿井水灾主要来自季节性融雪、雨季地表水、断层水，大量地表水系沿断裂带、地表裂隙及塌陷坑灌入及井下断层水、裂隙水、含水层水、老空水，一旦发生突水，井下水灾事故轻则导致掘进、综采面生产条件、设备损坏；重则导致人员伤亡，甚至淹井。

5.1.1易发生突水的地点及影响范围:

掘进工作面迎头及后方底板; 正在回采的综采工作面及后方采空区; 施工的瓦斯抽放及探放水钻孔。

5.1.2突水事故危害程度分析：

（1）采掘工作面突水对现场人员伤害，造成人员受伤或死亡。

（2）突水造成巷道破坏，有可能导致巷道坍塌。

（3）矿井突水后产生H2S等有害气体，造成人员伤亡。

（4）可能发生的季节：全年。

- 5.2 组织机构及职责

5.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

5.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

5.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 5.3处置程序

5.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

5.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

5.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

5.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

5.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

5.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 5.4处置措施

5.4.1应急处置基本原则

（1）以人为本，安全第一，把受困人员和救援人员的安全放在第一位

（2）统一领导，分级负责

（3）防止事故扩大优先

（4）最大限度的减少事故损失

（5）受水灾威胁的人员应急避险并采取自救的原则：迅速避开水头冲击，防止冲倒，沿避水灾路线迅速避灾，避灾路线遭破坏不能通过时，迅速进入较高位置避灾，等待救援。

5.4.2现场应急处置措施

（1）发现突水预兆时不要盲目进行直接处理，以避免事故的扩大化。应及时汇报，可采取采掘作业规程中安全技术措施规定的方式处理。

（2）水害事故发生后，立即启动本预案，成立应急救援指挥部，指挥部成立后首先听取当班值班领导的灾情汇报。矿长听取水灾情况汇报后，立即组织人员依据《山西宁武老窑沟煤业有限公司矿井灾害预防和处理计划》结合灾情实际，提出事故处理方案，下达应急救援作战指令。

（3）透水后，应在可能的情况下迅速观察和判断透水的地点、水源、涌水量、发生原因、危害程度的情况，根据《矿井灾害预防与处理计划》中规定的撤退路线迅速撤离。若水势很猛，冲力很大，撤退时一定要注意向高处走，或就近进入回风巷分别从风井迅速撤退到透水地点以上的水平，进而出井，而不能进入透水地点附近及下山的独头巷道。另外撤离前，应设法将撤离路线向调度室汇报。

（4）水泵房人员在接到透水事故报警后，要立即关闭泵房两侧的密闭门，启动所有水泵，把透出的水尽快排出。没接到救灾领导人的撤退命令，绝对不可离开工作岗位。

（5）撤离过程中，要紧靠巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泄水主流，并注意防止被水中滚动矸石和木料撞伤。

（6）如透水后破坏了巷道中的照明和路标，迷失了行进方向时，遇险人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。

（7）在撤离沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救护人员的注意。

（8）如出路已被隔断，应另觅他路，迅速寻找井下位置最高、离井筒或大巷最近的地方暂时躲避。同时定期在轨道或水管上敲打发出呼救信号。

（9）如唯一的出路被水封堵无法撤离时，应有组织地在独头工作面躲避，等待救护人员的营救。这是因为独头上山附近空气因水位上升逐渐压缩能保持一定空间和空气量。严禁盲目潜水逃生等冒险行为。

（10）人员撤离到竖井需从梯子间上去时，应遵守秩序，禁止慌乱和争抢。行动中手要抓牢，脚要蹬稳，切实注意自己和他人的安全。

5.4.2被矿井水害围困时的避灾自救措施

（1）当现场人员被涌水围困无法退出时，应迅速进入预先筑好的避难硐室中避灾，或选择合适地点快速筑建临时避难硐室避灾。如系老空透水，则须在避难硐室处建临时挡墙或吊挂风帘，防止被涌出的有害气体伤害。进入避难硐室前，应在硐室外留设明显标志。

（2）在避灾期间，遇险矿工要有良好的精神心理状态，情绪安定、自信乐观、意志坚强。要坚信上级领导一定会组织人员快速营救；坚信在班组长和有经验老工人的带领下，一定能够克服各种困难，共渡难关，安全脱险。要做好长时间避灾的准备，除轮流担任岗哨观察水情的人员外，其余人员均应静卧，减少体力和空气消耗。

（3）避灾时，应用敲击的方法有规律、间断地发出呼救信号，向营救人员指示躲避处的位置。

（4）被困期间断绝食物后，即使在饥饿难忍的情况下，也应努力克制自己，决不嚼食杂物充饥。需要饮用井下水时，应选择适宜的水源，并用纱布或衣服过滤。

（5）长时间被困在井下，发现救护人员到来营救时，避灾人员不可过渡兴奋和慌乱。得救后，不可吃硬质和过量的食物。要避开强烈的光线，以防发生意外。

（6）通知有关班组、灯房、自救器发放室准确统计当班井下人数及其姓名，统计已上井的人数及姓名，以便分析灾区人员数量及分布。通知调度室启用应急救援材料和医院准备急救伤员。

（7）指定一名副矿长负责签发下井许可证，并通知灯房、自救器发放室和副井：没有下井许可证不准发放矿灯、自救器，不准下井。

（8）选定井下救护基地，指定一名副矿级领导担任井下救护基地指挥。落实井下救护基地所需的通讯设备、救灾器材等。选定安全岗哨位置及其人员，明确其任务。

（9）命令应急救援人员进入灾区引导人员撤退；得知人员受困在灾区时，一方面设法与受阻人员联系，稳定其情绪；一方面立即报告指挥部采取果断措施组织特别救援。

（10）指挥部根据井下灾情报告，将抢险人员组成二线、三线力量。当应急救援人员不足时，及时报告上级机构请求支援，并及时满足井下需要，千方百计完成撤人抢险任务。同时采取安全措施保护抢险人员，尽力避免扩大事故。

（11）根据掌握的灾情及处理方案的要求，对应急救援队员做好战前思想动员，勉励队员树立信心、发扬不畏艰险、敢打敢拼的特别能战斗精神。

（12）事故处理结束后，指挥部指定技术组收集整理事故调查报告，并进行全面分析，对事故发生原因、抢救处理过程、重要的经验教训以及今后应采取的预防措施等，形成文件后上报和存档。

（13）水灾事故应急救援物资和设备储备由机电科负责储备和管理。必须以保障救灾物资、设备足额储备，状态完好。

（14）救援物资设备的调运。根据救援的需要，由应急救援指挥部随时调集各种物资和设备。

5.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

5.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 6、提升运输事故专项应急预案

- 6.1事故风险分析

老窑沟煤业有限公司井下有胶带运输机、刮板运输机、架空乘人装置、单轨吊等运输设备。主运设备运行时容易发生断带、火灾、机械事故，辅助运输主要有追尾、相撞、翻车、挤压人员、轨道掉落、车辆掉落、火灾等事故，造成人员伤亡和设备损坏。

6.1.1易发生运输事故的地点及影响范围

（1）各主运输巷道发生运输事故将影响相应的采掘工作面安全生产和巷道沿线的煤炭运输。

（2）各辅助运输巷道发生机电运输事故将影响矿井的物料运输和人员通行。

6.1.2提升运输事故的危险性分析:

（1）主运巷道发生机电运输事故可由皮带撕裂、打滑、皮带跑偏与皮带架摩擦或过负荷运行等因素引发皮带着火。胶带接头质量差不过关，导致断带而引发事故。胶带机转动部位防护设施不完善导致伤人。胶带机各类保护不起作用，导致系统不能自动停机，使事故扩大。

（2）刮板输送机运行中可能出现的危险、有害因素主要有着火、物体打击和电气伤害事故等，以上事故可造成矿井停产、设备损坏、人员伤亡、财产损失等。

（3）辅助运输单轨吊主要有追尾、相撞、翻车、挤压人员、轨道掉落、车辆掉落、火灾等事故，会造成人员伤亡、财产损失。

（4）架空乘人装置运输主要有钢丝绳脱落、断绳、制动失效、张紧力小发生打滑等事故，会造成人员伤亡、财产损失等

6.1.3可能发生的季节：全年。

- 6.2组织机构及职责

6.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

6.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

6.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 6.3处置程序

6.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

6.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

6.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

6.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

6.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

6.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 6.4处置措施

6.4.1应急处置基本原则

（1）发生事故后，现场人员要立即向矿调度室报告。矿调度室接到报告后，立即向矿值班报告，并按矿应急预案程序向矿长、机电矿长、总工程师、安全矿长等人员报告。
    （2）所在灾难事故单位接到报告后，在第一时间通知到单位所有相关人员，立即清点灾难事故地点人数，并到矿调度室集中待命。
    （3）当发生运输事故时，迅速切断电源，设置警戒标志。立即向值班人员和矿调度室汇报，请求救助处置。
    （4）事故单位的跟班区(队长)、班长发现事故或得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取措施对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的救助。
    （5）专业人员得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置，专业人员要果断的采取措施，将开关控制手柄打到零位，及时切断电源。
    （6）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。对于轻伤者应现场对其进行包扎止血，将其放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动人员，等待专业救助人员的到来。
    6.4.2现场应急处置措施

对于带式输送机事故、架空乘人装置事故、刮板运输机事故、单轨吊事故的处置措施如下:
    （1）带式输送机现场应急处理措施：
    ①发现带式输送机制动、各类保护、信号、防护等装置失效或
有缺陷时，现场胶带司机应及时汇报，立即停车，组织抢修，确保 设备完好。
    ②发现带式输送机胶带跑偏、驱动滚简打滑、托辊卡死不转、
机头或胶带托在浮煤上运行，应立即处理，待达到完好要求时方可正式运转。
    ③发现巷道存在支护失效或有冒项、片帮危险时，应及时汇报，
组织处理。
    ④转载点煤尘大时，应及时开喷雾，巷道煤尘大时，应及时洒水降尘。

⑤带式输送机卷人、触电等人身事故发生后，现场工作人员本
着"快速有效，救人优先"的原则，根据人员伤害情况进行救援。首先停车停电；人仍卷在输送机，或掉进溜煤眼内时，及时将人员救出；现场急救应本着"有血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时防止损坏神经”的原则；人员受到轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带。人员重伤时，救援方法定要得当，如有必要请专业人员救援，应避免二次伤害。当出现休克、心脏停跳、窒息
等，必须及时进行心跳复苏术、人工呼吸，避免延误抢救时间。人
员出现死亡，现场主要负责人立即向上级部门汇报，并保护好现场。
    ⑥火灾事故应急处置：当工作地点发生火灾时，应迅速向调度室汇报，如火势小，应立即采取有效的措施进行灭火，如果火势大不能灭火时，应及时组织人员按避灾路线撒离。电气设备引起的火灾，首先要切断电源，用干粉灭火器、消防沙进行灭火。遇到火灾事故时定要保持头脑清醒，在佩戴自救器后，沿避灾路线行走，将鼻夹夹好，口具咬紧，不能摘掉口具讲话。在通过高温热源及火焰蔓延区时，要注意防止高温火焰和热气流烧伤人员。调度室接到火灾通知后，应立即通知火灾所波及区域的人员按避火路线紧急撒离。并组织专业救援人员进行灭火。

⑦输送机断带、断绳、飞车、倒车事故的应急处置：当发生事故时，皮带司机应立即停车停电，通知队值班长和矿调度室。井下现场负责人应立即清点人员，组织人员紧急抢险。抢险按照"快速有效，救人优先”的方针。造成人员伤害的应根据人员伤害情况进行救援。造成机械损坏的应立即组织抢修队伍进行抢修。根据事故的类型由救援组织安排抢修人员数量。由事故类型的不同抢修人员准备相应的检修工具、材料 在最快的时间内进行恢复。应急机构领导立即在地面制定措施，准备紧急处理的材料，组织人员下井。
井下干部应立即组织人员在事故现场检查人员和巷道损坏情况。仓库应准备充足的各种材料，待所需要的人员到齐，材料齐备后下井处理，要有具体的处理措施。在处理事故的过程中，所有人员要统一指挥，做好自保互保工作。事故处理完中，应清理现场，在岗位人员上岗后，发信号试车。试运转时，人员要远离胶带，注意观察，试运转时间不少于1小时。
    （2）刮板输送机现场应急处理措施
    ①发现刮板输送机制动、各类保护、信号、防护等装置失效或
有缺陷时，现场刮板输送机司机应及时汇报，立即停车，组织抢修，
确保设备完好。
    ②发现刮板输送机大链上下串动、链轮打滑、刮板转动不灵活、应立即处理，待达到完好要求时方可正式运转。
    ③发现巷道存在支护失效或有冒项、片帮危险时，应及时汇报，
组织处理。
    ④转载点煤尘大时，应及时开喷雾，巷道煤尘大时，应及时洒
水冲尘。
    ⑤刮板输送机卷人，触电等人身事放发生后，现场工作人员本
省“快速有效，教人优先”的原则，根据人员伤害情况进行教援。
首先停车停电:人仍卷在输送机，及时将人员救出，现场急救应本着"有血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时防止损坏神经
的原则；人员受到轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带。
人员重伤时，救援方法一定要得当，如有必要请专业人员救援，应避免二次伤害。当出现休克、心脏停跳、窒息等，必须及时进行心跳复苏术、人工呼吸，避免延误抢救时间。

（3）架空乘人装置现场应急处置

①出现事故后,在应急处置阶段,没有应急自救领导小组的命令任何人不得开动架空乘人装置,当宣布应急结束后.方可恢复动行.在应急处置时,应急领导小组必须指定专人在现场指挥,抢险自救人员一切行动听指挥。

②当出现人身伤害时,现场人员本着先救人的原则,根据人员伤害情况进行救援。

③掉绳、掉座、吊座翻翘造成架空乘人装置部件损坏时,先拆除或更换损坏的部件,尽快恢复架空乘人装置的运行。

④在处理掉绳事故时,用工具将钢丝绳托至托绳轮槽内.在变坡点处由于钢丝绳受力较大,必须采用手拉葫芦等工具,将钢丝绳拉入托绳轮绳槽内。

⑤断绳事故处理时间较长,应急自救领导小组通知调度室安排其它运输工具或其他行走路线。

（4）单轨吊机车现场应急处置

①当单轨吊发生掉车事故后，必须立即停止机车运行，以防事故扩大。

②检查机车掉车后，有无人员受伤，若有人受伤；跟车人员应立即向值班领导和调度室汇报。及时检查机车的掉车原因，以及吊挂设备和机车的损坏程度，并现场制定处理方案。

③处理前，跟车人员必须检查所用工具、连接装置、起吊设备、起吊固定点符合规定后，方准施工。跟班领导亲临现场指挥，确定上车方案和防范措施。

④起吊时，非作业人员严禁在起吊点5m范围内逗留。现场作业人员要集中精力，注意状况，确保自身安全。所有复道人员必须站在安全地点，备齐所需材料后方可作业。

⑤若发现棚梁（锚杆）损坏应及时通知矿调度，矿调度联系有关区队修复并加固。

⑥对发生事故段实行区间封闭，并在事故地点前后20m设警戒；非特殊情况，复道期间其他人员严禁通过。

⑦需要高空作业时，作业区域高度超过2米，作业人员必须使用保险带。

⑧采用专用起吊用具上车，根据起吊的设备选择合适吨位的葫芦。葫芦悬吊位置应根据起吊点确定，保证起吊点支护稳固可靠。吊具损坏或松脱，应重新安设牢固；以防再次松脱。悬挂手拉葫芦，必须用专用插接（φ15.5mm以上）绳套、起吊夹、40T链等进行连接。

⑨上道作业必须在落道处观察周围支护是否牢固可靠，并有专人监护顶板的情况下方可运行。

⑩轨道变形严重的则必须更换，并重新挂接好。

⑪机车损坏严重，应尽量就地处理；若处理不好则升井大修。

⑫复道期间，所有作业人员要随时密切注意巷道内棚梁、轨 道等是否完好。以免发生意外。所有作业人员必须听从指挥，协调一致。

6.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

6.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 7、电气伤害事故专项应急预案

- 7.1事故风险分析

- 山西大运华盛能源集团有限公司建有35kV变电站1座，一回35kV电源线路引自宁武110kV变电站35kV母线段，供电距离为6.8km，导线型号为LGJ-240mm²；另一回35kV电源线路引自宁武薛家110kV变电站35kV母线段，供电距离为8.2km，导线型号为LGJ-240mm²,两回电源线路一回工作，一回(带电)备用，当一回线路故障时，另一回仍能保证全矿井负荷用电。该两回电源线路均无分接其他负荷，可满足矿井供电安全、可靠的要求，符合《煤矿安全规程》第436条之规定。山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司地面建有主井工业场地10kV变电所和副井工业场地10kV变电所各一座，两座10kV变电所的两回路10kV电源分别引自大运华盛能源集团有限公司35kV变电站10kV不同母线段。集团35kV变电站担负老窑沟煤业有限公司矿井、庄旺煤业有限公司矿井供电。站内现有20000kVA变压器两台，1台工作，1台备用，电压等级为35/10kV。

7.1.1电气伤害事故发生的可能性

（1）井下由于生产空间小、环境潮湿，有些地段还有淋水和粉尘，电气设备电缆的绝缘性能遭破坏或遭受煤岩崩砸、挤轧、机械撞击而使电气设备、电缆的绝缘损伤，电工带电作业、违章操作等都会发生触电事故。

（2）井下能产生静电的设备和场所很多，静电放电火花会成为可燃物质的点火源，造成爆炸和火灾事故；人体因受到静电电击的刺激，可能引发二次事故，如坠落、跌伤等。

（3）矿井电网的单相接地电流达到15～20A时，即可能引起接地点的电气火灾，如不能及时扑灭火源、切除电源，其火势必然在井巷中扩大蔓延，甚至引发矿井瓦斯、煤尘爆炸事故。

（4）过流会使电气设备绝缘老化，降低使用寿命，造成电气设备烧损（含电缆着火燃烧），引起电气火灾，引爆瓦斯和煤尘；短路事故是煤矿常见的恶性事故之一，它产生强大的电流，在短路点电弧的中心温度一般在2500℃～4000℃，在极短的时间内烧毁电路或电气设备，引起火灾，在遇到瓦斯、煤尘时，可以引起瓦斯、煤尘爆炸；短路还可以使电网电压急剧下降，影响电气设备正常工作。

（5）当矿井电源线路或上述设备电源不符合要求时，则有可能使矿井一级负荷供电中断，造成风机、水泵不能正常工作，进而引发瓦斯积聚，淹井等重大事故和严重后果。

（6）雷电放电具有电流大、电压高的特点，其能量释放出来可能形成极大的破坏力。

（7）架空线路敞露在户外，会受到气候和环境条件的影响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、冰雪、洪水、塌陷等都会从不同的方面对架空线路造成威胁，致使架空线路发生断线、线路杆塔倒杆、线路共振、线路遭受雷击等事故。

（8）洪涝灾害或雨雪的侵入可能使电气设备受潮而影响绝缘水平，降低其使用寿命，并可能危及人身安全

（9）井下电气设备未按《煤矿安全规程》规定选用，当电气设备断开、闭合或其它原因时，产生电气火花，可能点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯爆炸事故。

（10）井下电缆选型不合理造成电缆破损、拉断、电缆绝缘下降，引起短路、接地会产生火花，可能点燃瓦斯，造成火灾或瓦斯爆炸事故。

（11）井下电气操作人员带电作业，在有瓦斯积聚或煤尘浓度达到爆炸浓度时，易发生因电火花引起的瓦斯爆炸事故。

7.1.2易发生电气伤害事故的地点、严重程度及影响范围
电气伤害事故包括触电事故、漏电事故以及电气设备故障。其中触

电事故在电气伤害事故中最为常见，可在短时间内造成严重后果，死亡率极高。

煤矿井下常见的触电事故类型有：

（1）人身触及已经破皮漏电的导线或由于漏电而带电的设备金属外壳， 造成触电伤亡。

（2）停电检修时，由于停错电或维修完毕后送错电而造成维修人员触电伤亡。

（3）误送电造成触电伤亡。

（4）违反有关规程规定进行带电作业，造成触电伤亡。

（5）高压电缆停电以后，由于电缆的电容量较大，还储有大量电能，必须放电。如果没有放完电就去触摸电缆，必然要造成触电伤亡，并且电缆越长越危险。

煤矿井下常见的漏电事故类型有：

- 1、电缆和电气本身的原因产生漏电。

- （1）敷设在井下巷道内的电缆，由于环境潮湿，在运行多年

后，会出现绝缘老化或潮气入浸，引起绝缘电阻下降，造成电网对地的绝缘偏低而导致漏电。

（2）长期使用的电动机，工作时绕组发热膨胀，停机后冷却收缩，使其绝缘材料形成缝隙，井下潮气、煤尘容易浸入。久而久之，就会因绝缘受潮、绕组散热不良等原因使绝缘材料变质老化而造成漏电。

此外，电动机内部接头脱落，使一相导线接触金属外壳而产生的漏电也较常见。

2、因管理不当而引起漏电。

（1）由于管理不严，电缆滑落被埋压或浸泡于水沟中。

（2）对已经受潮或遭水淹的电气设备，未经严格的干燥处理和对地绝缘电阻耐压试验，又投入运行，极可能发生漏电或其它电气故障。

（3）电气设备长期过负荷运行，造成绝缘老化损伤而漏电。

3、维修操作不当引起漏电。

（1）井下人员工作时，劳动工具（锹、镐等）易将电缆割伤或碰伤，导致漏电。另外，采掘机械移动时，由于有关人员疏忽，使供电电缆受到拉、挤、压等作用，造成漏电。

（2）开关检查后，残留在开关内的线头、金属碎片等未清扫干净，或螺钉、垫圈、电工工具等忘在开关内。当这些东西碰到相线，送电后就会发生漏电。

（3）开关分、合闸时，由于灭弧机构有故障，造成灭弧困难，电弧接触到外壳而漏电。

4、施工安装不当引起漏电。

（1）电缆与设备连接时，由于芯线接头不牢、压板不紧或移动时造成接头脱落，使相线与设备外壳接触，导致漏电。

（2）电气设备内部接线错误，在合闸送电时发生漏电。

5、因意外引起漏电

因支柱倾倒等意外机械事故，使电缆受到损伤而导致漏电。

6、煤矿电气设备故障类型

煤矿电气设备的故障根据其设备构造、运动的状态和工作状况

不同表现形式也不一样，归纳其主要的故障有以下几个方面：

（1）设备性能参数的突然下降；

（2）振动的异常；

（3）声响异常；

（4）磨损残留物的剧烈增加；

（5）排气成分的变化；过热现象；

（6）裂纹的形成与扩展以及电压和电流的剧烈变化等现象。煤矿电气设备故障的多样化表明煤矿机电设备的故障原因较为复杂，大部分的煤矿机电设备故障率都随时间的变化发生变化。

7.1.3严重程度

（1）发生人身触电事故轻则引起痙挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时引起窒息、心室颤动导致死亡。

（2）发生电气设备事故可引发轻则引发设备出现短路、过载、

断相、漏电等不正常运行现象，重则可引发电气设备烧毁。

（3）严重的电气伤害事故还可引发电气火灾、瓦斯爆炸等重大灾害。

7.1.4影响范围

（1）可造成全矿停电或主通风机设备、设施故障可导致主要通风机停电；高低压设备、设施故障可导致局部停电。

（2）一旦发生电气伤害事故，可造成重大人员伤亡或主要设备设施或系统严重破坏。

- 7.2组织机构及职责

7.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

7.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

7.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 7.3处置程序

7.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

7.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

7.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

7.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

7.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

7.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 7.4处置措施

7.4.1应急处置基本原则

（1）井下发生电气伤害事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则救灾。
    （2）以抢救遇险人员为主，本着“先抢后救、先重后轻、先救后送”的原则救险。

（3）确保压风系统正常运行，能向灾区连续送风，从而为被困人员提供足够的氧气。

7.4.2现场应急处置措施

（1）触电事故处置措施

a.现场工作人员应第-时间切断电源。用干燥的木棒或其他绝缘工具，将电线挑开。挑开的电线就旋转妥当，以免别人再触电。如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，要采取预防措施，同时立即向生产指挥中心汇报现场情况。

b.伤员被救以后，就地观察其呼吸，心跳情况。如果发现伤员呼吸已经停止。应立即将其移至通风安全的地方，使其平卧在地，松开衣领和裤袋，进行长时间的人工呼吸。发现伤员心音微弱或心跳停止，应立即进行胸外心脏挤压法进行急救，并坚持到心跳恢复。

c.生产指挥中心接到汇报后，立即启动《老窑沟煤业有限公司安全生产事故应急救援预案》，并按预案要求进行汇报和组织抢救。

（2）设备事故处置措施

a.现场工作人员应第一时间停机，停止所有事故设备的电源，现场单位必须立刻组织力量，迅速处理，最大限度减少损失，如有人员伤亡，应先抢救人员并保护现场。

b.跟班队干、班长负责组织人员就地进行急救的同时应立即向生产调度指挥中心汇报现场情况。

c.生产调度指挥中心接到汇报后，立即向矿长汇报，由矿长下达命令，启动事故专项应急预案。值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到调度指挥中心召开紧急会议。并按预案要求进行汇报和组织抢救。

（3）当电气伤害事故扩大引发火灾、停风等事故时，按照处理火灾、恢复通风等相应预案处理。

7.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

7.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 8、矿井供电事故专项应急预案

- 8.1事故风险分析

根据老窑沟煤业实际用电分布情况，地面给矿井供电的变电站、变配电室发生突然停电事故，影响矿井井下和地面工业广场的用电。

8.1.1矿井易发生停电事故的地点及影响范围

（1）井下区域

主扇房变配电室影响范围：矿井所有巷道、工作面等用风地点。

（2）地面工业广场

a.主井变配电室影响范围：地面办公楼、锅炉房、澡堂、调度楼、维修车间、上仓胶带机、地面矿井污水处理厂等用电地点。

b.副井变配电室影响范围：主扇房、压风机房、澡堂、副井办公楼等用电地点。

8.1.2矿井突然停电的危害分析

井下区域危害分析:

突然停电导致主要通风机停止运转，瓦斯涌出，造成井下瓦斯积聚、超限，一旦遇到火花，可能引起瓦斯爆炸。排水设备不能运转，可能造成淹井事故。

地面工业广场危害分析：

突然停电导致主扇停止运转，井下瓦斯积聚、超限，容易发生瓦斯爆炸；地面主斜井胶带机停止运转，影响正常生产。锅炉设备停止运转，无法给井下输送暖风、职工公寓不能正常送暖。污水处理设备停止运转，污水不能正常处理。人员不能正常办公、生活。

8.1.3可能发生的季节

全年（多发生夏季雷雨天气）

- 8.2组织机构及职责

8.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

8.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

8.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 8.3处置程序

8.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

8.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

8.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

8.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

8.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

8.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 8.4处置措施

8.4.1应急处置基本原则

坚持“以人为本”原则，切实把保护职工生命安全作为事故处置的首要任务，有效防止和控制事故危害蔓延扩大，千方百计把事故造成的危害和损失减少到最低程度，在确保抢险人员安全的前提下，最快而有效的恢复保安负荷(提升机、主通风机等)的供电。

（1）坚持积极抢救、控制事故蔓延优先原则。

（2）坚持自救互救、通讯畅通的原则。

（3）事故发生后，事故单位现场人员应当迅速采取有效措施开展自救、互救工作。

（4）事故发生单位主要负责人要按照相关规定，迅速组织抢救。实施快速应急响应和快速抢险，相关部门、救援机构必须第一时间到达事故发生地，相应的救援抢险设备也必须迅速到达。

8.4.2现场应急处置措施

8.4.2.1井下现场应急处置措施

（1）井下停风未停电

井下一旦发生停风（或发现巷道风流反向）但未停电，立即切断电源，人员全部撤到主要进风巷道有固定电话的地点，并汇报矿调度室，听从指挥。

（2）井下停电停风

井下一旦发生停电停风（或发现巷道风流反向），区队长、班组长在跟班矿领导、瓦检员、安全员协助下，迅速组织工作面受停风影响地点的人员停止工作，将工作面电源开关打到零位，人员全部撤到主要进风巷道有固定电话的地点，并汇报矿调度室，听从指挥。

（3）调度室接到主扇停电停风后，立即汇报值班矿领导和矿有关部门负责人。

（4）值班矿领导或矿长获悉停电事故发生后，应利用一切可能的手段了解停电原因、停电时间长短，及时果断地做出决策。

（5）主要通风机突然同时停电停风应

a.主扇停止运转时，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出；主扇停止运转期间，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。

b.主扇停电停风时间小于10min，井下人员待命，立即恢复主扇运行，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报；主扇停电停风时间超过10min或无法确定时间，启动应急预案，撤出井下全部工作人员。

（6）当主要通风机停风时间超过10min，立即启动矿井停电停风应急预案，通知相关专业小组成员立即进入应急状态。

a.停电：通知机电室门切断停风区域内所有非本质安全电气设备电源，停电顺序：先工作面生产用电，后局部通风机，再高压。

b.立即通知井下各区域人员全部升井。

①利用固定电话通知。采掘工作面人员接到调度室电话通知命令后，由采掘跟班队长、班组长、瓦检员负责本工作面人员撤离。

②利用人员定位系统呼叫。单岗作业人员发现巷道内风量减少、风流停止、反向，应迅速撤离至就近辅运大巷待命，汇报后听从调度室指挥。

③由跟班队长、班组长、瓦检员负责组织各工作地点人员撤离。

④调度室通过人员定位系统查看井下人员的分布及撤离情况并汇报指挥部。

⑤安全监察组安排井口检身房、灯房、调度室对井下入井、升井人数进行统计，并将统计结果及时汇报应急救援指挥部，按照指挥部命令负责签发入井许可证，并在所有井口设警戒，监管灯房及井口检身房，控制入井人员，并记录撤出人员升井时间。

⑥机电科要立即赶到现场，查明停电停风原因，尽快恢复主扇正常运转。

（8）主要通风机恢复通风排放瓦斯措施按照瓦斯超限应急预案进行处理。

（9）在发生大面积停电之后，要尽快恢复矿井供电。尽力做到安全、快速、有效的恢复矿井供电，减少因停电所造损失。

8.4.2.2地面现场应急处置措施

1、地面主扇突然停电应急处置措施

（1）主扇双回路，一路停电时：

a.地面主扇一旦发生供电一回路停电事故，主扇司机为确保主扇正常运行，将负荷尽快切换至正常供电的回路上，确保井下继续供给新鲜风流，并通过固定电话汇报矿调度室，所有人员应听从调度指挥。

b.矿调度室接到主扇一回路停电后，立即汇报值班矿领导和矿有关部门负责人，尽快恢复矿井供电。

（2）主扇双回路停电：

①地面主扇一旦发生双回路停电事故，主扇司机第一时间利用直拨电话汇报矿调度室，并听从调度指挥。

②矿调度室接到主扇双回路停电后，立即汇报值班矿领导和矿有关部门负责人。

③值班矿领导或矿长获悉停电事故发生后，应利用一切可能的手段了解停电原因、停电时间长短，及时果断地做出决策。

④按照井下停电、停风几种情况的应急处置措施进行处置。

⑤尽全力安全、快速、有效的恢复矿井供电，减少因停电所造成的损失。

⑥调度室值班员注意安全监控中心站中甲烷、风速、一氧化碳等传感器数值的变化情况，发现异常及时汇报调度室。

2、地面其它用电场所突然停电应急处置措施

（1）某用电场所一旦发生停电事故，若停电的电气设备或供电线路是双回路供电的，只要其中供电的一回路停电，由现场机电专业人员（岗位工、电工、机电管理人员）立即将负荷切换到备用供电的一路，保证用电负荷的正常运行。并汇报矿调度室，尽快组织人员对发生停电事故的电气设备或供电线路进行抢修，保证备用线路的正常供电。若停电的设备或电缆所在的线路是单回路的，岗位工第一时间利用固定电话汇报矿调度室，并听从调度统一指挥。

（2）矿调度室接到某用电场所停电后，立即汇报值班矿领导和矿有关部门负责人。

（3）在突然发生停电事故后，尽快对造成停电的电气设备或供电线路尽全力抢修，恢复矿井供电，尽量减少因事故造成的损失。

8.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

8.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 9、特种设备事故专项应急预案

- 9.1锅炉事故专项应急预案

- 9.1.1事故风险分析

- 公司现有锅炉1台，主要用于冬季取暖、洗浴等用途。由于锅炉是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备，如果发生紧急情况，特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况，将发生重大恶性事故，直接危及着员工们的生命安全，并会造成财产的巨大损失。

9.1.1.1事故风险种类

锅炉爆炸：

壳体爆裂成碎块或碎片向四周飞散造成危害。爆炸波可将建筑物摧毁，使设备、管道遭到严重破坏，爆炸波与碎片可导周围人员伤亡。

9.1.1.2发生的可能性

（1）设计制造原因。设计方面的原因包括：选材不当、结构设计不合理、焊接接头设计不当、安全附件不全或选用不当、计算或选用方法错误等。制造方面的原因有：材料不符合设计要求、焊接、热处理等工艺不当、组装方法不当、无损监测漏检、压力试验差错等。特别是没有经过锅炉安全监测部门监督发证的“土锅炉”制造质量低劣，安全隐患更大。

（2）使用管理原因。包括安全装置不全或不起作用，缺乏监视和检测，造成锅炉缺水或超过设计规定的最高工作蒸汽压力和温度，即超压、超温，腐蚀、材料退化、操作失误等。水垢过厚，使筒臂传热性能变差，锅炉就会发生鼓泡、裂纹，达到一定程度时，鼓泡和裂纹就会破裂，造成锅炉爆炸。

（3）安装检修原因。包括安全附件失修、材料使用错误、施工质量不合要求等因素。

9.1.1.3严重程度

锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂，一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出，其能量立即释放，瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化，产生巨大的作用力和冲击波，进而导致房屋倒塌、火灾、易燃易爆品爆炸等衍生事故。

9.1.1.4影响范围

发生锅炉爆炸事故会造成工业场所内建筑物、设备设施损毁。爆炸波与碎片可导周围人员伤亡，影响全矿井安全生产。

- 9.1.2组织机构及职责

9.1.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

9.1.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

9.1.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 9.1.3处置程序

9.1.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

9.1.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

9.1.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

9.1.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

9.1.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

9.1.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 9.1.4处置措施

9.1.4.1应急处置基本原则

（1）撤出事故现场作业人员，做好现场警戒。

（2）首先辨别是否有再次爆炸危险，避免由于盲目施救过程中二次爆炸造成事故扩大。

（3）如果事故造成火灾、按照火灾事故预案进行事故处理。

9.1.4.2现场应急处置措施

（1）当锅炉发生爆炸事故时，现场人员在安全的前提下，首先要拉断电源，熄灭炉火，并立即通过电话向矿调度汇报，详细说明爆炸的地点、范围、人员伤亡情况，以及是否引发火灾、火势及蔓延和对人员的威胁情况。

（2）锅炉发生爆炸事故后，应急救援指挥部必须立即在现场设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生后续事故。

（3）组织救护人员立即切断锅炉电源。并按应急救援领导小组命令立即清除锅炉房内的易燃物品、油脂及化学药品，立即将燃烧仓口封死，停止上煤带式输送机。

（4）现场救护人员必须在保证安全前提下首先抢救受伤人员，同时向指挥部报告抢险救灾情况，设备破坏及人员伤亡情况，以便指挥部制定进一步的抢救方案。

（5）锅炉发生爆炸事故后，进入事故现场时要用冷水熄灭明火，防止引起火灾及烫伤人员。待遇险、遇难人员全部救出后方可进行现场清理工作。救护人员在抢救过程中必须做好自我防护。

（6）医务人员立即赶赴爆炸现场，成立临时救护站，并准备好治疗创伤和烫伤的药物和器械，随时准备抢救受伤人员。

（7）矿救护车开至指定地点待命。

9.1.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

9.1.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 9.2起重机事故专项应急预案

- 9.2.1事故风险分析

桥、门式起重机伤害事故主要有挤压、高处坠落、吊物坠落、

倒塌、折断、倾覆、触电、撞击等，尤其以吊物坠落、挤压碰撞事故最为突出，每一种事故都与其环境有关，有人为造成的，也有设备缺陷造成的，或人和设备双重因素造成的。

9.2.1.1事故发生的可能性

（1）碰撞挤压事故

a.吊物(具)在运行过程中摆动挤压碰撞人。发生此种情况原因:一是由于司机操作不当,运行中机构速度变化过快,使吊物(具)

产生较大惯性;二是由于指挥有误，吊运路线不合理，致使吊物(具)在剧烈摆动中挤压碰撞人。

- b.吊物(具)摆放不稳发生倾倒碰砸人。发生此种情况原因:一是由于吊物(具)旋转方式不当，对重大吊物(具)旋转不稳没有采取必要的安全防护措施;二是由于吊运作业现场管理不善，致使吊物(具)突然倾倒碰砸人。

- c.在指挥或检修作业中被挤压碰撞，即作为指挥人员在运行

- 机构之间，受到运行中的起重机的挤压碰撞。发生此种情况原因:一是由于指挥作业人员站位不当;二是由于检修作业中没有采取必要的安全防护措施，司机在贸然启动时挤压碰人。

- d.在巡检或维修桥式起重机作业中被挤压碰撞，即作业人员

在起重机械与建(构)筑物之间(如站在桥式起重机大车运行轨道上或站在巡检人行通道.上)，受到运行中的起重机械的挤压碰撞。发生此种情况原因:大部份在桥式起重机检修作业中，一是由于巡检人员或维修作业人员与司机缺乏相互联系;二是由于检修作业中没有采取必

要的安全防护措施(如将起重机固定在大车运行区间的装置)，司机贸然启动起重机挤压碰撞人。

- （2）起重作业高处坠落事故

- 桥、门式起重机的操纵、检查、维修工作多是高处作业。梯子(护圈)、 栏杆、平台等的工作装置和安全防护设施的缺失或损坏; 桥箱、吊笼运行时超载;制动器和承重构件不符合安全要求;防坠落装置缺失或失灵;电器设备保险装置失灵等都是造成人员坠落的重要原因。

- （3）吊具或吊物坠落事故

- 吊物或吊具坠落是起重伤害中数量较多的一种。这类事故主要是由于吊具、索具(如钢丝绳)有缺陷或选择不当，绑挂方法不当，司机操作不规范，过卷扬，起升、超载限制器失灵等原因造成。

- （4）起重机倾翻、折断、倒塌事故

- a.机体倾翻事故的原因主要有露天作业的起重机夹轨器失效;没有防风锚定装置或其不可靠;超载，支护不当，在基础不稳固状态下起吊重物，或负载转弯、超速运行等。

- b.折断倒塌事故包括结构折断和零部件折断，如主梁或支腿折断等，这种事故主要是由于超载、机构及零部件的缺陷、违章操作和自然灾害等原因造成的。

- （5）触电事故

- 发生触电事故主要是露天作业碰触高压线路、司机碰触滑触线、电气设施漏电或起升钢丝绳碰触滑触线等原因造成。

- 9.2.1.2严重程度

- （1）碰撞挤压事故

- 有关作业人员伤害。

- （2）起重作业高处坠落事故

- 人员坠落伤害。

- （3）吊具或吊物坠落事故

- 吊物或吊具坠落砸伤作业人员，吊运危险物品时还有危险品对作业，人员或周边群众及环境的危害。

- （4）起重机倾翻、折断、倒塌事故

- 司机受伤，同时危害附近作业人员和其他设备。

- （5）触电事故

- 司机或操作人员受伤，同时可能伤害周围其他人员。

- 9.2.2组织机构及职责

9.2.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

9.2.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

9.2.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 9.2.3处置程序

9.2.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

9.2.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

9.2.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

9.2.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

9.2.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

9.2.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 9.2.4处置措施

9.2.4.1应急处置基本原则

（1）坚持“以人为本、安全优先”的原则。

（2）坚持防止事故扩大优先的原则。

（3）最大限度减少人员伤亡和财产损失。

9.2.4.2现场应急处置措施

（1）人员高空坠落时的紧急处置

a.现场警戒和隔离

根据现场人员状况和数量，警戒和隔离适当区域，同时应注意保证紧急救援的通道畅通，避免坠落伤害继续扩大和围观人员妨碍现场救援工作。

b.现场抢险救出伤员

在采取必要的防护措施下，现场指挥人员根据人员坠落情况，指挥抢险组人员，用相应的工具、设备和手段，尽快抢救出坠落的伤员。

c.医疗救护组现场施救和送救伤员

d.抢险必须由经过演练和专业培训取得特种设备作业人员证书的专业人员进行，抢险时必须穿戴必要的防护用品(安全帽、防护服、防滑鞋等)。

e.现场指挥人员可用扩音器(或话简)实施统一指挥、统一行动。

（2）突然停电等情况使司机或作业人员被困高空

a.现场警戒和隔离。现场指挥人员根据现场情况由警戒保卫组实施区域隔离，并保证救援通道畅通。

b.抢险救灾组抢险人员迅速调集液压升降平台等设备或经由高空通道抵达被困人员位置，帮助被困人员脱离危险区域。如有人员受伤，可视具体情况，用安全绳吊放或其他方法转移伤员。

c.如有危险吊具或吊装物时，应视情况切换备用电源或固定吊物位置。

d.救援设备操作人员应由取得特种设备作业人员证和登高作业证的专业维修人员进行，并必须穿戴必要的防护用品(安全带、安全帽、防滑鞋等)，同时采取必要措施防止人员高空坠落。

e.高空、地面抢险人员应统一指挥，协调行动，根据情况地面可设防止被困人员及施救人员高空坠落的保护措施(充气减震垫、防护网等)。

（3）桥、门式起重机倾翻、折断、倒塌

a.现场警戒和隔离

根据现场情况，警戒保卫组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

b.紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散

通信联络组用有效的通信手段(广播、话筒等)立即通知现场危险区域以内的人员，警戒保卫组及时组织疏散和撤离危险区域以内的人员。

c.紧急抢险救出伤员。

由抢险救灾组专业抢险人员利用必要的设备设施(汽车起重机、叉车、气割机、千斤顶等)移开倒塌物体搜救受伤人员。

d.医疗救护组运送急救伤员。

e.抢险救人时，现场应有技术专家(人员)进行指导，先切断危险电源、水源、气源，撤离易燃易爆危险品，并由指挥人员统一指挥，在抢救的同时，应有专人负责现场的危险状况(空中物品电缆、电线、锐器、火源等)进行监控，确保施救人员的安全。

f.搜救伤员时，如使用大型机械设备，应尽量避免对伤员造成二次伤害。

（4）桥、门式起重机碰撞挤压

起重机在维修、吊装及运行过程中碰撞挤压作业人员时:

a.立即停机或实施反向运行操作，应急救援现场安排专人监护空中物品或吊具，后勤保障组采取防护措施。

b.抢险救灾组抢险人员穿戴必需防护用品（安全帽、防滑鞋等)，进入危险区域救出伤员，若伤员挤压在物件中无法脱身，应采取其他必要的手段（叉车、气割机、千斤顶等）实施救援。

c.医疗救护组负责救护和运送伤员。

（5）桥、门式起重机漏电、触电

a.切断电源。抢险救灾组迅速将起重机的总电源断开。

b.抢险救灾组抢险人员用绝缘物（棒）或木制杆件分开导电体与伤员的接触。

c.医护人员实施人工呼吸或其他方法救护伤员。

d.总电源切断前禁止盲目施救。

e.被困司机在起重机漏电的情况下，如未断开总电源，禁止自行移动，以避免跨步电压对人身的伤害。

f.抢险人员必须穿戴绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等防护用品。

（6）桥、门式起重机吊具或吊物伤人

a.现场警戒和隔离。根据现场情况，警戒保卫组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

b.紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散。通信联络组用有效的通信手段（广播、话筒等）立即通知现场危险区域内的人员，警戒保卫组及时组织疏散和撤离危险区域内的人员。

c.紧急抢险救出伤员。

d.由抢险救灾组专业抢险人员利用必要的设备设施（汽车起

重机、叉车、气割机、千斤顶等）移开倒塌物件搜救受伤人员。

e.医疗救护组运送急救伤员。

f.抢险救人时，现场应有技术专家（人员）进行指导，先切断危险电源、水源、气源，撤离易燃易爆危险品，如果已发生燃、爆事故，应同时组织消防组进行消防工作，注意着火的油和熔融状态下的钢（铁）水禁止用水来灭火。在抢救的同时，应有专人负责现场的危险状况（空中物品、电缆、电线、锐器、火源等）进行监控，确保施救人员的安全。

g.搜救伤员时，一般不宜使用大型机械设备，以免对伤员造成二次伤害。

9.2.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

9.2.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 9.3空气压缩机事故专项应急预案

- 9.3.1事故风险分析

- 9.3.1.1事故类型及危害严重程度

- 空压机是我公司生产重要动力设备之一,是一种生产和输送压缩空气的设备。空压机系统如果发生重大爆炸事故,将造成人员伤亡、停工停产和巨大经济损失。

- 由于空气压缩机爆炸后形成强大气浪的冲击和大量碎片的飞溅，会造成周围的设备和建筑物严重的破坏，引起人身伤亡的特大事故，甚至影响正常的安全生产经营、职工生活秩序。

- 9.3.1.2事故发生的原因

- 空压机风包爆炸事故主要有四种原因：风包缺陷、风包超压、积碳燃烧、管路振动等。

- 9.3.1.3事故发生前可能出现的征兆

- 声音有异常声响。

- 气缸、管路、风包出现漏气现象。

- 出现漏油现象。

- 安全阀动作释放。

- 压力表上超过额定压力，而安全阀不释放。

- 风包、电机、空压机有异常振动。

- 9.3.2组织机构及职责

9.3.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

9.3.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

9.3.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 9.3.3处置程序

9.3.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

9.3.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

9.3.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

9.3.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

9.3.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

9.3.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 9.3.4处置措施

9.3.4.1应急处置基本原则

（1）坚持“以人为本、安全优先”的原则。

（2）坚持防止事故扩大优先的原则。

（3）最大限度减少人员伤亡和财产损失。

9.3.4.2现场应急处置措施

- 发生事故后，现场人员必须立即向矿调度室、应急指挥机构领导汇报。报告事故时必须说明事故的性质、严重程度、可能影响的范围等。调度室及时通知相关成员及单位，应急人员及单位迅速到达指定地点，参加事故处理。

（2）指挥机构要对事故原因作出初步判断，组织制定现场的抢救方案和各项技术措施。

（3）一旦运行空压机发生异响、异震、电动机冒火等严重意外情况，应紧急停机并起动备用空压机。

（4）设备发生火灾时，应立即报告并切断事故现场电源，疏散人员。正确选择灭火器材和材料进行初期灭火。当火灾事故无法控制时，要及时请求专业消防人员进行抢险和救援。

- （5）由电火花、电流引起的火灾，首先切断电源，再用砂土或干粉灭火器灭火。未切断电源禁止使用水灭火。

- （6）如发生重大事故，调度必须停止一切与抢救事故无关的活动，立即做好事故处理的相关准备，并随时待命。抢救人员根据指挥部的指示和安全措施，采用各种可能的办法抢救遇险人员。被抢救出的人员有外伤的先进行止血措施，没外伤的以最快速度送往医疗单位。

- （7）一旦发生人身触电事故，相近的人员应立即断开设备或电缆的电源，同时采取措施使触电者脱离设备和电缆。具体方法：用干燥木棍挑开，站在绝缘材料上用干衣服包着手单手把触电者从载流部分拉开，高压系统触电必须停电后处理。触电人员如昏迷或呼吸中断，必须立即转移到通风良好的地方并使其平躺，进行人工呼吸。

（8）一旦发生风包、风管等爆炸的重大事故时，司机应立即停止所有空压机的运行。有人员伤亡时，应先组织抢救人员对受伤人员进行紧急救治并护送重伤员至医院进一步治疗，其次指挥机构要制定抢修措施，组织人员抢修，尽快恢复生产。并组织专业技术人员分析原因，采取对策，防止类似事故再发生。

（9）发现空压机泄压装置、显示装置、自动报警装置、连锁装置及相关安全附件（压力表、安全阀、温度计）失灵等异常情况时，应立即断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，查找异常原因，清除故障确保安全后再投入运行。

- （10）当空压机出现超温、超压时，应立即断开动力电源开关

- 或关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全卸载的阀门，使压力容器内部压力迅速降低。

- （11）当空压机及其储气罐支座支撑连接处松动、移位、沉降、倾斜、裂纹等险情时，必须紧急停止运行，迅速断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入。

- （12）当空压机接口部位的焊缝、法兰等部位变形、腐蚀严重、

- 裂纹、过热及泄漏时，迅速关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全泄压的阀门，使压力容器内部压力迅速降低，待修复检验检测合格后再投入使用。

（13）发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，采取隔离和疏散措施，尽快将人员撤离现场，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入现场，并立即报矿应急指挥部，请求支援。

- （14）爆炸停止后应立即查看有无人员伤亡，由救护组组织人员进行现场救治，伤情严重者应送往医院进行救治。

- （15）在事故抢救过程中，按照应急救援方案和安全措施执行。严禁违章作业和违章指挥，防止事故扩大。

（16）当事故扩大，现场情况恶化，救援力量和消防力量不足时，应及时申请地方政府或上级机关支援。

9.3.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

9.3.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 9.4叉车事故专项应急预案

- 9.4.1事故风险分析

（1）叉车因其司机视线盲区多，叉起重物时严重影响司机视线，且其传动机构、现场作业环境复杂，对司机的技术水平要求高，突发性事故较多。

（2）叉车事故类型主要有：司机操作失误或视线盲区或刹车失灵导致叉车叉伤或碾压人员事故、传动机构失效或所载重物重心不稳导致重物滑落事故等。

- 9.4.2组织机构及职责

9.4.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

9.4.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

9.4.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 9.4.3处置程序

9.4.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

9.4.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

9.4.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

9.4.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

9.4.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

9.4.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 9.4.4处置措施

9.4.4.1应急处置基本原则

（1）坚持“以人为本、安全优先”的原则。

（2）坚持防止事故扩大优先的原则。

（3）最大限度减少人员伤亡和财产损失。

9.4.4.2现场应急处置措施

（1）应急指挥领导小组接到事故报告后，立即组织急救车辆、医护人员、维修人员、事故班组或施工队负责人、警戒人员、应急指挥领导小组成员等赶赴现场，查看现场情况并制定救援方案。

- （2）急救车开至事故现场待命。警戒人员设施警戒线，疏散救援无关人员，并保证道路畅通。

- （3）如叉车上装有重物，必须采取措施搬走重物，防止救援过程中重物滑落对人员造成二次伤害。

- （4）如叉车叉伤人员，立即采取止血、包扎等急救措施。轻伤在医务室进行治疗；情况严重者，立即送往医院救治。

- （5）如叉车碾压人员，应先搬走叉车上的重物，再用千斤顶支起叉车将受伤人员救出。严禁采用开车的方法救人，防止人员受伤加剧。支起叉车时必须采取措施防止叉车翻车。

- （6）如叉车所载重物滑落砸伤人员，应采取措施保证一次移开重物，防止移开重物过程中重物下回对受伤人员造成二次伤害。

- （7）伤员的救治严格遵守“三先三后”原则，即：骨折伤员要先固定后搬运；出血伤员要先止血后搬运；窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳呼吸骤停的伤员要先进行人工呼吸或心脏复苏后再搬运。

- （8）参加事故应急救援的工作人员，应当按照本预案的规定，采取安全防护措施，并在专业人员的指导下进行工作。

（9）在应急抢险救援过程中，项目各部门、人员应积极支持、配合并提供一切便利条件。

9.4.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

9.4.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 10、雨季三防专项应急救援预案

- 10.1事故风险性分析

（1）在雨季，大雨和暴雨极易短时间内在排水不畅和低洼处形成积水，积水会沿着采空区地表裂隙等通道直接向矿井充水，当矿井涌水超过正常排水能力时，就会造成水害事故。
    （2）雷雨季节，雷电较多，当雷电落在风井供电线路上，雷电通过避雷器放电，如果雷电电流极大有可能击穿设备或线路绝缘，造成风井供电线路中断；当暴雨和大风同时发生时，可能造成倒杆，造成风井架线供电线路中断，供电系统不稳定，以及其他原因导致供电中断，从而导致主扇停风。
    （3）根据矿区历年来收集气象资料显示，雨季“三防”事故可能发生6-9月份，主要强降雨多集中在7、8、9三个月，这三月更容易发生事故。洪水灾害可能造成淹没矿井，冲毁仓库、地面电线杆及地面变电所，造成设备损坏和人员伤亡等事故:雷电灾害可能造成人员伤亡、设备和建筑物的损坏、大面积停电、主通风机停风等事故。

- 10.2组织机构及职责

10.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

10.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

10.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 10.3 处置程序

10.3.1 报警

当事发现场人员发现洪水水位上涨或山体滑坡等洪灾事故时，应立即向调度简要汇报情况。汇报电话9或0350-4760366。调度员要问清楚事故地点、事故类别、受灾范围等。

10.3.2 接警

调度室值班员接到报警电话时，按照《矿长授权书》规定立即安排受灾区域撤人，并准确记录报警信息，随后报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告，同时利用一切通讯手段对可能波及的范围进行告警。

10.3.3 响应程序

（1）应急指挥机构启动

①发生非伤亡、经济损失较小的事故，由单位负责人或现场负责人负责启动现场处置方案，专项预案进入预备状态。

②发生一般事故，立即启动《老窑沟雨季三防应急专项预案》，同时报告集团公司。

③发生较大及以上伤亡事故，立即启动《老窑沟雨季三防应急专项预案》，同时报告集团公司，请求启动上一级应急预案。

④调度室接到事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长下达命令，启动事故专项应急预案。值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到调度指挥中心召开紧急会议。

（2）应急指挥

①应急救援指挥部成员到达调度中心后，由总指挥下达救援命令，根据事故情况，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁，确定先期救援方案。

②按照应急救援指挥部的指令，现场所在单位的应急救援队伍进行现场侦查，组织或协助事故单位开展抢险救灾工作。

10.3.4应急救援

（1）应急救援指挥部和当日值班领导行动：根据各单位报汛点巡视人员的报告情况，立即向总指挥汇报，并召集应急救援指挥部有关副总指挥、成员集结待命，依照总指挥指示启动相应级别的防洪抢险预案；会同专家咨询组判断事发危急情况，研究应急行动方案，并向总指挥提出应急反应建议。

（2）根据汛情危害后果及可能发展趋势判断，洪灾的危害后果与发展规律，需要调动的力量及其部署，通报公众应采取的防护措施，防汛指挥部要在现场开设应急指挥系统；按总指挥指令调动并指挥各应急队伍投入抢险行动，设立救援基地；向增援人员通报应急救援行动方案，并提出要求支援的具体事宜。

（3）值班员的行动：记录洪涝灾害的实况；按调度指挥程序，通知指挥部所有人员到达集中地点，并规定到达的时限；报告上级主管部门，并通报情况；根据灾情危急程度，按预案规定和总指挥命令通知各应急救援组做好各自的救援准备工作。

10.3.5防洪抢险应急处置

（1）应急救援指挥部根据调度室提供的汛情、险情资料，发布防洪抢险命令。

（2）矿进入抗洪抢险紧急状态，所有防洪抢险应急救援队伍必须全部坚守岗位待命。

（3）兼职应急救援队伍负责人要迅速到矿防洪抢险指挥部待命，根据总指挥命令，带领抢险队伍，携带必需的抢险工具进行抢险救灾。

（4）保卫科要根据矿井灾情，立即组织实行交通管制，确保公路畅通，保障抢险救灾人员、物资及时运送到指定位置，并组织警力维护秩序，制止群众围观等行为，保障抢险救灾顺利开展。

（5）汽车队根据抢险需要及指挥部的命令，准备好一般车辆及特种车辆到指定地点待命。

（6）供应科根据抢险需要，立即准备好雨衣、雨鞋、手套、水泵、电缆、开关、水管、草袋、抬筐、抬杆、铁丝、铁镐等抢险物资。

（7）地测科要立即深入受灾现场，查清进水口及数量、地点。

（8）机电科负责人立即到受灾现场，进行现场停供电指挥工作，同时组织相关人员抢修地面供电线路，准备抢险救灾必须的机电设备、配件，保证矿井抢险救灾供电正常和排水设备运行正常。

（9）协议医院要随时准备接收受伤人员，对伤员进行救护，治疗。对受灾区域进行消毒、免疫、喷药等工作，并对居民饮用水进行防疫消毒、化验等工作。

（10）组织抢险救灾情况通报，经宣传部、安监处、生产科、调度室、地测科、机电科、供应科等部门参加，负责各自分管范围抢险救灾情况收集，由指挥部统一对外发布报道。

（11）综合办要做好外来抢险救灾支援人员的后勤保障工作。

（12）工会、人劳科要抽专人到受灾单位做好伤亡人员家属的安抚救济和善后处理等工作。

10.3.6 扩大应急

（1）在洪灾事故抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，抢险救灾组要立即向应急救援指挥部汇报；

（1）由矿应急救援指挥部总指挥决定向上级部门求救，请求集团公司或政府部门进行增援，启动上一级事故应急预案，实施扩大的应急响应；

（1）必要时矿应急救援指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

10.3.7应急恢复

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，应急救援指挥部及相关成员单位要组织现场清理、人员清点和撤离，同事制定恢复生产、生活计划等事宜。

- 10.4 处置措施

10.4.1应急处置基本原则

（1）贯彻“安全第一，以防为主，防重于抢，有备无患”的方针，克服麻痹思想和侥幸心理，切实做到责任、措施落实。

（2）以人为本，安全第一。应急救援工作要始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位。

（3） “三防”工作要实行矿长负责制，各部门实行一把手负责制，遵循局部利益服从全矿利益的原则，执行统一指挥。

（4）全矿任何单位和个人都有自主保安的义务和监督的义务，提高警惕，自主保安，群监群治。

（5）按照应急预案做好临阵应急的各项应急措施。对重要的区域和设施采取紧急处置和特殊保护措施，保障通风、供水、排水、供电、通信等设施的安全。

10.4.2 现场应急处置措施：

10.4.2.1地面防洪抢险现场反应

（1）进入汛期后矿防汛指挥部及所属防汛值班人员实行24小时安全生产值班制度，做好值班记录，遇中到大雨、雷雨大风、暴雨天气，矿防洪指挥部成员、防汛抢险队伍要随时待命，做好抢险准备工作。各井口责任单位防汛人员要随时进行巡视，发现险情立即汇报矿防汛指挥部，并及时启动防洪抢险预案，同时上报集团公司防洪抢险指挥部。

（2）遇雷雨大风、暴水天气或持续降雨24小时以上时，矿防汛抢险队全体成员，抢险车辆必须随时待命集结，抢险设备与物资存放在指定地点保证随时取用。地面或井下发生重大险情时，防洪指挥部要迅速指挥防汛抢险队投入抢险，遇洪水经过井口附近时，必须加固防洪沙袋，一旦洪水灌入井口，抢险队要迅速调集人员物资进行封堵；如有杂物堵塞排洪沟，影响行洪时，抢险队要在安全指导下，投入必要的人员及设备清理、疏通；如有人员被困，要迅速组织工程抢险车辆，设备以及救援消防队员进行营救。必要时向集团公司和地方政府汇报请求支援。

（3）现场管制。当工业广场遭到洪水袭击时，由保卫科负责对抢险救灾现场，实行交通管制和警戒。

（4）在实行交通管制时，要禁止与抢险救灾无关的人员或车辆进入抢险现场，保障抢险作业正常进行，指挥抢险人员，车辆和物资顺利进入，引导和指挥受灾群众疏散撤离，避免出现意外事故引起现场混乱。维护撤离区和受灾人员安置场所的社会治安，保卫公私财产不受侵犯，疏导交通。

（5）利用各种通讯工具协助总指挥发出警报和传达紧急信息，指挥现场紧急疏散和人员清点。

（6）医疗救护。由协议医院组成医疗救护队（包括医护人员、救护车辆、必要的医疗急救器械和急救药品），对受伤人员进行分类急救、运送，建立受伤人员治疗跟踪卡，保证受伤人员都能得到及时的救治。

（7）卫生清毒。针对灾后可能发生的水源、食物污染和传染病爆发等情况，医院防疫中心负责对受灾群众进行免疫、卫生消毒和传染病的监测、监控，对污染源进行消毒处理，对灾区重大疫情、病情紧急处理，防止疫病的传播、蔓延。

（8）生活设施抢修。如遇洪水冲毁管路、供电线路等，或其它生产、生活设施、设备被洪水淹时，各责任单位要立即组织工程技术人员、抢险抢修队伍和工程机器设备等，投入抢险行动，尽快修复被毁设施，保障矿区的生产、生活尽快恢复正常。必要时，可以请求集团公司支援。

10.4.2.2矿井抗洪现场反应

（1）当矿井某区某队发现有大量的洪水涌入后，现场干部要立即组织作业人员按《作业规程》中规定的避灾路线撤出工作地点，同时汇报矿调度，矿值班领导要立即命令受水威胁区域的所有人员和相邻区域人员全部撤出矿井，并逐级汇报上级应急救援指挥部。对暂时因撤退线路被洪水、杂物阻断，无法撤出的人员，要设法通知他们到就近的最高点或就近的避难硐室躲避洪峰，待洪峰过后，指挥部按照预案进行抢险救人，必要时要向集团公司求援。

（2）矿井无论井下任何地段遭到从周边小煤矿，地表塌陷或河床裂缝涌入的洪水灌井，矿调度室值班领导都要命令值班员迅速召集矿应急救援指挥部总指挥、副总指挥及全体成员到调度室集中待命，并发布防洪抢险警报，宣布启动《老窑沟煤业矿井水害专项应急预案》。

（3）机电科接到指挥部的命令后，立即赶赴受灾现场就涉及范围进行停电。

（4）地测科要将受灾矿井的井上下对照图、地质地形图、井下充水性图立即提供给矿防洪抢险总指挥部，供组织抢险救灾使用，有关单位要立即配合地质人员对矿井所有进水点和有关河流河道洪峰流量进行测算，及时上报应急救援指挥部，并做好原始记录。

（5）信息中心要保证矿指挥部与受灾地点通信畅通，因灾情较重、范围较大遭到破坏导致系统瘫痪，信息中心要利用一切科学手段迅速开通临时通信系统，架设临时电话，做为抗洪抢险救灾的临时通讯手段。

（6）灾情发生后，地测科会同相关科室查清楚受灾范围，被困井下人数，被困地点的地形、标高、巷道支护、井下特征等，提供给矿应急救援指挥部。

10.4.2.3山体滑坡现场反应

（1）一般性山体滑坡应急反应（滑坡体出现大面积下移，但下移速率小）
    ①矿指挥部立即进入防汛救灾指挥状态。并迅速将灾情及救灾工作情况向集团公司报告。

②矿指挥部启动应急预案，现场指挥本辖区救灾工作，调动辖区内各防汛力量对险情进行抢修、抢险，对危险地区居民进行疏散、安置工作，时刻保持上级指挥部联络，及时汇报防汛救灾情况。

③配合地方政府组织的抢险救灾小组的行动。

（2）严重性山体滑坡应急反应（滑坡体出现大面积下移，下移速率大，且可能损毁矿内的房屋等建筑物时）

①矿指挥部立即宣布启动本预案，迅速组织指挥本行政区域内自救、互救，并向上级汇报要求增援救灾工作，同时配合地方政府指挥部的救灾工作。

②迅速核查灾情，并向集团公司报告情况。立即采取措施调动所有力量迅速组织抢险，确保矿内干部职工和人民群众生命安全，宣布非常时期的戒严令和有关规定，并严格贯彻执行。

10.4.3注意事项

（1）现场情况要问清、要做好实况记录。

（2）所有参战人员出动之前，带队指挥员要掌握清现场事故概况，要根据事发情况佩戴处置现场的必要工具、材料。

（3） 进入现场了解情况，应得到现场值班人员或工程技术人员的积极配合。

（4）在疏散和抢救人员时，应在单位工作人员的配合下进行。

（5） 在抢险抢修战斗中，要注意观察，当发现建筑物有倒塌、山体滑坡迹象又无法避免时，应提前撤出救援人员，防止伤亡。

10.4.4应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

10.4.5应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 11、地面火灾事故专项应急预案

- 11.1事故风险性分析

11.1.1事故风险种类

地面建筑物火灾，露天火灾，电气设备火灾等事故。

11.1.2发生的可能性

（1）人为因素：违章操作电气设备、电气设备检修不到位、违章安装电气设备和缆线、违章使用电气设备、违章使用明火作业、锅炉房和餐厅用火防护不当、燃放烟花爆竹、吸烟、违规仓储、违法放火、地面原煤仓皮带负荷大、皮带打滑磨擦、电焊、气焊、喷灯焊作业防护不当等。

（2）自然因素：地震、雷击等不可抗拒的自然现象。

11.1.3严重程度

火灾发生后，由于报警时间的早晚、燃烧物质的特性、火灾现场的条件、灭火装备的性能等诸多因素，可能影响火灾的扑救和救援，造成火势的蔓延和扩大，易引发重特大火灾事故，造成人员伤亡、建筑物受损、设备损坏、甚至影响社会稳定。

11.1.4影响范围

地面易发生火灾且可能造成重大损失的地点有:办公楼、公寓楼、职工食堂、机修车间、地面材料库、配电室、油脂存放点等。事故会造成地面建筑物受损、设备损坏、人员伤亡、甚至影响社会稳定。

11.1.5可能发生火灾的季节

事故没有季节性，一旦发生，能造成的财产损失和人员伤亡。此类事故可防可控，要以预防为主。

- 11.2组织机构及职责

11.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

11.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

11.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 11.3处置程序

11.3.1信息报告程序

（1）调度和武装保卫科值班室工作人员在接（听）到现场人员或事故单位发生火灾事故报告（汇报）后，要做好事故的详细记录，并立即向指挥部领导、当日值班领导及办公室负责人汇报。

（2）接警电话设在矿调度室、保卫科值班室，实行领导负责制。24小时值班电话：

矿调度：0350-4760366、8000或9

宁武县消防：119

（3）接警工作人员职责

①监控全矿重特大隐患;

②受理各类安全事故报告;

③负责向领导及时提供相关情况信息。

接警人员在接到报警后，必须迅速准确地向报警人员了解事故的性质和规模等初始信息，按预先确定的通报程序迅速向值班领导和应急救援指挥部成员发出事故通知，并记录在案。具体记录内容如下：报警人姓名、报警人电话、事故时间、事故地点、事故种类、事故单位、伤亡人数、伤害程度、涉及范围、财产损失、事故原因、初步判断、事故简要、当前已采取的措施及事故的抢险救灾情况，接警人姓名及接警时间。

11.3.2应急行动

（1）火灾扑救：抢救被困人员，由消防大队负责。

（2）排除险情：消防救护人员进入抢险救灾现场后，首先要进行火情侦察。同时，切断现场的电源、气源，清除一切危险隐患及险源，防止自身不必要的伤亡。

（3）救人第一：消防救护人员要充分利用现有的装备和器材迅速抢救火场受伤和被围困人员，并将伤员转交给现场的其他保障或医疗人员，最大限度地减少人员伤亡。

（4）先控后灭：灭火扑救的专业组织和人员要统一指挥，统一行动，按照灭火预案、处置程序，采取先控制后消灭的原则，利用各种器材、装备扑灭火灾，消除火灾事故隐患。

（5）财产转移：为防止造成物资财产损失，在灭火的同时要做好财产物资的转移，对贵重物资财产要做好登记和移交手续。

（6）现场警戒：由保卫部门，划定火灾现场警戒区，维护火场秩序。对火场周围道路实行交通管制、安全疏导救援车辆。

（7）安全疏散：由事故单位义务消防员、保卫部门人员组成，事故单位的分管领导任组长，对火灾现场的无关人员进行安全疏散。

（8）物资供应：由物资供应部人员组成，物资供应处任组长，保证火场所需各类灭火药剂和器材的供给。

（9）后勤保障：由行政、车队等部门组成。综合办公室负责对各种车辆进行集中调配，确保应急救援所需车辆；安排好急救人员的住宿，就餐；财务部门保障应急资金及时到位，垫付、支付抢救费用。

（10）医疗救护： 由医院提供全面的医疗救护、创伤急救、医疗技术咨询及相关的业务保障工作

（11）善后处理：由医院、信访等有关人员组成，做好伤亡、致残人员的善后处理工作。

（12）事故调查：由保卫、安监、调度和上级部门的有关部室人员组成，做好事故调查处理工作。

11.3.3应急恢复

应急队伍或应急人员离开事故现场前必须先对事故现场进行全面、细致的检查，检查是否还有伤员，是否还有危险等，确认无误后方可离开。应急救援指挥部根据现场情况和汇报，确认无误后，在报请上级机关及人民政府同意后宣布事故应急救援结束，应急警报解除。

- 11.4处置措施

11.4.1应急基本处置原则

（1）矿井地面发生火灾事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则救灾。

（2）以抢救遇险人员为主，本着“先抢后救、先重后轻、先救后送”的原则救险。

（3）先救人后灭火，即先集中力量疏散抢救受火势威胁或被火势围困的人员，然后再组织力量控制消灭火势。此方法主要适用于化学危险品泄漏着火等存在中毒和爆炸危险性的火灾现场；或钢结构、带闷顶的砖木结构等经燃烧烘烤在短时间内会倒塌的火灾现场；以及火势发展十分迅速，到场力量无法控制火势蔓延的火灾现场。

（4）边救人边灭火，即在组织力量实施救人的同时，部署力量设置水枪阵地控制热烟气和火势蔓延，以延缓火势蔓延速度赢得救人时间。诸如公寓楼、食堂、会议室及劳动密集型企业生产大楼等人员密集场所发生火灾，疏散抢救受困人员需要较长时间，且火势和热烟气蔓延扩大，又会直接影响救人行动的速度和安全。因此，此类场所发生火灾通常应采取边救人边灭火的战术方法，在控制烟气蔓延范围，延缓火势发展速度的同时，为抢救人员创造条件赢得时间。

（5）先灭火后救人，即先集中力量一举消灭火势或控制火势蔓延，待增援力量到场后实施救人，或火势控制后，再组织人员疏散抢救被困人员。对于一些单元式住宅火灾，或火势处于初起阶段，着火范围少、到场力量足以控制和扑灭火灾，或建筑耐火等级高、上下层之间安全分隔没有可蔓延通道的场所发生火灾，可采取先灭火后救人的战术方法，以尽快扑灭火势，减少火灾损失。此外，对一些不灭火就难以救人的情况，也惟有采用此办法。

11.4.2现场应急处置措施

（1）一般火灾扑救措施：

①加强矿应急救援队伍建设，掌握应急救援的基本技术和技能，利用内部固定消防设施和灭火器，立足自救，切实提高扑救初起火灾的能力。

②建立火灾自动报警远程监控管理网络系统，提高快速反应扑救能力。

③认真进行火情侦察，积极营救被困人员

④要根据“先救人，后救物”、“先控制、后消灭”的原则，组织人员疏散灾害现场的人员和物资；灵活地适用堵截包围、内外夹攻、上下合击、重点突破的战术方法。

（2）危险化学品火灾扑救措施：

①扑救化学品造成的火灾，一定要弄清起火单位的设备与工

艺流程、着火物品的性质、是否已发生泄漏现象、有无发生爆炸、中毒的危险、有无安全设备或消防设备。

②采取各种方法，消除爆炸危险。

③消灭外围火焰，控制火势发展。

④加强冷却，筑堤堵截，正确使用灭火剂。

⑤扑救危险化学品爆炸、泄漏、中毒火灾事故时，要向现场的有关人员或单位负责人、技术工程人员了解化学品的种类、性质、存放数量、施救方式、危险程度、受影响的范围、使用何种灭火剂。

⑥扑救危险化学品爆炸、泄漏、中毒火灾事故时，要向其单位负责人或工程技术人员了解化学品可能发生的爆炸火灾对人员及环境危害的严重程度；要向其单位负责人或工程技术人员了解施救方法，以及如何对毒剂进行转移、封存、控制扩大，同时要有技术人员进行现场指导；了解清楚后一方面向现场指挥员报告，一方面在确保施救人员安全的情况下，开展扑救工作，切不可盲目行事，造成不必要的伤亡和牺牲。

11.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

11.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 12、火工品事故专项应急预案

- 12.1事故风险性分析

12.1.1事故风险种类

炸药、雷管等火工品内部发生化学反应、火工品管理、储存不当或在搬运过程中因受到外界静电、电火花、碰撞的影响，都有可能发生爆炸事故；火工品运输、使用中易发生火工品丢失或事故；井下爆破事故除炸药爆炸伤人、爆破伤人、炮烟熏人等直接伤人事故外，还会导致瓦斯和顶板事故。

12.1.2 发生的可能性

火工品存储库区不符合规定，管理松散，库区内用电、用火无标准，容易发生火工品爆炸事故。运输过程中不使用专用车辆，容器不是专用防震绝缘容器，作业前不严格执行“一炮三检”和“三人连锁”制度，爆破员违规操作都是致使发生火工品事故的诱因。

12.1.3严重程度

火工品属于危险品，火工品意外爆炸产生火花和冲击波，会导致矿井设施、设备损坏、工作环境破坏，人员伤亡等事故。同时易发生火灾，产生大量的有毒有害气体，也有可能发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故，威胁矿井通风安全，导致全矿井受到影响。

12.1.4影响范围

爆炸会造成构（建）筑物、设备设施损毁，甚至人员伤亡。产生高温，一般炸药爆温在2300～4300℃，能引起火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸，造成损失。 产生高压，一般为0.22～2.3310MPa，击倒人员，破坏巷道。产生冲击波，击伤人员，造成冒顶，摧毁设施，易引起顶板事故。产生有害气体。火工品爆炸易造成群死群伤，影响整个矿井安全生产。

- 12.2组织机构及职责

12.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

12.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

12.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 12.3处置程序

12.3.1信息报告程序

（1）报警

现场人员或目击者发现民爆物品事故时，在确保自身安全的情况下应立即向调度室（指挥部）汇报。

（2）接警

①事故发生后，现场有关工作人员或目击者选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点；事故简要经过、遇险人数、脱险人数及姓名、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

②矿总调度接到事故报告后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿值班领导、主要领导，通知矿应急指挥机构成员单位负责人，通知受威胁地点的人员撤离，引导现场人员开展自救和互救，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。

（3）现场报警联系电话

调度室电话：0350-4760366 井下直播：9

24小时抢险救救援相关部门的通讯联络方式

匪  警：110

火  警：119

医疗急救：120

12.3.2应急处置

12.3.2.1响应程序

（1）现场响应

矿井爆破材料发生库事故后，矿长应立即成立现场指挥部，按照通风区制定的爆破材料库应急救援预案，立即展开事故抢险救援，采取一切有效措施解救被困人员，撤出灾区所有受威胁区域的作业人员。

（2）应急启动

矿总指挥到达指挥部后，果断判断应急级别，立即启动民爆物品事故应急救援预案，发出应急救援命令：召集各副总指挥、全体成员到总指挥部集中待命；并下达抢险救援指令：

①命令全矿进入紧急状态。

②矿调度通知所有人员停止作业，立即撤离。

③命令地测科立即带现场平面图、通风区带避灾线路图到指挥中心。

④命令供应科迅速组织人员准备好救援物资。

⑤命令交通运输组立即准备矿车等运输设备待命。

⑥命令井口接待站、矿灯房、劳资科、信息中心在10分钟内查明人数，列表报矿调度室。

⑦命令矿调度向上级汇报灾情，通知矿山救护队每30分钟向集团公司总调度室汇报一次抢险的具体情况。

⑧调度通知医院派出抢险人员带上救护装备赶赴井口，准备实施人员救治。

⑨警戒保卫组、保卫科迅速组织人员到井口进行安全保卫工作，严禁无关人员在井口附近逗留。

⑩命令车队派出车辆到井口执行接送人员任务。

⑪命令由供应科成立的抢险队伍做好准备，随时准备运送抢险物资和人员到井下。

12.3.3救援行动

（1）撤人

①井下爆破材料发生事故后，在矿山救护队及医务人员未到达之前，职工应迅速组织自救和互救，按照事态发展佩戴压缩氧自救器，然后沿规程规定的避灾路线撤到安全地点直至地面。

②遇到无法撤退时，应迅速躲至安全地点等候营救。

③矿调度要迅速核查入井人员、升井人员和被困人员的数量及被困人员姓名。

（2）现场救援

井下爆破材料发生事故后，矿井应首先立即启动火工品事故应急救援预案，组织人员进行自救、互救，以最快的速度迅速控制事故，最大限度保证遇险人员的生命安全，尽可能减少事故造成的损失。

（3）侦察及救援方案的制定

应急救援队伍到达事故现场后，应立即组织矿山救护队进行侦察工作。在侦察过程中，救护队员应把救助遇险人员当作首要任务，同时要准确探明事故的性质、原因、范围、被困人员可能所在位置，以及巷道内气体情况和通风等情况，为指挥部制定抢救方案提供可靠依据。

指挥部应根据侦察结果和其他方面准确信息组织有关技术人员制定救援方案，方案的制定应遵循下列原则：

1）采取一切有效措施，及时救助遇难人员，尽可能减少人员伤亡；

2）采取一切有效措施，防止事故扩大，把事故危害降到最低限度；

3）采取一切有效措施，把事故对环境造成的损害、污染控制到最小范围。

12.3.4扩大应急

矿应急救援指挥部要同现场指挥部保持密切联系，一旦出现事故现场情况恶化，应请求上级政府或主管部门派专家、友邻矿山救护队进行增援。

12.3.5应急恢复

（1）抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场指挥处领导及相关成员单位要组织现场清理、人员清点和撤离。

（2）抢救结束后，技术专家组要协助现场指挥处制定恢复生产、生活计划，由现场指挥处领导组织实施。

- 12.4处置措施

12.4.1应急基本处置原则

（1）坚持“以人为本”的原则，坚持“安全优先”的原则。

（2）坚持防止事故扩大的原则。

（3）坚持尽快恢复生产的原则。

（4）坚持抢救先活人后死人的原则。

12.4.2现场应急处置措施

（1）迅速成立应急指挥部，总指挥由事故单位矿长担任，现场一切抢险救援事宜统由应急指挥部指挥。
    （2）技术专家根据现场情况，研究、制定抢险、救灾方案和安全措施，经总指挥批准后实施。

如地面火工品发生爆炸，要划出危险区、缓冲区、安全区：
    a、确定不可能发生爆炸，救护队员可进入危险区进行救助。
    b、先对被控人员和伤员实施救助，然后搜查遇害人员。
    c、人员施救完毕，进行灭火，抢救财产，也可根据现场情况，
边灭火、别进行抢救。

- 如井下火工品发生爆炸，首先要撤出井下所有受危险人员。
    a、确定不可能发生再次爆炸，要立即对遇险人员进行抢救。
    b、对有价值财产进行抢救。
    c、为防止有害气体扩散，当所有受险入员都脱离危险后，可以封闭库区，等火熄灭后再启封。

12.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

12.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 13.主要（局部）通风机无计划停风专项应急预案

- 13.1主要通风机无计划停风

- 13.1.1事故风险描述

（1）根据老窑沟煤业的实际情况，遇到雷电矿井会发生突然停电停风事故或主扇发生机械事故及其他意外停电事故导致矿井无计划停风。

（2）易发生的停风事故的地点及影响范围

主扇停风影响范围：矿井所有巷道、工作面、用风地点等。

（3）矿井突然停风的危害分析

主要通风机停止运转，井下巷道出现无风、微风隐患，造成井下瓦斯积聚、超限，一旦遇到火花，可能引起瓦斯爆炸。

（4）可能发生的季节：全年（多发生夏季雷雨天气）。

- 13.1.2组织机构及职责

13.1.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

13.1.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

13.1.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 13.1.3处置程序

（1）接警

当发生主扇停电停风事故后，主扇风机值班员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。

矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。

（2）响应级别确定

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

（3）应急启动

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

（4）扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。

- 救援行动

- 主扇停电停风事故发生后，事故单位现场指挥部要对事故原因作出初步判断，组织制定现场的抢救方案和符合现场抢救的各项安全技术措施，经总指挥批准后组织实施，专业抢险人员到位后，事故单位要提供备品备件、应急物质和车辆，按抢险方案开展应急救援。抢险处理送电过程要由矿调度、机电科统一调度操作。

- 应急恢复

- 矿井供电恢复，事故处理完毕后，由现场指挥部宣布应急恢复。事故单位做好善后处理工作。矿组织相关人员进行调查事故。

（7）应急结束

主扇停电停风事故得到彻底控制后，由应急救援指挥部宣布应急响应结束。

- 13.1.4处置措施

13.1.4.1应急基本处置原则

（1）事故报告原则。事故发生后，应立即向调度室、通防工区、机电室值班室汇报，调度室接到通知后按照规定流程进行汇报。

（2）统一指挥原则。矿成立救灾指挥部统一指挥，充分调动各方面的救援力量，落实责任，科学组织，保证抢险工作快速、有序的进行。

（3）救人优先原则。坚持“以人为本”原则，切实把职工生命安全作为事故处置的首要任务，有效防止和控制事故危害蔓延扩大，千方百计把事故造成是危害和损失减少到最低限度。

（4）停电设警原则。矿井停风时，人员必须立即停工，切断电源，设置警戒，撤到进风大巷中待命。

13.1.4.2现场应急处置措施

（1）井下停风未停电

井下一旦发生停风（或发现巷道风流反向）但未停电，首先保障调度通信系统、无线通信系统及广播通信系统正常运行。作业地点人员切断电源设置警戒，人员全部撤到主要进风巷道有固定电话的地点，并汇报矿调度室，听从指挥。

（2）井下停电停风

井下一旦发生停电停风（或发现巷道风流反向），区队长、班组长在跟班矿领导、瓦检员、安全员协助下，迅速组织工作面受停风影响地点的人员停止工作，将工作面电源开关打到零位，人员全部撤到主要进风巷道有固定电话的地点，并汇报矿调度室，听从指挥。

（3）调度室接到主扇停电停风后，立即汇报值班矿领导和矿有关部门负责人，同时汇报集团公司总调度指挥中心。

（4）值班矿领导或矿长获悉停电导致停风事故后，应利用一切可能的手段了解停电原因、停电时间长短，及时果断地做出决策。

（5）主要通风机突然停电停风应：

a.主要通风机停止运转时，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出；主要通风机停止运转期间，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。

b.主要通风机停风时间小于10min，井下人员待命，立即恢复主扇运行，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报；主要通风机停风时间超过10min或无法确定时间，启动应急预案，撤出井下全部作业人员。

（6）当矿井主要通风机停风时间超过10min，立即启动矿井停电停风应急预案，通知相关专业小组成员立即进入应急状态。

（7）停电：通知机电科切断停风区域内所有非本质安全电气设备电源，停电顺序：先工作面生产用电，后局部通风机，再高压。

（8）立即通知井下各区域人员全部升井。

①利用固定电话通知。采掘工作面人员接到调度室电话通知命令后，由采掘跟班队长、班组长、瓦检员负责本工作面人员撤离。

②利用人员定位系统呼叫。单岗作业人员发现巷道内风量减少、风流停止、反向，应迅速撤离至就近辅运大巷待命，汇报后听从调度室指挥。

③由跟班队长、班组长、瓦检员负责组织各工作地点人员撤离。

④调度室通过人员定位系统查看井下人员的分布及撤离情况并汇报指挥部。

⑤安全监察组安排井口检身房、灯房、调度室对井下入井、升井人数进行统计，并将统计结果及时汇报应急救援指挥部，按照指挥部命令负责签发入井许可证，并在所有井口设警戒，监管矿灯房及井口检身房，控制入井人员，并记录撤出人员升井时间。

⑥机电科要立即赶到现场，查明停电停风原因，尽快恢复主扇正常运转。

13.1.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

13.1.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 13.2局部通风机无计划停风

- 13.2.1事故风险分析

（1）凡是事先未经批准，随意停止局部通风机或由于高低压供电系统突然停电、局部通风机本身电气伤害事故以及机械故障而造成的停风，或风筒脱节而造成的停风、再或者有计划停风超过规定时间的，都属于局部通风机无计划停风事故，局部通风机无计划停风属于中度风险。

（2）易发生的局部通风机无计划停风事故的地点及影响范围:

掘进工作面。影响范围：掘进工作面的进风巷道、工作面、回风巷道等。

（3）局部通风机无计划停风后的危害分析：

局部通风机发生无计划停风后，局部通风机停运，井下掘进工作面可能因为停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限，甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等安全事故，危害范围是会造成施工地点和回风流中的人员伤亡，巷道被破坏。

（4）可能发生的季节：全年

- 13.2.2应急指挥机构及职责

13.2.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

- 工作职责：

- 1、指挥部职责：

- 全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

- 2、总指挥和副总指挥职责:

- 总指挥（经理）职责：

- （1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

- （2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

- （3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

- （4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

- 3、副总指挥职责：

- （1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

- （2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

- （3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

- （4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

- （5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

- （6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

- （7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

- 4、各专业负责人职责：

- （1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

- （3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

- （4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

- （5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

- （6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

- （7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

- （8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

- （10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

- （11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

- （12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

- （13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

13.2.2.2应急管理办公室

- 应急管理办公室设在调度室。

- 主  任：郝彦军（调度主任兼）

- 成  员：牛海清、任振华、安利军、尚学文、周建明、宋永红、

- 佀慧伟

- 档案资料和设施设备管理员：朱民（负责应急管理资料图纸档案、应急救援物资的管理和应急设施的日常检查）

- 应急救援指挥部实行24小时应急值班。

- 值班电话：0350—4760366（外线）  8000（内线）

- 应急管理办公室职责：

- 日常管理职责：

- （1）在应急救援工作领导组的直接领导下，负责日常应急救援业务管理工作及落实；

- （2）负责应急预案的综合协调管理工作；

- （3）负责对公司兼职救护队的日常监督管理。

- （4）负责组织制定和修订完善综合应急预案，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定和修订工作，按程序上报、备案，并组织实施；

- （5）负责监督相关科室落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展；

- （6）负责开展应急救援宣传教育工作，强化员工应急救援意识；按计划组织应急培训、开展应急演练。

- （7）负责应急救援图纸资料档案管理。

- （8）完成应急救援管理领导组安排的其他工作。

- 应急状态下的职责：

- （1）协助应急指挥中心及时调度事故抢险救灾工作进展情况，并向相关领导和上级有关部门汇报。

- （2）全程跟踪各项抢险救灾命令的落实情况并反馈指挥部，并做好记录。

- （3）参与制定救灾方案及相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为指挥部提供决策依据。

- （4）配合有关部门作好事故的善后处理和事故调查等工作。

13.2.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及协议医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

- （11）交通运输组

- 组  长：秦卫星

- 成  员：车队全体人员。

- 主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

- （12）财力保障组

- 组  长：郭焕芳（财务科科长）

- 成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 13.2.3处置程序

13.2.3.1事故接警报告和记录

（1）矿调度接警后，完整、准确记录告警信息，立即按电话通知顺序报告矿主要领导、值班领导，通知应急指挥机构成员单位负责人到达调度室集中，不断核实和统计现场灾情变化，补充灾难信息报告。情况紧急时，立即召请专职矿山救护队、医疗救护机构救援。同时，根据矿长安排和信息报告规定，矿调度室及时将事故信息上报集团公司和政府部门。

（2）事故情况紧急时，应先使用电话快报，30分种内补报全面的文字报告。电话快报内容包括：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间、地点；事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的措施等。

（3）书面事故报告内容：发生事故的单位名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故简要经过、已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和已经采取的措施，并附示意图；需要有关部门单位协助事故抢险和处理的有关事宜；其他应当报告的情况等。

（4）接警和报告过程中，矿调度室要密切监视灾情变化，在进一步核实事故的性质、范围和伤亡人数后作出补充报告。

（5）汇报方式：电话汇报。

矿调度电话：0350-4760366   8000或9

（6）向外求援方式

应急指挥部负责应急期间与外部的联系工作，使用电话、手机、传真等方式对外联系和求援。

13.2.3.2信息报告

发生（发现）事故及事故险情，现场有关工作人员选择最快的方式和最近的地点向矿调度室报告事故现场情况。报告内容：报告人的姓名、单位、工种、职务；发生事故的单位及事故发生的时间、地点、事故类别；事故简要经过、损伤情况（包括遇险人数、脱险人数及姓名）、脱险方式及撤离路线；对于事故原因、性质初步判断；已采取的自救、互救措施；事故现场情况及救援建议等。同时，采取井下无线通信系统、广播系统、人工方式（包括通知、发出相关信号）等方式向井下其他作业区域进行告警。

13.2.3.3应急启动

根据事故响应级别，矿总指挥宣布启动本预案，指挥部正式启动和运转。指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救援技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。救护队先遣侦查小分队进行灾情侦察和人员救治。

13.2.3.4资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市矿山救护大队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

13.2.3.5应急救援

总指挥或副总指挥组织专家对事故灾害进行初步评估，研究、决策救援方案并组织实施，指挥部各成员单位按各自职责，积极展开应急资源调配、人员施救、工程抢险、现场管理、应急保障、信息发布、医疗服务、善后处置等项工作。根据救援工作的需要，及时向集团公司或当地政府及有关部门提出增援请求。

13.2.3.6扩大应急

指挥部随时跟踪事态发展，及时评估灾情信息。如灾情发生巨大变化难于控制、救援难度增大、遇险遇难人数增加，或在事故处置过程中可能出现因措施不当、情况判断不准而造成事故扩大、乃至发生二次事故时，执行扩大应急响应程序。上级成立事故应急处置现场指挥部后，矿指挥部立即移交指挥权，做好指挥办公场地、会议室、办公设备、通信器材等保障工作，并在上级指挥部统一指挥下，继续配合做好应急处置工作。

- 13.2.4处置措施

13.2.4.1应急处置基本原则

（1）局部通风机停风事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则救灾，撤出事故现场作业人员，做好现场警戒。如果事故造成火灾、瓦斯事故，首先按照处理火灾、瓦斯事故预案进行事故处理。

（2）以抢救遇险人员为主，本着“先抢后救、先重后轻、先救后送”的原则救险。

（3）保护人身安全为原则。

①局部通风机停止运转不超过10min，受风影响的工作面，必须立即停止工作，切断工作面电源，工作人员先撤到进风大巷中待命。

②制订科学有效的独头巷道通风系统恢复预案和瓦斯排放安全技术措施，避免发生混乱，造成人员伤亡和事故扩大。

13.2.4.2现场应急处置措施

（1）无计划停风在十分钟以内时，如果相关地点瓦斯浓度不超过规定值，可直接开启局部通风机，恢复供风。

（2）停风时间超过十分钟，但在两小时以内时。由瓦检员、安全员按下面规定检查瓦斯：局部通风机及其开关附近10m以内瓦斯浓度不得超过0.5%。停风巷道瓦斯检查在距巷道口6米的位置深入探杖进行检测，瓦斯浓度不得超过1%，二氧化碳浓度不得超过1.5%。符合上述规定时，瓦检员可直接通知掘进队电工“点动”恢复通风。

（3）停风时间在2～8小时之间时。由瓦检员、安监员除按第②项规定检查瓦斯外，还必须与矿调度室取得联系，确认掘进工作面瓦斯探头显示值不超过1.0%，局部通风机供风的其它巷道由瓦检员负责检查停风巷道内的瓦斯浓度不超过1.0%。符合上述规定时，瓦检员、安全员可直接通知局部通风机电工“点动”恢复通风。

瓦检员、安全员按第②与③项执行，但不达标准时，瓦检员、安全员必须及时向矿调度室汇报并做好记录，调度室通知通风科制定方案措施进行瓦斯排放。

（4）停风时间超过8小时。瓦检员检查瓦斯发现瓦斯浓度超过3.0%或工作面探头显示值超过3.0%时，必须及时向调度室汇报并做好记录，调度室通知矿生产技术科和通风科制定方案措施，由矿总工程师审核，并在救护队协助下进行瓦斯排放。

（5）调度室接到汇报后，要认真落实停风原因，必要时通知责任单位安排人员尽快查明原因，进行处理，尽快恢复供风。局部通风机无计划停风超过10分钟时，矿调度室负责通知生产技术科、机电科、通风科负责人到矿调度室现场指挥恢复通风事宜。

13.2.4.3应急结束

矿井灾害事故得到有效控制后，由矿应急救援指挥部宣布应急救援结束，救援人员方可逐步撤离事故现场，善后处理及生产恢复工作由事故单位进行。

13.2.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

- 14、职业危害事故专项应急预案

- 14.1事故风险分析

（一）在煤矿井下生产过程中，经常遇到粉尘、噪声、振动、以及有毒有害气体，有毒有害气体主要种类有：CH4、CO、CO2、NO2、SO2、H2S等。以上有粉尘、噪声以及有毒有害气体，对人体伤害影响较大，必须提高警惕，加强检测和管理工作。

（二）粉尘

矿井粉尘对工人的身体的影响也称矽肺病。是由于游离的二氧化硅粉尘通过呼吸道进入人体，在人的肺泡上发生堆积，影响气体交换，最后导致人的肺泡失去作用，肺组织全部纤维化。

（三）噪声

长时间在工作环境中接触频率较大的声音从而引起人的反感、烦燥不安，长时间或较长时间处于这样的环境下，还可能引起人的神经系统出现某种障碍和病变（听力损害和神经衰弱等），引起人体的内分泌失调等情况出现，听觉器官受到严重伤害。

（四）有毒有害气体

在工作中长时间的接触高浓度的有毒有害气体，导致急性中毒或死亡。

- 振动性白指、手臂振动症

- 采煤打眼及选煤破碎机、振动筛工作时会产生局部振动较为普遍，机电维修、和风镐使用时振动也颇为严重。手臂振动病是长期从事手传振动作业而引起的以手部末梢循环或手臂神经功能障碍为主的疾病，并能引起手臂骨关节肌肉的损伤。

- 14.2应急指挥机构及职责

14.2.1应急指挥机构

总 指 挥：任富军（经理）

副总指挥：张金亮（总工程师）    朱小军（安全副经理）

王文忠（生产副经理）  刘海田（通风区长）

宋志刚（机电副经理）  毕建军（经营副经理）

武  文（工会主席）    孙伶虎（财务总监）

成    员：白海军（安全副总工程师）

贾志兴（技术副总工程师）

常建军（地测副总工程师）

张文华（生产副总工程师兼生产科科长）

张  平（机电副总工程师兼机电科科长）

贾海平（通风副总工程师）

刘国梁（运输副总工程师）

郝明德（通风科科长）   郭焕芳（财务科科长）

鲁树成（运输科科长）   侯高亮（技术科科长）

冯利国（地测科科长）   连永新（综合办主任）

闫金星（监控科主任）   孙德清（保卫科科长）

郝彦军（调度室主任）   白俊峰（党工办主任）

白海叶（人力资源科长） 武文林（供应科科长）

朱振华（综合队队长）   王丽平（综采队队长）

李振忠（综掘一队队长） 丁富建（综掘二队队长）

任振华（兼职救护队队长）

工作职责：

1、指挥部职责：

全面负责应急状态下组织指挥应急救援工作，指挥、调度应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、保卫和救援物资、善后处理等。组建现场指挥部，确定指挥人员、救援队伍，配备救援器材和装备。

2、总指挥和副总指挥职责:

总指挥（经理）职责：

（1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急预案的启动。

（2）在总工程师和矿山救护队队长的协助下负责制定营救遇难人员、处理事故和恢复生产的作战计划，统一行动部署。保证应急救援工作的顺利进行。

（3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

（4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向上级公司、政府应急救援机构提出救援申请。

3、副总指挥职责：

（1）总工程师是经理处理灾害事故的第一助手，在经理领导下组织制定营救人员和处理事故作战计划。

（2）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

（4）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

（5）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风、设施及设备在救援过程中有效运行。

（6）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

（7）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

4、各专业负责人职责：

（1）调度主任：及时向经理、总工程师、集团调度室以及有关领导和单位汇报事故发生时间、地点、性质及事故处理情况；向下传达经理命令，召集有关人员或单位到调度室待命，协调各单位开展事故救援。

（2）生产科科长、技术科科长：负责井下采掘工作面应急救援设备的日常管理及技术管理工作；参与公司顶板事故、水害事故现场救援方案制定，参与分管业务事故调查处理工作。

（3）地测科科长：负责准备好相关图纸及地质资料，并根据经理的命令完成测量和观测工作。

（4）安检科科长：根据批准的营救遇难人员和处理作战计划，以及按照《煤矿安全规程》规定对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制，实行有效的监督。

（5）通风科科长：按照矿长命令负责改变矿井通风系统，调整主扇风机的工作状态和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的其它措施。

（6）机电科科长：根据指挥部命令，组织实施供配电应急工程，保证矿井主要电气设备正常运转，及时抢修和安装抢险救灾机电设备。

（7）保卫科科长：负责事故抢救和处理过程中的治安保卫工作；维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留、围观。

（8）财务科科长：负责应急救援各项费用计划和及时拨付，确保救援资金及时到位。
    （9）监测监控科科长：负责保障应急过程的通讯畅通。

（10）供应科科长：及时准备好必需的抢救器材，并根据经理的命令，迅速运送到指定地点。

（11）综合办主任：保证对遇难人员的妥善安置和救灾人员的食宿以及其它生活事宜。

（12）综采、综掘及综合队队长：负责核实本单位施工范围内的人数，及时采取措施，组织安全撤离，并如实详细地向矿调度室汇报事故基本情况（事故发生的单位、时间、地点、人员情况、事故性质、影响范围及发生原因等），随时接受指挥部命令，完成有关抢险任务。

（13）兼职救护队队长：全面指挥领导矿救护队，对矿救护队的行动具体负责；根据营救遇难人员和处理事故作战计划所规定的任务，完成对灾区遇难人员的援救和事故处理。如果与上级矿山救护队联合作战时，应成立煤矿救护队联合作战指挥部，由上级救护队长担任总指挥，协调各救护队的救援行动。

14.2.2指挥部下设办公室：

办公室主任：安全副经理

副  主  任：职业危害防治科副科长

成      员：职防科人员

办公室职责：

（1）承接事故、事件或灾情报告，请示总指挥启动事故应急救援预案；

（2）负责通知总指挥部成员和各专业组人员到调度会议室集合；

（3）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

（4）在事故抢救过程中，负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

（5）组织、协调对外求援等有关事宜，负责事故的上报；

（6）落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录；

（7）组织监督本单位职业病危害事故应急预案演练。

14.2.3应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

（1）技术保障组

组  长：张金亮（总工程师）

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、监测监控科、安检科、通风科、综采队、综掘队、综合队等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（2）抢险救灾组

组  长：任振华（兼职救护队队长）

成  员：兼职救护队成员

主要职责：负责侦察、探明灾区情况，协助专业矿山救护队实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）医疗救护组

组  长：协议医疗服务机构负责人

成  员：公司医务室人员及集团医疗服务机构人员

主要职责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（4）物资供应组

组  长：武文林（供应科科长）

成  员：供应科成员

主要职责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应。

（5）警戒保卫组

组  长：孙德清（保卫科科长）

成  员：保卫科成员

主要职责：负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）通讯保障组

组长：闫金星（监测监控科主任）

成员：监控维修全体成员。

主要职责：负责事故期间的通讯联络，保证井上、下及矿区内外的广播、电话通讯畅通、监控设施运行正常。

（7）信息发布组

组  长：白俊峰(党工办主任)

成  员：综合办公室、党工办成员

主要职责：负责信息发布工作，在公司应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（8）善后处置组

组  长：武文(工会主席)

成  员：人力资源科、财务室、工会等部门负责人

主要职责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（9）后勤保障组

组  长：连永新（综合办主任）

成  员：综合办公室成员

主要职责：及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）安全监察组

组  长：白海军（安全副总工）

成  员：安检科成员

主要职责：负责监督检查抢险救援方案的实施情况；向指挥部提供升入井人员详细情况；对事故发生原因进行分析，完成事故调查报告，配合集团公司及地方政府开展事故调查工作；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

（11）交通运输组

组  长：秦卫星

成  员：车队全体人员。

主要职责:负责救援使用各种车辆的调配，保证及时到位。

（12）财力保障组

组  长：孙伶虎（财务总监）

成  员：财务科全体人员。

主要职责：负责救援资金的拨付及使用，确保及时到位。

- 14.3处置程序

14.3.1信息报告程序

调度室接到群体职业卫生事故汇报后，立即将事故概况向值班领导汇报，并根据值班领导的指示，向总经理汇报，同时向公司总工办汇报。

汇报内容主要包括事件发生的时间、地点；事件发生的初步原因；已经采取的措施；现场人员状况、人员伤亡及撤离情况等。

通知顺序如下：事故发生地点—→调度室—→值班领导—→总指挥—→副总指挥—→指挥部成员。

指挥部接到事故报告后，应在1小时内向宁武县煤监局报告。

14.3.2应急处置

（一）响应分级

调度室接到矿井职业卫生事故汇报后，立即汇报值班领导，并立即通知指挥部，由总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

（1）发生特别重大伤亡事故，已经或可能导致30人以上群体发生职业病，为Ⅰ级响应。

（2）发生特大伤亡事故，已经可能导致10人以上、29人以下群体发生职业病，为Ⅱ级响应。

（3）发生重大伤亡事故，已经可能导致3人以上、9人以下群体发生职业病，为Ⅲ级响应。

（4）发生一般伤亡事故，已经可能导致1人以上、3人以下个体发生职业病，为Ⅳ级响应。

（二）响应程序

矿井职业卫生事故发生后，调度室为发出预警通报的责任单位。当调度室接到井下发生急性职业卫生事故的汇报后，立即撤出灾区人员和停止灾区供电，按矿井应急预案规定的顺序通知、技术负责人等有关人员，有关人员立即向应急救援指挥部办公室汇报，组织矿山救护大队，成立现场应急救援指挥部制定救灾方案，救护队进行救灾工作直至灾情消除、恢复正常生产；当调度室接到发生缓慢性职业卫生事故的汇报后，立即向职业病危害防治机构汇报并联系矿医院对遇害者进行身体检查、医治。

14.3.3应急指挥

一旦发生职业病事故及突发事件，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

14.3.4应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故、各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

14.3.5资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

14.3.6应急避险

发生故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

14.3.7应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报。

- 14.4处置措施

14.4.1应急处置基本原则

发生群体性职业卫生事故后，立即启动应急救援预案，救援人员要按照“反应迅速、处理得当”的原则遇害者进行急救。在遇到急性职业危害时救援人员要按照本着“先活着后死者、先重伤后轻伤，先易后难”的原则救险。遇到缓慢性职业危害时要对遇害者尽可能的医疗康复。

14.4.2现场应急处置措施

14.4.2.1一氧化碳中毒

（1）职业病危害事故应急医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。在接到应急领导组指令后，迅速启动应急救援预案，组织急救小分队，赶赴事故现场，协同抢险人员将中毒患者移至空气新鲜处，给予氧气吸入，重度患者应及时抢救，如呼吸停止者应立即行心肺复苏，包括：人工呼吸、体外心脏按摩、吸氧等，并积极送往指定医院作相应治疗，进行必要的医学观察。

（2）事故调查组接到应急领导组指令后，立即进行核实，了解一氧化碳中毒、发病的基本情况(事故发生地点、时间、发病情况、死亡人数、可能发生原因、已采取措施、发展趋势等)，并做好记录，形成一氧化碳职业中毒发生的初步印象。

（3）了解患者中毒程度，治疗和预后情况，查明一氧化碳中毒发生的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）现场样品检测，患者临床表现，血、尿等样品送实验室检测。

（5）调查内容按卫生部：“一氧化碳职业中毒现场劳动卫生学调查表"内容，逐项调查。

（6）撰写职业中毒调查报告。

14.4.2.2硫化氢中毒

（1）职业病危害事故应急医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。在接到应急领导组指令后，迅速启动应急救援预案，组织急救小分队，赶赴事故现场，协同抢险人员一道将中毒患者移至空气新鲜处，给予氧气吸入，重度患者应及时抢救，如呼吸停止者应立即行心肺复苏，包括：人工呼吸、体外心脏按摩、吸氧等，并积极送往指定医院作相应治疗。并进行必要的医学观察。

（2）事故调查组接到应急领导组指令后，立即进行核实，了解硫化氢中毒、发病的基本情况(事故发生地点、时间、发病情况死亡人数、可能发生原因、已采取措施、和发展趋势等)，并做好记录，形成硫化氢职业中毒发生的初步印象。

（3）了解患者中毒程度，治疗和预后情况。拟查明硫化氢中毒发生的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）现场样品检测，患者临床表现，血、尿等样品送实验室检测。

（5）调查内容按卫生部：“硫化氢职业中毒现场劳动卫生学调查表”内容，逐项调查。

（6）撰写职业中毒调查报告

①简要介绍硫化氢职业中毒概况。

②现场调查结果。

③事故原因分析。

④预防建议。

14.4.2.3生产性粉尘危害

（1）职业病危害事故医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。

（2）事故调查组接到应急领导组指令后，立即进行核实，并做好记录，形成初步印象。

（3）了解患者尘肺病的发病程度，治疗和预后情况。拟查明发病的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）采用流行病调查的原理和方法。

（5）调查内容按卫生部“尘肺病劳动卫生学调查表”内容，逐项调查。

（6）撰写职业危害调查报告：

①简要介绍生产性粉尘危害概况。

②现场调查结果。

③事故原因分析。

④预防建议。

14.4.2.4生产性噪声危害事故

（1）职业病危害事故医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。

（2）事故调查组接到应急领导组指令后，立即进行核实，并做好记录，形成初步印象。

（3）了解重度听力损伤、噪声致聋患者的发病程度，治疗和预后情况拟查明发病的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）调查方法：采用流行病调查的原理和方法。

（5）按卫生部“劳动卫生学调查表"内容，逐项调查。

（6）撰写职业危害调查报告。

①简要介绍重度听力损伤、噪声致聋概况。

②现场调查结果。

③事故原因分析。

④预防建议。

14.4.2.5生产性振动危害

（1）职业病危害事故医疗救援组，负责实施对因职业病危害事故而致病的人员进行组织救治、健康检查或医学观察。

（2）事故调查组接到应急指挥部指令后，立即进行核实，并做好记录，形成初步印象。

（3）了解中度或重度手臂振动病主要是振动性疾病的发病程度，治疗和预后情况拟查明发病的原因，并提出相应的预防对策，防止类似事故发生。

（4）调查方法：采用职业流行病调查的原理和方法。

（5）按卫生部“劳动卫生学调查表”内容，逐项调查。

（6）撰写职业危害调查报告。

①简要介绍振动病概况。

②现场调查结果。

③事故原因分析。

14.4.3应急结束

（1）应急救援结束时首先确认没有新的病例，新的污染，各项指标符合国家卫生标准。

（2）事故隐患消除后，经事故应急、救援队领导确认，向领导组报告。

（3）领导组组长经过与专家咨询组研讨后，确认应急救援工作符合有关条件后可以结束。

（4）总指挥宣布应急救援工作结束。

（5）在应急救援过程中，必须把相关资料，证据妥善保存，及时归档。同时保留事故现场痕迹，待应急领导组有关人员采样取证后方可消除现场痕迹。

14.4.4应急物资与装备保障

矿井都要按照要求的数量和质量配备应急物资，专人管理，及时更新，同时要保证随用随取。（见附件2.1应急材料库清单）

第三部分  现场处置方案

现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，具有具体、简单、针对性强的特点。通过应急救援，做到事故相关人员应知应会、熟练掌握，做到迅速反应、正确处置。老窑沟煤业有限公司现场处置方案是根据风险辨识评估及危险性控制措施逐一编制，共计13个现场处置方案。

- 1、井下火灾事故现场处置方案

- 1.1事故风险分析

1.1.1事故类型

事故类型为火灾事故

1.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

（1）采煤工作面采空区；

（2）高分子充填的顶板高冒区；

（3）密闭墙内；

（4）电气设备集中的地点；

（5）胶带输送机机头及机尾；

（6）其它原因而引起火灾。

1.1.3可能发生事故的时间、危害严重程度及影响范围

（1）内因火灾：所有的采煤工作面都有可能发生内因火灾事故，根据晋城乾泰安全技术有限责任公司2020年5月14日现场取样，我矿2#煤层的吸氧量为0.56cm³/g，5号煤层的吸氧量为0.56cm³/g，2#、5#煤层自燃倾向性等级均为Ⅱ级，均属于自燃煤层。自燃发火期为80天，有发生内因火灾的可能。矿井内因火灾不仅烧掉大量资源，而且由于封闭火区，将会冻结煤炭的可采储量，严重破坏正常的生产秩序。同时，内因火灾产生大量的有毒有害气体，严重威胁着全矿井的通风安全与矿工的生命安全。

（2）外因火灾：老窑沟煤业有限公司主要运煤采用皮带，因溢煤堵皮带或司机失误造成皮带摩擦，引起皮带着火；电器设备失爆引起电火花，可能导致火灾；采区变电所配电点，因没有专人值班，电器失修引发火灾；漏电继电器、综合保护失灵，接地系统不符合规程要求，当发生短路故障时，不能立即切断电源，易引起火灾；井下动力、照明等供电线路遍及各类巷道，由于井下潮湿、绝缘老化、机械外伤、吊挂不当、保护失灵等方面的原因，使电缆线路产生火花引起火灾；因其它原因而引起火灾。

（3）事故发生的时间：春、秋雨季是自燃火灾的易发期，但不是发生自燃火灾的主要因素，所以也可能发生在任何时期。

一旦发生火灾，可造成矿井停产，设备损坏，危及现场工作人员和着火地点回风侧工作人员生命安全，属于矿井重大事故。

1.1.4 火灾事故征兆

1.1.4.1内因火灾事故前的征兆：

（1）总结矿井煤炭自燃的征兆是:先来气(水蒸气)、后来味(煤油味、汽油味和煤焦油味)；先发汗(水珠)、后发干(温度升高后水分被蒸发)；不是着火，就是冒烟。
    （2）井下火区附近的空气温度以及从火区流出的水的温度高于正常情况下的温度。
    （3）巷道壁帮出现水珠，是煤在低温氧化过程中产生热量，由于热量的集聚，提高了煤体的温度，使水分蒸发，因而巷道中的湿度增加，水汽凝集在空气中呈现雾状，在支架和巷道壁表面形成水珠，一般把这种现象叫巷道煤壁“出汗”。但应注意，有这种现象的地方不一定都是煤炭自燃的初期征兆，因为在冷热两股气流汇合的地方，也会在巷道中出现雾气和”出汗"现象。
    （4）在巷道中如闻到煤油、汽油和松节油气等芳香气味时，尤其当闻到煤焦油的恶臭时，表明煤炭自燃已发展到严重程度。

（5）煤炭自燃过程中产生一氧化碳和二氧化碳，导致氧气浓度降低，使人产生闷热、憋气、头痛、四肢无力、疲劳等症状。
    （6）开采浅层煤时，可看到从地表塌陷裂隙中逸出水汽并能

闻到煤焦油味；冬季可以见到地表塌陷区的积雪先融化。

1.1.4.2外因火灾事故前的征兆：

（1）安装胶带运输机的巷道出现烟雾，烟雾的下风口一氧化

碳浓度增加，其他气体浓度异常。
（2）运输机下浮煤较多的巷道出现烟雾，烟雾的下风口一氧

化碳浓度增加，其他气体浓度异常，局部温度升高。
（3）机电硐室出现烟雾，烟雾的下风口一氧化碳浓度增加，

其他气体浓度异常，局部温度升高。
（4）绝缘老化、漏电现象频繁，负荷过大，温度升高的电缆

和其他电气设备。

1.1.5事故可能引发的次生、衍生事故

（1）火灾产生的有毒有害气体造成人员中毒或死亡；

（2）火灾有可能导致瓦斯、煤尘爆炸；

- 1.2应急工作职责

（1）区队长、班(组)长是本单位(区、组)应急管理的负责人，对本单位所有作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。
    （2）发生灾难事故，现场跟班的区队长或班(组)长是自救互救负责人。是避灾的现场指挥者。
    （3）现场跟班的区队长或班(组)长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察火情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。
    （4）在灾情发生时，现场的瓦检员或其他现场的安全检查人员要协助现场跟班的区队长或班(组)长避险、避灾，查清灾情、判断情况、定期检查瓦斯和氧化碳浓度。
    （5）关键岗位和个人:现场瓦斯检查员、安检员、电工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的意见。根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救、互救和避灾，完成灾害内人员的安全撤离。

- 1.3应急处置

1.3.1 事故应急处置程序

（1）现场发生火灾预兆或发生火灾事故后，现场人员必须立即向矿调度室汇报，调度室接到灾害报告后，立即汇报应急救援指挥部，同时通知井下可能受威胁地点的人员立即撤离。员工得知火灾事故后迅速撤离到安全地点，班组长统计本班员工入升井人数，统计准确无误并汇报指挥部。

（2）应急救援小组及时赶到现场并启动火灾事故应急预案，通过讨论并且快速有效的制定应急措施，并按事故类别准备好灭火装备。处理矿井火灾应了解以下情况：

①发火时间、火源位置、火势大小、波及范围、遇险人员分布

情况。

②灾区瓦斯情况、通风系统状态、风流方向、煤尘爆炸性。 ③巷道围岩、支护状况。

④灾区供电状况。

⑤灾区供水管路、消防器材供应的实际状况及数量。

（3）处理井下火灾应遵循的原则：

①控制烟雾的蔓延，防止火灾扩大。

②防止引起瓦斯或煤尘爆炸，防止因火风压引起风流逆转。

③有利于人员撤退和保护救护人员安全。

④创造有利的灭火条件。

（4）应急救援小组应根据火区的实际情况选择灭火方法。在条件具备时，应采用直接灭火的方法。采用直接灭火法时，须随时注意风量、风流方向及气体浓度的变化，并及时采取控风措施，尽量避免风流逆转、逆退，保护直接灭火人员的安全。

（5）井下发生火灾时，根据灾情可实施局部或全矿井反风或风流短路措施。反风前，应将原进风侧的人员撤出，并注意瓦斯变化；采取风流短路措施时，必须将受影响区域内的人员全部撤离。

1.3.2现场应急处置措施

（1）发生火灾时，应用积极方法灭火，用积极方法无效或直接灭火对人员有危险时，作业人员在有经验老工人或跟班队长的带领下撤离，并切断火灾影响区域内的所有电源。人员撤退的原则是：就近进入有新鲜风流的巷道中，沿火灾避灾路线撤退。若估计不可能迅速撤退，要就近寻找压风自救装置并戴上呼吸面罩或迅速躲入避难硐室并佩戴好自救器，等待救援。如有人员中毒，现场人员要积极想方设法进行人员营救，在确保自身安全的情况下，把窒息人员或中毒人员转移至新鲜风流中，进行抢救。

（2）如症状轻微，出现头痛、恶心、呕吐等可由救护人员陪同升井，然后到医院治疗。

（3）对于较重患者如出现失去知觉、口吐白沫等症状，应尽量避免搬动，并采取以下措施：

①使之平躺，把腿垫高，利于血液回流；

②松开衣领、腰带，使之呼吸畅通；

③铺盖适当的衣物保暖；

④对于停止呼吸的立即进行人工呼吸，轻易不要放弃。

（4）对能直接现场灭火时，要积极组织现场灭火，防止火灾事故扩大。

（5）所有回风侧人员必须佩带自救器按照选定距进风巷路线最近的原则，迅速撤到进风巷中。

（6）灭火中，只有在瓦斯不会积聚到爆炸危险浓度，且能使人员迅速撤出危险区时，才能采用停止通风或减少风量的方法。

（7）用水灭火时，必须具备下列条件：

①火源明确。

②水源、人力、物力充足。

③瓦斯浓度不超过2%。

（8）灭火应从进风侧进行。

（9）用水灭火时，水流不能对准火焰中心，随着燃烧物温度的降低，逐步逼向火源中心。灭火时应有足够的风量，使水蒸气直接排入回风道。

（10）扑灭电气火灾，必须首先切断电源。电源无法切断时，严禁使用非绝缘灭火器材灭火。

（11）进风的下山巷道着火时，应采取防止火风压造成风流紊乱和风流逆转的措施。改变通风系统和通风方式时，必须有利于控制火风压。在风量发生变化、特别是流向变化时，或在水源供水或灭火材料供应中断时，人员应立即撤退。

（12）扑灭瓦斯燃烧引起的火灾时，不得使用震动性的灭火手段，防止扩大事故。

（13）处理火灾事故过程中，应保持通风系统的稳定，指定专人检查瓦斯和煤尘，观测灾区气体和风流变化。当瓦斯浓度超过2%，并继续上升时，必须立即将全体人员撤到安全地点，采取措施排除爆炸危险。

（14）检查灾区气体时，通过瓦检员检测可燃气体，工作人员在现场应注意全断面检查瓦斯、氧气浓度，并注意氧气浓度低等因素会导致瓦斯、一氧化碳气体浓度检测出现误差。在检测气体时，应同时采集灾区气样。对采集的气样应及时化验分析，校对检测误差。

（15）巷道烟雾弥漫能见度小于1m时，严禁人员进入侦察或作业，需采取措施，提高能见度后方可进入。

（16）高温下的救护工作：

①井下巷道内温度超过30℃时，即为高温，应限制佩用氧气呼吸的连续作业时间。巷道内温度超过40℃时，禁止佩用氧气呼吸器工作，但在抢救遇险人员或作业地点靠近新鲜风流时例外；否则采取降温措施，改善工作环境。

②在进入高温巷道时，要随时进行温度测定。测定结果和时间应做好记录，有可能时写在巷道帮上。如果巷道内温度超过40℃，人员应退出高温区，并将情况报告指挥部。

③与地面保持不断的联系，报告温度变化、工作完成情况及救护人员的身体状况。巷道内空气升温梯度达到0.5-1℃/min时，救护人员必须返回，并通知指挥部。

④发现救护人员身体有异常现象时，必须返回，并通知指挥部。    ⑤返回时，不得快速行走，并应采取一些改善其感觉的安全措施，如用水冷却头、面部等。

⑥在高温条件下，佩用氧气呼吸器工作后，休息的时间应比正常温度条件下工作后的休息时间增加1倍。

⑦ 在高温条件下佩用氧气呼吸器工作后，不应喝冷水。井下基地应备有含0.75%食盐的温开水和其他饮料。

（17）扑灭不同地点的火灾的方法：

①进风井口建筑物发生火灾时，应采取防止火灾气体及火焰侵入井下的措施：立即反风或关闭井口防火门；如不能反风，应根据矿井实际情况决定是否停止主通风机；并及时拨打119。如果通往遇险人员的通道被火切断，可利用各类适合供风的管路设施向遇险人员送风；同时，采取措施将火扑灭，以便尽快靠近遇险人员进行抢救。扑灭井口建筑物火灾时，应请消防队参加。回风井筒发生火灾时，风流方向不应改变。为了防止火势增大，应适当减少风量。扑灭井底车场的火灾时，应坚持的原则：当进风井井底和毗连硐室发生火灾时，应进行反风（反风前，撤离进风侧人员）、停止主通风机运转或风流短路，不使火灾气体侵入工作区。回风井井底发生火灾时，应保持正常风向，可适当减少风量，救护队要用最大的人力、物力直接灭火和阻止火灾蔓延。如果火灾的扩展危及关键地点（如井筒、变电所、水泵房等），则主要的人力、物力应用于保护这些地点。扑灭井下硐室的火灾时，应坚持的原则：着火硐室位于矿井总进风道时，应反风或风流短路：着火硐室位于矿井一翼或采区总进风流所经两巷道的连接处时，应在可能的情况下，采取短路通风，条件具备时也可采用区域反风；硐室发生火灾，且硐室无防火门时，应采取挂风障控制入风，积极灭火。

②火灾发生在采区或采煤工作面进风巷，为抢救人员，有条件时，可进行区域反风；为控制火势减少风量时，应防止灾区缺氧和瓦斯积聚。火灾发生在倾斜上行风流巷道时，应保持正常风流方向，可适当减少风量。火源在倾斜巷道中时，应利用联络巷等通道接近火源进行灭火。需要从下方向上灭火时，应采取措施防止落石和燃烧物掉落伤人。

③位于矿井或一翼总进风道中的平巷和其他水平巷道发生火灾时，应采取有效措施控风，如采取短路通风措施时，应防止烟流逆转。

④采煤工作面发生火灾时，应做到：从进风侧利用各种手段进行灭火，在进风侧灭火难以取得效果时，可采取区域反风，从回风侧灭火，但进风侧要设置水幕，并将人员撤出。采煤工作面回风巷道着火时，应防止采空区瓦斯涌出和积聚造成危害。用上述方法灭火无效时，应采取隔绝方法和综合方法灭火。

⑤处理采空区或巷道冒落带火灾时，必须保持通风系统的稳定可靠，检查与之相连的通道，防止瓦斯涌入火区，同时启动注氮、注浆系统，通过向采空区注氮、注浆降低氧气含量和防灭火。

⑥掘进巷道发生火灾时，应维持局部通风机正常通风的情况下，积极灭火。救护人员到达现场后，应保持掘进巷道的通风原状，即风机停止运转的不要开启，风机开启的不要停止，进行侦察后再采取措施。

⑦在扑灭掘进巷道火灾时，必须遵守下列规定：平巷掘进头发生火灾，瓦斯浓度不超过2%时，应在通风的情况下采用直接灭火；灭火后，必须仔细清查引燃火点，防止复燃引起爆炸。

⑧火灾发生在平巷掘进煤巷的中段时，灭火中必须注意火源以里的瓦斯情况，设专人随时检测，严禁将已积聚的瓦斯经过火点排出；如果情况不清，应远距离封闭。

⑨火灾发生在上山掘进头时，在瓦斯浓度不超过2%的情况下，有条件时应直接灭火，灭火中应加强通风；如瓦斯超过2%仍在继续上升，应立即把人员撤到安全地点，远距离进行封闭；若火灾发生在上山掘进的中段时，不得直接灭火，应在安全地点进行封闭。

⑩火灾发生在下山煤巷掘进头时，在通风的情况下，瓦斯的浓度不超过2%，可直接进行灭火；若火灾发生在巷道中段时，不得直接灭火，应远距离封闭。

1.3.3事故报告的基本要求和内容：

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 1.4注意事项

1.4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

佩戴合格的自救器，并保证自救器佩戴正确，切不可私自摘掉口具、鼻夹；佩戴自救器撤离时，要匀速行走，保持呼吸均匀，严禁狂奔和取下鼻夹、口具讲话。并随时检查通风情况。

1.4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）佩戴个人防护器具注意事项：

①在井下工作时，当发现有火灾时，必须立即佩用自救器，撤离现场。

② 佩用自救器撤离时，要求匀速行走，保持呼吸均匀。禁止狂奔和取下鼻夹、口具讲话。

③避免摔落、碰撞自救器，也不许当坐垫用，防止漏气失效。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项：

干粉灭火器使用注意事项： 环境温度低于5℃时不宜使用；不得放置于高温或剧烈振动的场所；避免直接撞击；非指定人员，任何人都不得随意挪动；任何时候都不能将灭火器在胸前摆弄或操作，以免造成不测。

1.4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

现场处于灾区的人员以及受威胁区域的人员，在发生事故后应根据灾情和现场情况，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施进行自救和互救。现场不具备抢救条件的应尽快组织撤离；编制的救援措施必须符合现场实际，并具有相应的可操作性。

1.4.4 现场自救和互救注意事项

在自救或互救时，必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其事和单独行动。

（1）火灾事故现场人员应采取的应急自救措施

①在井下不论任何人发现了烟气或明火等火灾灾情，应立即向现场领导人汇报，并迅速通知在附近工作的人员。

②现场人员要立即组织起来，在尽可能判明事故性质、地点及灾害程度、蔓延方向等情况的同时迅速向矿调度室报告，请求救护队的援救，并立即投入抢救。

③抢救时，要及时切断灾区内的电源并迅速设法通知或协助撤出受火灾影响区域内的人员。

④火势不大时，应根据现场条件立即组织力量将火直接扑灭。

⑤如果火灾范围大或火势猛烈，则应在撤出灾区人员、保证自身安全的前提下，采取稳定风流、控制火势发展，防止人员中毒和预防瓦斯或煤尘爆炸的措施，并随时保持和地面指挥部的联系，根据指挥部命令行事。

⑥当现场人员无力抢救，同时人身安全有受到威胁的可能或是其它地区发生火灾，接到撤退命令时，要立即进行自救和组织避灾。

（2）在有烟雾的巷道里的避灾自救

①一般不在无供风条件的烟雾巷道中停留避灾或建立临时避难硐室，应佩戴自救器，采取果断措施迅速撤离有烟雾的巷道。

②在自救器使用超过有效防护时间时，应将毛巾润湿后堵住嘴鼻并寻找供风地点，然后切断或打开巷道中压风管路阀门，或者是对着有风（必须是新鲜无害的）的风筒呼吸。

③一般情况下不要逆烟撤退。但只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，可以采用这种撤退方法。

④在烟雾大、视线不清的情况下，应摸着巷道壁前进，以免错过通往新鲜风流的联通出口。

⑤烟雾不大时，也不要直立奔跑，应尽量躬身弯腰，低着头快速前进；烟雾大时，应贴着巷道底和巷壁，摸着管道快速撤退。

⑥无论在多么危险的情况下，都不能惊慌失措。应用巷道内的水浸湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法降温；用随身物件遮挡头面部，防止高温烟气的刺激。

1.4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

特殊作业要落实安全防护措施。

1.4.6 应急救援结束后的注意事项

做好检查机械设备检查、人员清点等工作，井下必须做好通风检查工作。认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

1.4.7 其他需要特别警示的事项

根据现场提出其他需要特别警示的事项。

- 2、瓦斯爆炸事故现场处置方案

- 2.1事故风险分析

2.1.1事故类型

瓦斯事故是煤矿最严重的事故灾难之一，易造成群死群伤、矿毁人亡。爆炸会产生高温火焰（温度可达2000℃）、爆炸冲击波（最高1.2MPa），并伴随大量有毒有害气体。

爆炸生成的高温高压冲击波，导致人员伤亡，设备损坏、支架损毁、顶板冒落；通风构筑物破坏，引起矿井通风系统混乱。爆炸生成的有毒有害气体，伴随风流蔓延，导致较远距离人员伤亡。爆炸在一定条件下会诱发火灾，引发二次及多次爆炸；爆炸冲击波卷扫巷道积尘，可能引起煤尘爆炸，造成更大的损失。

2.1.2瓦斯爆炸事故易发地点地点或装置的名称

（1）采煤工作面一般发生在回风隅角、采煤机附近及巷道冒高处。

（2）掘进工作面一般发生在迎头、巷道冒高处及停风时，引爆火源多为、电气火源及摩擦火源。

（3）个别采空区或者盲巷由于封闭不及时、不严密导致煤炭自燃，当瓦斯达到爆炸浓度也可引起瓦斯爆炸。

2.1.3事故可能出现的季节

爆炸事故季节性自然属性不明显，一般随季节性变化而引起大气压变化，从而造成瓦斯涌出力变大而发生事故。在年末和节假日期间，由于人的心里因素影响，可能较平常出现更多的违规现象，使爆炸事故有一定程度的增加。

2.1.4事故前可能出现的预兆

火灾、水灾、动力灾难发生状态突变前，煤体有一定预兆。但瓦斯爆炸本身无预兆，是突发性灾难。由于爆炸燃烧波与冲击波传播过程中，两波前锋存在不断增加的距离，在其他煤矿爆炸现场救护中发现风流突然静止、有颤动、耳鼓膜有震动，即感觉冲击波的影响。

瓦斯爆炸三要素（瓦斯浓度达到5%-16%的爆炸界限、存在引爆火源和井下空气中氧气含量在12%以上）是发生瓦斯爆炸的条件。井下可能引爆瓦斯的火源较多，明火、爆破火源、电气火花、静电火花、炙热的金属表面等。在煤矿生产过程中无法杜绝火源的产生，因此在瓦斯超限达到爆炸界限时，就有可能遇到火源而爆炸。

2.1.5事故可能引发的次生事故

事故可能引发的次生、衍生事故为煤尘爆炸事故、火灾事故。

- 2.2应急工作职责

（1）区队长、班(组)长是本单位(区、组)应急管理的负责人，对本单位所有作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。
    （2）发生灾难事故，现场跟班的区队长或班(组)长是自救互救负责人。是避灾的现场指挥者。
    （3）现场跟班的区队长或班(组)长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察火情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。
    （4）在灾情发生时，现场的瓦检员或其他现场的安全检查人员要协助现场跟班的区队长或班(组)长避险、避灾，查清灾情、判断情况、定期检查瓦斯和氧化碳浓度。
    （5）关键岗位和个人:现场瓦斯检查员、安检员、电工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的意见。根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救、互救和避灾，完成灾害内人员的安全撤离。

- 2.3应急处置

2.3.1事故应急处置程序

（1）应急救援行动启动

指挥部接到发生瓦斯爆炸事故的报警后，应根据事故级别，立即按如下程序启动应急救援预案，用最快的速度，最短的时间调动各方人力和物力，对所发生的事故进行控制和紧急救援。            ①命令救护队立即赶赴事故区域进行救援。

②调度指挥邻近队组人员对事故现场进行紧急控制，避免事态扩大或波及范围扩大。

③通知医疗行动组，一是赶赴现场抢救；二是在医院内部按医疗系统应急救援预案做好对伤员的抢救准备工作。

④通知物资供应行动组，提供一切抢险、救护所需的材料设备。    ⑤如果控制事态有困难，应向上级公司应急救援指挥中心及邻近单位请求增援。

（2）现场救援指挥与控制

①立即召集救灾指挥部所有成员，首先听取当班值班矿领导的灾情汇报以及已经下达的命令情况汇报。继续组织撤人、停电、保证主要通风机与压风机的正常运转。

②准确统计出发生事故时已下井的人数及姓名，确定灾区人员数量及分布，通知各救灾行动组准备救灾材料。

③指定一名专职副总指挥签发下井许可证，并通知矿灯房、自救器发放室，没有下井许可证不准发放矿灯、自救器。

④选定井下救援基地，指定具有救护知识的领导担任井下救护基地指挥。同时明确基地指挥只起“上传下达”作用，不得自行发号命令，以免形成多头指挥。落实井下救护基地所需的通讯设备、救灾器材等，选定安全岗哨位置及其人员，明确其任务。

⑤命令救护队进入灾区引导人员撤退；将伤员救到井下救护基地或其他安全地点进行现场急救后，送到地面，得知受伤人员困在灾区时，一方面设法与受阻人员联系、稳定其情绪，一方面立即报告抢救指挥部采取措施组织抢救。

⑥救灾指挥部根据井下灾情报告，责成协助成员，将抢险人员组成二线、三线力量。当抢险人员不足时应及时报告上级机关和兄弟单位请求支援。及时满足井下需要，千方百计完成撤人抢险任务。    ⑦井下撤出人员和抢救人员完成后，应投入二线或三线力量，命令救护队进行侦察工作，掌握灾情性质、影响范围、灾区通风与瓦斯等灾情，同时撤出一线部分人员。救护队长应具体负责指挥救护队按救护规程的要求完成侦察任务，提出测定数据、灾区示意图及灾区处理建议，供指挥部制定救灾方案。侦察结束后，应安排救护队在安全地点监视灾情变化，具体位置应由井下救护基地负责人提出建议，报总指挥部确定。

⑧指挥部组织所有成员听取侦察情况汇报后，结合灾情实际，尽快提出事故处理方案，并将成员明确分工，限定时间完成救灾准备工作，并派专人检查核实。

⑨根据灾区现场情况不断协调平衡力量，确保方案顺利进行。当遇灾情变化时，应及时修改救灾方案，调整救灾力量。事故处理结束稳定一定时间后，应抓紧恢复事故破坏的各个系统，使之正常，特别是通风系统。当各系统恢复正常后，抢险指挥部结束工作。      ⑩事故处理结束后，指定有关部门和人员收集整理事故调查报告，并进行全面分析。对事故发生、抢救处理过程、重要的经验教训以及今后应采取的预防措施等，形成文件后上报并存档。

（3）向集团公司及其他上级主管、相关部门报告

当井下发生瓦斯爆炸事故时，在矿井积极组织事故救援的同时，要将事故发生时间、地点、受灾情况及时向上级公司汇报。

（4）本矿内部职工的事故情况的告知

由矿抢险指挥部启动该程序；应由矿指派专人通过会议、信息报告组及时将事故情况传达到每个员工、家属，以稳定员工、家属情绪，确保事故抢险及时、顺利进行。

（5）现场医疗救护响应

医疗救护组成员在接到应急指挥部命令后要迅速研究部署应急医疗救援工作，统一指挥和调遣各医疗队伍及医疗资源的动用，决定是否向上级医疗机构救援。

①现场救护：现场人员要根据现场受伤人员受伤原因和受伤情况，立即进行救治。如遇重伤者，如呼吸心跳骤停者立即给予胸外心脏按压或人工呼吸，直到病人清醒或医院、医疗组接手为止。如遇烧伤时，对伤员撤离火灾现场，保护好烧伤创面，尽量避免污染，对利于以后的院内救治。如遇中毒、窒息伤员，立即将中毒者从危险区运到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水和通风正常的地点。给予氧气吸入；必要时做口对口人工呼吸。

②现场急救小分队在接到指令后要立即下井，组织进行现场急救，医疗救护组要携带药品、抢救器件奔赴现场或指定地点，运送和急救伤员，临床医疗小分队做好伤员的准备工作。

③现场小分队要本着时间就是生命，先救命后治伤，先救重后救轻的原则，立即实施现场急救措施，进行止血、包扎、固定及心肺复苏等紧急处理。按照国际统一标准对伤员进行检伤分类，分别用蓝、红、黄、黑四种颜色，对轻、重、危重伤员和死亡人员作出标志，扣系在伤员的手腕和脚踝部位，以便后续救治时辨认或采取相应的措施。

④医疗救护组在现场处于危险或伤员情况允许时，要尽快将伤病员转运，对已经检伤分类待送的伤员进行复检，对有活动性大出血或转途中有生命危险的急危重症者，就地予以抢救、治疗，做必要的处理后在监护下进行转运。在转运过程中要科学搬运，避免造成二次损伤，要合理分流伤员，及时将伤员转运到指定医院救治。    ⑤医疗救护组要及时向指挥部和上级医疗机构汇报救治情况，并根据具体情况向上级医疗机构请救增援。

（6）现场警戒保卫

为保障现场应急救援工作的顺利开展，在事故现场周围建立警戒区域，实施交通管制。

①治安组要根据事故现场情况，在井口工业广场各路口设置警戒区，实施交通管制，对危害区外围的交通路口实施定向、定时封锁，严格控制进出事故现场的人员及车辆，避免出现意外的人员伤亡或引起现场的混乱。

②在警戒保卫的同时，要尽量抽调力量在条件允许的情况下组织营救受害人员，组织疏散、撤离或者采取措施保护危险区域内的其他人员。

③必要时承担抢险救灾工作。

（7）需要外部支援的请求及联系

当事故灾情重大，我公司不能独立完成救灾时，应及时请求上级公司矿山救护大队及其他相关部门支援。

信息沟通及公众信息发布

①对需要发布的信息进行审核和批准，保证发布信息的统一性，避免出现矛盾信息

②指定信息发布人，适时举行信息发布会，准确发布事故信息。    ③为公众了解事故信息、防护措施以及查找亲人下落等有关咨询提供服务安排

④接待、安抚死者及受伤人员的家属。

2.3.2 现场应急处置措施

（1）现场人员判断分析与汇报

①灾情的正确判断分析

a.处于事故地点及附近的人员应在保证自己安全的情况下，通过自身的直观感觉、经验和可能利用的手段，仔细观察分析事故造成的各种异常变化和迹象（如烟雾、温度、风流状态、空气成分、巷道支护、涌水等等），认真分析判断事故发生的性质和原因，以及灾害的严重性。

b.分析事故的发生地点，并对灾害可能波及的范围和灾害程度作出判断。

c.根据事故的性质和发生地点，结合井下巷道布置、通风系统、人员分布等情况，迅速判断有无诱发和伴生其他灾害事故的可能性。

d.尽快了解和掌握自己所在地点的人员伤亡情况，判断现场有无可采取的抢救手段和条件。

e.分析判断自己所在地点的安全状况，为抢险救灾或安全避灾行动提供依据，做好准备。

②及时报告事故现场灾情

a.井下发生灾害事故后，在事故地点及附近的人员应利用电话或派出人员等方法，迅速将事故的性质、发生地点、原因和危害程度向矿调度室汇报。井下其他区域的人员，在发现异常现象后，也应及时汇报。

b.根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故波及区域的人员发出警报通知。

c.在抢救事故期间，应随时向矿调度室汇报灾区状况和救灾工作进展情况（如现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及所取得的效果等），也可对下一步抢救工作的开展提出建议和措施，取得矿井抢险组织部门指示和支持。

（2）现场人员的避灾自救:

①瓦斯爆炸前后现场工作人员自我防护

发现瓦斯爆炸征兆或爆炸进行中的自我防护：现场工作人员一旦遇到或发现瓦斯爆炸或爆炸预兆，要沉着、冷静、采取措施进行自救。具体方法是：背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，防止把火焰吸入肺部。最好用衣物盖住身体，尽量减少肉体暴露面积，以减少烧伤。爆炸过后，要迅速按规定佩戴好自救器，弄清方向，沿着避灾路线，赶快撤退到新鲜风流中。撤退中，假如巷道破坏严重，不知撤退是否安全时，可以到棚子较完整的地点躲避，等待救护队前来救护。

②瓦斯爆炸时，现场人员的避灾自救要点：

a.当灾害发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，当听到或感觉到爆炸声响或空气冲击波时，应立即背朝声响和气浪传来的方向，脸朝下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒。头部要尽量低，有水沟的地方最好爬在水沟边上或坚固的障碍物后面。

b.立即屏住呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止吸入有毒的高温气体，避免中毒和灼伤气管、内脏。

c.用衣服将自己身上的裸露部分尽量盖严，以防火焰和高温气体灼伤皮肉。

d.迅速取下自救器，按照使用方法戴好，以防止吸入有毒气体。e.高温气浪及冲击波过后，应立即辨别方向以最短的距离进入

新鲜风流，并按照避灾路线尽快逃离灾区。

f.已无法逃离灾区时，应立即选择避难硐室，充分利用现场的一切器材和设备来保护人员及自身安全。进入避难硐室后，注意节约矿灯用电和食品，室外要做好标记，有规律的敲打连接外部的管子、轨道等，发出求救信号。

③爆炸事故中在避难硐室避难应注意的问题：

避难硐室是在矿井灾变事故中当人员无法撤出或一时难以撤出灾区时，供遇难人员暂时避难待救的场所。

在瓦斯爆炸事故中当无法撤出灾区时。遇险人员应立即选择进入就近的避难硐室，进行避难自救，在避难待救时应注意如下几个问题：

a.进入避难硐室前应在硐室外遗留衣物、矿灯等能表明有人避难的明显标志。以使救护队营救时易于发现。

b.进入避难硐室要将入口严密封堵，预防有害气体的侵入。要充分利用避难场所的水、压缩空气及各种材料改善维持生存的条件，保证避难安全。

c.避难期间要保持安静、尽量减少和避免不必要的活动和体力消耗，以延长避难的时间。要控制矿灯的使用、不必要的矿灯应当关闭。

d.注意经常敲打铁器、管道、帮等，发出呼救信号，争取与外界取的联系。

e.避难人员要坚定克服困难和避灾自救的信念，同心协力、团结互助、服从命令、听从指挥。同甘共苦、饮食用水等应集中统一分配使用，并注意节制饮用。

f.经常注意检查避难场所及其附近烟气，温度、风流的变化，当出现危及人员安全的情况时，要及时采取措施加以排除。          g.在条件许可的情况下，可组织侦察活动，侦察时应指派有经验、熟悉巷道及通风情况的人员，同行人员不得低于2人，侦察活动要逐段进行，要有安全防护措施；发现有危险时应及时退回避难硐室。

h.如果需要且具备转移条件，应有组织的进行安全转移。转移时沿途作好标记，以便营救人员跟踪追寻。

④爆炸烧伤人员的现场急救

矿井爆炸中的烧伤，多因瓦斯燃烧、爆炸火焰等引起。现场急救是救治烧伤的起点，非常重要。其重点可概况为灭、查、防、包、送五个字，即：

灭：熄灭病人身上的火，使病人尽快脱离热源，缩短烧伤时间；对已灭火而未脱去衣服的人，务必仔细检查其衣服，特别是对已失去知觉的病人要特别注意。

查：病人呼吸、心跳怎样，是否会合并其他外伤和有害气体中毒，对爆炸冲击烧伤病人，应特别注意有无颅脑损伤、胸腹腔内脏损伤和呼吸道烧伤。

防：防休克、窒息创伤污染。病人因疼痛和恐惧常常发生休克，可用针法止痛或给止痛药；若发生急性喉头梗阻或窒息时，可请医务人员进行处理，保证通气；在现场检查和搬运病人时，一定要注意保护创面，防止污染。为了减少创伤的污染和损伤，病人已灭火的衣服可以不脱或剪开除去。

包：就是用较干净的衣服，把伤面包裹起来，防止再次污染。在现场，除化学烧伤可用大量流动的清水持续冲洗外，对创伤一般不作处理，尽量不弄破水泡，保护表皮。

送：就是迅速离开现场，把严重烧伤病人送往医院。注意在搬运病人时，动作要轻柔，行进要平稳，随时观察伤情。

⑤对井下中毒、窒息人员的急救

对井下有害气体中毒人员的急救：井下工作人员由于受一氧化碳、二氧化碳等有害气体中毒时，应采取如下综合措施有针对性地进行急救：

a.立即将中毒者从危险区运到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水和通风正常的地点。进入有害气体中毒场所，急救者一定要佩用呼吸系统的个体防护装备。

b.迅速将中毒者口、鼻内妨碍呼吸的粘液、血块、泥土、碎煤等除去，并将上衣、腰带解开，胶鞋脱掉。

c.对中毒者要进行保暖，用棉被或毯子将身体盖起来。有条件时，可在中毒者身旁放置热水袋。

d.为促使体内毒物的排除，要及时输氧或进行人工呼吸。受一氧化碳中毒时，如有条件输氧，应请医务人员或急救员（以下简称医务人员）在纯氧加入5％的二氧化碳，以刺激呼吸中枢，增强肺部的呼吸能力，使毒物尽快地排除体外。

对瓦斯爆炸产生的有害气体中毒窒息人员的急救:瓦斯爆炸产生有害气体中毒，严重者都有窒息的可能。窒息一旦发生，伤员生命就处于危机状态。因此，必须千方百计、争分夺秒地进行抢救。

a.迅速将伤员运送道空气新鲜的地方区 ，给予氧气吸入；必要时做口对口人工呼吸。

b.对昏迷的伤员，一定要取侧俯卧位，使口中的分泌物流出，防止舌后坠；同时，把舌拉出口外，必要时请医务人员进行处理。

c.如果伤员出现脉搏微弱、血压下降等循环衰竭症状或体征时，应请医务人员注射强心、升压药物。经过抢救待病情平稳后，迅速送往医院救治。

2.3.2 现场应急处理措施

（1）井下发生瓦斯爆炸等重大事故时，现场人员必须立即向矿调度室汇报事故的性质、地点及遇难人员情况，调度室接到电话后，应立即向矿值班领导和调度室汇报。并按照如下要求积极展开应急避灾自救工作:

①当灾害发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，当听到或感觉到爆炸声响或空气冲击波时，应立即背朝声响和气浪传来的方向，脸朝下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒。头部要尽量低，有水沟的地方最好爬在水沟边上或坚固的障碍物后面。

②立即屏住呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止吸入有毒的高温气体，避免中毒和灼伤气管、内脏。

③用衣服将自己身上的裸露部分尽量盖严，以防火焰和高温气体灼伤皮肉。

④迅速取下自救器，按照使用方法戴好，以防止吸入有毒气体。    ⑤高温气浪及冲击波过后，应立即辨别方向以最短的距离进入新鲜风流，并按照避灾路线尽快逃离灾区。

⑥已无法逃离灾区时，应立即选择避难硐室，充分利用现场的一切器材和设备来保护人员及自身安全。进入避难硐室后，要注意防止有害气体进入，同时要注意节约矿灯用电和食品，室外要做好标记，有规律的敲打连接外部的管子、轨道等，发出求救信号。

（2）回采工作面发生爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施：

①当回采工作面发生小型爆炸事故时，进、回风巷一般不会被堵死，通风系统不会造成大的破坏，所产生的一氧化碳和其他有害气体，较易被排除。当遇这种情况时，处于采面进风侧的人员一般不会严重中毒，在回风侧的人员要迅速佩戴好自救器，经最近的路线进入新鲜风流中。

②当回采工作面发生严重爆炸事故，爆炸形成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏时，爆源的进、回风侧都会聚集大量的一氧化碳和其他有害气体，所有在该范围的人员都会发生一氧化碳中毒。为此，在爆炸后，没有受到严重伤害的人员，要立即打开自救器佩戴好。在进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最近路线，撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重撤不出来时，首先要把自救器佩戴好，并协助重伤员在较安全地点待救。当附近有独头巷道时，可进入暂避、并尽可能用木料、风筒等设立临时避难场所，把矿灯、衣物挂在显眼处，静卧待救。

（3）掘进工作面发生瓦斯爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施：掘进工作面一旦发生瓦斯爆炸事故，风筒往往被摧毁、风机移位、通风设施破坏、巷道局部或大部垮落，使巷道变成不通风巷道。这些盲巷内充满了爆炸后所产生的一氧化碳和其他有害气体，遇险人员极易中毒。据此，现场人员应该做好以下工作：

①遇险人员要正确自救、互救

a.当掘进工作面发生小型瓦斯爆炸，井巷基本未遭破坏时，在盲巷内的遇险人员在未受到直接伤害或受伤不重的情况下，要立即打开随身携带的自救器，按操作方法佩戴，迅速撤出盲巷到新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩戴好自救器，帮助其撤出险区。对于不能行走的伤员，在靠近新鲜风流30～50m范围的，要设法抬运到新风中。对距离远的重伤员，只能为其佩戴自救器，不可抬运；遇到这种情况，灾区人员撤出后，要立即向调度室报告。

b.当掘进工作面发生大的瓦斯爆炸，井巷遭到严重破坏，退路被阻时，遇险人员在受伤不太严重的情况下，要迅速佩戴好自救器，千方百计疏通巷道，尽快撤出到新鲜风流中。如果巷道难以疏通，要坐在支护良好的地方，稳定情绪，等待救护队员前来抢救。对于受伤严重的伤员，也要给其佩戴好自救器静卧待救。并且要利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救。

②险区外的人员要积极进行抢救。

掘进工作面发生瓦斯爆炸，险区以外的现场人员，在未受到伤害的情况下，更要发扬互助互爱的精神，积极进行抢救。

a.立即向现场领导报告，或通过电话及其他方法向调度室报告事故发生的时间、地点、遇险人数及其他灾情。

b.佩戴好自救器对距新鲜风流较近的灾区伤员进行抢救。

c.阻止未佩戴自救器的人员进入灾区，防止事故扩大。

（4）调度室接到井下发生瓦斯、煤尘爆炸的报告后，按救灾指挥部电话顺序进行通知。矿值班人员在总(副)指挥来到之前，会同熟悉井下通风系统的同志，通风区长和发现灾情的人员， 根据具体情况提出抢救灾区人员和处理灾害的措施。                    （5）要判明爆炸地点、性质和规模。救护队员对事故地点进行全面的侦察，并查明:

①爆炸的地点、性质和规模；

②灾情的蔓延速度、影响范围；

③风流方向及通风设施破坏情况；

④巷道的损坏程度及顶板塌落情况；

⑤寻找接近事故地点的消防水源和遇难人员的撤退路线，将侦察情况迅速向指挥部报告。

（6）确定通风状态和撤退灾区人员。

①事故发生后，灾区人员积极采取自救与互救措施，灾区及波及区的人员要尽快撤离。

②救灾指挥部在指挥救灾时，首先采取有效的措施抢救遇难人员，防止事故的进一步扩大。

③当事故发生在采煤工作面时，要立即停电撤人，受灾人员要立即就近向新鲜风流方向撤退，直至撤离至地面。

④如果由于冒顶严重撤不出来时，首先要把自救器佩戴好，并协助重伤员在较安全地点待救。

⑤当附近有独头巷道时，可进入暂避，并尽可能用木料、风筒等设立临时避难场所，把矿灯、衣物挂在显眼处，静卧待救。

⑥当事故发生在掘进巷道时，除全部按照上述处理回采工作面措施处理，还应做到:

a.局扇停止运转后，禁止开动局扇，必须按照《煤矿安全规程》有关防止和处理瓦斯积聚的规定，进行处理，以免爆炸区域遇到新鲜风流后，形成二次爆炸事故。

b.修补或重建通风设施，及时恢复掘进巷道的通风系统。

c.决定利用局扇排放巷内的瓦斯和爆炸后气体时，巷道内不准送电和有人工作，所有回风流经过的巷道不准给电气设备送电，不准人员进入工作。并制定排放措施，进行排放。

d.排放气体时，要按排放瓦斯的措施进行逐段排除，逐段接入风筒。

e.掘进人员若处在爆炸位置，暂时不能撤出时，要挂一风障，并检查气体在巷道静坐等待救援，必要时佩用自救器。

f.参加抢救人员要在有组织、有领导的指导下进行，决不准任意蛮干，除救护队员外，任何人不准进入灾区。

（7）受灾害波及地点的人员，一旦无法撤离时，严禁乱跑，并按照如下要求进行避灾自救：

①迅速转入独头巷道(支护完好)，关闭局扇，切断风筒，堵住入口，防止有毒气体侵入。

②暂时躲在安全地点，在巷口处挂一风障，防止有害气体进入。    ③避灾地点若有压风管，可打开管路，为避难人员输送新鲜空气。

④避灾时，遇险人员在班组长的带领下，按照避灾路线迅速撤离危险区，在避灾过程中要服从指挥。撤离时，应两人以上编组同行。要互相帮助，互相照顾不准单独乱跑，撤退中要注意风流方向，要取捷径尽快进入新鲜风流区域。

⑤在改变通风系统、砌临时挡风墙前，要检查灾区附近瓦斯涌出量，防止造成瓦斯积聚引起爆炸事故，同时注意气体的流向，防止有害气体进入工作区域，有爆炸和中毒危险时，应立即撤人。     （8）为防止事故扩大，要及时组织人员执行如下救灾措施。

①切断灾区电源，防止处理事故中救护人员触电。

②处理顺序应从灾区外温度低的地点开始，逐渐接近灾区，救灾人员要处在进风流中。

③严密注意顶板的变化情况，防止因顶板塌落伤人和造成风流风量的变化。下井抢救人员必须经指挥部批准，每人必须佩戴呼吸器，以救护队为主进行抢救。

（9）发生瓦斯、煤尘爆炸事故后，井下受灾人员依照避灾路线要求进行避灾自救。

（10）事故处理完毕，恢复生产时，应严格按照如下步骤操作：    ①详细检查事故地点有无隐患。

②检查井下巷道峒室和采掘工作面的有害气体含量，若超过规定，要按排放瓦斯的安全措施处理。

③修复因事故而破坏的通风系统，并对巷道进行必要的支护。    ④检查电气设备的防爆性能，不能出现失爆，经瓦斯检查符合规定，可按顺序送电。

2.3.4 现场处置注意事项

（1）及时汇报

井下发生灾害事故后，在事故地点及附近的人员要迅速向事故可能波及的区域发出警报，以争取地面救护人员尽快到达，使其他区域工作人员尽快撤离。

（2）积极开展自救和互救

灾害事故发生时，灾区内以及受波及区域的人员应沉着冷静，根据灾情和现有条件以及实情发展，采取积极有效的方法和措施，利用现场的设备材料在保证自身安全条件下全力抢险，及时进行现场救灾工作，将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的财产损失和人员伤亡。现场人员行动要保持统一指挥，严禁各行其是、盲目蛮干或惊慌失措，贻误消除灾害的有利时机。当灾害严重、条件困难或短时难以消除灾害时，应尽最大努力将事故控制在最小限度、防止灾情扩大。救灾要切实注意自身安全，如果灾区条件恶化、危及现场人员安全，有中毒、窒息、二次爆炸、火灾、冒顶、突水等现象，应及时撤离，防止事故扩大。      （3）安全撤离

当灾害发展迅猛，现场不具备事故抢救的条件，无法进行现场抢救，或灾区条件急剧恶化，可能危及现场人员的生命安全，以及接到命令要求撤离时，现场人员应想方设法有组织的迅速安全地撤离灾区。撤离灾区时应遵守下列行动准则：

①沉着冷静。撤离时，要保持清醒的头脑和镇定的情绪，做到临危不乱；同时大家要树立能安全撤出灾区的信心，并在各个方面、各环节上做好充分的准备，谨慎稳妥地行动。

②认真组织。在场的干部和经验丰富的老工人要充分发挥带头作用，组织带领其他同志统一行动。现场所有人员要听从指挥，任何情况下都不得各行其是、单独蛮干。

③团结互助。所有遇险人员都应发扬团结互助的精神和先人后己的风范，同心协力地到达安全地点。

④加强安全防护。撤退前，所有遇险人员都要正确使用好必备的防护用品和器具，行动途中不可惊慌乱跑。遇有积水区、冒顶区等危险地段时，应先探明情况，谨慎通过。

⑤选择正确的撤退避灾路线。撤退前，要根据《井下应急救援预案》要求和灾变后的具体情况，确定撤退的路线。应尽量选择安全条件最好、距离最短的行动避灾路线。切忌图省事或怀着侥幸心理冒险行动，也不能犹豫不决而贻误时机。

（4）妥善避灾

当安全通道堵塞、有毒有害气体含量高、能见度低等原因，井下人员在短时间内无法安全撤离灾区且灾害严重危及人员身命安全时，遇险人员应在灾区内妥善进行自救和互救，寻找避难场所，努力维持和改善自身生存条件，等待救护人员的援救。避灾时应遵守以下行动准则：

①选择适宜的避难地点；

②保持良好的精神心理状态和信念；

③加强安全防护；

④改善避难地点的生存条件；

⑤积极同救护人员取得联系；

⑥积极配合救护人员的抢救工作。

2.3.5事故报告的基本要求和内容：

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 2.4注意事项

2.4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

佩戴合格的自救器，并保证自救器佩戴正确，切不可私自取下自救器；佩戴自救器撤离时，要匀速行走，保持呼吸均匀，严禁狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话。并随时检查通风情况。

2.4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）佩戴个人防护器具注意事项

①在井下工作时，当发现有火灾时，必须立即佩用自救器，撤离现场。

②佩用自救器撤离时，要求匀速行走，保持呼吸均匀。禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话。

③平时要避免摔落、碰撞自救器，也不许当坐垫用，防止漏气失效。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

干粉灭火器使用注意事项

①环境温度低于5℃时不宜使用。

②不得放置于高温或剧烈振动的场所。

③避免直接撞击。

④非指定人员，任何人都不得随意挪动。

⑤投掷时，不得举过头顶用力掷出，应垂手平投。

⑥任何时候都不能将灭火器在胸前摆弄或操作，以免造成不测。

2.4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

现场处于灾区的人员以及受威胁区域的人员，在发生事故后应根据灾情和现场情况，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施进行自救和互救。现场不具备抢救条件的应尽快组织撤离；编制的救援措施必须符合现场实际，并具有相应的可操作性。

2.4.4 现场自救和互救注意事项

（1）一般不在无供风条件的烟雾巷道中停留避灾或建立临时避难硐室，应佩戴自救器，采取果断措施迅速撤离有烟雾的巷道。

（2）在自救器使用超过有效防护时间或无自救器时，应将毛巾润湿后堵住嘴鼻并寻找供风地点，然后切断或打开巷道中压风管路阀门，或者是对着有风（必须是新鲜无害的）的风筒呼吸。

（3）一般情况下不要逆烟撤退。但只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，可以采用这种撤退方法。

（4）在烟雾大、视线不清的情况下，应摸着巷道壁前进，以免错过通往新鲜风流的联通出口。

（5）烟雾不大时，也不要直立奔跑，应尽量躬身弯腰，低着头快速前进；烟雾大时，应贴着巷道底和巷壁，摸着铁道或管道等快速爬行撤退。

（6）无论在多么危险的情况下，都不能惊慌失措、狂奔乱跑。应用巷道内的水浸湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法降温；用随身物件遮挡头面部，防止高温烟气的刺激。

2.4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项；

特殊作业要落实安全防护措施。

2.4.6 应急救援结束后的注意事项；

做好检查机械设备检查、人员清点等工作，井下必须做好通风检查工作。认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

2.4.7 其他需要特别警示的事项

根据现场提出其他需要特别警示的事项。

- 3、煤尘爆炸事故现场处置方案

- 3.1事故风险分析

3.1.1事故类型

煤尘事故的类型有：爆炸、燃烧、中毒、或诱发瓦斯爆炸、火灾等事故。

3.1.2可能发生事故的地点、危害严重程度及影响范围

（1）可能发生事故的地点：

煤尘源产生于采煤工作面的煤的爆破、采掘机械裁割，以及煤炭在装载、运输、转载、卸载过程中。煤尘堆积科受到冲击、摩擦、震动或因风速过高扬起。

煤尘沉积及浮游煤尘超标的地点容易发生爆炸。容易积聚煤尘土点一般如下：

①矿井：煤仓、主皮带运输巷皮带头及皮带尾、总回风巷、矿车运输装卸点、皮带运输转载点等。

②采区：回风巷、采区皮带头及皮带尾、采区皮带运输转载点、矿车运输装卸点等。

③综采工作面：机组截割煤、刮板运输机转载点、破碎机、放顶煤、迁移支架、回风顺槽等。

④机掘巷道：机组截割煤、转载点等。

⑤引燃、引爆煤尘热源

⑥各类明火、失爆电气设备、摩擦火花、静电火花、撞击火花、瓦斯爆炸火焰发等。

- 事故的危害严重程度及影响范围

- 煤尘爆炸事故是煤矿最严重的事故灾难之一，易造成群死群伤、矿毁人亡。爆炸会产生高温火焰、爆炸冲击波，并伴随大量有毒有害气体。爆炸生成的高温高压冲击波，导致人员伤亡、设备损坏、支架损毁、顶板冒落、通风构筑物破坏，引起矿井通风系统紊乱。爆炸生成的有毒有害气体，伴随风流蔓延，导致较远距离人员伤亡。爆炸在一定条件下会诱发火灾，引发二次及多次爆炸，爆炸冲击波卷扫巷道积尘，可能引发煤尘爆炸连锁反应，造成更大的灾难性事故。

3.1.3事故前可能出现的预兆

爆炸前，事故地点浮游煤浓度达到爆炸界限，并且有引爆火源。爆炸时，一般都会有强大的爆炸声连续的空气震动，产生很强的高温气浪。瓦斯爆炸也可能引起煤尘爆炸。

3.1.4事故可能引发的次生、衍生事故

可能引发的次生事故为火灾事故，可能引发的衍生事故为瓦斯爆炸事故。

- 3.2应急工作职责

（1）区队长、班(组)长是本单位(区、组)应急管理的负责人，对本单位所有作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。
    （2）发生灾难事故，现场跟班的区队长或班(组)长是自救互救负责人。是避灾的现场指挥者。
    （3）现场跟班的区队长或班(组)长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察火情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。
    （4）在灾情发生时，现场的瓦检员或其他现场的安全检查人员要协助现场跟班的区队长或班(组)长避险、避灾，查清灾情、判断情况、定期检查瓦斯和氧化碳浓度。
    （5）关键岗位和个人:现场瓦斯检查员、安检员、电工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的意见。根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救、互救和避灾，完成灾害内人员的安全撤离。

- 3.3应急处置

3.3.1事故应急处置程序

（1）应急处置的原则

井下现场自救应遵守“灭、护、撤、躲、报”的五字原则。      ①灭：在保证安全的前提下，采取积极有效的措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

②护：当事故造成自己所在地点的有毒有害气体浓度增高，可能危及生命安全时，及时进行个人安全防护，佩戴自救器或用湿毛巾捂住鼻、口等。

③撤：当灾区现场不具备抢救事故的条件或可能危及人身安全时，立即选择安全的、距离最近的路线，以最快的速度撤离灾区。    ④躲：如果在短时间内无法安全撤离灾区，应迅速进入预先构筑的避难硐室或其他安全地点暂时躲避，等待救援，也可利用现场的设施和材料构筑临时避难硐室。

⑤报：发生事故灾害时立即向现场领导报告，或通过电话及其他方法向矿调度室报告事故发生的时间、地点、灾情及遇险人员情况。

（2）应急处置程序

①位于事故地点上风侧的人员，应迎着风流撤退。当位于下风侧时，要迅速戴好自救器，或用湿毛巾捂住口鼻，沿避灾路线，尽快进入新鲜风流区，离开灾区。

②发生事故或在撤退过程中遇有冲击波及火焰袭来时，应立即背向冲击波俯卧在地板上或水沟内，头要尽量低，用衣物等盖住身体，尽量减少身体外露部分，尽可能屏住呼吸，防止吸入大量高温有害气体。

③撤离中最好由有经验的老工人带领。若遇巷道破坏严重、道路被阻时，应找个安全地点临时躲避。躲避地点要选择顶板坚固、无有害气体且有水或离水近的地方。躲避中可用间断点亮矿灯或发出喊声，敲打管道、轨道、矸石等方法向外边发出被困信号，以便得到及时营救。

④爆炸事故发生后及避灾自救过程中，要利用一切机会设法向矿调度室汇报并尽量与地面保持联系。

3.3.2 现场应急处置措施

一旦发生爆炸事故，人会感到空气剧烈震动，有急速流动声或巨响，此时：

（1）要立即背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

（2）保持冷静，尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报矿调度室。

（3）设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。

（4）在保证自身安全的前提下，没有受伤的人员应积极救助

灾区受伤人员。

（5）在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦检员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其他通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

（6）若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（45min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

（7）若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

（8）在避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

（9）若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

3.3.3事故报告的基本要求和内容：

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 3.4注意事项

3.4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

佩戴合格的自救器，并保证自救器佩戴正确，切不可私自摘掉口具、鼻夹；佩戴自救器撤离时，要匀速行走，保持呼吸均匀，严禁狂奔和取下鼻夹、口具讲话。并随时检查通风情况。

3.4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项；

（1）佩戴个人防护器具注意事项

①在井下工作时，当发现有火灾时，必须立即佩用自救器，撤离现场。

②佩用自救器撤离时，要求匀速行走，保持呼吸均匀。禁止狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话。

③平时要避免摔落、碰撞自救器，也不许当坐垫用，防止漏气失效。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

干粉灭火器使用注意事项

①环境温度低于5℃时不宜使用。

②不得放置于高温或剧烈振动的场所。

③避免直接撞击。

④非指定人员，任何人都不得随意挪动。

⑤投掷时，不得举过头顶用力掷出，应垂手平投。

⑥任何时候都不能将灭火器在胸前摆弄或操作，以免造成不测。

3.4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项  
现场处于灾区的人员以及受威胁区域的人员，在发生事故后应

根据灾情和现场情况，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施进行自救和互救。现场不具备抢救条件的应尽快组织撤离；编制的救援措施必须符合现场实际，并具有相应的可操作性。

3.4.4 现场自救和互救注意事项

- 一般不在无供风条件的烟雾巷道中停留避灾或建立临时避难硐室，应佩戴自救器，采取果断措施迅速撤离有烟雾的巷道。    （2）在自救器使用超过有效防护时间或无自救器时，应将毛巾润湿后堵住嘴鼻并寻找供风地点，然后切断或打开巷道中压风管路阀门，或者是对着有风（必须是新鲜无害的）的风筒呼吸。

- （3）一般情况下不要逆烟撤退。但只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，可以采用这种撤退方法。

（4）在烟雾大、视线不清的情况下，应摸着巷道壁前进，以免错过通往新鲜风流的联通出口。

（5）烟雾不大时，也不要直立奔跑，应尽量躬身弯腰，低着头快速前进；烟雾大时，应贴着巷道底和巷壁，摸着铁道或管道等快速爬行撤退。

（6）无论在多么危险的情况下，都不能惊慌失措、狂奔乱跑。应用巷道内的水浸湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法降温；用随身物件遮挡头面部，防止高温烟气的刺激。

3.4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项；

特殊作业要落实安全防护措施。

3.4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）做好检查机械设备检查、人员清点等工作，井下必须做好通风检查工作。

（2）认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

3.4.7其他需要特别警示的事项。

根据现场提出其他需要特别警示的事项。

- 4、顶板事故现场处置方案

- 4.1事故风险分析

4.1.1事故类型

（1）局部冒顶事故：

局部冒顶事故一般范围较小，每次伤亡人数不多，冒顶事故大多发生在有人工作的地点。

（2）大面积冒顶事故：

大面积冒顶事故冒顶范围大，来势凶猛，后果严重，不仅严重影响生产安全还会导致重大人员伤亡，事故原因多是因为直接顶、老顶大面积运动造成，

4.1.2顶板事故发生的区域、地点

（1）采煤工作面、上下两顺槽三角区及采空区。

（2）掘进工作面正头及掘进顺槽段。

（3）废旧失修巷道。

4.1.3顶板事故的危害程度及影响范围

（1）无论是局部冒顶还是大型冒顶，事故发生后，一般都会推倒支架、埋压设备，造成停电、停风，给安全管理带来困难，对安全生产不利。

（2）如果是采掘工作面发生顶板事故，一旦人员被堵或被埋，将造成人员伤亡。

4.1.4事故发生前的征兆

工作面出现构造带，顶板煤质变软变酥，顶板有响声、掉渣、片帮、裂缝、离层、漏顶、瓦斯涌出量突然增大、顶板的淋水量增大等现象。

4.1.5事故可能引发的次生、衍生事故

如果是地质构造带附近的冒顶事故，不仅给生产造成困难，而且有时会引起透水事故的发生；在有瓦斯涌出区附近发生顶板事故将伴有瓦斯的突出易造成瓦斯事故等。

- 4.2应急工作职责

（1）采掘工作面发生顶板事故

事故现场负责人（跟班队长）：冒顶事故发生后，分析判断事故原因，组织现场应急救援处理，协调各工种的工作，确保迅速处理，组织冒顶事故的应急自救，并向调度室汇报现场情况。

安检员：对工作面现场安全情况进行现场安全监察，配合现场负责人实施救援工作。

瓦检员：根据顶板事故的严重程度，配合处理现场事故，负责事故现场有毒、有害气体检测工作。

支护工：根据冒顶事故的严重程度，配合现场负责人处理现场事故，负责维护顶板。

其他人员：在安全地点随时待命，一旦接到通知，马上到达现场按照现场负责人的指挥进行抢险工作。

（2）其它地点发生顶板事故

安检员：对现场安全情况进行现场安全监察，配合现场有关人员实施救援工作。

事故现场人员：冒顶事故发生后，初步分析判断事故原因，现场迅速处理，组织冒顶事故的应急自救，并向调度室汇报现场情况。

- 4.3应急处置

发生顶板事故后，施工地点跟班队领导或有经验的老工人应立即组织本班人员撤至安全区域，并清点人数。发现事故人员应立即报告矿调度室。矿调度室在接到事故报告后根据事故性质及事故级别立即启动本预案。在有条件的条件下，现场人员应设置危险警示标识并为救护人员做好向导。

事故发生后，按照本预案有关规定，立即将事故情况上报公司调度室，并在事故发生后12小时内写出事故书面报告，逐级上报。事故报告应包括以下内容：

（1）发生事故的单位及事故发生的时间、地点；

（2）事故的简要经过、遇险人数、直接经济损失的初步估计

（3）事故原因、性质的初步判断；

（4）事故抢救处理的情况和采取的措施，并附示意图；

（5）需要有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜；

（6）事故报告单位、签发人和报告时间。

4.3.1 采煤工作面顶板事故应急处置

（1）采煤工作面顶板事故现场处置程序

①发生顶板事故后，施工地点跟班队领导或有经验的老工人应立即组织本班人员撤至安全区域，并清点人数。

②发现人员应立即报告矿调度室。

③设置危险警示标识。

④为救护人员做好向导。

（2）采煤工作面顶板事现场处置措施

①当采煤工作面出现冒顶预兆时，发现人员应立即向可能受事故波及区域的人员发出警报，同时同现场施工人员一起迅速撤出危险区域。并向矿调度室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

②采煤工作面冒顶预兆不明显，突然发生冒顶时，在事故地点施工的班组在撤至安全区域后要立即清点人数，确认是否有人受伤或被埋。并向矿调度室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

③如发现有人受伤，应先进行现场急救，再由跟班班队长安排人员护送其升井。

④如发现有人被埋，首先要考虑被埋人员的生存条件，尽早与被埋人员取得联系。鼓励被埋人员不要惊慌，要坚信能够脱险，条件不允许时，切记不要猛烈挣扎，以免给营救造成困难或出现更大损伤。被压、埋伤人员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时，要尽可能把身体藏在大块岩石架起的空隙中，防止再受到伤害。

⑤在冒顶区域不大，冒顶程度不严重时，班队长或临时班队长应立即组织人员以最近的途径、最快的速度搬运矸石（煤块）进行救援，接近被埋人员。搬运过程中遇有大块岩石时，不允许用爆破方法处理，可用千斤顶、撬棍等工具移动石块，以救出遇难人员。

⑥搬运矸石（煤块）前，必须先观察好冒顶区域周围的情况，顶板是否还没有冒落到稳定层，仍有冒落的危险；四周是否有大块的矸石或煤块滑落滚下的危险等。如有则必须先进行支护、处理后，才允许搬运矸石（煤块）。

⑦搬运矸石（煤块）过程中，要指定有经验的老工人专门负责观察顶板情况，如发现有二次冒顶预兆时，应立即撤出人员至安全区域。在处理煤壁边的冒顶事故时，当将冒顶处矸石（煤块）清除至液压支架可以移动时，应立即将液压支架移至煤壁，如支架有护帮板，也应立即打开。

⑧在处理采煤工作面上、下出口由于超前压力引起的冒顶事故时，必须由外向里加强支护，清理并维护好抢险人员的通道。抢险处理过程中严禁空顶作业。

4.3.2 掘进巷道内顶板事故现场处置

（1）掘进巷道内顶板事故现场处置程序

①发生顶板事故后，施工地点跟班队领导或有经验的老工人应立即组织本班人员撤至安全区域，并清点人数。

②发现人员应立即报告矿调度室。

③设置危险警示标识。

④为救护人员做好向导。

（2）掘进巷道内顶板事故现场处置措施

①在掘进工作面掘进头出现冒顶预兆时，发现人员应立即向可能受事故波及区域的人员发出警报，同时现场施工人员迅速撤出危险区域。并向矿调度室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

②如掘进工作面掘进头冒顶前没有明显预兆，而导致冒顶时出现伤人或埋人事故时，则应：

a.如有人安全撤出，则应立即向矿调度室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

b.伤员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时，要尽可能把身体藏在大块岩石架起的空隙中，防止再受到伤害。

c.对于已脱离危险区域的伤员要先进行现场急救后，再安排人员护送其升井。

d.对于埋在冒顶区域不能脱离危险区域的伤员，现场安全撤出人员在救护人员还没有到来前，要想方设法先进行抢救。待救援人员到来时，再共同协力抢救。

e.抢险救援过程中要时时鼓励被埋人员不要惊慌，要坚信能够脱险，条件不允许时，切记不要猛烈挣扎，以免给营救造成困难或出现更大损伤。

f.在抢险救援过程中，必须由外向里加强支护，清理并维护好抢救人员的通道。在其过程中，严禁空顶作业。

g.在抢救处理过程中，必须有专人负责检查和监视顶板情况，加强支护，防止二次冒顶，并注意检查瓦斯及其他有害气体情况。

h.在抢救中遇有大块岩石时，不许用爆破方法处理，可用千斤顶、撬棍等工具移动石块，以救出遇难人员。

③当正在掘进巷道内处于断层破碎带区域发生较大面积冒顶堵塞巷道，掘进作业施工人员被堵塞困在“独头”巷道内时，这时采取以下措施：

a.被困人员应沉着冷静，由跟班领导统一指挥，只留一盏灯提供照明使用，并用铁锹、铁棒、石块等不停地敲打管道，向外报警，使救援人员能及时发现目标。

b.救援人员应探明冒顶区范围和被堵截的人数及位置，并分析抢救和处理条件，采取可靠的抢救方法。

c.救援人员应利用压风管、水管向堵截区人员供给新鲜空气和饮用水。

d.救援人员应实地查看冒顶区周围支护及顶板情况，在危及救援人员安全时，应由外向里加强支护，保证退路安全畅通。

e.对于被堵截的人员，救援人员应在支护好顶板的情况下，用掘小巷，绕道通过垮落区或使用矿山救护轻便支架直接穿越垮落区接近他们。

f.应设专人检查瓦斯和观察顶板情况，发现异常，立即撤出人员。

g.清理堵塞物时，使用工具要小心，防止伤害遇险人员；遇有大块矸石、金属网、铁梁等物压人时，可使用千斤顶、液压起重器、起重气垫等工具，进行处理。

4.3.3 维修巷道内顶板事故现场处置

（1）维修巷道内顶板事故现场处置程序

①发生顶板事故后，施工地点跟班队对领导或有经验的老工人应立即组织本班人员撤至安全区域，并清点人数。

②发现人员应立即报告矿调度室。

③设置危险警示标识。

④为救护人员做好向导。

（2）维修巷道内顶板事故现场处置措施

①在维修巷道的施工现场出现冒顶预兆时，发现人员应立即向可能受事故波及区域的人员发出警报，同时现场施工人员迅速撤出危险区域。并向矿调度室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

②如维修巷道的施工现场冒顶前没有明显预兆，而发生局部冒顶，导致伤人或埋人事故时，则应：

a.如果维修巷道为还处于掘进当中的“独头”巷道，发生冒顶导致伤人或埋人时，则应按掘进巷道内处于断层破碎带区域发生较大面积冒顶堵塞巷道时所应采取的措施进行处置。

b.如果维修巷道为回采巷道或有其他出口的巷道，发生冒顶导致伤人或埋人时，则应按掘进巷道内掘进工作面垱头发生冒顶导致伤人或埋人事故时所应采取的措施进行处置。

4.3.4事故报告的基本要求和内容：

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 4.4注意事项

4.4.1 工作面发生事故，在避难场所内应注意的安全事项

（1）进入避难场所前，应在外留有衣物、矿灯等明显标志，以便救护人员发现。

（2）待救时应保持镇定，尽量俯卧于巷道的底部，减少体力和氧气消耗。

（3）只留一盏矿灯照明，其余关闭，以备撤离时使用。

（4）间断敲打管路、钢轨等发出呼救信号。

（5）遇险人员要团结互助、坚定信心。

（6）看到救护人员后不要过分激动，以防血管破裂时血液加速失血过多。

4.4.2 现场自救互救注意事项

（1）独头巷道迎头冒顶被堵人员避灾自救措施

①遇险人员要正视已发生的灾害，切忌惊慌失措，坚定信心，迅速行动开展自救，采取节食、节水等措施，做好较长时间的避灾准备。

②如人员被困地点有电话，应当立即用电话汇报灾情、遇险人数和计划采取的措施，发出呼救信号。

③维护加固冒顶地点和人员躲避处的支护，防止冒顶进一步扩大，保障被困人员的安全。

④如人员被困地点有压风管，应打开压风管给被困人员输送新鲜空气，稀释被隔阻地点的瓦斯浓度，注意保暖。

⑤发生冒顶事故后遇险人员应沉着冷静，根据灾情和现场条件，在保证自身安全的前提下，积极开展自救，保持统一的指挥，严禁冒险蛮干和惊慌失措。想方设法报警，与外界取得联系，等待救援。

（2）处理冒顶时的安全注意事项

①要由安监员、跟班队长统一指挥、协调。

②首先应敲帮问顶，人员站在有支护的安全地点用不小于3m长的长把工具找掉悬矸危岩，此项工作要有专人监护，确定无掉顶片帮危险后方可作业。

③采取临时支护措施，人员站在有掩护的地点作业。

④应提前搭好脚手架，找好退路，要从冒顶的一端向另一端依次处理，并派有顶板控制经验的工人监视顶板。

⑤严禁无关人员在冒顶区域范围内停留。

- 5、井下水灾事故现场处置方案

- 5.1事故风险分析

5.1.1事故类型

水灾事故分为：地表水水害、老窑水水害、孔隙水水害、裂隙水水害及岩溶水水害。

5.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

掘进工作面、采煤工作面是水灾的最可能发生的区域。

5.1.3事故可能发生的季节和造成的危险有害程度

老空水水害各季节均可能发生水灾事故，地表水害在雨季、汛期, 地表降水增加,含水量水源得到补充,水压加大,矿井水害在这个季节的发生相对较多，多集中在6-9月份。

危害程度

（1）采掘工作面突水对现场人员伤害，造成人员受伤或死亡。

（2）突水造成巷道破坏，有可能导致巷道坍塌。

（3）矿井突水后产生H2S等有害气体，造成人员伤亡。

5.1.4突水事故可能出现的征兆

（1）煤层发潮、发暗。

由于水的渗入，使得煤层变得潮湿、暗淡。如果挖去表面一层，里面仍如此，说明附近有积水。

（2）巷道壁或煤壁"挂汗"。

具有一定压力的水透过煤岩体的细微裂隙而在采掘工作面煤岩壁上凝结成水珠的现象，称为"挂汗"。透水预兆中的"挂汗"与其他原因造成的"挂汗"有所不同。透水预兆中顶板"挂汗"多呈尖形水珠，有"承压欲滴"之势；而煤炭自燃发火预兆中的"挂汗"为水蒸气凝结于煤岩壁上所致，多为平形水珠；另外井下空气中的水分遇到低温的煤岩体时，也可能凝结成水珠。区别"挂汗"现象是否为透水预兆的方法是剥离一层煤壁面，仔细观察所暴露的煤壁面上是否潮湿，若潮湿则是透水预兆。

（3）工作面温度降低，煤壁发凉。

采掘工作面接近有水区域时，温度会骤然下降、空气变冷，人进入后有凉爽、阴冷的感觉。但应注意，受地热影响大的矿井，地下水的温度较高，当采掘工作面接近积水温度较高的积水区时，煤岩壁的温度和空气的温度反而升高。

（4）煤壁"挂红"。

这是因为当积水中含有铁的氧化物时，煤岩壁上所挂之"汗"呈暗红色，故称为"挂红"。一般这是接近老窑水的征兆。

（5）发出水叫声。

含水层或积水区内的高压水在向煤壁裂隙挤压时，与煤壁摩擦会发出"嘶嘶"声响，说明采掘工作面距积水区或其他水源已经很近，若是煤巷掘进，则透水即将发生。

（6）出现雾气。

当采掘工作面气温较高时，从煤岩壁渗出的积水就会被蒸发而形成雾气。

（7）工作面有害气体增加。

这是因为积水区常常有瓦斯、二氧化碳、硫化氢等有害气体逸散出来的缘故。

（8）顶板来压，淋水加大，如落雨状;底板鼓起或产生裂隙并出现渗水。

（9）出现压力水流（或称水线）。

这表明离水源已经较近，应密切注意水流情况。若出水浑浊，说明水源很近；若出水清净，则水源尚远。

（10）打钻时发觉钻孔底松软或钻孔有水流出，说明接近透水区。

（11）有大到暴雨，雨水在地表低洼处大面积汇集。

5.1.5事故可能引发的次生、衍生事故

事故可能造成有毒有害气体积聚，造成人员伤亡。

- 5.2应急工作职责

5.2.1采掘工作面、各种钻孔施工钻场发生水灾事故

事故现场负责人（跟班队长）：涌水事故发生后，分析判断事故原因，组织现场应急救援处理，协调各工种的工作，确保迅速处理，组织涌水事故的应急自救，并向调度室汇报现场情况。

安检员：对工作面现场安全情况进行现场安全监察，配合事故现场负责人实施救援工作。

瓦检员：根据水灾事故的严重程度，配合处理现场事故，负责事故现场有毒、有害气体检测工作。

其他人员：沿水灾避灾路线紧急撤离至安全地点随时待命，一旦接到通知，马上到达现场按照事故现场负责人的指挥进行抢险工作。

5.2.2其他地点发生水灾事故

安检员：对现场安全情况进行现场安全监察，配合现场有关人员实施救援工作。

事故现场人员：水灾事故发生后，初步分析判断事故原因，沿水灾避灾路线紧急撤离，并向调度室汇报现场情况。

- 5.3应急处置

5.3.1事故应急处置程序

（1）当工作面发生涌水事故后，现场人员立即沿水灾避灾路线撤退，并立即向生产指挥中心汇报和区队值班领导汇报。

（2）生产指挥中心负责详细记录涌水事故时间、地点、可能影响的范围等详细情况，并立即汇报矿长、值班矿领导、总工程师及其它矿领导，由矿长下令启动应急预案，成立现场抢险救灾指挥部。

（3）区队接到汇报后立即现场情况分析，配合总指挥部制定现场救援计划。

5.3.2现场应急处置措施

（1）现场跟班队长､班组长要立即组织人员按水灾避灾路线撤离。

（2）撤离前,应设法将撤退的行动路线和目的地告知矿调度室,到达目的地后再报告矿调度室。

（3）在条件允许的情况下,必须迅速撤往上水平,避免进入突水点附近及独头巷道。

（4）若逆水流行进时,应靠近巷道一侧,抓牢支架或其他固定物体,尽量避开压力水头和泻水主流,并注意防止被水中滚动的矸石和木料撞伤。

（5）如因突水后破坏了巷道中的避灾路线指示牌,迷失了行进的方向时,撤退人员应朝着风流通过的上山巷道方向撤退。

（6）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口,就留设指示行进方向的明显标志,以提示救援人员的注意。

（7）撤退中,如遇冒顶回冒或积水造成巷道堵塞,可寻找其他安全通道撤出。

（8）在唯一的出口被封堵无法撤退时,应在现场管理人员或有经验的老师傅的带领下进行灾区区避灾,以等待救援人员的营救,严禁盲目潜水冒险等行动｡

（9）如果被困无法撤离，积极开展互救,安全防卫。

①在突水迅猛､水流急速的情况下,现场人员应避开出水口和泄水流,按避灾路线撤至安全地点｡如情况紧急来不及转移躲避时,可抓住棚梁､棚腿和其他固定物体,防止被涌水打倒和冲走｡

② 突水后,严禁任何人以任何借口冒险进入灾区区｡否则,不仅不到抢险救援的目的,反而会造成自身伤亡,扩大事故｡

③ 来不及撤退人员迅速进入就近硐室避难｡必要时,可设置挡墙或防护板,阻止涌水､煤矸和有害气体的侵入｡

④进入避难室时及时向矿调度通知，汇报人数,应在硐室外留设文字､衣物､矿灯等明显标志,以便于救援人员及时发现,前往营救｡

⑤重大水害的避难时间一般较长｡应节约使用矿灯,合理安排随身携带的食物,保持安静,尽量避免不必要的体力消耗和氧气消耗,采用各种方法与外部联系｡长时间避难时,避难人员要轮流担任岗哨,注意观察外部情况,定期测量气体浓度｡其余人中员均静卧保持精力｡避难人员较多时,硐室内可留一盏矿灯照明,其余矿煤应关闭备用其余矿灯应关闭备用｡

⑥在硐室内,可有规律地间断地敲击金属物､顶帮岩石等方法,发出呼救联络信号,以引起救援人员的注意,指示避难人员的所在的位置｡

⑦ 在任何情况下,所有避难人员要坚定信心,互相鼓励,保持镇定下来的情绪｡

⑧ 被困堵期间断绝食物后,即使在饥渴难忍的情况下,也应努力克制自己,决不嚼食杂物充饥,尽量少饮或不饮不洁净的井下水｡需要饮用井水时,应选择适宜的水源,并用纱用或衣服过滤,以免造成身体损伤｡

⑨长时间避难后,发觉救援人员来到时,应避免过度兴奋和慌乱｡得救时不可吃硬质和过量的食物,要避开强烈的光线,以防发生意外,造成不良后果。

5.3.3事故报告的基本要求和内容

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 5.4注意事项

5.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

佩戴合格的自救器，并保证自救器佩戴正确，切不可适私自摘掉口具、鼻夹；佩戴自救器撤离时，要匀速行走，保持呼吸均匀，严禁狂奔和取下鼻夹、口具讲话。并随时检查通风情况。

5.4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

根据现场情况确定抢险救援器材。

5.4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

现场处于灾区的人员以及受威胁区域的人员，在发生事故后应根据灾情和现场情况，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施进行自救和互救。现场不具备抢救条件的应尽快组织撤离；编制的救援措施必须符合现场实际，并具有相应的可操作性。

5.4.4现场自救和互救注意事项

在自救或互救时，必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁不听指挥各行其是、单独行动。

5.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

特殊作业要落实安全防护措施。

5.4.6应急救援结束后的注意事项

做好检查机械设备检查、人员清点等工作，井下必须做好通风检查工作。认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

- 6、提升运输事故现场处置方案

- 6.1事故风险分析

6.1.1事故类型

- 主运输系统事故

- （2）辅运输系统事故

6.1.2 事故发生的区域、地点或装置名称

事故发生在主运输线路、辅助运输路线、胶带运输机巷道及各转载点的事故现场及周边。

6.1.3 事故发生可能的时间、事故的危害严重程度及影响范围

矿井提升运输事故与季节无明显关系，但是提升运输事故是煤矿主要事故灾害之一，其危害程度严重，影响范围广。

（1）主运巷道发生机电运输事故可由皮带撕裂、打滑、皮带跑偏与皮带架摩擦或过负荷运行等因素引发皮带着火。胶带接头质量差不过关，导致断带而引发事故。胶带机转动部位防护设施不完善导致伤人。胶带机各类保护不起作用，导致系统不能自动停机，使事故扩大。

（2）刮板输送机运行中可能出现的危险、有害因素主要有着火、物体打击和电气伤害事故等，以上事故可造成矿井停产、设备损坏、人员伤亡、财产损失等。

（3）辅助运输单轨吊主要有追尾、相撞、翻车、挤压人员、轨道掉落、车辆掉落、火灾等事故，会造成人员伤亡、财产损失。

（4）架空乘人装置运输主要有钢丝绳脱落、断绳、制动失效、张紧力小发生打滑等事故，会造成人员伤亡、财产损失等

6.1.4 事故前可能出现的征兆
    胶带输送机胶带扯边、磨边、皮带接头鼓包、漏钢丝、带面划伤严重、带体开胶、破洞，各种保护不灵敏可靠、人员违章操作等。刮板机断链、机头机尾串动，保护不灵敏可靠。电机电流、电压参数出现异常。

6.1.5事故可能引发的次生、衍生事故

老窑沟煤业有限责任公司矿井全部为斜井，主斜井担负着运煤、提升物料的任务，装备有强力皮带和单轨吊机车，一旦电气保护失灵或故障情况下，会发生断带事故，可能导致整个矿井生产陷于瘫痪或造成人身伤亡事故，不仅关系到矿井的正常生产建设，而且也影响到矿井工人的生命安全，井下辅助运输主要依靠单轨吊运输，随着开采深度的不断加深、开采范围的不断扩大，运输战线会越来越长，一旦在运输过程中由于违章作业或设备、设施出现故障，就会造成运输事故。

- 6.2应急工作职责

6.2.1主运胶带机巷机电运输事故

现场管理人员职责：主运胶带机巷机电运输事故发生后，尽量查明事故原因和严重程度，现场设置警标，积极组织现场人员进行自救的同时立即汇报生产指挥中心事故现场的情况，分析肯能引发的次生灾害。

安检员：对受获取影响区域安全情况进行现场安全监察，配合组长实施救援工作。

瓦检员：根据机电运输事故的严重程度，配合救援小组组长处理现场事故，负责维护指挥人员撤离。

其他人员：按照现场管理人员的指挥实施救援工作，有序进行撤离。

6.2.2辅助运输巷机电运输事故

现场管理人员职责：辅助运输巷机发生电运输事故后，尽量查明事事故原因和严重程度，现场设置警标，积极组织现场人员进行自救的同时立即汇报生产指挥中心事故现场的情况，分析肯能引发的次生灾害。

安检员：对受获取影响区域安全情况进行现场安全监察，配合组长实施救援工作。

瓦检员：根据机电运输事故的严重程度，配合救援小组组长处理现场事故，负责维护指挥人员撤离。

其他人员：按照现场管理人员的指挥实施救援工作，有序进行撤离。

- 6.3应急处置

6.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，当事人或事故现场有关人员应立即汇报矿生产指挥中心，并采取自救、互救措施和撤人准备工作。

（2）事故发生后，现场人员要根据实际情况对出事区域设置栅栏，揭示警标，防止事故的扩大。

（3）如现场人员少，对救援存在困难的，可利用定位紧急呼叫系统向生产指挥中心求救，附近有电话可用电话向有关单位汇报，或利用语音广播系统。

（4）矿生产指挥中心接到事故汇报后，立即汇报矿值班领导、矿长、总工程师及其他矿领导，由矿长下令启动应急预案，成立现场抢险救灾指挥部。

6.3.2现场应急处置措施

（1）带式输送机现场应急处理措施：
    ①发现带式输送机制动、各类保护、信号、防护等装置失效或
有缺陷时，现场胶带司机应及时汇报，立即停车，组织抢修，确保 设备完好。
    ②发现带式输送机胶带跑偏、驱动滚简打滑、托辊卡死不转、
机头或胶带托在浮煤上运行，应立即处理，待达到完好要求时方可正式运转。
    ③发现巷道存在支护失效或有冒项、片帮危险时，应及时汇报，
组织处理。
    ④转载点煤尘大时，应及时开喷雾，巷道煤尘大时，应及时洒水降尘。

⑤带式输送机卷人、触电等人身事故发生后，现场工作人员本
着"快速有效，救人优先"的原则，根据人员伤害情况进行救援。首先停车停电；人仍卷在输送机，或掉进溜煤眼内时，及时将人员救出；现场急救应本着"有血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时防止损坏神经”的原则；人员受到轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带。人员重伤时，救援方法定要得当，如有必要请专业人员救援，应避免二次伤害。当出现休克、心脏停跳、窒息
等，必须及时进行心跳复苏术、人工呼吸，避免延误抢救时间。人
员出现死亡，现场主要负责人立即向上级部门汇报，并保护好现场。
    ⑥火灾事故应急处置：当工作地点发生火灾时，应迅速向调度室汇报，如火势小，应立即采取有效的措施进行灭火，如果火势大不能灭火时，应及时组织人员按避灾路线撒离。电气设备引起的火灾，首先要切断电源，用干粉灭火器、消防沙进行灭火。遇到火灾事故时定要保持头脑清醒，在佩戴自救器后，沿避灾路线行走，将鼻夹夹好，口具咬紧，不能摘掉口具讲话。在通过高温热源及火焰蔓延区时，要注意防止高温火焰和热气流烧伤人员。调度室接到火灾通知后，应立即通知火灾所波及区域的人员按避火路线紧急撒离。并组织专业救援人员进行灭火。

⑦输送机断带、断绳、飞车、倒车事故的应急处置：当发生事故时，皮带司机应立即停车停电，通知队值班长和矿调度室。井下现场负责人应立即清点人员，组织人员紧急抢险。抢险按照"快速有效，救人优先”的方针。造成人员伤害的应根据人员伤害情况进行救援。造成机械损坏的应立即组织抢修队伍进行抢修。根据事故的类型由救援组织安排抢修人员数量。由事故类型的不同抢修人员准备相应的检修工具、材料 在最快的时间内进行恢复。应急机构领导立即在地面制定措施，准备紧急处理的材料，组织人员下井。
井下干部应立即组织人员在事故现场检查人员和巷道损坏情况。仓库应准备充足的各种材料，待所需要的人员到齐，材料齐备后下井处理，要有具体的处理措施。在处理事故的过程中，所有人员要统一指挥，做好自保互保工作。事故处理完中，应清理现场，在岗位人员上岗后，发信号试车。试运转时，人员要远离胶带，注意观察，试运转时间不少于1小时。
    （2）刮板输送机现场应急处理措施
    ①发现刮板输送机制动、各类保护、信号、防护等装置失效或
有缺陷时，现场刮板输送机司机应及时汇报，立即停车，组织抢修，
确保设备完好。
    ②发现刮板输送机大链上下串动、链轮打滑、刮板转动不灵活、应立即处理，待达到完好要求时方可正式运转。
    ③发现巷道存在支护失效或有冒项、片帮危险时，应及时汇报，
组织处理。
    ④转载点煤尘大时，应及时开喷雾，巷道煤尘大时，应及时洒
水冲尘。
    ⑤刮板输送机卷人，触电等人身事放发生后，现场工作人员本
省“快速有效，教人优先”的原则，根据人员伤害情况进行教援。
首先停车停电:人仍卷在输送机，及时将人员救出，现场急救应本着"有血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时防止损坏神经
的原则；人员受到轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带。
人员重伤时，救援方法一定要得当，如有必要请专业人员救援，应避免二次伤害。当出现休克、心脏停跳、窒息等，必须及时进行心跳复苏术、人工呼吸，避免延误抢救时间。

（3）架空乘人装置现场应急处置

①出现事故后,在应急处置阶段,没有应急自救领导小组的命令任何人不得开动架空乘人装置,当宣布应急结束后.方可恢复动行.在应急处置时,应急领导小组必须指定专人在现场指挥,抢险自救人员一切行动听指挥。

②当出现人身伤害时,现场人员本着先救人的原则,根据人员伤害情况进行救援。

③掉绳、掉座、吊座翻翘造成架空乘人装置部件损坏时,先拆除或更换损坏的部件,尽快恢复架空乘人装置的运行。

④在处理掉绳事故时,用工具将钢丝绳托至托绳轮槽内.在变坡点处由于钢丝绳受力较大,必须采用手拉葫芦等工具,将钢丝绳拉入托绳轮绳槽内。

⑤断绳事故处理时间较长,应急自救领导小组通知调度室安排其它运输工具或其他行走路线。

（4）单轨吊机车现场应急处置

①当单轨吊发生掉车事故后，必须立即停止机车运行，以防事故扩大。

②检查机车掉车后，有无人员受伤，若有人受伤；跟车人员应立即向值班领导和调度室汇报。及时检查机车的掉车原因，以及吊挂设备和机车的损坏程度，并现场制定处理方案。

③处理前，跟车人员必须检查所用工具、连接装置、起吊设备、起吊固定点符合规定后，方准施工。跟班领导亲临现场指挥，确定上车方案和防范措施。

④起吊时，非作业人员严禁在起吊点5m范围内逗留。现场作业人员要集中精力，注意状况，确保自身安全。所有复道人员必须站在安全地点，备齐所需材料后方可作业。

⑤若发现棚梁（锚杆）损坏应及时通知矿调度，矿调度联系有关区队修复并加固。

⑥对发生事故段实行区间封闭，并在事故地点前后20m设警戒；非特殊情况，复道期间其他人员严禁通过。

⑦需要高空作业时，作业区域高度超过2米，作业人员必须使用保险带。

⑧采用专用起吊用具上车，根据起吊的设备选择合适吨位的葫芦。葫芦悬吊位置应根据起吊点确定，保证起吊点支护稳固可靠。吊具损坏或松脱，应重新安设牢固；以防再次松脱。悬挂手拉葫芦，必须用专用插接（φ15.5mm以上）绳套、起吊夹、40T链等进行连接。

⑨上道作业必须在落道处观察周围支护是否牢固可靠，并有专人监护顶板的情况下方可运行。

⑩轨道变形严重的则必须更换，并重新挂接好。

⑪机车损坏严重，应尽量就地处理；若处理不好则升井大修。    ⑫复道期间，所有作业人员要随时密切注意巷道内棚梁、轨 道等是否完好。以免发生意外。所有作业人员必须听从指挥，协调一致。

6.3.3事故报告的基本要求和内容：

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 6.4注意事项

6.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）管理人员、技术人员及单岗作业人员，一定要佩带齐甲烷、氧气、一氧化碳监测仪等必备仪器，确保台台完好。

（2）在佩戴个人防护器具时首先首先检查防护器是否完好，发现不合格及时调换。根据防护用具使用说明正确使用防护器。

6.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

使用抢险救援器材时首先检查抢险救援器材是否完好，发现不合格及时调换，根据抢险救援器材正确使用抢险救援器材。 使用中抢险救援器材损坏及时更换。

6.4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

事故处理应严格按本应急预案规定程序进行操作，严禁随意改动，如确需改动，必须经专业领导小组同意后方可。

6.4.4现场自救和互救注意事项

现场自救和互救时要保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即组织救护上井工作。了解现场情况，防止事故扩大。

6.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

现场应急处置能力确认和人员安全防护方面要保证医疗后勤保障组必须有一定数量的具有临床急救经验并取得国家专业资格证书医护人员参加救助，所有工作人员应熟练掌握防毒设备的穿戴和灭火器材及其他设备的使用方法；消防设备配备齐全；所有工作人员应爱护和保护消防设施和器材，发现问题，及时进行整改维修。

6.4.6应急救援结束后的注意事项

在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥长宣布应急救援工作结束，撤除所有伤员、救护人员，清点人员后，留有专人组织巡视事故现场遗留隐患问题。

6.4.7其他需要特别警示的事项

（1）各级人员严格服从指挥人员的调配，积极做好救援工作。

（2）本应急处置方案，各单位必须组织全体员工认真组织学习，特别是直接参与应急反应人员要专门进行培训。

（3）如果监测到瓦斯持续升高等爆炸危险时，要立即把现场所有人员撤到安全地点。

（4）本应急处置方案，各单位必须组织全体员工认真组织学习，特别是直接参与应急反应人员要专门进行培训。

- 7、电气伤害事故现场处置方案

- 7.1事故风险分析

7.1.1事故类型

煤矿井下常见的电气伤害事故有触电事故、漏电事故、电气设备故障事故

7.1.2电气伤害事故发生的区域、地点

（1）中央变电所、移变硐室、电器设备室。

（2）皮带送机头、开关站。

（3）配电线路。

7.1.3电气伤害事故的危害程度及影响范围：

（1）严重程度

1）发生人身触电事故轻则引起痙挛、疼痛、呼吸困难、血压

异常、昏迷、心率不齐等，严重时引起窒息、心室颤动导致死亡。

2）发生电气设备事故可引发轻则引发设备出现短路、过载、

断相、漏电等不正常运行现象，重则可引发电气设备烧毁。

3）严重的电气伤害事故还可引发电气火灾、瓦斯爆炸等重大灾害。

（2）影响范围

1）可造成全矿停电或主通风机设备、设施故障可导致主要通风机停电；高低压设备、设施故障可导致局部停电。

2）一旦发生电气伤害事故，可造成重大人员伤亡或主要设备设施或系统严重破坏。

7.1.4电气伤害事故发生前的征兆

（1）供电系统出现局部短路、漏电等。

（2）电气设备出现运行异常

7.1.5电气伤害事故可能引发的次生、衍生事故

电气伤害事故可能引发电气火灾、瓦斯爆炸等重大灾害。

- 7.2应急工作职责

7.2.1.井下发生触电伤害事故

现场管理人员职责：井下发生触电伤害事故后，采用一切可行的办法使触电者脱离电源，现场设置警标，积极组织现场人员进行自救的同时立即汇报生产指挥中心事故现场的情况，分析肯能引发的次生灾害。

安检员：对受获取影响区域安全情况进行现场安全监察，配合组长实施救援工作。

瓦检员：时刻检查事故地点瓦斯变化情况，配合救援小组组长处理现场事故，负责维护指挥人员撤离。

其他人员：按照现场管理人员的指挥实施救援工作，有序进行撤离。

7.2.2井下发生电气设备事故

现场管理人员职责：井下发生电气设备事故后，尽量查明事故原因和严重程度，立即对事故设备进行停电，积极组织现场人员进行自救的同时立即汇报生产指挥中心事故现场的情况，分析肯能引发的次生灾害。

安检员：对受获取影响区域安全情况进行现场安全监察，配合组长实施救援工作。

瓦检员：时刻检查事故地点瓦斯变化情况，配合救援小组组长处理现场事故，负责维护指挥人员撤离。

其他人员：按照现场管理人员的指挥实施救援工作，有序进行撤离。

- 7.3应急处置

7.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，当事人或事故现场有关人员应立即汇报矿生产指挥中心，并采取自救、互救措施和撤人准备工作。

（2）事故发生后，现场人员要根据实际情况对出事区域设置栅栏，揭示警标，防止事故的扩大。

（3）如现场人员少，对救援存在困难的，可利用定位紧急呼叫系统向生产指挥中心求救，附近有电话可用电话向有关单位汇报，或利用语音广播系统。

（4）矿生产指挥中心接到事故汇报后，立即汇报矿值班领导、矿长、总工程师及其他矿领导，由矿长下令启动应急预案，成立现场抢险救灾指挥部。

7.3.2现场应急处置措施

（1）触电事故处置措施

a.现场工作人员应第-时间切断电源。用干燥的木棒或其他绝缘工具，将电线挑开。挑开的电线就旋转妥当，以免别人再触电。如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，要采取预防措施，同时立即向生产指挥中心汇报现场情况。

b.伤员被救以后，就地观察其呼吸，心跳情况。如果发现伤员呼吸已经停止。应立即将其移至通风安全的地方，使其平卧在地，松开衣领和裤袋，进行长时间的人工呼吸。发现伤员心音微弱或心跳停止，应立即进行胸外心脏挤压法进行急救，并坚持到心跳恢复。

c.生产指挥中心接到汇报后，立即启动《老窑沟煤业有限公司安全生产事故应急救援预案》，并按预案要求进行汇报和组织抢救。

（2）电气设备事故处置措施主变故障:

a.当单台主变发生故障后，运行人员立刻切断主变两侧电源，停止供电，汇报生产指挥中心，抢修小组应该迅速组织人员赶赴现场进行抢修，如是1#主变出现故障，可将1#主变两侧开关母排临时拆除，用2#主变担负全所供电任务，同时，应按照紧急事故限电序位哀 进行限电措施，如是2#主变出现故障，可将主变两侧开关连接电缆拆除，使用1#主变担负全所供电任务。在恢复供电后，在详细查找故障，尽快恢复送电。

b.主变进线开关故障:当10kv主变进线发生故障，运行人员应立刻采取措施，切断故障设备电源，拉开刀闸，通知汇报生产指挥中心及预案领导组成员，抢修小组应该迅速组织人员赶赴现场进行抢修，可将10kv开关利用电缆连接至主变，做为主变边线开关供电，应将10kv开关保护定值依据.开关保护定值进行整定后恢复所内供电。在恢复供电后，在详细查找故障，尽快恢复送电。

c.10kv母线故障，一旦10kv母线出现故障，运行人员立即切断供电，通知生产指挥中心，生产指挥中心接到通知后，抢修组应立即集合抢修人员赶赴现场进行抢修，尽快恢复供电。

d.电气设备出现火灾事故:如是电气设备出现火灾，运行人员立刻切断设备电源，然后根据消防设施配置，就近使用干粉灭火器进行灭火，室外灭火时，灭火人员应站立在上风侧，对起火源进行覆盖式灭火，如存在大面积引火隐患，可考虑断开，终止对1Okv系统供电，在灭火后，需迅速恢复正常设备的供电。在灭火过程中，l10kv配电室及主控室内不得开启通风设备，灭火人员应该佩带防毒面具，严禁穿戴化纤衣物，灭火后，须立刻汇报生产指挥中心。抢修小组尽快实施抢修。

e.断路器爆炸，如断路器出现事故音响，预告音响，相应光字亮等现象，10kv爆炸开关所在母线上的主变开关跳闸。跳闸开关红灯灭，绿灯闪光，爆炸开关所在母线电压表指示降为零，所带各出线电流表、功率表指示为零的现象时，立即汇报生产指挥中心，对故障开关及相邻设备进行检查。将检查结果汇报生产指挥中心，并通知相关部门及专责人，按生产指挥中心将故障设备转检修后通知技术部处理，恢复未受损设备运行。

f.断路器误跳闸，如断路器出现预告音响，事故音响，故障开关无保护动作掉闸，重合闸装置动作，重合成功等现象时，立即汇报生产指挥中心，检查判断是否有保护或检修工作人员工作，检查判断是否为人员误动或误接线、误整定造成开关误动。检查保护压板投退情况，检查判断是否为倒间操作过程中 发生误投退保护压板引起。检查工作人员是否在维护、清扫设备时，检查是否为人员误碰 "分闸"按钮。根据天气情况及直流系统是否有接地现象，判断是否为机构箱，端子箱进水受潮发生直流接地等二次回路故障，将检查结果再次汇报生产指挥中心，按生产指挥中心指令进行处理。

g.单台设备或间隔出现故障，运行人员立即切断故障设备电源，汇报生产指挥中心，生产指挥中心接到报告后，立即组织抢修人员进行故障查找和抢修。

h.设备出现冰冻，设备一旦出现冰冻现象，需立即汇报生产指挥中心，领导组组织抢修人员按照《防寒防冻管理条理》进行抢修及采取必要的保护措施，如遇到特大冰冻灾害，需要将本条提高制一级响应级别。

7.3.3有关报警电话及事故报告的基本要求和内容

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 7.4注意事项

7.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）管理人员、技术人员及单岗作业人员，一定要佩带齐甲烷、氧气、一氧化碳监测仪等必备仪器，确保台台完好。

（2）在佩戴个人防护器具时首先首先检查防护器是否完好，发现不合格及时调换。根据防护用具使用说明正确使用防护器。

7.4.3使用抢险救援器材方面的注意事项

使用抢险救援器材时首先检查抢险救援器材是否完好，发现不合格及时调换，根据抢险救援器材正确使用抢险救援器材。 使用中抢险救援器材损坏及时更换。

7.4.4 采取救援对策或措施方面的注意事项  
（1）根据表计的指示和设备保护自动装置动作的外部征象，

判断事故的全面情况。

（2）如果对人身和设备有威胁时，应立即设法解除种威胁，并在必要时停止设备的运行。如果对人身和设备没有威胁，则应尽量设法保持或恢复设备的正常运行。应该特别注意对未直接受到损害的设备进行隔离，保证它们的正常运行，并按照现场的事故处理规程处理，必要时启动备用设备。

（3）迅速进行检查和试验，判明故障的性质、地点及其范围，在绝大多数的情况下处理事故的快慢，决定于判明事故原因是否迅速。在电气部分发生的事故常常只是由于系统中的一个元件或最多两个元件发生了故障，故应力求不作试验即能判明事故的原因，使停电部分迅速恢复送电。

（4）对所有未受到损害的设备，保持其运行。对于有故障的设备，在判明故障部分和故障性质后，进行必要的修理。如果值班人员自已的力量不能处理损坏的设备时，应立即通知检修人员前去修理。在检修人员到达以前，值班人员应把工作现场的准备工作做好(例喊口切断电源、安装接地线、悬挂警告牌等等)。

（5）事故处理应严格按本应急预案规定程序进行操作，严禁随意改动，如确需改动，必须经专业领导小组同意后方可。

7.4.5现场自救和互救注意事项

现场自救和互救时要保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即组织救护上井工作。了解现场情况，防止事故扩大。

7.4.6现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场应急处置能力确认和人员安全防护方面要保证医疗后勤保障组必须有一定数量的具有临床急救经验并取得国家专业资格证书医护人员参加救助，所有工作人员应熟练掌握防毒设备的穿戴和灭火器材及其他设备的使用方法；消防设备配备齐全；所有工作人员应爱护和保护消防设施和器材，发现问题，及时进行整改维修。

（2）在接到处理事故的命令时，必须向发令者复诵一次；若命令不清楚或对它不了解，应再问明白。值班人员只有从他熟悉的领导人接到处理事故的命令，方可执行。命令执行以后，要立刻报告发令者。发生事故时，应仔细注视表计和信号的指示，在主控制室的值班人员中，务必有人记录各项操作的执行时间(特别是先后的次序)和与事故有关的现象。

7.4.7应急救援结束后的注意事项

（1）在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥长宣布应急救援工作结束，撤除所有伤员、救护人员，清点人员后，留有专人组织巡视事故现场遗留隐患问题。

（2）各级人员严格服从指挥人员的调配，积极做好救援工作。

7.4.8其他需要特别警示的事项

（1）本应急处置方案，各单位必须组织全体员工认真组织学习，特别是直接参与应急反应人员要专门进行培训。

（2）如果监测到瓦斯持续升高等爆炸危险时，要立即把现场所有人员撤到安全地点。

（3）本应急处置方案，各单位必须组织全体员工认真组织学习，特别是直接参与应急反应人员要专门进行培训。

- 8、矿井供电事故处置方案

- 8.1事故风险分析

8.1.1.事故类型

停电事故分为：地面变电站跳闸或发生故障、变压器故障、电缆着火发生短路、供电系统设施故障、人为误操作造成事故。

8.1.2事故发生的区域、地点

（1）井下区域

主扇房变配电室影响范围：矿井所有巷道、工作面等用风地点。

（2）地面工业广场

a.主井变配电室影响范围：地面办公楼、锅炉房、澡堂、调度楼、维修车间、上仓胶带机、地面矿井污水处理厂等用电地点。

b.副井变配电室影响范围：主扇房、压风机房、澡堂、副井办公楼等用电地点。

8.1.3事故发生的危害程度

（1）井下区域危害分析:

突然停电导致主要通风机停止运转，瓦斯涌出，造成井下瓦斯积聚、超限，一旦遇到火花，可能引起瓦斯爆炸。排水设备不能运转，可能造成淹井事故。

（2）地面工业广场危害分析：

突然停电导致主扇停止运转，井下瓦斯积聚、超限，容易发生瓦斯爆炸；地面主斜井胶带机停止运转，影响正常生产。锅炉设备停止运转，无法给井下输送暖风、职工公寓不能正常送暖。污水处理设备停止运转，污水不能正常处理。人员不能正常办公、生活。

8.1.4可能发生的季节

全年（多发生夏季雷雨天气）

8.1.5事故前可能出现的征兆

（1）供电系统出现局部短路、漏电等。

（2）电气设备带病运行或甩保护运行。

（3）雷电或自然灾害导致的倒杆、断线停电事故。

（4）带电间隔、电缆沟的封闭不严，小动物进入导致接地、短路。

- 8.2 应急工作职责

发生无计划突然停电时，地面变电站、井下变电所及配电点运行值班人员应立即查看进线开关和各负荷开关保护动作情况，如实记录上报调度室并通知单位负责人和机电室。各部室具体职责如下：

（1）调度室：承接事故报告，请示启动应急救援预案，召集指挥部成员，协调成员单位救援工作，并做好相关记录。

（2）机电科：在指挥部领导下组织制定具体处理方案，按停送电程序恢复供电和抢修变配电设备或电力线路。在指挥部领导下组织制定具体处理方案，按停送电程序恢复一类负荷主通风机、空气压缩机以及地面其它机房供电，①负责地面供电事故抢险的协调组织工作。②负责井下中央变电所和各采区变电所的恢复送电工作。根据指挥部命令先恢复风机专用变压器线路，最后根据瓦斯浓度恢复“局扇”原则按照程序组织恢复送电。

（3）安检科：负责监督应急救援中各项安全措施的落实。

（4）通风科：检查、汇报停电范围内巷道及硐室的瓦斯情况，及时掌握需恢复送电线路、设备所处巷道的瓦斯情况，负责对停送电地点瓦斯检查把关。

（5）生产技术科：在指挥部领导下组织井下各生产队组的人员撤离和生产安排，制定具体处理方案。

（6）供应科：负责保证抢险救灾中所需的设备备件供应，保证抢险救灾中所需的材料工具等，并将抢险材料工具运送到指定地点。

（7）兼职救护队：负责抢险和救援工作,与熟悉现场情况人员配合，及时了解掌握现场灾情发展情况并汇报指挥部。

- 8.3 应急处置

8.3.1事故应急处置程序

（1）当发生较大停电事故时，配电室值班人员(或变电所值班员)应立即向矿调度汇报，并向机电科汇报，简要说明事故时间、地点、事故性质、影响范围。
    （2）配电室值班人员、机电值班人员、矿调度人员、值班领导和矿长为事故情况下的消息通报人，值班人员负责详细记录事故时间、地点、影响范围等详细情况，并立即汇报应急救援领导小组。
    （3）针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。
    （4）供电事故发生后，机电副矿长要对事故原因做出初步判断，组织制定现场的抢教方案和符合现场抢救的各项安全技术措施，领导小组批准后组织实施，所有人员必须无条件服从指挥，全力以赴做好事故抢修工作。
    （5）重大停电事故短时间内无法恢复送电，可能造成矿井瓦斯积聚、涌水增加、人员被困并下以及其它的重大危险情况的，要立即汇报并申请上级部门的救援。

8.3.2现场应急处置措施

（1）当35KV运行回路供电中断时，地面变电站失电，变电站值班人员迅速验证备用电源是否有电。如备用电源有电，作如下操作即可恢复供电：

1）断开运行的35KV断路器、隔离刀闸。

2）合上35KV备用电源隔离刀闸、断路器。

3）合上备用主变进线刀闸和断路器。

（2）35KV两回路停电时，变电站值班站长立即向机电信息中心、调度室、矿领导汇报，同时矿调度室与总调度中心联系。由供电中心组织抢修并恢复供电。在因停电发生生产事故时，立即启动生产安全事故应急救援组织体系，迅速有秩序处理事故，及时地将事故控制在最小范围。地面变电站值班人员全面检查变电站内的设备，并做好记录。

（3）调度室负责详细记录停电事故发生的时间、地点、可能影响的范围等详细情况，并立即汇报应急处理组长和矿井值班领导。

（4）区队接到汇报后立即现场情况分析，配合总指挥部制定现场救援计划。

（5）主扇司机在第一时间内启动备用风机。

8.3.3有关报警电话及事故报告的基本要求和内容

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 8.4注意事项

8.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项：

首先检查防护器是否完好，发现不合格及时调换。特别是验电、放电设备。

8.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项：

（1）首先检查抢险救援器材是否完好，发现不合格及时调换。

（2）根据专家组的讲解，正确使用抢险救援器材。

（3）使用中抢险救援器材损坏及时更换。

8.4.3采取救援对策或措施方面的注意事项：

事故处理应严格按本应急预案规定程序进行操作，严禁随意改动，如确需改动，必须经专业领导同意后方可。

8.4.4现场自救和互救注意事项：

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即组织救护上井工作。了解现场情况，防止事故扩大。

8.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项：

医疗后勤保障组必须有一定数量的具有临床急救经验并取得国家专业资格证书医护人员参加救助，所有工作人员应熟练掌握防毒设备的穿戴和灭火器材及其他设备的使用方法；消防设备配备齐全；所有工作人员应爱护和保护消防设施和器材，发现问题，及时进行整改维修。

8.4.6应急救援结束后的注意事项：

在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥长宣布应急救援工作结束，撤除所有伤员、救护人员，清点人员后，留有专人组织巡视事故现场遗留隐患问题。

8.4.7其他需要特别警示的事项：

各级人员严格服从指挥人员的调配，积极做好救援工作

- 9、特种设备事故现场处置方案

- 9.1锅炉爆炸事故现场处置方案

- 9.1.1事故风险分析

9.1.1.1事故类型

（1）锅炉超压，安全阀失灵造成锅炉超压爆炸；

（2）锅炉因缺水烧干锅，在水位不明的情况下进行锅炉补水,造成锅炉爆炸。

9.1.1.2锅炉爆炸事故地点

主、副井工业广场

9.1.1.3发生的可能性

（1）设计制造原因。设计方面的原因包括：选材不当、结构设计不合理、焊接接头设计不当、安全附件不全或选用不当、计算或选用方法错误等。制造方面的原因有：材料不符合设计要求、焊接、热处理等工艺不当、组装方法不当、无损监测漏检、压力试验差错等。特别是没有经过锅炉安全监测部门监督发证的“土锅炉”制造质量低劣，安全隐患更大。

（2）使用管理原因。包括安全装置不全或不起作用，缺乏监视和检测，造成锅炉缺水或超过设计规定的最高工作蒸汽压力和温度，即超压、超温，腐蚀、材料退化、操作失误等。水垢过厚，使筒臂传热性能变差，锅炉就会发生鼓泡、裂纹，达到一定程度时，鼓泡和裂纹就会破裂，造成锅炉爆炸。

（3）安装检修原因。包括安全附件失修、材料使用错误、施工质量不合要求等因素。

9.1.1.4严重程度

锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂，一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出，其能量立即释放，瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化，产生巨大的作用力和冲击波，进而导致房屋倒塌、火灾、易燃易爆品爆炸等衍生事故。

9.1.1.5影响范围

发生锅炉爆炸事故会造成工业场所内建筑物、设备设施损毁。爆炸波与碎片可导周围人员伤亡，影响全矿井安全生产。

9.1.1.6发生季节：秋、冬季。

- 9.1.2.应急工作职责

9.1.2.1.应急组织

当班地面值班人员应急处置工作。

组  长：地面值班矿领导

成  员：地面值班科队长、安管人员、特种设备管理人员、调度员、其他在职人员

9.1.2.2应急自救小组机构职责

组长：事故发生的地点、影响范围、伤亡人数、遇险人员，全面负责现场的指挥救援工作。

值班领导：积极配合总指挥，及时提供更好的救援方案。

技术人员：负责疏导人员的避灾路线以及传达自救方式。

安管人员：负责组织抢险救灾工作在安全的前提下。

调 度 员：全面指挥人员，并向上一级传达事故现场的有关情况。

成    员：协助现场救援工作有效地进行。

- 9.1.3应急处置

9.1.3.1事故处置程序

事故发生后，按下列程序和内容响应：

（1）值班人员接到事故报告后，立即向公司应急指挥部报告事故程度及现场情况。

（2）值班人员立即启动现场应急处置方案，向调度室汇报并通知应急救援人员到场，成立救援小组。

（3）值班人员进一步了解事故情况，收集事故相关信息，及时掌握事态发展和现场救援情况，并向现场应急救援指挥小组及时报告。

（4）总指挥及时组织研究制定抢险方案。

（5）应急救援指挥小组根据救援工作的需要，协调调动有关人员、应急救援队伍奔赴现场实施救援。

（6）根据事故情况，向公司应急救援指挥部汇报协调调运有关应急救援装备和物资。

（7）根据受伤人员情况进行现场施救，严重的联系安检科协调外部医疗救护人员赴现场进行救治。

9.1.3.2现场应急处置措施:

（1）现场人员应迅速趴下，躲入墙体背后，以躲避冲击波，并防止热水、水蒸汽等烧伤。

（2）炉管轻微爆破后，如锅炉压力尚能维持，故障不会迅速扩大时，可短时间减负荷运行，炉管爆破后不能维持压力，应紧急停炉。

（3）锅炉本体发生爆炸，立即组织锅炉房危险区域人员从安全通道疏散撤离，锅炉运行联系汽机运行人员停止锅炉供水、迅速关闭给水泵出水阀。

（4）值班人员安排人员断开锅炉供电电源开关。

（5）安排人员路口设置警戒区，无关人员严 禁靠近危险区域。

9.1.3.3有关报警电话及事故报告的基本要求和内容

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 9.1.4注意事项

（1）事故现场救援工作结束后，要认真做好公司的稳定工作，加强伤员的治疗，协调好伤亡人员的处置及家属的安抚工作。

（2）积极配合政府或有关部门进行事故调查工作，在事故救援及事故调查期间，矿主要负责人和与事故相关及知情人员不得离开岗位，并保证联系方式的畅通。

（3）预防锅炉爆炸事故的主要措施

①锅炉房建立备用供水系统，该系统应能保证在日常供水系统出现重大的故障时向锅炉内紧急补水。

②尽快完善高山水池水位自动监测装置，避免高山水池因补水不及时导致的缺水问题。

③锅炉房配备突然停电时的报警电源，保证全面停电时报警信号能立即报警。

④加强日常培训教育，提高各级领导及锅炉房全体员工处理锅炉重大事故的技能。

⑤保证足够的设备投入，加强日常检修，使设备不带病运行。

⑥搞好锅炉定检和大修工作，并保证质量。

⑦完善锅炉应有的各种保护，尤其是三大安全附件必须灵敏可靠，且要定期效验与试验。

⑧认真执行锅炉各项规章制度，杜绝闲杂人员进入。

⑨各级干部要加强上岗查岗力度，及时发现各种不安全隐患，并积极组织排查处理。

⑩完善消防系统和逃生系统，且要有明显的标志，并要求作业人员熟悉这些设施。

⑪积极推广新技术新工艺，使锅炉处于更加安全的状态。

⑫加强供水管网及供水、供电设施的维修与改造，保证供水系统正常运行。

- 9.2起重机事故现场应急处置方案

- 9.2.1事故风险分析

9.2.1.1事故类型

起重机械在起重过程中，因检查维修不到位、操作不当、指挥信号不明确、安全意识差和在不良自然环境下，容易发生人员高空坠落、起重机碰撞挤压作业人员、起重机漏电触电、起重机吊具或吊物伤人事故。

9.2.1.2 事故可能发生的区域、地点

事故发生在机修车间和材料井工业广场。易导致事故发生的装置有：吊钩、钢丝绳、制动器等。

9.2.1.3事故的危害程度

起重伤害事故发生后，可能造成人员伤害和财产损失。

9.2.1.4事故前可能出现的征兆

（1）先兆主要是起重机械运行时卷筒或减速机有异音、局部温度超标、起吊物品时吃力、操作时动作不灵敏、钢丝绳损伤且超负荷使用、钢丝绳压板螺丝松动、制动装置及减速机带故障使用、起吊钩运转异常及开口超标等。

（2）起重机械发生电器控制系统失灵或保护拒动

电气控制（保护）系统、线路老化短路及仓门开关、行程限位开关、超载限制器等保护元件损坏可能导致电器控制系统失灵或保护拒动。

先兆主要是电气控制（保护）系统、线路及仓门开关、行程限位开关，超载限制器等保护元件温度超标、起吊物品时吃力、操作时动作不灵敏。

- 9.2.2应急工作职责

9.2.2.1.应急组织

当班地面值班人员应急处置工作。

组  长：地面值班矿领导

成  员：地面值班科队长、安管人员、特种设备管理人员、调度员、其他在职人员

9.2.2.2应急自救小组机构职责

组长：事故发生的地点、影响范围、伤亡人数、遇险人员，全面负责现场的指挥救援工作。

值班领导：积极配合总指挥，及时提供更好的救援方案。

技术人员：负责疏导人员的避灾路线以及传达自救方式。

安管人员：负责组织抢险救灾工作在安全的前提下。

调 度 员：全面指挥人员，并向上一级传达事故现场的有关情况。

成    员：协助现场救援工作有效地进行。

- 9.2.3应急处置

9.2.3.1事故处置程序

事故发生后，按下列程序和内容响应：

（1）值班人员接到事故报告后，立即向公司应急指挥部报告事故程度及现场情况。

（2）值班人员立即启动现场应急处置方案，向调度室汇报并通知应急救援人员到场，成立救援小组。

（3）值班人员进一步了解事故情况，收集事故相关信息，及时掌握事态发展和现场救援情况，并向现场应急救援指挥小组及时报告。

（4）总指挥及时组织研究制定抢险方案。

（5）应急救援指挥小组根据救援工作的需要，协调调动有关人员、应急救援队伍奔赴现场实施救援。

（6）根据事故情况，向公司应急救援指挥部汇报协调调运有关应急救援装备和物资。

（7）根据受伤人员情况进行现场施救，严重的联系安检科协调外部医疗救护人员赴现场进行救治。

9.2.3.2现场应急处置措施

（1）人员高空坠落时的紧急处置

a.现场警戒和隔离

根据现场人员状况和数量，警戒和隔离适当区域，同时应注意保证紧急救援的通道畅通，避免坠落伤害继续扩大和围观人员妨碍现场救援工作。

b.现场抢险救出伤员

在采取必要的防护措施下，现场指挥人员根据人员坠落情况，指挥抢险组人员，用相应的工具、设备和手段，尽快抢救出坠落的伤员。

c.医疗救护组现场施救和送救伤员

d.抢险必须由经过演练和专业培训取得特种设备作业人员证书的专业人员进行，抢险时必须穿戴必要的防护用品(安全帽、防护服、防滑鞋等)。

e.现场指挥人员可用扩音器(或话简)实施统一指挥、统一行动。

（2）突然停电等情况使司机或作业人员被困高空

a.现场警戒和隔离。现场指挥人员根据现场情况由警戒保卫组实施区域隔离，并保证救援通道畅通。

b.抢险救灾组抢险人员迅速调集液压升降平台等设备或经由高空通道抵达被困人员位置，帮助被困人员脱离危险区域。如有人员受伤，可视具体情况，用安全绳吊放或其他方法转移伤员。

c.如有危险吊具或吊装物时，应视情况切换备用电源或固定吊物位置。

d.救援设备操作人员应由取得特种设备作业人员证和登高作业证的专业维修人员进行，并必须穿戴必要的防护用品(安全带、安全帽、防滑鞋等)，同时采取必要措施防止人员高空坠落。

e.高空、地面抢险人员应统一指挥，协调行动，根据情况地面可设防止被困人员及施救人员高空坠落的保护措施(充气减震垫、防护网等)。

（3）桥、门式起重机倾翻、折断、倒塌

a.现场警戒和隔离

根据现场情况，警戒保卫组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

b.紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散

通信联络组用有效的通信手段(广播、话筒等)立即通知现场危险区域以内的人员，警戒保卫组及时组织疏散和撤离危险区域以内的人员。

c.紧急抢险救出伤员。

由抢险救灾组专业抢险人员利用必要的设备设施(汽车起重机、叉车、气割机、千斤顶等)移开倒塌物体搜救受伤人员。

d.医疗救护组运送急救伤员。

e.抢险救人时，现场应有技术专家(人员)进行指导，先切断危险电源、水源、气源，撤离易燃易爆危险品，并由指挥人员统一指挥，在抢救的同时，应有专人负责现场的危险状况(空中物品电缆、电线、锐器、火源等)进行监控，确保施救人员的安全。

f.搜救伤员时，如使用大型机械设备，应尽量避免对伤员造成二次伤害。

（4）桥、门式起重机碰撞挤压

起重机在维修、吊装及运行过程中碰撞挤压作业人员时:

a.立即停机或实施反向运行操作，应急救援现场安排专人监护空中物品或吊具，后勤保障组采取防护措施。

b.抢险救灾组抢险人员穿戴必需防护用品（安全帽、防滑鞋等)，进入危险区域救出伤员，若伤员挤压在物件中无法脱身，应采取其他必要的手段（叉车、气割机、千斤顶等）实施救援。

c.医疗救护组负责救护和运送伤员。

（5）桥、门式起重机漏电、触电

a.切断电源。抢险救灾组迅速将起重机的总电源断开。

b.抢险救灾组抢险人员用绝缘物（棒）或木制杆件分开导电体与伤员的接触。

c.医护人员实施人工呼吸或其他方法救护伤员。

d.总电源切断前禁止盲目施救。

e.被困司机在起重机漏电的情况下，如未断开总电源，禁止自行移动，以避免跨步电压对人身的伤害。

f.抢险人员必须穿戴绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等防护用品。

（6）桥、门式起重机吊具或吊物伤人

a.现场警戒和隔离。根据现场情况，警戒保卫组对现场进行警戒和隔离，并保证救援通道畅通，避免坠落物伤害继续扩大和无关人员影响现场救援工作。

b.紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散。通信联络组用有效的通信手段（广播、话筒等）立即通知现场危险区域内的人员，警戒保卫组及时组织疏散和撤离危险区域内的人员。

c.紧急抢险救出伤员。

d.由抢险救灾组专业抢险人员利用必要的设备设施（汽车起

重机、叉车、气割机、千斤顶等）移开倒塌物件搜救受伤人员。

e.医疗救护组运送急救伤员。

f.抢险救人时，现场应有技术专家（人员）进行指导，先切断危险电源、水源、气源，撤离易燃易爆危险品，如果已发生燃、爆事故，应同时组织消防组进行消防工作，注意着火的油和熔融状态下的钢（铁）水禁止用水来灭火。在抢救的同时，应有专人负责现场的危险状况（空中物品、电缆、电线、锐器、火源等）进行监控，确保施救人员的安全。

g.搜救伤员时，一般不宜使用大型机械设备，以免对伤员造成二次伤害。

9.2.3.3有关报警电话及事故报告的基本要求和内容

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 9.2.4注意事项

- 进入事发现场人员必须佩带好安全帽。

- 抢救受伤人员(特别是重伤人员)，—定要在现场或附近就地急救，切忌盲目长途护送到医院，以免延误抢救时间。

- 险情发生至现场恢复期间，应封锁现场，防止无关人员进入发生意外。

- 救助人员要服从指挥，统一行动。

- 及时将抢救进展情况报告应急总指挥

- 9.3空气压缩机事故现场处置方案

- 9.3.1事故风险分析

- 9.3.1.1事故类型及危害严重程度

- 空压机是我公司生产重要动力设备之一,是一种生产和输送压缩空气的设备。空压机系统如果发生重大爆炸事故,将造成人员伤亡、停工停产和巨大经济损失。

- 由于空气压缩机爆炸后形成强大气浪的冲击和大量碎片的飞溅，会造成周围的设备和建筑物严重的破坏，引起人身伤亡的特大事故，甚至影响正常的安全生产经营、职工生活秩序。

- 9.3.1.2事故发生的原因

- 空压机风包爆炸事故主要有四种原因：风包缺陷、风包超压、积碳燃烧、管路振动等。

- 9.3.1.3事故发生前可能出现的征兆

- 声音有异常声响。

- 气缸、管路、风包出现漏气现象。

- 出现漏油现象。

- 安全阀动作释放。

- 压力表上超过额定压力，而安全阀不释放。

- 风包、电机、空压机有异常振动。

- 9.3.2应急工作职责

9.3.2.1.应急组织

当班地面值班人员应急处置工作。

组  长：地面值班矿领导

成  员：地面值班科队长、安管人员、特种设备管理人员、调度员、其他在职人员

9.3.2.2应急自救小组机构职责

组长：事故发生的地点、影响范围、伤亡人数、遇险人员，全面负责现场的指挥救援工作。

值班领导：积极配合总指挥，及时提供更好的救援方案。

技术人员：负责疏导人员的避灾路线以及传达自救方式。

安管人员：负责组织抢险救灾工作在安全的前提下。

调 度 员：全面指挥人员，并向上一级传达事故现场的有关情况。

成    员：协助现场救援工作有效地进行。

- 9.3.3应急处置

9.3.3.1事故处置程序

事故发生后，按下列程序和内容响应：

（1）值班人员接到事故报告后，立即向公司应急指挥部报告事故程度及现场情况。

（2）值班人员立即启动现场应急处置方案，向调度室汇报并通知应急救援人员到场，成立救援小组。

（3）值班人员进一步了解事故情况，收集事故相关信息，及时掌握事态发展和现场救援情况，并向现场应急救援指挥小组及时报告。

（4）总指挥及时组织研究制定抢险方案。

（5）应急救援指挥小组根据救援工作的需要，协调调动有关人员、应急救援队伍奔赴现场实施救援。

（6）根据事故情况，向公司应急救援指挥部汇报协调调运有关应急救援装备和物资。

（7）根据受伤人员情况进行现场施救，严重的联系安检科协调外部医疗救护人员赴现场进行救治。

9.3.3.2现场应急处置措施

- （1）发生事故后，现场人员必须立即向矿调度室、应急指挥机构领导汇报。报告事故时必须说明事故的性质、严重程度、可能影响的范围等。调度室及时通知相关成员及单位，应急人员及单位迅速到达指定地点，参加事故处理。

（2）指挥机构要对事故原因作出初步判断，组织制定现场的抢救方案和各项技术措施。

（3）一旦运行空压机发生异响、异震、电动机冒火等严重意外情况，应紧急停机并起动备用空压机。

（4）设备发生火灾时，应立即报告并切断事故现场电源，疏散人员。正确选择灭火器材和材料进行初期灭火。当火灾事故无法控制时，要及时请求专业消防人员进行抢险和救援。

- （5）由电火花、电流引起的火灾，首先切断电源，再用砂土或干粉灭火器灭火。未切断电源禁止使用水灭火。

- （6）如发生重大事故，调度必须停止一切与抢救事故无关的活动，立即做好事故处理的相关准备，并随时待命。抢救人员根据指挥部的指示和安全措施，采用各种可能的办法抢救遇险人员。被抢救出的人员有外伤的先进行止血措施，没外伤的以最快速度送往医疗单位。

- （7）一旦发生人身触电事故，相近的人员应立即断开设备或电缆的电源，同时采取措施使触电者脱离设备和电缆。具体方法：用干燥木棍挑开，站在绝缘材料上用干衣服包着手单手把触电者从载流部分拉开，高压系统触电必须停电后处理。触电人员如昏迷或呼吸中断，必须立即转移到通风良好的地方并使其平躺，进行人工呼吸。

（8）一旦发生风包、风管等爆炸的重大事故时，司机应立即停止所有空压机的运行。有人员伤亡时，应先组织抢救人员对受伤人员进行紧急救治并护送重伤员至医院进一步治疗，其次指挥机构要制定抢修措施，组织人员抢修，尽快恢复生产。并组织专业技术人员分析原因，采取对策，防止类似事故再发生。

（9）发现空压机泄压装置、显示装置、自动报警装置、连锁装置及相关安全附件（压力表、安全阀、温度计）失灵等异常情况时，应立即断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，查找异常原因，清除故障确保安全后再投入运行。

- （10）当空压机出现超温、超压时，应立即断开动力电源开关

- 或关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全卸载的阀门，使压力容器内部压力迅速降低。

- （11）当空压机及其储气罐支座支撑连接处松动、移位、沉降、倾斜、裂纹等险情时，必须紧急停止运行，迅速断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入。

- （12）当空压机接口部位的焊缝、法兰等部位变形、腐蚀严重、

- 裂纹、过热及泄漏时，迅速关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全泄压的阀门，使压力容器内部压力迅速降低，待修复检验检测合格后再投入使用。

（13）发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，采取隔离和疏散措施，尽快将人员撤离现场，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入现场，并立即报矿应急指挥部，请求支援。

- （14）爆炸停止后应立即查看有无人员伤亡，由救护组组织人员进行现场救治，伤情严重者应送往医院进行救治。

- （15）在事故抢救过程中，按照应急救援方案和安全措施执行。严禁违章作业和违章指挥，防止事故扩大。

- （16）当事故扩大，现场情况恶化，救援力量和消防力量不足时，应及时申请地方政府或上级机关支援。

9.2.3.3有关报警电话及事故报告的基本要求和内容

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 9.3.4注意事项

- 操作人员应经过培训，并仔细阅读和理解过空压机说明书。

- 发生异常情况，应立即停机，并切断电源。

- 机器的电气设备必须由技术熟练的电工按电气行业的章程检修。

- 即使没有发现安全故障，易损件如软管等也应进行定期检查更换。

- 清洗机组零部件时，应采用无腐蚀性的安全溶剂，操作者务必戴防护镜.以防清洗液溅人眼中。

- 9.4叉车事故现场处置方案

- 9.4.1事故风险分析

- 9.4.1.1事故类型

- 叉车使用过程中，可能出现侧翻、失控行驶、起重链和货叉架变形伤人等现象。叉车事故属于特种设备常见的事故。一旦发生叉车事故，严重威胁现场工作人员安全。

- 9.4.1.2事故可能发生的区域

- 叉车载运货物的过程中所经过的区域。

- 9.4.1.3事故发生时间及影响

- 事故发生时间不定。事故可造成人员受伤、胸部腹部被戳伤、人被碾压等，严重时可造成设备损坏、人员伤亡及财产损失。

- 9.4.1.4事故前可能出现的征兆

- 叉车在使用过程中出现异常声音，行驶不稳，叉车部件存在使用过度而导致变形等。

- 9.4.2应急工作职责

9.4.2.1.应急组织

当班地面值班人员应急处置工作。

组  长：地面值班矿领导

成  员：地面值班科队长、安管人员、特种设备管理人员、调度员、其他在职人员

9.4.2.2应急自救小组机构职责

组长：事故发生的地点、影响范围、伤亡人数、遇险人员，全面负责现场的指挥救援工作。

值班领导：积极配合总指挥，及时提供更好的救援方案。

技术人员：负责疏导人员的避灾路线以及传达自救方式。

安管人员：负责组织抢险救灾工作在安全的前提下。

调 度 员：全面指挥人员，并向上一级传达事故现场的有关情况。

成    员：协助现场救援工作有效地进行。

- 9.4.3应急处置

9.4.3.1事故处置程序

事故发生后，按下列程序和内容响应：

（1）值班人员接到事故报告后，立即向公司应急指挥部报告事故程度及现场情况。

（2）值班人员立即启动现场应急处置方案，向调度室汇报并通知应急救援人员到场，成立救援小组。

（3）值班人员进一步了解事故情况，收集事故相关信息，及时掌握事态发展和现场救援情况，并向现场应急救援指挥小组及时报告。

（4）总指挥及时组织研究制定抢险方案。

（5）应急救援指挥小组根据救援工作的需要，协调调动有关人员、应急救援队伍奔赴现场实施救援。

（6）根据事故情况，向公司应急救援指挥部汇报协调调运有关应急救援装备和物资。

（7）根据受伤人员情况进行现场施救，严重的联系安检科协调外部医疗救护人员赴现场进行救治。

9.4.3.2现场应急处置措施

（1）应急指挥领导小组接到事故报告后，立即组织急救车辆、医护人员、维修人员、事故班组或施工队负责人、警戒人员、应急指挥领导小组成员等赶赴现场，查看现场情况并制定救援方案。

- （2）急救车开至事故现场待命。警戒人员设施警戒线，疏散救援无关人员，并保证道路畅通。

- （3）如叉车上装有重物，必须采取措施搬走重物，防止救援过程中重物滑落对人员造成二次伤害。

- （4）如叉车叉伤人员，立即采取止血、包扎等急救措施。轻伤在医务室进行治疗；情况严重者，立即送往医院救治。

- （5）如叉车碾压人员，应先搬走叉车上的重物，再用千斤顶支起叉车将受伤人员救出。严禁采用开车的方法救人，防止人员受伤加剧。支起叉车时必须采取措施防止叉车翻车。

- （6）如叉车所载重物滑落砸伤人员，应采取措施保证一次移开重物，防止移开重物过程中重物下回对受伤人员造成二次伤害。

- （7）伤员的救治严格遵守“三先三后”原则，即：骨折伤员要先固定后搬运；出血伤员要先止血后搬运；窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳呼吸骤停的伤员要先进行人工呼吸或心脏复苏后再搬运。

- （8）参加事故应急救援的工作人员，应当按照本预案的规定，采取安全防护措施，并在专业人员的指导下进行工作。

- （9）在应急抢险救援过程中，项目各部门、人员应积极支持、配合并提供一切便利条件。

9.4.3.3有关报警电话及事故报告的基本要求和内容

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 9.4.4注意事项

（1）应对职工进行安全知识宣传教育，掌握本区域风险特性及应急措施。

（2）在救援过程中要配齐安全设施及防护工具（使用千斤顶时要配备防倾倒设施、使用切割机时要佩戴护目镜等安全防护用品）。

（3）救助伤员时，切勿盲目救助，防止二次伤害。

（4）应坚持“救人第一”的原则。

- 10、雨季三防现场处置方案

- 10.1事故风险分析

10.1.1事故类型

在雨季可能发生洪涝灾害和雷电灾害

10.1.2可能发生的事故类型的区域、地点、设备或装置

（1）雨季防雷的主要地点：主、副井井架、10KV配电室、煤仓、高大建筑物、人员密集区（宿舍、食堂、会议室等）。

（2）雨季防汛的主要地点：主、副、风井井口、10KV配电室、主扇风机房、地面煤厂等。

10.1.3可能发生事故的季节及危害程度分析

雨季“三防”能发生事故的季节为每年6月-9月份，汛期容易引发山洪暴发而造成灾害，甚至造成洪水灌井事故。大自然的雷电作用也会将地面高层建筑、变电站、风机房、配电室、井架、入井通讯及管道作用作为导体、引发伤人和损坏财产的事故。

- 10.2应急组织与职责

为加强雨季“三防”工作的领导，做到统一指挥、保障有力、快速反应、调度有序、有条不紊，公司成立雨季“三防”工作领导小组。

组      长：任富军（经理）

副  组  长：张金亮（总工程师）

王文忠（生产副经理）

朱小军（安全副经理）

宋志刚（机电副经理）

刘海田（通风区长）

武  文（工会主席）

毕建军（经营副经理）

孙伶虎（财务总监）

成      员：贾志兴 常建军 白海军 张  平 鲁树成

郝明德 张文华 侯高亮 贾海平 连永新

孙德清 蔡良党 叶志取 黄明杰 周庆刚

胡绪军 高秀利 丁富建 朱振华 王丽平

领导小组下设办公室，办公室设在调度信息中心，郝彦军任办公室主任，牛海清任副主任，调度信息中心有关人员为成员，具体负责协调、监督矿井雨季“三防”各项工作。

职责：

组长：负责现场所有人员调动及抢修物质协调，必要时启动现场应急预案。

副组长：协助总指挥对现场进行指挥，为总指挥提供现场具体停电范围、事故原因等信息，协调处理各项后勤工作。

成员：负责现场具体工作安排，及各分管范围内影响范围调查，人员物资调度分配等工作。

- 10.3应急处置

10.3.1事故应急处置程序

（1）当发生洪涝雷电灾害事故时，现场值班人员应立即向矿生产指挥中心，并简要说明洪涝雷电灾害事故的基本情况。

（2）生产指挥中心负责详细记录洪涝雷电灾害事故时间、地点、可能影响的范围等详细情况，根据汇报情况立即启动洪涝雷电灾害事故应急预案，并立即汇报矿长、值班矿领导、总工程师及其它矿领导。

（3）应急救援指挥部根据事故严重程度，就有关重大应急问题做出决策和部署，启动相应应急预案。各单位、各部门按职责分工，配合救援指挥部制定现场救援计划。

10.3.2现场应急处置措施

（1）处理洪水灾害的处置措施

①应急救援指挥部根据汇报的水情情况立即组织抢险，准备救援材料，防止矿井被淹。

②根据降雨量大小，积极采取排、堵、截等防洪措施。

③救援过程中出现灾情扩大时，采取安全措施保护抢险人员，尽力避免扩大伤亡。

④如果预报为大雨，立即组织全矿作业人员撤至地面。

⑤如果采剥坑积水较多，应立即安设临时排水系统对积水进行排放、排放出的水要远离矿区，防止排除的水渗入井下。

⑥井下水泵房值班员在水害来临时切记不得盲目逃跑，在确保自身安全的前提下，开动备用水泵，确保矿井的最大排水量。

（2）处理雷电灾害的处置措施

①事故发生后应立即对现场警戒，判断是否存在后续危险，决定救援方式。

②抢救伤员及时脱离危险区，注意避免对伤员造成二次伤害。

③对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

④尽快与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

⑤立即对雷击区域拉闸断电，组织人员尽快抢修遭受雷击损毁、损坏的设备。

⑥在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。

10.3.3有关报警电话及上级管理部门

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 10.4注意事项

10.4.1佩带个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体。

10.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

10.4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）井下排水设备，在透水后应全部启动排水，保证中央泵房、采区泵房及下山迎头的正常工作。

10.4.4现场自救和互救注意事项

（1）自救与互救原则：

①安全撤离，妥善避险。

②沉着冷静，控制情绪。

③互相鼓励，互相帮助。

④团结协作，服从指挥。

（2）发生水灾事故后，首先撤出灾区人员，将所有受水威胁区域，均必须将人员按指定的安全撤离路线撤出。

10.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施

10.4.6应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）要对事故现场实行严格的保护，防止与重大事故有关的物品、残骸等被随意挪动或丢失。因抢救伤员、防止事故扩大等原因需要移动现场物件时，应当做出标志、详细记录和绘制现场简图，并保存现场重要痕迹、物证等。

10.4.7其它需要特别警示的事项

（1）由应急救援指挥部根据事故性质、破坏程度、波及范围，确定事故区域范围的划定和警戒线的设臵。

（2）由应急救援指挥部根据事故现场实际情况，对人员撤离路线变化的重要地点进行醒目标识。

- 11、地面火灾现场处置方案

- 11.1事故风险分析

11.1.1事故类型

火灾依据物质燃烧特性，可划分为A、B、C、D、E五类。

A类火灾：指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质，一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。

B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油，甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。

C类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。

D类火灾：指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。

E类火灾：指带电物体和精密仪器等物质的火灾 。

事故没有季节性，一旦发生，能造成的财产损失和人员伤亡。此类事故可防可控，要以预防为主。

11.1.2地面火灾事故发生的区域、地点：

地面火灾主要发生在宿舍楼、综合楼、公寓小区、办公楼、食堂、澡堂更衣间；车间、区队的仓库、油脂存放点等。

11.1.3地面火灾事故的危害程度分析：

事故会造成地面建筑物受损、设备损坏、人员伤亡、甚至影响社会稳定。

11.1.4事故发生前的征兆：

有烟出现、有一股焦糊味道、辟哩啪啦的声音、电气产品突然损坏等。

11.1.5事故可能引发的次生、衍生事故：

会引起化学品爆炸，火灾灾害扩大。

- 11.2应急工作职责

（1）基层单位应急自救组织形式及人员构成情况：

为做好现场事故的应急处理工作，成立事故应急自救小组，小组设在事故单位值班室，以便及时有效地采取措施，防止事故扩大，最大限度地减少损失。

（2）应急自救组织机构、人员的具体职责

（3）事故发生地点立即成立现场应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

（4）组长由基层单位负责人担任，副组长由基层单位分管负责人和现场负责人担任，成员是各单位值班人员、技术负责人、基层班子成员及各部门负责人重点岗位人员。

（5）现场应急处置自救小组职责：

组长：事故发生后，分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

副组长：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。

值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

成  员：按组长安排有序的进行现场救灾行动。

应急自救组织成员职责：在班组长的带领下开展自救、互救工作,尽可能采取措施把事故消除在萌芽中。

- 11.3应急处置

11.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，事故现场负责人应立即汇报矿生产指挥中心和负责单位领导汇报，并采取自救、互救措施和撤人准备工作。

（2）生产指挥中心负责详细记录火灾事故时间、地点、可能影响的范围等详细情况，并立即汇报矿长、值班矿领导、总工程师及其它矿领导，由矿长下令启动应急预案，成立现场抢险救灾指挥部。

（3）指挥部接到汇报后立即分析现场情况，配合救援指挥部制定现场救援方案。

11.3.2现场应急处置措施

（1）发生火灾害及事故后，受灾区域人员立即撒退并积极组织自救，并在领导的指挥下，对灾情采取应急措施，防止灾害事故继续扩大。发生事故后，必须及时汇报调度室。
    （2）矿调度室接到报告后，立即报告119、值班矿领导、矿长、总工程师、抢险救灾队和有关人员。在矿长、总工程师的主持下，制定救灾方案，组织进行抢救。

11.3.3报警电话及上级管理部门

火警报警电话：119

公司调度室电话：外线4760366、内线8000

11.3.4事故汇报的基本要求和内容

事故报告要简单明了，讲清事故发生的时间、地点、伤亡人数、现场救援人数、条件，需要区队及上级做好哪些准备工作，事故的发展变化趋势，对事故现场采取了哪些措施等，需指挥部立即采取的措施等。

- 11.4注意事项

11.4.1安全撤离注意事项：

（1）第一时间逃生，不要贪恋财物，不要看热闹。

（2）及早报警，一是通知周围的人，二是汇报调度室。

（3）逃生时要走安全通道，断电时不要乘坐电梯。

（4）一定要注意防烟。措施是低姿、捂口，防止烟的毒气和高温伤害。

11.4.2佩戴个人防护器具方面的注意事项
(1)使用的防毒面具必须经过定期检测，各单位严格执行《劳

动防护用品管理标准》。
(2)处理电气火灾事故时，必须使用检测合格的个体防护器材。
(3)易燃易爆气体的场合，必须穿防静电服，使用不产生静

电的工器具。

11.4.3使用抢险救援器材中的注意事项

（1）救援器材严格按照标准存放，按照规定专人管理、定期

检测，并进行记录。

（2）防护器具必须经检测合格。
    （3）抢险器材有所在车间班组进行保养管理。

（4）人员必须能够正确使用防毒面具、安全帽、安全带等常
用劳动防护用品。

11.4.4现场自救、互救注意事项：

（1）自救是常用的逃生方法，在实施自救行动之前，一定要强制自己保持头脑冷静，根据周围环境和各种自然条件，选择自救的方式。自救的逃生方法主要有：

①立即离开危险区域；

②选择简便、安全的通道和疏散设施；

③准备简易防护器材；

④自制简易救生器材，切勿跳楼；

⑤创造避难场所。

（2）切断火区电源。如有人员被困时，组织被困人员按预设的次序和通道有序、迅速、安全撤离火灾现场。

（3）任何人发现火情时，应视火情性质、被困人员情况，立即采取一切可能的方法直接处置，并迅速报告矿生产指挥中心。生产指挥中心在接到火情报告后，立即汇报矿当日值班领导和指挥部成员。

11.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项
（1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。
（2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离

开现场。
（3）救治火灾烧伤或不明原因伤亡时，不能保证施救人员安

全的不得盲目救治。
（4）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢

险。

11.4.6应急救授结束后的注意事项
（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设

备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达

标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、

障碍消除等工作。
（2）迅速按照《事故管理规定》进行处理，特别是防范

措施的落实和整改。
（3）由地面安检科组织，对相关应急救援现场处置方案进

行评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

11.4.7其他需要特别警示的事项

（1）按照事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

- 12、火工品事故现场处置方案

- 12.1事故风险分析

12.1.1事故类型

炸药、雷管等火工品内部发生化学反应、火工品管理、储存不当或在搬运过程中因受到外界静电、电火花、碰撞的影响，都有可能发生爆炸事故；火工品运输、使用中易发生火工品丢失或事故；井下爆破事故除炸药爆炸伤人、爆破伤人、炮烟熏人等直接伤人事故外，还会导致瓦斯和顶板事故。

12.1.2可能发生事故的地点、危害严重程度及影响范围

（1）可能发生事故的地点

①所有使用火工品的作业地点，如果不按爆破规定进行作业，易发生火工品事故。

②储存火工品的库房。

③火工品运输过程中。

（2）事故的危害严重程度及影响范围

火工品意外爆炸产生火花和冲击波，会导致矿井设施、设备损坏、工作环境破坏，人员伤亡等事故。同时易发生火灾，产生大量的有毒有害气体，也有可能引发瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故，顶板事故。威胁矿井通风安全，导致全矿井受到影响。

12.1.3事故发生前的征兆

火工品爆炸事故发生前一般无明显征兆，当剧烈撞击、挤压、高温引燃、通电等其中一个条件具备时，都有可能瞬间发生爆炸。

12.1.4事故可能引发的次生、衍生事故

事故可能引发的次生衍生事故为顶板事故、火灾事故、瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故。

- 12.2应急工作职责

12.2.1成立事故应急自救小组

组  长:基层单位负责人

副组长:基层单位副职、技术主管、班长

成  员:基层单位全体作业人员

12.2.2应急自救小组职责

（1）专业教育、日常培训。

（2）组织指挥实施自救行动。

（3）向上级汇报事故情况，发出救援请求。

12.2.3人员职责

（1）区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案，积极组织区队人员开展自救工作；及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息；协调救援过程中出现的问题。
    （2）区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手，在区队长领导下组织参与制订应急救援方案；准备与事故救援相关的技术资料。
    （3）副队长:根据区队制定应急救援方案，负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等，带领人员进行救援工作；负责完成区长安排的某一方面的抢救工作；及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。
    （4）区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息，并立即将情况报告区队长、矿调度室，通知区队管理人员以及区队应急自救组织的职工到值班室集合，及时向矿指挥部汇报事故信息，协调事故救援工作中的其他事项。
    （5）班长:采取措施控制灾情；及时汇报现场事故及救援信息；积极组织现场救援或者引导避灾。
    （6）职工:按照事故应急救援方案以及措施的要求，在事故救援指挥部指挥下积极开展救援工作。

- 12.3应急处置

12.3.1事故应急处置程序
    （1）发生事故，现场跟班队长、班组长、瓦检员及现场其它人员要通过各种通讯方式向矿调度室汇报，同时组织现场人员立即按照避灾路线撤离；设置危险警示标识；为救护人员做好向导。
    （2）矿调度室立即指导现场人员安全撤离，停止灾区供电(掘进工作面不得停电)，同时向矿长，迅速通知矿山救护队进行救援；通知医疗组赶赴现场待命。
    （3）立即启动应急预案，抢险救灾指挥部所有人员迅速到位，研究决定采取的现场应急处置措施。相关部门要做好抢险救灾的设备物资、图纸的准备工作。

（4）调度室要立即通知作业区队、相关科室负责人及其他人员在调度室集合待命。

（5）抢险救灾指挥部责令相关单位清查伤亡人数。派遣救护队员灾区侦查，根据灾区地点及波及范围制定和完善救援方案。

（6）抢险救灾指挥部责令救护队救援按方案进行有计划的人员救治、抢险救灾救灾工作。

12.3.2现场应急处置措施

火工品爆炸具有突发性、破坏性，应急处置措施主要是进行自救和互救，撤离事故现场。

（1）运输途中发生爆炸时的处置措施

①爆炸发生后，现场人员应保持情绪镇定，切忌惊慌失措、到处乱跑，在班组长统指挥下，尽可能进行现场抢救，并同时向调度室汇报、发出警报。

②现场人员应视爆炸地点情况，在确保自身安全的情况下，首先将未爆炸的火工品紧急转移到距爆炸地点较远的安全地区。不能转移时，应戴好自救器立即撤离爆炸地点，到安全地区躲避。

③撤离爆炸地点较远的人员应注意警戒，防止人员、车辆进入爆炸区段，扩大灾害损失。

④若运输火王品车辆在途中出现故障以及发生交通事故时，驾驶员和押运员应及时封锁现场，将火工品转移到安全位置，派专人看守，并在前后安全距离范围内设立警示牌，迅速采取有效抢修措施，尽快使车辆恢复良好状态。发生交通事故时，立即向交警部门和公司报告，煤矿立即派得力人员前往出事地点进行处理。

⑤若发生火工品丢失、被盗、被抢，运输押运等人员立即对现场进行保护，报告调度室和公安机关(电话: 110)和煤矿相关管理人员立即赶赴现场了解情况，协助公安机关进行破案，并向上级有关部门报告。

（2）火工品库房发生爆炸时的处置措施

①爆炸发生后，库管人员应保持情绪镇定，切忌惊慌失措、到处乱跑，应齐心协力，在确保自身安全的前提下，尽可能进行现场抢救，并同时向调度室汇报、发出警报。

②库管人员应视爆炸库房情况，首先将未爆炸的火工品紧急转

移到库房外较远的安全地区，并及时利用库房内的消防设施进行灭火、救灾。当情况紧急不能转移、救灾时，应戴好自教器立即撤离火工品库房，并关闭抗冲击波密闭门和抗冲击波活门。
    ③库管人员撤离库房后，应到库房入口上下风流段安全地区进行警戒，防止人员、车辆进入爆炸区段，扩大灾害损失。
    ④救援人员到达现场后，应积极配合采取救援行动。
    ⑤若发生火工品被盗、被抢，库管人员立即对现场进行保护，报告调度室和公安机关(电话:110)。煤矿相关管理人员立即赶赴现场了解情况，协助公安机关进行破案，并向上级有关部门报告。
    （3）爆破地点发生爆炸时的处置措施
    ①现场所有人员听到爆炸声，须立即张大口，用湿毛巾捂住口鼻(避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋)，同时立即戴好自救器，就地卧倒。
    ②现场人员应保持情绪镇定，切忌乱跑，在跟班干部和班组长的统一指挥下，视现场情况，在确保自身安全的前提下，应立即切断电源，并将未爆炸的火工品紧急转移到距爆炸地点较远的安全地区，条件限制不能转移时，应立即组织人员带好自救器向有新鲜风流的巷道撤退，并及时向矿调度报告。
    ③若退路被堵，应千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中或安全地区。若难以疏通，要佩戴好自救器，利用一切可能的条件建立临时避难场所，相互安慰，稳定情绪，等待救助，并有规律的发出呼救信号。
    ④撤离灾区的人员在保证自身安全的前提下，要积极组织警戒、断电、维护灾区通风系统等措施，防止引起更大事故。
    ⑤根据灾区地点及波及范围，制定救灾方案，按方案进行有计划的救灾工作。

12.3.3事故报告联系方式、汇报内容

发生事故后，事故现场跟班队长、班组长、瓦检员、安检员等人员及时向矿调度室[电话:8000或9号键]汇报。

汇报内容: 发生事故的单位及事故发生的时间、地点；事故的简要经过、遇险人数；事故抢救处理的情况和采取的措施；需要有相关部门单位协助事故抢救和处理的有关事直等。

汇报要求:汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。

- 12.4注意事项

（1）戴上自救器后绝不能因为吸气干热而把自救器拿掉。未达到安全地点前严禁取下鼻夹和口具，以免有害气体毒害。

（2）撤退时控制行走速度，呼吸要均匀。

（3）现场人员应保持镇定，判断事故地点和自己的位置。坚定信心，同时做好各方面的准备。

（4）在进风侧时，迎风撤;在回风侧时，迅速配戴自救器，尽快转入进风侧。注意连续爆炸的威胁。

（5）注意躲避处的生存条件，有危险时，设法改善，条件允许时可以转移。

（6）逃避火工品爆炸灾害时，按规定选择安全条件最好、距离最短的路线撤离，人员严禁走含有有害气体的总回风巷和皮带回风巷。不可图省事或有侥幸心理，也不能犹豫不决。
    （7）在场的干部和有经验的老工人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。
    （8）受困人员必须稳定情绪，尽量减少体力和空气消耗，节约照明。对伤员应注意保护与照顾。
    （9）饮水时应选择适宜水源，并注意用纱布或衣服过滤。
    （10）长时间被困在井下，发现救护人员到来营救时，避灾人员不可过度兴奋。
    （11）在抢救受困人员中，要注意遇险人员的姿势和倒向，做好记录。
    （12）在抢救中要严禁不佩用呼吸器的人员进入爆炸区域，防止中毒扩大事故。
    （13）长时间被困在并下人员上井应避开强烈的光线，不可吃硬质和过量的食物。
    （14）事故抢救前先检查爆炸区域的有害气体情况，按照先抢救幸存者(先抢救重伤、后抢救轻伤)，后运送死亡人员的原则，积极抢救受困人员。
    （15）火工品运输发生交通事故或在运输、储存、使用过程中发生丢失被抢、被盜事故时，要保护好现场，积极抢救受伤人员，并向煤矿调度室、公安机关报告。

- 13、主要（局部）通风机无计划停风现场处置方案

- 13.1主要通风机无计划停风现场处置方案

- 13.1.1事故风险分析

13.1.1.1事故类型

主扇停风事故的类型有：停电停风、无风、瓦斯积聚。诱发瓦斯爆炸。由于停风造成瓦斯积聚引发瓦斯爆炸的可能性很大。

13.1.1.2主扇可能的停风原因、危害严重程度及影响范围

（1）主扇停风原因分析

①矿井主扇供电网络受雷雨季节天气影响，可能导致主扇停风事故。

②主扇可能故障导致主扇停风事故。

（2）主扇停风的危害严重程度及影响范围

①会造成井下全部停产，部分巷道出现微风、无风情况，造成有害气体积聚。在逐条巷道恢复通风时如遇到引爆火源会发生瓦斯事故会造成更大的灾难性事故。

②影响采煤工作面均压通风，导致采空区有害气体涌出。

13.1.1.3主扇停风可能引发的次生事故

矿井停电停风事故可能引发火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒窒息等事故。

- 13.1.2应急工作职责

13.1.2.1 成立事故应急自救小组

组  长：基层单位负责人

副组长：基层单位副职、技术主管、班长

成  员：基层单位全体作业人员

13.1.2.2 应急自救小组职责

（1）专业教育、日常培训。

（2）组织指挥实施自救行动。

（3）向上级汇报事故情况，发出救援请求。

13.1.2.3 人员职责

区队长：根据事故现场的实际情况制定应急救援方案，积极组织区队人员开展自救工作；及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息；协调救援过程中出现的问题。

区队技术人员：是区队长组织开展自救工作的助手，在区队长领导下组织参与制订应急救援方案；准备与事故救援相关的技术资料。

副队长：根据区队制定应急救援方案，负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等，带领人员进行救援工作；负责完成区长安排的某一方面的抢救工作；及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。

区队值班人员：事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息，并立即将情况报告区队长、矿调度室，通知区队管理人员以及区队应急自救组织的职工到值班室集合，及时向矿指挥部汇报事故信息，协调事故救援工作中的其他事项。

班长：采取措施控制灾情；及时汇报现场事故及救援信息；积极组织现场救援或者引导避灾。

职工：按照事故应急救援方案以及措施的要求，在事故救援指挥部指挥下积极开展救援工作。

- 13.1.3 应急处置

13.1.3.1 事故应急处置程序

（1）发生事故，现场跟班队长、班组长、瓦检员及现场其它人员要通过各种通讯方式向矿调度室汇报，同时组织现场人员立即按照避灾路线撤离；设置危险警示标识；为救护人员做好向导。

（2）矿调度室立即指导现场人员安全撤离，停止灾区供电（掘进工作面不得停电），同时向矿长，迅速通知矿山救护队进行救援；通知医疗组赶赴现场待命。

（3）立即启动矿级预案，抢险救灾指挥部所有人员迅速到位，研究决定采取的现场应急处置措施。相关部门要做好抢险救灾的设备物资、图纸的准备工作。

（4）调度室要立即通知作业区队、相关科室负责人及其他人员在调度室集合待命。

（5）抢险救灾指挥部责令相关单位清查伤亡人数。派遣救护队员灾区侦查，根据灾区地点及波及范围制定和完善救援方案。

（6）抢险救灾指挥部责令救护队救援按方案进行有计划的人员救治、抢险救灾救灾工作。

13.1.3.2 现场应急处置措施

停电停风事故具有突发性、危害性，应急处置措施主要是进行自救和互救，撤离事故现场。

主通风机停电停风现场处置措施

（1）当主通风机停止后，当班司机要首先报告调度室和队值班领导，由队值班领导和值班电工等分析查看主要通风机停止原因。

（2）由于机械故障造成停止，则立即开启另一台备用主通风机，并对有机械故障的主通风机进行检修。

（3）由于电网波动造成的主要通风机停车时，值班司机要立即重新启动停车的主通风机。

（4）由于值班司机或电工操作失误导致主要通风机停车时，要立即安排熟练职工或按照正常程序再次恢复操作，开启主要通风机。

（5）因停电造成主通风机停止运转时，主通风机司机必须立即打开风井防爆门和行人风门，充分利用自然风压进行自然通风。并立即通知调度室，调度室立即通知井下各作业点人员停止工作、切断电源撤至采区进风巷中。

（6）各施工地点在撤离时，由跟班班（队）长负责组织集体有序撤离，当班电工负责将本施工区域内的电气设备开关全部打到零位并闭锁，采区变电所变电工关闭向各个施工地点供电的总馈电开关，然后关闭总开关后撤至规定地点。采区所有人员由瓦检工通知，并撤离。巷道口处打上栅栏，设立警示标志，严禁任何人员进入。

具体步骤：

①主要通风机停止运转时，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出；

②主要通风机停止运转期间，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。

③主要通风机停风时间小于10min，井下人员待命，立即恢复主扇运行，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报；主要通风机停风时间超过10min或无法确定时间，启动应急预案，撤出井下全部作业人员。

④当矿井主要通风机停风时间超过10min，立即启动矿井停电停风应急预案，通知相关专业小组成员立即进入应急状态。

⑤停电：通知机电科切断停风区域内所有非本质安全电气设备电源，停电顺序：先工作面生产用电，后局部通风机，再高压。

⑥立即通知井下各区域人员全部升井。

a.利用固定电话通知。采掘工作面人员接到调度室电话通知命令后，由采掘跟班队长、班组长、瓦检员负责本工作面人员撤离。

b.利用人员定位系统呼叫。单岗作业人员发现巷道内风量减少、风流停止、反向，应迅速撤离至就近辅运大巷待命，汇报后听从调度室指挥。

c.由跟班队长、班组长、瓦检员负责组织各工作地点人员撤离。

d.调度室通过人员定位系统查看井下人员的分布及撤离情况并汇报指挥部。

e.安全监察组安排井口检身房、灯房、调度室对井下入井、升井人数进行统计，并将统计结果及时汇报应急救援指挥部，按照指挥部命令负责签发入井许可证，并在所有井口设警戒，监管矿灯房及井口检身房，控制入井人员，并记录撤出人员升井时间。

f.机电科要立即赶到现场，查明停电停风原因，尽快恢复主扇正常运转。

13.1.3.3事故报告联系方式、汇报内容

发生事故后，事故现场跟班队长、班组长、瓦检员、安检员等人员及时向矿调度室[电话:8000或9号键]汇报。

汇报内容: 发生事故的单位及事故发生的时间、地点；事故的简要经过、遇险人数；事故抢救处理的情况和采取的措施；需要有相关部门单位协助事故抢救和处理的有关事直等。

汇报要求:汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。

- 13.1.4注意事项

（1）要求主通风机操作工必须经过培训考试合格后持证上岗。

（2）要求主通风机操作工能熟练掌握本岗位操作技能和应知应会知识，做到知设备的结构、性能和原理，会操作、维护、保养和排除一般性故障。

（3）主通风机操作工上班期间必须头脑清醒，精力充沛，遇到突发事件不慌不乱，沉着处理。

（4）机房出现任何异常情况主通风机操作工都应当及时汇报运行组组长，不的隐瞒不报。

（5）倒换风机时应严格注意操作步骤，避免慌乱。

（6）当双回路电源同时发生停电故障时，必须打开防爆门以保障井下自然通风。

- 13.2局部通风机无计划停风现场处置方案

- 13.2.1事故风险分析

13.2.1.1事故类型

（1）凡是事先未经批准，随意停止局部通风机或由于高低压供电系统突然停电、局部通风机本身电气伤害事故以及机械故障而造成的停风，不论时间长短都属于无计划停风。

（2）风筒脱节而造成的停风。

（3）有计划停风超过规定时间的。

13.2.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

掘进工作面或采用局部通风机供风的巷道。

13.2.1.3 事故发生的季节和造成的危害程度

局部通风机停止运转后，局部通风机供风地点可能因为停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限，甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。

- 13.2.2应急工作职责

13.2.2.1 成立事故应急自救小组

组  长：基层单位负责人

副组长：基层单位副职、技术主管、班长

成  员：基层单位全体作业人员

13.2.2.2 应急自救小组职责

（1）专业教育、日常培训。

（2）组织指挥实施自救行动。

（3）向上级汇报事故情况，发出救援请求。

13.2.2.3 人员职责

区队长：根据事故现场的实际情况制定应急救援方案，积极组织区队人员开展自救工作；及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息；协调救援过程中出现的问题。

区队技术人员：是区队长组织开展自救工作的助手，在区队长领导下组织参与制订应急救援方案；准备与事故救援相关的技术资料。

副队长：根据区队制定应急救援方案，负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等，带领人员进行救援工作；负责完成区长安排的某一方面的抢救工作；及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。

区队值班人员：事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息，并立即将情况报告区队长、矿调度室，通知区队管理人员以及区队应急自救组织的职工到值班室集合，及时向矿指挥部汇报事故信息，协调事故救援工作中的其他事项。

班长：采取措施控制灾情；及时汇报现场事故及救援信息；积极组织现场救援或者引导避灾。

安检员：对受影响区域安全情况进行现场安全监察，配合实施救援工作。

瓦检员：根据停风事故的影响程度，配合处理现场事故，经常检查影响区域回风口有害气体浓度，负责组织人员撤离。

其他人员：按照事故应急救援方案以及措施的要求，在事故救援指挥部指挥下积极开展救援工作。

- 13.2.3 应急处置

13.2.3.1 事故应急处置程序

（1）局部通风机停风后，班组长、瓦检员、安检员立即向矿调度室报告，同时向其他可能受到威胁区域的人员发出警报，通知撤离。

（2）现场跟班的矿领导或区队长（班、组长)立即查明事故原因、范围和人员遇险情况，启动现场应急措施，在确保安全的前提下，组织指挥现场人员防护、告警、抢救、撤离、避灾自救。现场关键岗位和个人，按照应急分工和职责，发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者开展相应的应急处置工作。

（3）在应急处置过程中，应实时监测事故地点的通风、瓦斯情况，现场跟班的矿领导或区队长、班组长要及时将救灾进展情况向矿调度室汇报。

（4）若事故危害程度超出本队现场应急处置能力，现场跟班的矿领导或区队长、班组长应立即向矿调度室请求响应升级，根据情况组织人员按照避灾路线撤退，并告知矿调度室避灾行走路线与目的地。

（5）若撤退线路遇阻或自救器有效作用时间不能安全撤离时，要充分利用避难硐室、压风自救、自救器补给站等场所和设施合理避灾，等待救援。

（6）事故消除后，做好安全生产恢复工作。

13.2.3.2 现场应急处置措施

（1）局部通风机停风后，现场班组长、瓦检员、安检员立即汇报调度室，并下达停电、撤人的命令。

（2）班组长、瓦检员核实停风区内的非本质安全型电器设备的断电情况、汇报调度室。当监控系统出现故障未能切断停风巷道内的电源时，必须手动切断停风巷道内的全部非本质安全型电气设备的电源。

（3）班组长立即将人员全部撤至全风压进风流中，待命；当班瓦检员、安检员监督撤人的执行。

（4）人员全部撤出后，在巷道口不大于5米处设置栅栏及“禁止入内”的警标，严禁人员入内。

（5）恢复局部通风机的供电后，风机管理人员与调度室核实停风区内的瓦斯浓度，证实停风区中最高甲烷浓度不超过0.8%和二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机及其开关地点附近10米范围内甲烷浓度都不超过0.5%时，可人工开动局部通风机，恢复正常通风。

具体操作如下：

①无计划停风在十分钟以内时，如果相关地点瓦斯浓度不超过规定值，可直接开启局部通风机，恢复供风。

②停风时间超过十分钟，但在两小时以内时。由瓦检员、安全员按下面规定检查瓦斯：局部通风机及其开关附近10m以内瓦斯浓度不得超过0.5%。停风巷道瓦斯检查在距巷道口6米的位置深入探杖进行检测，瓦斯浓度不得超过0.8%，二氧化碳浓度不得超过1.5%。符合上述规定时，瓦检员可直接通知掘进队电工“点动”恢复通风。

③停风时间在2～8小时之间时。由瓦检员、安监员除按第②项规定检查瓦斯外，还必须与矿调度室取得联系，确认掘进工作面瓦斯探头显示值不超过1.0%，局部通风机供风的其它巷道由瓦检员负责检查停风巷道内的瓦斯浓度不超过1.0%。符合上述规定时，瓦检员、安全员可直接通知局部通风机电工“点动”恢复通风。

瓦检员、安全员按第②与③项执行，但不达标准时，瓦检员、安全员必须及时向矿调度室汇报并做好记录，调度室通知通风科制定方案措施进行瓦斯排放。

④停风时间超过8小时。瓦检员检查瓦斯发现瓦斯浓度超过3.0%或工作面探头显示值超过3.0%时，必须及时向调度室汇报并做好记录，调度室通知矿生产技术科和通风科制定方案措施，由矿总工程师审核，并在救护队协助下进行瓦斯排放。

（6）在排放瓦斯前任何人不得启动停风巷道的局部通风机、恢复停风巷道的供电。

13.2.3.3事故报告联系方式、汇报内容

发生事故后，事故现场跟班队长、班组长、瓦检员、安检员等人员及时向矿调度室[电话:8000或9号键]汇报。

汇报内容: 发生事故的单位及事故发生的时间、地点；事故的简要经过、遇险人数；事故抢救处理的情况和采取的措施；需要有相关部门单位协助事故抢救和处理的有关事直等。

汇报要求:汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。

- 13.2.4注意事项

13.2.4.1 采取救援对策或措施方面的注意事项

事故处理应严格按本应急预案规定程序进行操作，严禁随意改动，如确需改动，必须经专业领导同意后方可。

13.2.4.2现场自救和互救注意事项

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即组织救护上井工作。了解现场情况，防止事故扩大。

13.2.4.3现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

局部通风机因故停止停止运转，在恢复通风前，风机管理员必须首先与调度室核实停风区内的瓦斯浓度，证实停风区中最高甲烷浓度不超过0.8%和二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机及其开关地点附近10米范围内甲烷浓度都不超过0.5%时，方可人工开动局部通风机，恢复正常通风。

停风区中甲烷浓度超过0.8%或者二氧化碳浓度超过1.5%时，必须由瓦斯排放现场指挥小组按照排放瓦斯措施进行瓦斯排放；在排放瓦斯前任何人不得启动停风巷道的局部通风机或恢复停风巷道的供电。

13.2.4.4应急救援结束后的注意事项

停风巷道恢复通风后，经瓦检员检查确认该巷道内各地点甲烷浓度不超过0.8%，二氧化碳浓度不超过1.5%时，方可向工作面送电，恢复生产，送电时严格执行停送电程序。

- 14、职业危害事故现场处置方案

- 14.1事故风险分析

14.1.1事故类型

与生产过程有关的原材料、工业毒物、粉尘、噪声、振动、高温、辐射等：劳动制度与劳动组织不合理；不良气候条件、厂房狭小、车间位置不合理、照明不良等均可造成对劳动者健康的损害。老窑沟存在的职业危害因素主要是粉尘、噪声、一氧化碳、硫化氢和振动。

14.1.2一氧化碳中毒事故

（1）事故发生的区域、装置

(1)瓦斯、煤尘爆炸。当瓦斯爆炸发生后，空气中一氧化碳浓度高达2﹪—4﹪;当煤尘爆炸发生后，空气中一氧化碳浓度一般为2﹪—3﹪，个别高达8﹪。(2)煤炭的氧化和火灾。当发生煤炭氧化自燃及井下外因火灾时，空气中一氧化碳浓度上升很快。在一般情况下，1kg煤燃烧可生成2m3的一氧化碳。同时，用水进行直接灭火时，也会生成大量的一氧化碳。(3)采掘工作面的爆破作业。爆破后会生成大量一氧化碳。经测定，每公斤硝铵炸药爆炸能生成（100L—300L）一氧化碳。

（2）事故危害的严重程度

一氧化碳是化学窒息性气体，可以对血液以及组织产生特殊的化学作用，是氧的运送和组织利用氧的功能发生障碍，并能阻断组织和呼吸致“内窒息”。

（3）事故危害的影响范围

井下作业场所及其相连的巷道，热风炉房内。

（4）事故前可能出现的征兆

①通风设备出现故障；

②进入开炮等区域内空气中有异常气味；

③一氧化碳报警仪报警。

（5）事故可能引发的次生、衍生事故

①发生一氧化碳事故后，可能引起现场作业人员慌乱，误操作等，引发其他事故.

②空气中一氧化碳浓度与空气混合达到爆炸极限，可能引发爆炸火灾事故，造成人身伤害、财产损失和环境污染。

14.1.3硫化氢中毒事故

（1）事故发生的区域、装置

含硫化氢的煤层或岩层，含硫煤炭的自燃，含硫煤尘爆炸，硫化矿物水解，坑木腐烂，含有硫化氢的老空水、旧巷积水、地面井下污水处理站等。

（2）事故危害的严重程度

硫化氢也属化学窒息性气体，急性中毒时可引起水肿和中毒性脑病。

（3）事故危害的影响范围

井下作业场所及其相连的巷道、污水处理站调节池场所。

（4）事故前可能出现的征兆

①通风设备出现故障；

②空气中有臭鸡蛋味，进入工作场所后出现流泪、眼刺痛、流涕等刺激症状；

（5）事故可能引发的次生、衍生事故

①发生硫化氢事故后，可能引起现场作业人员慌乱，误操作等，引发其他事故。

②救护人员未做好防护，导致中毒事件的再次发生。

14.1.4粉尘

（1）事故发生的区域、装置

采煤、岩巷掘进、煤炭运输、电焊作业以及锅炉房的粉尘作业。

（2）事故危害的严重程度

采煤工作面的粉尘主要是煤尘，局部粉尘浓度普遍超过国家职业卫生限制，湿式作业不完善，防护用品使用不规范，导致尘肺病发生，且该病不可逆转。

（3）事故危害的影响范围

全矿井下所有工作面、机修车间等工作场所。

（4）事故前可能出现的征兆

喷雾、除尘装置出现损坏。

（5）事故可能引发的次生、衍生事故

高分散度的粉尘在适宜的温度和浓度下，一旦遇到明火、电火花和放电时，会发生爆炸，导致重大人员伤亡和财产损失安全事故。

14.1.5噪声

（1）事故发生的区域、装置

井下采煤、掘进、开拓工作面，机械加工车间、地面辅助场所（如风机机房、压风机房）等作业场所的噪声。

（2）事故危害的严重程度

长时间接触噪声，可引起听力的下降和噪声性耳聋，噪声聋是不可恢复的改变，并且噪声对人体的影响是全身性的，可引起人体多个系统的损害。

（3）事故危害的影响范围

全矿井下所有工作面及硐室、机修车间、压风机房、绞车房、水处理站等工作场所。

（4）事故前可能出现的征兆

设备密闭、减震装置出现损坏。

（5）事故可能引发的次生、衍生事故

①由于噪声的影响，掩盖了异常信号和声音，容易引发各种工伤事故。

②噪声使人感到烦躁，注意力不集中，反应迟钝，不仅影响工作效率，而且降低工作质量。

14.1.6振动

（1）事故发生的区域、装置

车间、振动筛、破碎机操作，井下采煤、开掘工，采煤机司机、电钻操作工、风钻、风镐操作工等作业环境振动。采煤打眼及选煤破碎机、振动筛工作时会产生局部振动较为普遍，机电维修和风镐使用时振动也颇为严重。

（2）事故危害的严重程度

振动可引起手臂振动病等职业危害。

（3）事故危害的影响范围

主要影响产生振动设备的操作人员。

（4）事故前可能出现的征兆

减震装置出现损坏。

（5）事故可能引发的次生、衍生事故

①全身振动可引起姿势平衡和空间定向能力障碍，出现视物模糊，视觉分辨力下降，动作准确性降低，容易引发各种工伤事故。

②全身振动可导致注意力分散、反应速度降低，甚至疲劳，容易引发各种工伤事故。

- 14.2应急工作职责

14.2.1事故发生基层单位现场自救组织形式

发生职业病危害事故的基层单位现场自救组织形式以班组为单位，现场单位负责人或班组长担任应急自救组织组长，全班组人员为成员。

14.2.2应急自救组织机构、人员的职责

（1）应急自救组织组长职责

①负责查看事故性质、波及范围、发生原因、伤亡人数等情

况，并立即报告公司调度室。

②带领全班组人员开展自救、互救工作。

（2）应急自救组织成员职责

①服从班组长的指挥，在班组长的带领下，开展自救、互救

②尽可能采取措施制止事故扩大，减少人员伤亡。

14.2.3相关岗位和人员的应急工作职责

（1）事故发生区队立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长:事故单位分管负责人

副组长:事故区队、科室负责人。

成  员:事故单位班子成员及现场各部门负责规0m

（2）应急处置自救小组职责

①组长:事故发生后，分析判断事故，积极组织现场应急处置和自救，立即汇报公司应急指挥部，申请启动现场处置方案。对应急抢救过程中发生的突发情况采取紧急措施，向公司发出紧急救援请求。

②副组长:负责现场抢救工作的指挥,协同组长制定现场抢救措施。对抢救过程中发生的变化和问题，对处置措施提出调整、修改和补充意见。

③事故单位值班人员:接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员,协调现场自救和应急处置工作,同时做好相关记录。

④事故单位技术负责人:协同组长制定现场抢救方案和安全措施，对抢救过程中遇到的技术难题提出技术指导。并协助组长及时修改、补充抢救方案。

⑤事故现场负责人:根据事故性质和严重程度,组织现场人员进行应急处置和自救，并监督抢救人员执行有效的应急操作，保证抢救人员的安全。若事态扩大，立即请求增援。

- 14.3应急处置

14.3.1事故应急处置程序

（1）发生重大事故、事件或灾情后，现场人员要立即向调度室报告，调度室值班长根据具体情况确定事故级别要立即向应急指挥领导组报告事故的基本情况。基本情况包括：①事故发生的单位、时间、地点；②事故的简要经过、伤亡人数、伤害程度、涉及范围；③事故发生原因的初步判断；④事故发生后已采取的措施及当前事故的抢险情况等，必要时附事故现场简图。

（2）应急响应级别的确定

应急指挥领导组接到汇报后，迅速作出判断，确定警报和响应级别，下达启动应急救援预案的命令，并向集团公司有关领导及地方政府汇报，请求支援。

（3）应急启动

①事故抢救办公室接到总指挥命令后，立即按“安全事故电话通知顺序”，通知总指挥部成员和各专业组人员到调度会议室集中，通知有关抢救抢险队伍立即赶赴事故现场。

②事故抢救办公室同时根据总指挥的指示，按国家有关规定立即将所发生事故基本情况报告给上级有关部门。

③总指挥部全体成员接到通知后迅速赶到调度会议室，听取事故简单情况介绍，接受总指挥命令，分头开始行动。

④应急启动后，要求尽快做到应急救援人员到位，开通信息与通讯网络，调配救援所需的应急资源，派出现场指挥协调人员和专家技术组赶赴事故现场。

（4）救援行动

①指挥部有关人员到达事故现场后，事故单位行政正职或知情人员要立即汇报详细的事故情况。

②迅速成立现场抢救指挥部，现场一切抢救事宜统一由现场抢救指挥部指挥。

③抢救组和技术组根据现场情况协同现场抢救指挥部进行事故初始评估，研究制定抢救方案和安全措施。

④各专业组按照各自的职能和总指挥的命令及抢救方案进行现场抢救。

⑤在执行应急救援优先原则的前提下，积极开展人员救助、工程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测等工作。

（5）应急恢复

①抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离。

②抢救结束后，总指挥部宣布应急响应结束，应急人员撤回原单位，抢救办公室进行应急总结评审。

14.3.2现场应急处置措施

（1）一氧化碳中毒应急措施

将中毒患者移至空气新鲜处，给予氧气吸入，重度患者应及时抢救，如呼吸、心跳停止应立即行心肺复苏术，包括人工呼吸、胸外心脏按压等，并积极送往指定医院作相应治疗，进行必要的医学观察。

（2）硫化氢中毒应急措施

将中毒患者移至空气新鲜处，取走污染的衣服，呼吸停止者立即人工呼吸，猝死者立即心肺复苏，保证气道通畅，并积极送往指定医院作相应治疗，进行必要的医学观察。

①氧疗：积极供氧，昏迷者尽早给予高压氧治疗，纠正脑及重要脏器缺氧。

②防治脑水肿和肺水肿。宜早期、足量、短程使用糖皮质激素，地塞米松（10mg/d，治疗剂量40--80mg/d）。

③对症支持治疗:积极防治多器官功能衰竭，对危重者加强监护，抗炎，营养支持，维持水、电解质平衡，防止休克，保护心、肝、肾等重要脏器。

④眼部处理:眼部损害用自来水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，局部可用可的松或红霉素软膏。

（3）粉尘应急措施

报告集团公司，同时应立即报告应急救援办公室，组织职业病危害事故调查组进行调查。

（4）生产性噪声应急措施

对在相同的作业环境条件下，群体发生听力损伤或噪声聋的，应及时报告集团公司应急办，应急办组织职业病危害事故调查组，进行调查。

（5）生产性振动应急措施

对群体发生振动性职业病的，应立即向应急救援办公室报告，进行职业病危害事故现场调查。

14.3.3有关报警电话及事故报告的基本要求和内容

（1）与上级部门及相关部门的联络电话：应急指挥中心电话：8000或9号键、宁武县应急局：0350-4724222、大运华盛能源集团：0350-4775278、忻州市矿山救护大队：0350-4761564

（2）向上级有关部门报告事故的主要内容

1）事故发生时间：（年、月、日、时、分）

2）事故发生单位：市、县、矿

3）事故发生地点：井（坑口）、水平、工作面、点

4）事故类别：如顶板、瓦斯、水灾等

5）事故后果：（伤亡人数、经济损失等）

6）事故原因的初步判断和抢救措施

- 14.4注意事项

（1）发生一氧化碳、硫化氢中毒时，立即组织人员迅速撤离现场至安全地带，保护事故现场。

（2）抢救人员佩戴好防毒面具，立即将患者脱离现场至空气新鲜处，急救人员应有急救互救知识，以防进入现场后自身中毒。

（3）硫化氢中毒不可使用口对口人工呼吸法，只能使用胸外心脏按压法。

（4）应急救援结束后，必须把相关资料，证据妥善保存，及时归档。同时保留事故现场痕迹，待应急领导组有关人员采样取证后方可消除现场痕迹。

第四部分  附件

附件是应急预案的组成部分，作为应急预案的附件。老窑沟煤业编辑的附件主要针对发生事故时，能够及时通知、调运应急资源，防止事故的事态扩大，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，做到迅速反应、正确处置。

- 1.有关应急部门、机构或人员的联系方式

- 1.1老窑沟煤业应急救援领导、工作及指挥机构成员联系方式

| - 序号 | - 姓 名 | - 职务 | - 办公室 | - 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 任富军 | - 经理兼书记 | - 8166 | - 18535078885 |
| - 2 | - 张金亮 | - 总工程师 | - 8156 | - 18535078111 |
| - 3 | - 朱小军 | - 安全副经理 | - 8168 | - 18535078368 |
| - 4 | - 王文忠 | - 生产副经理 | - 8158 | - 13835076955 |
| - 5 | - 宋志刚 | - 机电副经理 | - 8163 | - 18535078198 |
| - 6 | - 刘海田 | - 通风区长 | - 8162 | - 18535078266 |
| - 7 | - 武 文 | - 工会主席 | - 8172 | - 18535078030 |
| - 8 | - 毕建军 | - 经营副经理 |  | - 18535078168 |
| - 9 | - 孙伶虎 | - 财务总监 |  | - 18535078166 |
| - 10 | - 白海军 | - 安全副总工 | - 8161 | - 18535078668 |
| - 11 | - 贾志兴 | - 技术副总工 | - 8169 | - 18535078066 |
| - 12 | - 张文华 | - 生产副总工兼生产科科长 | - 8153 | - 15035016658 |
| - 13 | - 常建军 | - 地测副总工 | - 8151 | - 18535078015 |
| - 14 | - 张 平 | - 机电副总工兼机电科长 | - 8141 | - 18535078332 |
| - 15 | - 贾海平 | - 通风副总工 | - 8165 | - 18535078011 |
| - 16 | - 刘国梁 | - 运输副总工 | - 8152 | - 18634508382 |
| - 17 | - 郝明德 | - 通风科科长 | - 8165 | - 18535078299 |
| - 18 | - 鲁树成 | - 运输科科长 | - 8152 | - 18535078003 |
| - 19 | - 侯高亮 | - 技术科科长 | - 8169 | - 18535078008 |
| - 20 | - 冯利国 | - 地测科科长 | - 8151 | - 15835086882 |
| - 21 | - 连永新 | - 综合办主任 | - 8150 | - 13294637502 |
| - 22 | - 郭焕芳 | - 财务科科长 | - 8154 | - 18535078090 |
| - 23 | - 武文林 | - 供应科科长 | - 8105 | - 18535076968 |
| - 24 | - 闫金星 | - 监测监控主任 | - 8119 | - 15835093615 |
| - 25 | - 郝彦军 | - 调度室主任 | - 8183 | - 18535078019 |
| - 26 | - 孙瑞 | - 保卫科长 | - 8107 | - 18535078006 |
| - 27 | - 白俊峰 | - 党工办主任 |  | - 17703508633 |
| - 28 | - 白海叶 | - 人力资源科长 |  | - 13313501378 |
| - 29 | - 任振华 | - 兼职救护队队长 | - 8064 | - 18535078019 |
| - 30 | - 李振忠 | - 综掘一队队长 | - 8133 | - 15864766213 |
| - 31 | - 丁富建 | - 综掘二队队长 | - 8182 | - 15264860866 |
| - 32 | - 朱振华 | - 综合队队长 | - 8211 | - 15053864755 |
| - 33 | - 王丽平 | - 综采队队长 | - 8122 | - 18536963238 |

- 1.2外部协作单位应急响应通讯录

| - 序号 | - 单位名称 | - 联系电话 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 忻州煤矿安全监察局 | - 0350—8652287 |  |
| - 2 | - 忻州市应急管理局 | - 0350—3021160 |  |
| - 3 | - 忻州市能源局 | - 0350—3142103 |  |
| - 4 | - 忻州市矿山救护大队 | - 0350—4761564 |  |
| - 5 | - 宁武县政府办 | - 0350—4760001 |  |
| - 6 | - 宁武县应急管理局 | - 0350—4724222 |  |
| - 7 | - 宁武县能源局 | - 0350—4763633 |  |
| - 8 | - 宁武县电力分公司 | - 0350—4720620 |  |
| - 9 | - 宁武县水利局 | - 0350—4723163 |  |
| - 10 | - 大运华盛能源集团公司 | - 0350—4775278 |  |
| - 11 | - 老窑沟煤业 | - 0350—4760366 |  |
| - 12 | - 宁武县医院 | - 0350—4723581 |  |
| - 13 | - 消防报警 | - 119 |  |
| - 14 | - 公安报警 | - 110 |  |
| - 15 | - 交警报警 | - 122 |  |
| - 16 | - 医疗急救 | - 120 |  |

- 1.3老窑沟煤业内部应急技术专家名单

| - 序号 | - 分组类别 | - 姓 名 | - 职 务 | - 办公电话 | - 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - “一通三防” - 专业 | - 张金亮 | - 总工程师 | - 8156 | - 18535078111 |
|  |  | - 刘海田 | - 通风区长 | - 8162 | - 18535078266 |
|  |  | - 贾海平 | - 通风副总工 | - 8162 | - 18535078011 |
| - 2 | - 采掘（顶板）专业 | - 张金亮 | - 总工程师 | - 8156 | - 18535078111 |
|  |  | - 王文忠 | - 生产副经理 | - 8158 | - 13835076955 |
|  |  | - 张文华 | - 生产副总工程师 | - 8153 | - 15035016658 |
| - 3 | - 地测防治水（水害、雨季三防）专业 | - 张金亮 | - 总工程师 | - 8156 | - 18535078111 |
|  |  | - 常建军 | - 地测副总工程师 | - 8151 | - 18535078015 |
|  |  | - 张平 | - 机电副总工程师 | - 8141 | - 18535078332 |
| - 4 | - 机电运输（供电、电气伤害、锅炉爆炸）专业 | - 宋志刚 | - 机电副经理 | - 8163 | - 18535078198 |
|  |  | - 张平 | - 机电副总工程师 | - 8141 | - 18535078332 |
|  |  | - 刘国梁 | - 运输副总工程师 | - 8152 | - 18634508382 |
| - 5 | - 其他（火工品、地面火灾）专业 | - 朱小军 | - 安全副经理 | - 8168 | - 18535078368 |
|  |  | - 白海军 | - 安全副总工程师 | - 8161 | - 18535078668 |
|  |  | - 连永新 | - 综合办主任 | - 8150 | - 13294637502 |

| 序 号 | 分组类别 | 姓名 | 单位名称/职 务 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - “一通三防” - 专业 | 徐二明 | - 忻州市煤研所所长 - （高级工程师） | - 13934430885 |
| - 2 | - 采掘（顶板）专业 | 郑永亮 | - 同煤集团石湖煤矿 - （高级工程师） | - 18635042078 |
| - 3 | - 地测防治水（水害、雨季三防）专业 | 唐润生 | - 宁武县煤炭顾问 - （成优高工） | - 13835035557 |
|  |  | 孙成祥 | - 潞安集团陈半沟煤矿 - （高级工程师） | - 15110506375 |
| - 4 | - 机电运输（供电、电气伤害、锅炉爆炸）专业 | 吕皋明 | - 大运华盛能源集团机电副总经理 | - 18535079029 |
| - 5 | - 其他（火工品、地面火灾）专业 | 王春林 | - 忻州市矿山救护大队 - （高级工程师） | - 15303509090 |

- 1.4老窑沟煤业外部应急救援技术专家组联系名单

- 应急物资装备的名录及清单

- 2.1地面应急物资库应急物资储备清单

| - 序号 | - 备用名称 | - 单 位 | - 数 量 | - 存放地点 | - 负责人 | - 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 清水泵 | - 台 | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 2 | - 泥水泵 | - 台 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 3 | - Φ100mm消火水龙带 | - m | - 200 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 4 | - Φ75mm消火水龙带 | - m | - 300 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 5 | - Φ52mm消火水龙带 | - m | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 6 | - Φ52mm普通消火水枪 | - 支 | - 5 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 7 | - Φ52mm多用消火水枪 | - 支 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 8 | - Φ52mm喷雾消火水枪 | - 支 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 9 | - 高倍数泡沫发生装置 | - 套 | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 10 | - 消防泡沫喷枪 | - 套 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 11 | - 高倍数泡沫剂 | - t | - 0.5 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 12 | - 消防泡沫剂 | - t | - 0.2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 13 | - 分流管 | - 个 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 14 | - 集流管 | - 个 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 15 | - 消火三通 | - 个 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 16 | - 阀门 | - 个 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 17 | - Φ52mm喷射消火阀门 | - 个 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 18 | - Φ110mm快速接头及帽盖垫圈 | - 套 | - 30 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 19 | - Φ75mm快速接头及帽盖垫圈 | - 套 | - 20 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 20 | - Φ52mm快速接头及帽盖垫圈 | - 套 | - 40 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 21 | - 吸液器 | - 个 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 22 | - 管钳子 | - 把 | - 8 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 23 | - 折叠式帆布水箱 | - 个 | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 24 | - 轻型钩杆 | - 个 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 25 | - 重型钩杆 | - 个 | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 26 | - 救生绳 | - 根 | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 27 | - 撬棍 | - 根 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 28 | - 木锯 | - 把 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 29 | - 平板锹 | - 把 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 30 | - 伸缩梯 | - 副 | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 31 | - 组装梯 | - 副 | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 32 | - 普通梯 | - 副 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 33 | - 小靠梯 | - 副 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 34 | - 10L泡沫灭火器 | - 个 | - 25 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 35 | - CO2灭火器 | - 个 | - 10 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 36 | - 8Kg干粉灭火器 | - 个 | - 14 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 37 | - 1211灭火器（2L） | - 个 | - 14 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 38 | - 喷雾喷嘴 | - 个 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 39 | - 泡沫灭火器起泡药瓶 | - 个 | - 50 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 40 | - 灭火岩粉 | - kg | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 41 | - 石绵毯 | - 块 | - 5 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 42 | - 20L汽油桶 | - 个 | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 43 | - 20L普通油桶 | - 个 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 44 | - 风筒布 | - m | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 45 | - 水泥 | - t | - 5 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 46 | - 水玻璃 | - t | - 1 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 47 | - 石灰 | - t | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 48 | - Φ1/4”速接钢管 | - 节 | - 50 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 49 | - Φ1/2”速接钢管 | - 节 | - 50 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 50 | - Φ1”速接钢管 | - 节 | - 50 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 51 | - Φ100mm钢管 | - m | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 52 | - Φ150mm钢管 | - m | - 100 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 53 | - Φ200mm钢管 | - m | - 50 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 54 | - Φ75mm钢管 | - m | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 55 | - 28kw局部通风机 | - 台 | - 3 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 56 | - 11kw局部通风机 | - 台 | - 3 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 57 | - 接管工具 | - 套 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 58 | - Φ15mm胶管 | - m | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 59 | - Φ10mm胶管 | - m | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 60 | - 单相变压器 | - 台 | - 3 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 61 | - 电力开关 | - 台 | - 3 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 62 | - 电缆 | - m | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 63 | - 轻型刮板输送机 | - 台 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 64 | - 探照灯 | - 盏 | - 4 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 65 | - 玻璃棉 | - kg | - 1000 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 66 | - 风镐 | - 台 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 67 | - 安全带 | - 条 | - 5 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 68 | - 钢绳梯 | - m | - 100 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 69 | - Φ12mm镀锌钢丝绳 | - m | - 200 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 70 | - 担架 | - 副 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 71 | - 麻袋或塑料纺织袋 | - 条 | - 500 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 72 | - 潜水泵 | - 台 | - 2 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 73 | - 砖 | - 千块 | - 5.59 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 74 | - 料石 | - m³ | - 10 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 75 | - 方木 | - m³ | - 3 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 76 | - 木板 | - m³ | - 5 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 77 | - 铁钉（2”、3”、4”） | - kg | - 50 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 78 | - 雨衣 | - 套 | - 10 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 79 | - 雨鞋 | - 双 | - 10 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |
| - 80 | - 铁丝 | - 公斤 | - 100 | - 地面应急材料库 | - 武文林 | - 8105 |

- 2.2井下应急材料库应急物资品种及数量

| - 序号 | - 备用名称 | - 单 位 | - 数 量 | - 存放地点 | - 负责人 | - 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ￠100mm消火水龙带 | - m | - 100 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 2 | - ￠75mm消火水龙带 | - m | - 300 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 3 | - ￠52mm消火水龙带 | - m | - 400 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 4 | - ￠52mm普通消火水枪 | - 支 | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 5 | - ￠100/75mm变径管 | - 个 | - 4 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 6 | - ￠75/52mm变径管 | - 个 | - 10 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 7 | - ￠110mm喷嘴 | - 个 | - 6 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 8 | - ￠75mm喷嘴 | - 个 | - 8 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 9 | - ￠52mm喷嘴 | - 个 | - 14 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 10 | - ￠100mm垫圈 | - 套 | - 10 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 11 | - ￠75mm垫圈 | - 套 | - 20 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 12 | - ￠52mm垫圈 | - 套 | - 40 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 13 | - 分流管 | - 个 | - 3 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 14 | - 集流管 | - 个 | - 1 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 15 | - 斜喷消火阀门 | - 个 | - 4 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 16 | - 管钳子 | - 把 | - 6 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 17 | - 救生绳 | - 根 | - 4 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 18 | - 撬棍 | - 根 | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 19 | - 木锯 | - 把 | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 20 | - 平板锹 | - 把 | - 4 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 21 | - 伸缩梯 | - 副 | - 1 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 22 | - 10L泡沫灭火器 | - 台 | - 25 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 23 | - CO2灭火器 | - 台 | - 10 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 24 | - 8kg干粉灭火器 | - 台 | - 10 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 25 | - 灭火岩粉 | - kg | - 500 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 26 | - 石棉毯 | - 块 | - 4 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 27 | - 风筒布 | - m | - 500 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 28 | - 水泥 | - t | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 29 | - 石灰 | - t | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 30 | - ￠150mm钢管 | - m | - 100 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 31 | - ￠100mm钢管 | - m | - 300 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 32 | - ￠75mm钢管 | - m | - 500 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 33 | - ￠75mm胶管 | - m | - 300 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 34 | - ￠52mm胶管 | - m | - 500 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 35 | - ￠15mm胶管 | - m | - 200 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 36 | - ￠10mm胶管 | - m | - 200 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 37 | - 安全带 | - 条 | - 5 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 38 | - 绳梯 | - 副 | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 39 | - 麻袋 | - 条 | - 500 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 40 | - 砖 | - 块 | - 4500 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 41 | - 砂子 | - m3 | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 42 | - 方木 | - m3 | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 43 | - 木板 | - m3 | - 5 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 44 | - 铁钉（2、3、5） | - kg | - 20 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 45 | - 1211灭火器（2L） | - 台 | - 4 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 46 | - 喷雾喷嘴 | - 台 | - 4 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 47 | - 泡沫灭火器起泡药瓶 | - 个 | - 50 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 48 | - ￠52mm喷雾消火水枪 | - 支 | - 2 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 49 | - 消火阀门生柱 | - 个 | - 4 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 50 | - 接管工具 | - 套 | - 1 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 51 | - ￠15mm镀锌钢丝绳 | - m | - 200 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |
| - 52 | - ￠52mm伸缩风筒 | - m | - 150 | - 井下消防材料库 | - 胡志亮 | - 8161 |

- 3.规范化格式文本

- 3.1老窑沟煤业应急信息接报表

| - 报告单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 报告人姓名 |  | - 电话 |  | - 报告地点 |  |
| - 事故简要情况 |  |  |  |  |  |
| - 事故发生时间 | - 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| - 事故发生地点 |  |  |  |  |  |
| - 事故经过 - 简要描述 |  |  |  |  |  |
| - 目前状况 - 简要描述 |  |  |  |  |  |

- 3.2应急状态启动令

应急状态启动令

字     第     号         签发人：

公司各部室、单位：

年   月   日   时   分，          （地点）发生(                    )事故(事件、灾害)，从即刻起，公司决定立即启动(              )应急预案。公司所属各部室、单位必须严格和准确执行公司应急指挥部下达的各项指令。

对行为消极，行动迟缓，不负责任者，将按规定严肃处理。

此  令

山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司

年   月   日

- 3.3应急状态解除令

应急状态解除令

字     第     号         签发人：

公司各部室、单位：

年   月   日   时   分，          （地点）发生（                   ）事故(事件、灾害)已得到控制，险情区域内人员生命和财产已经脱离危害，危害已完全消除，从即刻起，解除应急系统的应急状态。

此  令

山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司

年   月   日

- 3.4老窑沟煤业应急信息处理表

报告单位：

| 事故单位 |  | 报告时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  |  |  |
| 发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |
| 直接经济损 失(估算) |  |  |  |
| 事故简要经 过和基本情 况 |  |  |  |
| 伤亡情况 |  |  |  |
| 应急处理措施 |  |  |  |
| 填表人 |  | 联系人 |  |

签发人;

- 3.5老窑沟煤业应急信息上报表

老窑沟煤业应急信息上报表

（         ）第    号

| 上 报 |  | 上报时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报单位 |  | 上 报 人 |  |
| 上报单位 负责人 | 签字： 年 月 日 |  |  |
| 紧急情况 | 特急 紧急 急 一般 |  |  |
| 事故描述 |  |  |  |
| 影响评估 |  |  |  |
| 处理建议 |  |  |  |
| 预警分级 | 经应急指挥部评估后，将此次突发事件预警级别评估为：I级 II级 III级 无预警级别 |  |  |
| 审批意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |

- 4.关键的路线、标识和图纸

应急提供图纸

A  井上、下对照图（技术科提供）

B  采掘工程平面图（技术科提供）

C  巷道布置图（技术科提供）

D  矿井通风系统图（一通三防科提供）

E  洒水降尘系统图（一通三防科提供）

F  矿井通讯系统图（监控室提供）

G  安全监控系统图（监控室提供）

H  井下排水系统图（机电科提供）

I  井上、下供电系统图（机电科提供）

J  井上下运输系统图（运输科提供）

K  机电设备布置图（机电科提供）

L  避灾路线图（安检科提供）

- 5.有关协议或备忘录